- ОАО «Северсталь-метиз»

Отдел развития персонала

- УТВЕРЖДАЮ

|  | Начальник отдела развития персонала ____________ И.Д. Маринова подпись инициалы, фамилия «____»__________________ 2019 г. |
| --- | --- |

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ «ФРЕЗЕРОВЩИК»

Разряд __2-6 разряд_______

Код профессии __19479____

Разработал:

Инженер-технолог инструментального цеха  _____________  _М.А. Надежина______

должность                                                                                        подпись                       инициалы, фамилия

Рецензент:

Ведущий инженер-технолог

инструментального цеха _________________  ______________  __Г.А.Батяев_________

должность                                                                                       подпись                         инициалы, фамилия

Согласовано:

Начальник инструментального цеха  _______________    ______Э.С.Аполлонов______

наименование подразделения                       подпись                                                инициалы, фамилия

по принадлежности профессии

Ст.менеджер УОТПБ и Э    ______________________         А.Н. Дубровина

подпись                                   инициалы, фамилия

Проверил: _____________         Е.В. Кирпичева

подпись                   инициалы, фамилия сотрудника ОРП

### СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка…………………………………………………… 3

I Учебный план и программы для подготовки новых рабочих

по профессии «Фрезеровщик» 2-го разряда………………………………5

II Учебный план и программы для подготовки и переподготовки рабочих

по профессии «Фрезеровщик» на 3-4-й разряды…………………………24

III Учебный план и программы для подготовки и переподготовки рабочих

по профессии «Фрезеровщик» на 5-6-й разряды	………………………   30

Литература…………………………………………………………………  34

Пояснительная записка

Настоящий сборник учебных планов и программ предназначен для подготовки  и переподготовки рабочих по профессии «Фрезеровщик».

В сборник включены: квалификационные характеристики, учебные и тематические планы и программы по специальной технологии и производственному обучению, а также учебные и тематические планы по предметам «Материаловедение», «Электротехника» и «Чтение чертежей» по всем разрядам.

Продолжительность обучения новых рабочих установлена 5 месяцев, при этом на теоретическое обучение отводится 253 час, на производственное – 544 часа.

Учебная программа для подготовки новых рабочих по профессии «Фрезеровщик» разработана с учетом знаний и профессиональных умений обучающихся, имеющих полное среднее образование.

Если аттестуемый на начальный  разряд показывает знания и практические умения выше установленных характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на разряд выше.

Содержание обучения рабочих на каждый последующий разряд является дополнением к аналогичным материалам предшествующего уровня квалификации.

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с действующим Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 1999 года (выпуск 2 раздел «Механическая обработка металлов и других материалов»).

Программы производственного обучения составлены так, чтобы по ним можно было обучать токаря-расточника непосредственно на рабочем месте в процессе выполнения им различных производственных заданий.

Мастер производственного обучения должен обучать рабочих эффективной организации труда, передовым методам и приемам труда, использованию новой техники и передовых технологий на рабочем месте и участке, детально рассматривать с ними пути повышения производительности труда и меры экономии материалов и энергии.

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения всех требований и правил безопасности труда. С этой целью преподаватель теоретического и инструктор производственного обучения помимо изучения общих правил по безопасности труда, предусмотренных программами, должны значительное внимание уделять правилам безопасности труда, которые необходимо выполнять в каждом конкретном случае.

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, установленными на предприятии.

В последнюю тему производственного обучения включен примерный перечень работ  по профессии согласно ЕТКС. Им следует руководствоваться при проведении квалификационных пробных работ.

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после сдачи зачета по безопасности труда.

Практическая (квалификационная) работа проводится за счет времени, отведенного на производственное обучение.

Обновление технической и технологической базы современного производства требует систематического  включения в действующие программы учебного материала по новой технике и технологии, экономии материалов, повышению качества продукции, передовых приемов и методов труда.

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять при условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов.

В конце сборника приведен список рекомендуемой литературы.

I   Учебный план и программы для подготовки и переподготовки рабочих по профессии «Фрезеровщик» 2-ой разряд

# Квалификационная характеристика

Профессия – фрезеровщик

Квалификация – 2-ой разряд

Должен знать:

- устройство и принцип работы однотипных фрезерных станков;

- наименование, маркировку и основные свойства обрабатываемых материалов; наименование,

- назначение и условия применения наиболее распространенных приспособлений; устройство контрольно-измерительного инструмента;

- виды фрез и их основные углы; назначение и свойства охлаждающих жидкостей и масел; систему допусков и посадок;

- квалитеты и параметры шероховатости; безопасные и санитарно-гигиенические методы труда;

- основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке; производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка; инструкции по охране труда и технике безопасности.

Должен уметь:

- фрезеровать на горизонтальных, вертикальных и копировальных фрезерных станках простых деталей по 12-14 квалитетам с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений и соблюдением последовательности обработки и режимов резания в соответствии с технологической картой или указаниями мастера;

- выполнять операций по фрезерованию граней, прорезей, шипов, радиусов и плоскостей;

- обрабатывать простые детали и игольно-платинных изделий по 8-11 квалитетам на специализированных станках, налаженных для обработки определенных деталей и операций, или на универсальном оборудовании с применением мерного режущего инструмента и специальных приспособлений;

- устанавливать деталей в специальных приспособлениях и на столе станка с несложной выверкой;

- управлять многошпиндельными продольно-фрезерными станками с длиной стола до 10000 мм под руководством фрезеровщика более высокой квалификации.

Тематический план для профессиональной подготовки и переподготовки рабочих по профессии «Фрезеровщик» 2-го разряда

## Срок обучения – 5 месяцев

| № п/п | Курсы, предметы | Кол-во часов | Формам промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.3 1.4 2 | Теоретическое обучение ### Общетехнический курс Материаловедение Электротехника Допуски и технические измерения Черчение (чтение чертежей, схем) Основы экономики ### Система меннеджмента качества ### Специальный курс Производственное обучение Квалификационный экзамен | 253 60 20 10 15 15 10 3 180 544 | Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕСИИ «ФРЕЗЕРОВЩИК» 2 РАЗРЯД

(5 месяцев)

| № п/п | ## Наименование курсов, ## предметов, тем | Недели |  |  |  |  |  |  |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-14 | 15-17 | 18-20 |  |
| 1. | Теоретическое обучение | 80 | 67 | 66 | 40 |  |  |  |  | 253 |
| 1.1. | Экономическое обучение | 4 | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 10 |
| 1.2. | Система менеджмента качества | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 1.2. | Общетехнический курс | 19 | 18 | 18 | 5 |  |  |  |  | 60 |
| 1.2.1. | Материаловедение | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 20 |
| 1.2.2 | Электротехника | 4 | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 10 |
| 1.2.3. | Допуски и технические измерения | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  | 15 |
| 1.2.4. | Черчение (чтение чертежей, схем) | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  | 15 |
| 1.3 | Специальный курс | 55 | 45 | 45 | 35 |  |  |  |  | 180 |
| 2. | Производственное обучение |  | 13 | 14 | 40 | 119 | 119 | 119 | 120 | 544 |
|  | ### Итого: | 80 | 80 | 80 | 80 | 119 | 119 | 119 | 120 | 797 |

#### Теоретическое обучение

  - Общетехнический курс

    - Материаловедение

Введение. Значение материаловедения для народного хозяйства.

Металлы. Основные сведения о строении металлов и теории сплавов. Физические, механические и технологические свойства металлов и методы их испытаний.

Классификация сталей по химическому составу (легированные, углеродистые), по назначению (конструкционные, инструментальные). Их свойства. Области применения.

Чугуны (серый, белый, высокопрочный, ковкий). Свойства. Области применения.

Цветные металлы и сплавы (медь, бронза, алюминий и пр.). Свойства.  Области применения.

Термическая и химико-термическая обработка металлов и их сплавов. Отжиг первого и второго рода. Закалка. Отпуск. Цементация. Азотирование. Цианирование и нитроцементация. Диффузионная металлизация. Сущность этих процессов.

Твердые сплавы, минералогические и порошковые материалы.

Коррозия металлов. Способы защиты металлов от коррозии.

Неметаллические материалы (пластические массы, резиновые материалы, клеящие материалы, лакокрасочные материалы, древесные материалы, неорганические материалы). Свойства. Области применения.

##### Повышение качества продукции при использовании новых конструктивных материалов.

    - Электротехника

Основные законы постоянного тока. Электрическая цепь; величина и плотность электрического тока; сопротивление и проводимость проводника; электродвижущая сила источника тока; закон Ома; последовательное, параллельное и смешанное соединение проводников и источников тока; работа и мощность тока.

Электротехнические устройства.

##### Производство, распределение и использование электроэнергии. Коэффициент полезного действия.

    - Допуски и технические измерения

Понятие о взаимозаменяемости и стандартизации. Точность обработки. Факторы, влияющие на точность обработки. Свободные и сопрягаемые размеры. Номинальный, действительный, предельный размеры. Допуск, его назначение и определение. Определение предельных размеров и допусков. Зазор. Определение наибольших и наименьших зазоров. Натяг. Определение наибольших и наименьших натягов.

Понятие о посадках. Виды и назначение посадок.

Квалитеты, их обозначение на чертежах.

Обозначение допусков и посадок на чертежах. Таблица допусков и посадок. Правила пользования таблицами.

Понятие о шероховатости поверхности. Обозначение шероховатости на чертежах.

Основы технических измерений. Понятие об измерениях и их единицах. Понятие о размерных цепях.

Назначение контрольно-измерительных приборов и инструментов.

Штангенинструменты. Штангенциркуль, его устройство и правила пользования. Штангенглубиномер, штангенреймус. Устройство  и правила пользования.

Микрометрические инструменты, их устройство, приемы измерения. Точность измерения. Приборы для измерения углов: угольники, шаблоны, универсальные и оптические угломеры, их устройство, назначение и приемы измерения.

Предельные калибры, гладкие пробки, скобы, резьбовые пробки, резьбовые калибры-кольца, резьбомеры, их устройство, назначение и приемы измерения.

Индикатор, его назначение и устройство.

Ошибки при измерениях, их причины и способы предупреждения.

    - Черчение (чтение чертежей и схем)

История возникновения черчения. Практическое применение геометрических построений. Чертеж детали и его назначение.

Основы проекционной графики. Расположение проекций на чертеже.

Масштабы. Линии чертежа.

Виды сечения и разрезы. Их назначение.

Эскизы и рабочие чертежи деталей. Общие правила оформления чертежей. Основные обозначения на чертежах. Чтение чертежа.

Условные обозначения на чертежах сварных швов, основных типов резьб, зубчатых колес, пружин, болтов, валов, гаек, конусов и т.д.

Сборочные чертежи. Выполнение сборочных чертежей. Составление спецификации. Чтение сборочного чертежа. Схемы. Эскизы. Отличие их от чертежа.

  - Основы экономики  и 1.3 Система качества

(Изучение по  программам, утвержденным в ОАО «Северсталь-метиз»)

#### 1.4 Специальная технология

##### Тематический план

| № п/п | Наименование темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 | Введение Охрана труда, производственная санитария, электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии Сущность процесса резания при обработке металла на фрезерных станках Сведения из технической механики Общие понятия о технологическом процессе Устройство и назначение фрезерных станков Способы фрезерования плоских поверхностей Способы фрезерования уступов, пазов Способы фрезерования фасонных поверхностей на универсально фрезерных станках Сложные виды фрезерования Способы обработки на вертикально-фрезерных станках Оборудование рабочего места фрезеровщика, техническое обслуживание фрезерного станка | 2 12 28 6 8 30 18 20 18 20 12 6 |
|  | ИТОГО: | 180 |

# Программа

###### Тема 1.4.1  Введение

Значение метизной подотрасли для народного хозяйства страны. Продукция ОАО «ССМ» и ее использование в различных отраслях народного хозяйства.

Структура завода. Основные и вспомогательные цехи, их назначение и взаимосвязь. Статус завода в Холдинге и среди метизных предприятий Российской Федерации.

Значение профессии  фрезеровщика в рамках предприятия. Рабочее место токаря-расточника.

Ознакомление с квалификационной характеристикой, программами теоретического и производственного обучения по профессии.

Тема 1.4.2 Охрана труда, производственная санитария, электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии

Правила внутреннего трудового распорядка на заводе и в цехе.

Законодательство об охране труда, промышленной безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности в Российской Федерации.

Содержание понятия «охрана труда» и его составных частей (законодательство, промышленная безопасность, производственная санитария и гигиена, пожарная безопасность).

Основные трудовые права и обязанности работников, порядок заключения трудового договора (контракта). Испытание при приеме на работу. Перевод на другую работу, расторжение трудового договора (контракта).

Рабочее время и время отдыха. Работа в ночное время. Сверхурочные работы. Очередные и дополнительные отпуска.

Трудовая дисциплина, ее обеспечение и ответственность. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде.

Промышленная безопасность. Определение промышленной безопасности труда. Организация работы по созданию безопасных условий труда.

Понятие о системе управления охраной труда в ОАО «ССМ» Череповецкий завод. Виды и периодичность проведения инструктажей по безопасности труда (ИОТ 0.01-05 «Общая инструкция для трудящихся завода»).

Порядок обучения и допуска рабочих к самостоятельной работе. Определение несчастного случая на производстве и производственного травматизма. Расследование и учет несчастных случаев (Положение о порядке расследования и учете несчастных случаев на производстве).

Правила передвижения по территории завода, цеха. Правила уличного движения. Значение предупредительных надписей, плакатов, знаков звуковой и световой сигнализации.

Классификация опасных и вредных производственных факторов (физические, химические, биологические, психофизиологические). Огнеопасность и токсичность веществ. Действие вредных веществ на организм человека.

Технические средства безопасности (ограничительные, блокирующие и предохранительные устройства, средства сигнализации).

Изучение инструкции по безопасности труда для станочников по обработке металлов резанием.  Правила безопасности при работе с грузоподъемными машинами и механизмами, при строповке и перемещении грузов.

Требования допуска к работе.

Требования инструкции по применению бирочной системы (ИОТ 0.03-2007)

Меры безопасности при осмотре, подналадке оборудования.

Правила газобезопасности. Свойства горючих газов (жидкостей), продуктов разделения воздуха. Газоопасные места в цехе.

Организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ.

Понятие электробезопасности. Действие электрического тока на организм человека. Виды поражения электрическим током, характер их воздействия в зависимости от величины тока. Электрическое сопротивление тела человека. Условия, при которых возникает опасность поражения человека электрическим током. Понятие о шаговом напряжении.

Классификация помещения по электробезопасности. Защитные меры по предотвращению поражения персонала электрическим током.

Основные требования к электроустановкам для обеспечения их безопасной эксплуатации. Электрозащитные средства и порядок их использования.

Защитное заземление электроустановок (электрооборудования), применение переносного заземления. Типы искусственных и естественных заземлений.  Классификация защитных средств, применяемых в электроустановках. Защитное отключение, блокировка. Назначение и устройство приборов безопасности на расточном оборудовании.

Сущность процессов возникновения и накапливания электрических зарядов. Примеры производственных процессов в ОАО «ССМ», при ведении которых возникает и накапливается статистическое электричество. Опасность разрядов статического электричества, защита от него.

Производственная санитария и гигиена труда. Задачи гигиены и производственной санитарии. Физиологические основы трудовой деятельности.

Требования к освещению. Его влияние на зрение и безопасность труда. Естественное и искусственное освещение. Требования к освещению рабочих мест.

Шум и вибрация, их влияние на организм человека. Методы и средства защиты от шума и вибрации.

Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Защита от них.

Вентиляция закрытых помещений. Значение принудительной вентиляции.

Влияние производственных факторов на возникновение профессиональных заболеваний. Требования к спецодежде, обуви, индивидуальным средствам защиты. Личная гигиена рабочих.

Медицинское обслуживание работников ОАО «ССМ».

Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях. Правила и приемы транспортировки пострадавших.

Пожарная безопасность. Основные причины возникновения пожаров. Требования к содержанию территорий цехов и рабочего места.

Действия рабочего при возникновении пожара. Средства и приборы пожаро- тушения, условия их применения.

1.4.3 Сущность процесса резания при обработке металла на фрезерных станках

Общие сведения об обработке металлов резанием. Сущность обработки металлов резанием. Современные направления развития науки о резании металлов. Основные действия, необходимые для осуществления процесса резания.

Фрезерование как технологический способ механической обработки заготовок резанием многолезвийным режущим инструментом – фрезой.

Основные сведения о процессе резания и его элементах: глубина, скорость, подача, ширина, толщина, площадь поперечного сечения среза и понятие о выборе режимов резания.

Физические основы процесса резания, стружкообразования, типы стружек. Нарост, его влияние на процесс резания. Наклеп. Факторы, влияющие на качество обработанной поверхности (точность и шероховатость поверхности). Силы резания и крутящего момента. Теплообразование при резании. Управление теплового баланса. Факторы. Влияющие на температуру резания. Способы повышения стойкости инструмента. Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ), применяемые при обработке, их составе и правила выбора. Способы подвода СОЖ в зону резания.

Режущий инструмент, применяемый при основных способах обработки металлов резанием (точении, сверлении, фрезеровании, строгании и шлифовании), их краткая характеристика и конструктивные особенности.

Общие сведения о резце и его геометрии. Работа клина, как основы любого режущего инструмента. Основные части и элементы режущего инструмента. Его углы и их значения. Нормали режущего инструмента.

Общие сведения о фрезах.

Классификация фрез по назначению, конструкции, способу крепления на станке, по конструкции зубьев относительно оси, по направлению зубьев.

Материал для изготовления фрез. Основные части поверхности и кромки фрез.

Заточка и доводка режущих кромок фрез.

Фрезы с твердосплавными пластинами, их особенности и применение.

Основные типы и геометрия фрез. Выбор геометрических параметров фрезы с учетом факторов, влияющих на условия фрезерования.

Основные схемы фрезерования: встречное фрезерование; попутное фрезерование. Сущность фрезерования по каждой схеме. Преимущества и недостатки встречного и попутного фрезерования.

Элементы режимов резания при фрезеровании.

1.4.4 Сведения из технической механики

Детали машин. Классификация деталей машин.

Оси, валы и элементы. Опоры осей, валов. Основные типы подшипников скольжения и качения.

Общее понятие о муфтах. Глухие, сцепные и подвижные типы муфт.

Резьбовые соединения. Крепежные соединения, их профили. Детали крепежных соединений: болты, винты, гайки, шайбы, замки.

Шпоночные соединения, их типы. Шлицевые соединения.

Неразъемные соединения. Классификация заклепочных соединений.

Общие понятия о сварных соединениях. Типы сварных швов.

Соединения, собираемые с гарантируемым натягом.

Пружины. Классификация пружин.

Основные сведения о механизмах и машинах. Понятие о механизме. Кинематические схемы. Понятие о машине. Классификация машин по характеру рабочего процесса. Определение КПД некоторых типов механизмов.

Общее понятие о передачах между валами. Передаточное отношение и передаточное число.

Передача гибкой связью. Передача парой шкивов. Фрикционные, зубчатые, червячные. Ременные и цепные передачи, их характеристика и применение.

Механизмы, преобразующие движение: реечный, винтовой, кривошипно-шатунный, эксцентриковый и кулачковый. Механизмы для бесступенчатого регулирования частоты вращения.

Деформация тел под действием внешних сил. Основные виды деформации: растяжение, сжатие. Сдвиг, кручение, изгиб. Упругая и пластическая деформации, условия их возникновения. Внутренние силы. Напряжение как мера интенсивности внутренних сил в теле. Условия безопасной работы деталей и конструкций.

1.4.5 Общие понятия о технологическом процессе

Технологический процесс обработки деталей. Элементы технологического процесса: операция, переход, проход.

Определение последовательности операций и переходов при фрезерной обработке. Межоперационные припуски. Установочные и контрольные базы. Подбор инструментов и приспособлений для каждой операции и перехода.

Зависимость технологического процесса от размера обрабатываемой партии, конструкции и размеров детали, требуемой точности и чистоты обработки.

Технологическая документация, ее формы, назначение и содержание. Соблюдение технологической дисциплины.

Упражнение в чтении карт технологического процесса и операционных карт фрезерной обработки.

1.4.6 Устройство и назначение фрезерных станков

Назначение, область применения, классификация фрезерных станков.

Конструктивные особенности и принцип работы консольных горизонтально-фрезерных станков простых и универсальных. Основные сборочные единицы консольных горизонтально-расточных станков. Назначение станины, хобота.

Назначение, форма и крепление консоли. Назначение вертикальных и горизонтальных направляющих. Назначение, расположение стола и порядок его перемещения. Назначение шпинделя. Назначение коробки скоростей, механизмов управления коробки подач.

Конструктивные особенности, основные сборочные единицы вертикально-фрезерных консольных станков. Органы управления вертикально-фрезерных консольных станков, их расположение.

Назначение Копировально-фрезерных станков. Применяемые копиры и копировальные устройства. Виды копировального фрезерования. Схемы слежения. Конструктивные особенности вертикальных и горизонтальных Копировально-фрезерных станков. Особенности устройства продольно-фрезерных  станков. Кинематические схемы фрезерных станков. Управление фрезерными станками, отсчетные механизмы подач. Цена деления лимба.

Понятие о точности обработки при фрезеровании.

Основы наладки фрезерных станков. Автоматизированные системы управления фрезерными станками. Паспорт станка.

1.4.7 Способы фрезерования плоских поверхностей

Понятие о плоскости. Требования, предъявляемые к обработке плоскостей. Приспособления для установки заготовок. Универсальные приспособления, назначение, область применения. Прихваты, их типы, порядок закрепления заготовок на столе станка. Прижимы, их назначение, область применения. Базовые сборочные единицы сборно-разборных приспособлений. Конструкции плит, угольников, порядок применения. Классификация машинных тисков и их конструкция. Сменные губки к машинным тискам. Порядок установки тисков на столе фрезерного станка. Правила выполнения несложной выверки при установке деталей в нормальных и специальных приспособлениях на столе станка.

Виды обработки при фрезеровании плоскостей торцевыми и цилиндрическими фрезами. Цилиндрические фрезы, их конструкции, основные размеры. Понятие о право- и леворежущих фрезах.

Типы и размеры фрез, их применение в зависимости от условий обработки.

Преимущества торцовых фрез в сравнении с цилиндрическими фрезами Конструкции, основные размеры торцовых фрез, их применение при обработке плоскостей.

Виды дефектов при фрезеровании плоских поверхностей и меры их предупреждения.

1.4.8 Способы фрезерования  уступов, пазов

Уступы и выступы. Типы пазов по форме. Пазы сквозные, с выходом, закрытые. Технические требования к обработанным фрезерованием уступам и пазам. Применяемые при фрезеровании уступов и пазов фрезы.

Дисковые фрезы, материал, конструкция, размеры, область применения.

Шпоночные соединения. Форма шпонок. Виды шпоночных пазов. Фрезы для обработки пазов.

Фасонные канавки, их профиль. Фрезы, применяемые для фрезерования фасонных канавок.

Отрезание и разрезание заготовок. Фрезы отрезные и прорезные.

Виды дефектов при фрезеровании уступов и пазов, меры их предупреждения.

1.4.9 Способы фрезерования фасонных поверхностей на универсально фрезерных станках

Типы фасонных поверхностей.

Методы фрезерования фасонных поверхностей замкнутого профиля. Фрезерование с помощью ручного управления. Способы установки и закрепления заготовки.

Особенности фрезерования фасонных поверхностей по накладным копирам. Порядок установки заготовки в приспособлении. Процесс фрезерования.

Виды дефектов, меры их предупреждения.

1.4.10 Сложные виды фрезерования

Понятие о сложных видах фрезерования. Использование универсальных делительных головок (УДГ). Способы установки и закрепления заготовок.

Способы фрезерование многогранников. Применяемые станки, режущий инструмент. Особенности фрезерования торцовыми и концевыми, дисковыми двухсторонними и трехсторонними фрезами.

Виды и причины дефектов, меры их предупреждения.

1.4.11 Способы обработки на вертикально-фрезерных станках

Назначение, устройство станков, порядок работы на продольно-фрезерных станках. Применяемый режущий инструмент, виды и формы обрабатываемых заготовок.

Конструктивные особенности продольно-фрезерных станков. Правила технического обслуживания станка.

2   Производственное обучение

Тематический план

| № п/п | Наименование темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 | Вводное занятие Инструктаж по безопасности труда и пожарной безопасности. Ознакомление с предприятием, рабочим местом фрезеровщика, видами выполняемых работ, устройством фрезерного станка и его обслуживания Управление многошпиндельными продольно-фрезерными станками Обучение приемам управления и наладки станков на заданные режимы работы Освоение операций и приемов фрезерование при выполнение комплексных работ Фрезерование плоских поверхностей Обработка пазов, уступов, канавок Фрезерование фасонных поверхностей Фрезерование с использованием универсальных делительных головок Самостоятельное выполнение работ фрезеровщика 2-ого разряда Квалификационная пробная работа | 2 8 24 24 24 88 40 48 48 38 38 200 |
|  | ИТОГО: | 544 |

Программа

###### Тема 2.1  Вводное занятие

Учебно-производственные и воспитательные  задачи курса. Содержание труда фрезеровщика. Сфера применения приобретаемых по курсу знаний и умений.

Ознакомление обучающихся с режимом работы, формами организации труда и правилами внутреннего распорядка. Ознакомление с программой производственного обучения.

###### Тема 2.2  Инструктаж по безопасности труда и пожарной безопасности

Система управления охраной труда, организации службы безопасности труда на предприятии.

Инструктаж по безопасности труда. Основные требования инструкции ИОТ 0.01-99.

Применяемые средства безопасности труда и индивидуальной защиты.

Ознакомление  с рабочим местом токаря-расточника. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка в цехе.

###### Тема 2.3  Ознакомление с предприятием, рабочим местом фрезеровщика и видами работ, устройством фрезерного станка и его обслуживания

Ознакомление со структурой и характером работы предприятия. Ознакомление с работой служб предприятия. Экономические показатели предприятия.

Ознакомления обучающихся со структурой механического цеха и рабочим местом фрезеровщика.

Ознакомление с оборудованием, инструментом и приспособлениями, применяемыми в процессе выполнения фрезерных работ.

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой производственного обучения.

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда в учебной мастерской.

Тема 2.3 Практическое изучение устройства фрезерных станков и их обслуживания

Инструктаж по содержания занятия и безопасности труда.

Практическое ознакомление с устройством и конструктивными особенностями современных фрезерных станков, типовыми видами работ, выполняемых на них и организацией рабочего места.

Изучение устройства консольно-фрезерного станка, взаимодействия и порядка работы его механизмов и частей.

Изучение конструктивных особенностей копировально-фрезерных  станков и порядка работы станка.

Ознакомление с приспособлениями для установки инструмента и закрепления заготовок, а также приспособлениями для расширения технологических возможностей фрезерных станков.

Ознакомление с паспортом станка и его назначением для рациональной работы.

Использование паспорта станка в практической работе фрезеровщика.

Ознакомление с руководством по эксплуатации станка.

Показ приемов подготовки станка к работе.

Демонстрация правильной рабочей позы  фрезеровщика, установки и закрепления фрезы и заготовки, пуска и остановки электродвигателя и станка.

Выполнение простейших работ на горизонтально-фрезерных станках и вертикально-фрезерных станках.

Показ приемов правильной организации рабочего места и обслуживания оборудования.

Наблюдение за работой квалифицированного фрезеровщика.

Упражнения по выполнению работ по обслуживанию и смазке фрезерных станков.

2.4 Управление многошпиндельными продольно-фрезерными станками

Инструктаж по содержания занятия, организации рабочего места и безопасности труда.

Изучение конструктивных особенностей многошпиндельных продольно-фрезерных станков. Ознакомление с расположением приборов и аппаратуры управления на пульте. Обучение управлению механизмами зажима, шпинделями станка.

Управление многошпиндельными продольно-фрезерными станками под руководством фрезеровщика более высокой квалификации

2.5 Обучение приемам управления и наладки станков на заданные режимы работы.

Инструктаж по содержания занятия, организации рабочего места и безопасности труда в каждом конкретном случае на этапе изучения.

Обучение приемам выполнения работ на фрезерных станках.

Упражнения в управлении станком: пуск и останов электродвигателя, пуск и останов станка.

Установка и закрепление фрезы на оправке или шпинделе станка, съем фрезы.

Установка машинных тисков на столе станка по оправки (параллельно и перпендикулярно оси оправки). Съем тисков со стола.

Упражнения в продольном и поперечном перемещении стола и консоли от ручного привода, в отсчете величин перемещения по лимбам механизмов перемещения стола в трех направлениях (продольном, поперечном, вертикальном).

Наладка коробки скоростей на заданную частоту вращения шпинделя (об/мин) и коробки подач на заданную минутную подачу (мм/мин).

Наладка станка на полуавтоматический и автоматический циклы работы. Упражнения в наладке станка на заданный режим работы на холостом ходу. Установка фрезы на глубину резания. Упражнения в работе с заданными режимами резания. Пробные проходы с ручной и механической подачей.

Снятие стружки на длине 4-5 мм на проход. Проверка правильности полученного размера. Снятие стружки на длину 20-30 мм на проход.

Контроль качества обработанных заготовок (точности размеров, шероховатости, точности взаимного расположения поверхностей).

Обслуживание станка. Прием и сдача станка и рабочего места.

2.6 Освоение операций и приемов фрезерование при выполнение комплексных работ.

Инструктаж по содержания занятия, организации рабочего места и безопасности труда.

Ознакомление с видами выполняемых работ и методами фрезеровщика на горизонтально-фрезерных, вертикально-фрезерных и универсальных станках.

Ознакомление с требованиями к качеству выполняемых работ. Обучение приемов рациональной организации рабочего места, самоконтроля качества выполняемых работ.

Упражнения в чтение чертежей и операционных карт. Фрезерная обработка деталей, включающая все изучаемые операции и виды работ на горизонтально -, вертикально -, универсально-фрезерных станках.

Самостоятельная наладка станка на заданные режимы обработки, выбор инструмента. Установка, выверка и закрепление обрабатываемых заготовок на столе. Самостоятельный контроль размеров обработанных деталей универсальными измерительными инструментами.

Точность выполняемых работ по 12-14-м квалитетам.

Изготовление деталей с установкой в тисках, на оправке и в приспособлениях.

Очистка станка после окончания смены от стружки  и пыли, протирка направляющих и поверхности стола, смазывание их.

2.7 Фрезерование плоских  поверхностей

Инструктаж по содержания занятия, организации рабочего места и безопасности труда.

Фрезерование плоских поверхностей простых деталей на налаженных специализированных станках цилиндрическими и торцевыми фрезами.

Установка и выверка заготовки на столе станка с помощью угольников, по разметочным рискам с применением штангенрейсмаса и регулировочных клиньев. Установка и выверка заготовок в станочных тисках.  Подготовка рабочих поверхностей тисков и заготовки. Подбор и установка подкладок. Установка нагубников на рифленые губки тисков. Предварительное и окончательное закрепление заготовки.

Фрезерование плоских поверхностей простых деталей на универсальном оборудовании с применением мерного режущего инструмента и специальных приспособлений.

Контроль качества работы.

Предупреждение и устранение дефектов.

2.8 Обработка пазов, уступов, канавок

Инструктаж по содержания занятия, организации рабочего места и безопасности труда.

Фрезерование уступов на налаженных специализированных станках дисковыми и концевыми фрезами. Установка и несложная выверка простых деталей на столе станка и в приспособлениях. Измерение и контроль точности обработки уступов измерительной линейкой, штангенциркулем.

Фрезерование прямоугольных пазов в простых деталях дисковой и концевой фрезой. Установка и несложная выверка деталей на столе станка и в приспособлениях. Установка деталей при обработке закрытого сквозного паза в тисках на параллельные подкладки. Ввод вращающейся фрезы в отверстие паза ручным перемещением стола.

Фрезерование возвратно-поступательной механической подачей стола.

Контроль точности обработки пазов штангенциркулем.

Фрезерование несоответственных шпоночных на валах. Установка вала на призмах, выверка призм с помощью направляющих шпонок по пазу стола. Установка валов в станочных тисках. Надевание на губки тисков угловых нагубников. Установка валов в самоцентрирующихся тисках цилиндрической поверхностью на призму, зажимом губками тисков.

Фрезерование стружечных канавок инструментов дисковыми фасонными фрезами на налаженном специальном оборудовании с установкой инструмента в приспособлениях.

Фрезерование шлиц узких прорезей отрезными и прорезными фрезами в простых деталях на налаженных станках. Установка заготовки цилиндрической формы на призмах и в самоцентрирующихся тисках. Контроль качества. Предупреждение и устранение дефектов.

2.9 Фрезерование фасонных поверхностей

Инструктаж по содержания занятия, организации рабочего места и безопасности труда.

Предварительное фрезерование деталей с простыми и сложными фасонными поверхностями на налаженных консольно-фрезерных станках.

Фрезерование контурных фасонных поверхностей комбинированием двух подач на вертикально-фрезерных станках концевыми фрезами. Закрепление размеченной заготовки на столе станка, в приспособлении. Фрезерование продольной механической и поперечной ручной подачей. Контроль размеров и формы фасонной поверхности по шаблону.

Фрезерование фасонных поверхностей по накладным копирам. Установка скрепленной с копиром заготовки в приспособлении. Фрезерование заготовок концевыми фрезами.

Предупреждение и устранение дефектов.

2.10 Фрезерование с использованием универсальных делительных головок

Инструктаж по содержания занятия, организации рабочего места и безопасности труда.

Фрезерование многогранников. Фрезерование концевыми и торцевыми фрезами. Установки фрезы на глубину фрезерование, обработки первой грани. Установка стола в исходное положение, поворот рукоятки универсально делительной головки (УДГ) на необходимое число оборотов, стопорение шпинделя делительной головки, фрезерование второй грани.

Фрезерование многогранников дисковыми фрезами на горзонтально-фрезерных станках с вертикальным расположением оси шпинделя делительной головки. Закрепление заготовки в патроне делительной головки. Установка глубины резания. Перемещение стола в продольном направлении и в сторону фрезы, включение продольной подачи стола, фрезерование первой поверхности. Установка стола в исходное положение, поворот заготовки, обработка второй грани. Контроль и устранение дефектов.

2.11 Самостоятельное выполнение работ фрезеровщика 2-ого разряда

Самостоятельное выполнение всего комплекса работ фрезеровщика 2-ого разряда с соблюдением правил безопасности труда в соответствии с требованиями квалификационной характеристики.

Освоение передовых приемов, методов труда и организации рабочего места.

Выполнение норм выработки и совершенствование навыков работы.

Примеры работ

- Балки из симметричного полособульбового профиля – фрезерование

- Болты, гайки, пробки, штуцера, краны – фрезерование граней под ключ

- Валы, оси длиной до 500 мм – фрезерование сквозных и шпоночных пазов

- Вилки и кронштейны – фрезерование пазов

- Втулки диаметром до 150 мм – фрезерование пазов

- Втулки – фрезерование канавок

- Гайки корончатые – фрезерование пазов для шплинта

- Детали металлоконструкций малогабаритные – фрезерование

- Детали длиной до 1500 мм – фрезерование прямоугольных кромок, фасок

- Детали размером не свыше 560х500 мм – фрезерование плоскостей

- Заготовки различного профиля – резка на детали

- Ключи гаечные, торцевые – фрезерование зева квадратного или шестигранного

- Корпуса клапанов – фрезерование контура фланца

- Кронштейны, рычаги, тяги, штанги – фрезерование плоскостей

- Метчики ручные и машинные – фрезерование стружечных канавок

- петли – фрезерование шарниров

- прокладки – фрезерование торцев и скосов

- Резцы токарные, строгальные, долбежные – фрезерование гнезд под пластинки и опорных поверхностей

- Шпонки – фрезерование закруглений на концах

Практическая (квалификационная) работа

II  Учебный план и программы подготовки и переподготовки рабочих по профессии «фрезеровщик» на 3-й - 4-й разряд

# Квалификационная характеристика

Профессия – фрезеровщик

Квалификация – 3-й разряд

Фрезеровщик 3-ого разряда должен знать:

- устройство и правила подналадки однотипных горизонтальных и вертикальных универсальных фрезерных станков, простых продольно-фрезерных, копировальных и шпоночных станков;

- правила управления многошпиндельными продольно-фрезерными станками, обслуживаемыми совместно с фрезеровщиком более высокой квалификации;

- устройство и правила применения распространенных универсальных приспособлений, устройство и условия применения плазмотрона;

- назначение и правила применения контрольно-измерительного инструмента;

- назначение и условия применения режущего инструмента; основные углы, правила заточки и установки фрез; систему допусков и посадок;

- квалитеты и параметры шероховатости;

- безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке; производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка; инструкции по охране труда и технике безопасности.

Фрезеровщик 3-ого разряда должен уметь:

- фрезеровать детали средней сложности инструмента по 8-11 квалитетам на однотипных горизонтальных и вертикальных универсальных фрезерных станках, на простых продольно-фрезерных, копировальных и шпоночных станках с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений;.

- устанавливать последовательность обработки и режимов резания по технологической карте;

- обрабатывать детали средней сложности и игольно-платинных изделий по 8-10 квалитетам на специализированных станках, налаженных для обработки определенных деталей и для выполнения отдельных операций, или на универсальном оборудовании с применением мерного режущего инструмента и специальных приспособлений;

- фрезеровать прямоугольные и радиусные наружные и внутренние поверхности, уступы, пазы, канавки;

- устанавливать детали в тисках различных конструкций, на поворотных кругах, универсальных делительных головках и на поворотных угольниках.

- управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола.

- производить строповку и увязку грузов для подъема, перемещения, установки и складирования.

# Квалификационная характеристика

Профессия – фрезеровщик

Квалификация – 4-й разряд

Фрезеровщик 4-ого разряда должен знать:

- устройство и кинематические схемы универсальных горизонтальных, вертикальных, копировальных и продольно-фрезерных станков,

- правила проверки их на точность; конструктивные особенности и правила применения универсальных и специальных приспособлений;

- устройство контрольно-измерительного инструмента и приборов; геометрию, правила заточки и установки фрез из инструментальных сталей и с ножами из твердых сплавов в зависимости от характера обработки и марок обрабатываемого материала; систему допусков и посадок;

- квалитеты и параметры шероховатости;

- основы электротехники и правила обеспечения безопасной работы плазменной установки, вытяжной вентиляции и системы охлаждения; принципиальную схему установки плазменного подогрева и способы наладки плазмотрона; безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке; производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка; инструкции по охране труда и технике безопасности.

Фрезеровщик 4-ого разряда должен уметь:

- фрезеровать сложные деталей и инструмент по 7-10 квалитетам на горизонтальных и вертикальных фрезерных станках с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений, а также методом совмещенной плазменно-механической обработки.

- обрабатывать несложные крупные детали по 7-10 квалитетам на многошпиндельных продольно-фрезерных станках с одновременной обработкой двух или трех поверхностей и предварительная обработка более сложных деталей.

- одновременно обрабатывать несколько деталей или одновременная многосторонняя обработка одной детали набором специальных фрез.

- фрезеровать наружные и внутренние плоскости различных конфигураций и сопряжений, однозаходных резьб и спиралей.

- фрезеровать зубья шестерен и зубчатых реек по 9 степени точности, выполнять расчеты для фрезерования зубьев шестерен.

- устанавливать детали в различных приспособлениях с точной выверкой в двух плоскостях.

- управлять многошпиндельными продольно-фрезерными станками с длиной стола свыше 10000 мм.

###### Тематический план подготовки и переподготовки рабочих по профессии

###### «Фрезеровщик» 3-4 разряда

## Срок обучения – 2,5 месяца

| № п/п | Темы | Кол-во часов | Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.3 1.4 2. | ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ ### Общетехнический курс Материаловедение Электротехника Допуски и технические измерения Черчение (чтение чертежей, схем) Основы экономики Система менеджмента качества ### Специальный курс ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ Квалификационный экзамен | 126 31 10 7 7 7 10 3 82 256 | Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ РОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕСИИ «ФРЕЗЕРОВЩИК» 3-4 РАЗРЯД

(2,5 месяцев)

| № п/п | ## Наименование курсов, ## предметов, тем | Недели |  |  |  |  |  |  |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 |  |  |  |  |
| 1. | Теоретическое обучение | 74 | 52 |  |  |  |  |  |  | 126 |
| 1.1. | Экономическое обучение | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 1.2. | Система менеджмента качества | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 1.2. | Общетехнический курс | 17 | 14 |  |  |  |  |  |  | 31 |
| 1.2.1. | Материаловедение | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 1.2.2 | Электротехника | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 1.2.3. | Допуски и технические измерения | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 1.2.4. | Черчение (чтение чертежей, схем) | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 1.3 | Специальный курс | 50 | 32 |  |  |  |  |  |  | 82 |
| 2. | Производственное обучение |  | 25 | 77 | 77 | 77 |  |  |  | 256 |
|  | ### Итого: | 74 | 77 | 77 | 77 | 77 |  |  |  | 382 |

##### Тематический план

Специальной технологии

3-й – 4-й разряды

| № п/п | Наименование темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | Введение Охрана труда, производственная санитария, электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии Основные сведения о технологическом процессе Механизмы фрезерных станков Фрезерные станки общего назначения Специализированные фрезерные станки Делительные головки Фрезерование плоскостей Фрезерование уступов, пазов, канавок Фрезерование фасонных поверхностей Сложные виды фрезерования Общие сведения о фрезеровании с плазменным нагревом Стропольное дело | 2 12 4 6 6 4 4 8 8 8 10 6 4 |
|  | ИТОГО: | 82 |

##### Тематический план

Производственного обучения

3-й – 4-й разряды

| № п/п | Наименование темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | Вводное занятие Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности Такелажные работы Фрезерование плоскостей Фрезерование уступов, пазов, канавок Фрезерование фасонных поверхностей Фрезерование с использованием универсальных делительных головок Фрезерование деталей многошпиндельных продольно-фрезерных станках Самостоятельное выполнение работ фрезеровщика 3-ого – 4-ого разрядов Практическая (квалификационная) работа | 2 6 18 18 18 24 34 8 128 |
|  | ИТОГО: | 256 |

III  Учебный план и программы подготовки и переподготовки рабочих по профессии «фрезеровщик» на 5-й - 6-й разряд

# Квалификационная характеристика

Профессия – фрезеровщик

Квалификация – 5-й разряд

Фрезеровщик 5-ого разряда должен знать:

- конструктивные особенности и правила проверки на точность фрезерных станков различных типов и конструкций, уникальных и специальных приспособлений;

технические характеристики и особенности эксплуатации установки плазменного подогрева;

способы установки и выверки деталей;

расчеты для подбора сменных шестерен при фрезеровании зубьев колес, шестерен всевозможных профилей, многозаходных фрез, винтов и спиралей; геометрию, правила термообработки, заточки и доводки фрез;

основы теории резания металлов;

методы и способы настройки и регулирования контрольно-измерительного инструмента и приборов;

правила определения режима резания по справочникам и паспорту станка;

безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке; производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка; инструкции по охране труда и технике безопасности.

Фрезеровщик 5-ого разряда должен уметь:

- фрезеровать сложные деталей и инструмента по 6-7 квалитетам, требующих комбинированного крепления и точной выверки в нескольких плоскостях, на универсальных, копировально- и продольно-фрезерных станках различных типов и конструкций.

- фрезеровать наружные и внутренние поверхности штампов, пресс-форм и матриц сложной конфигурации с труднодоступными для обработки и измерения местами.

- нарезать всевозможные резьбы и спирали на универсальных и оптических делительных головках с выполнением всех необходимых расчетов.

- фрезеровать сложные крупногабаритные детали и узлы на уникальном оборудовании.

- фрезеровать зубья шестерен и зубчатых реек по 8 степени точности, в том числе выполнять указанные работы по обработке деталей из труднообрабатываемых высоколегированных и жаропрочных металлов методом  совмещенной  плазменно-механической  обработки.

# Квалификационная характеристика

Профессия – фрезеровщик

Квалификация – 6-й разряд

Фрезеровщик 6-ого разряда должен знать:

- конструкцию и правила проверки на точность сложных универсальных фрезерно-копировальных, координатно-расточных, горизонтальных, вертикальных и специальных фрезерных станков различных типов и конструкций;

- способы установки, крепления и выверки сложных деталей и методы определения технологической последовательности обработки;

- устройство, геометрию и правила термообработки, заточки и доводки всех видов режущего инструмента;

- расчеты, связанные с наладкой станков;

- правила определения наивыгоднейших режимов резания по справочникам и паспорту станка;

- способы достижения установленных квалитетов и параметров шероховатости;

- безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке; производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка; инструкции по охране труда и технике безопасности.

Фрезеровщик 6-ого разряда должен уметь:

- фрезеровать сложные экспериментальныеи дорогостоящие детали и инструмент по 1-5 квалитетам, имеющих несколько сопрягаемых с криволинейными цилиндрическими поверхностями, с труднодоступными для обработки и измерений местами, с применением универсального и специального режущего инструмента и оптических устройств.

- фрезеровать сложные крупногабаритные детали, узлы, тонкостенные длинные детали, подверженные короблению и деформации, на уникальных фрезерных станках различных конструкций.

- устанавливать крупные детали, требующие комбинированного крепления и точной выверки в различных плоскостях, в том числе выполнение указанных работ по обработке деталей из труднообрабатываемых высоколегированных и жаропрочных материалов методом совмещенной плазменно-механической обработки.

###### Тематический план профессиональной подготовки и переподготовки рабочих по профессии «Фрезеровщик» 5-6 разряда

## Срок обучения – 2,5 месяца

| № п/п | Темы | Кол-во часов | Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.3 1.4 2. | ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ ### Общетехнический курс Материаловедение Электротехника Допуски и технические измерения Черчение (чтение чертежей, схем) Основы экономики Система качества ### Специальный курс ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ Квалификационный экзамен | 122 31 10 7 7 7 10 3 78 256 | Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет зачет |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕСИИ «ФРЕЗЕРОВЩИК»

3-4 РАЗРЯД

(2,5 месяцев)

| № п/п | ## Наименование курсов, ## предметов, тем | Недели |  |  |  |  |  |  |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 |  |  |  |  |
| 1. | Теоретическое обучение | 74 | 52 |  |  |  |  |  |  | 126 |
| 1.1. | Экономическое обучение | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 1.2. | Система менеджмента качества | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 1.2. | Общетехнический курс | 17 | 14 |  |  |  |  |  |  | 31 |
| 1.2.1. | Материаловедение | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 1.2.2 | Электротехника | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 1.2.3. | Допуски и технические измерения | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 1.2.4. | Черчение (чтение чертежей, схем) | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 1.3 | Специальный курс | 50 | 32 |  |  |  |  |  |  | 82 |
| 2. | Производственное обучение |  | 25 | 77 | 77 | 77 |  |  |  | 256 |
|  | ### Итого: | 74 | 77 | 77 | 77 | 77 |  |  |  | 382 |

##### Тематический план

Специальной технологии

5-й – 6-й разряды

| № п/п | Наименование темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Введение Охрана труда, производственная санитария, электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии Основные сведения о технологическом процессе Классификация и конструктивные особенности фрезерных станков Технология фрезерования деталей и инструмента на универсальных и копировально-фрезерных станках Технология фрезерования экспериментальных деталей и инструмента Особенности обработки крупногабаритных деталей на фрезерных станках Технология плазменно-механического фрезерования | 2 10 6 8 14 16 18 4 |
|  | ИТОГО: | 78 |

##### Тематический план

Производственного обучения

5-й – 6-й разряды

| № п/п | Наименование темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Вводное занятие Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности Фрезерование деталей и инструмента на универсальных и копировально-фрезерных станках Фрезерование деталей на продольно-фрезерных станках Фрезерование экспериментальных деталей и инструмента Фрезерование крупногабаритных деталей Плазменно-механическое фрезерование Самостоятельное выполнение работ фрезеровщика 5-ого – 6-ого разрядов Практическая (квалификационная) работа | 2 6 28 18 22 26 16 138 |
|  | ИТОГО: | 256 |

Оценка качества освоения программы

Формы промежуточной аттестации. Текущий контроль

Освоение данной основной программы профессионального обучения сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом.

Учебным планом в качестве формы промежуточной аттестации предусмотрен зачет. Зачет проводится консультантом/наставником обучающегося в форме устного опроса, собеседования по каждой теме, предмету Учебного плана. Промежуточная аттестация проводится в следующие сроки:

- по предметам «Общетехнического курса» - до начала освоения тем «Специального курса»;

- по темам «Специального курса» – не позднее даты окончания обучения.

Результаты сдачи зачетов по каждому предмету, теме заносятся в зачетную книжку.

Текущий контроль освоения данной программы осуществляет консультант/наставник/непосредственный руководитель путем устного опроса обучающегося, наблюдения за правильностью выполнения им практических операций с целью получения объективной информации о ходе освоения программы обучения и степени усвоения обучающимся учебного материала. Сроки проведения текущего контроля – в течение всего периода обучения.

Форма итоговой аттестации

Формой итоговой аттестации обучающихся является квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен считается сданным при условии успешного выполнения квалификационной (пробной) работы и успешной сдачи экзамена по теоретической части программы по разработанным для данной программы экзаменационным билетам. Результат считается успешным при получении обучающимся оценок «5», «4», «3» по 5-ти балльной шкале.

Результаты сдачи квалификационного экзамена заносятся в протокол.

### Литература

Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка). Изд. 2-е. – М.: Академия, 2002.

Барбашов Ф.А. Фрезерные работы. Учебное пособие для СПТУ. – М.: Высшая школа, 1986.

Бердников Л.Н. Работа на фрезерных станках. – Л.: Лениздат, 1987. Власов А.Ф. Безопасность труда при обработке металлов резанием. – М.: Машиностроение, 1986. Вышнепольский И.С. Техническое черчение. – М.: Академия, 2000 Евдокимов Ф.Е. Основы электротехники. – М.: Высшая школа, 1999.

Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. – М.: Инфра-М, 1999.

Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. – М.: Академия, 2002.

Косовский В.Л. Справочник фрезеровщика. Изд. 3-е испр. – М.: Высшая школа, 1998.

Маханько А.М. Контроль станочных и слесарных работ. Учебное пособие для СПТУ. – М.: Высшая школа, 1986.

Никифоров А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2000.

Стаханов А.Г. Приспособления фрезеровщика. – М.: Машиностроение, 1987.

Усачев П.А. Справочник фрезеровщика. – Киев, Техника, 1988.

Черпаков Б.И., Альперович Т.А. Металлорежущие станки. – М.: Академия, 2003.

Шашков Б.В. и Смирнов В.К. Работа на фрезерно-расточных станках

Ярочкина Г.В. Электротехника. Рабочая тетрадь. – М.: ИРПО, 1999.

Ярушин С.Г., Схиртладзе А.Г. Технологические процессы машиностроительного производства. Учебное пособие. – Пермь, ГТУ, 1996.