- ОАО «Северсталь-метиз»

Отдел развития персонала

- УТВЕРЖДАЮ

|  | Начальник отдела развития персонала ____________ _И.Д. Маринова_ подпись инициалы, фамилия «____»__________________ 2015 г. |
| --- | --- |

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ «ОГНЕУПОРЩИК»

Разряд: 1-2

Код профессии: 15416

Разработал:

Инженер-технолог	                                   ____________________________     С.С. Спасенков

Рецензент:

Ведущий инженер-технолог ИЦ             __________________________     А.В. Федоров

Согласовано:

Начальник  ИЦ                                         __________________________     Э.С. Аполлонов

Старший менеджер УОТПБ и Э             __________________________     А.Н. Дубровина

Проверил: _____________              Е.В. Кирпичева______

подпись                   инициалы, фамилия сотрудника ОРП

Череповец

2015г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящие учебный план и программа предназначены для подготовки рабочих на производстве по профессии «Огнеупорщик» 1-2 разряда.

В программу включены: квалификационная характеристика, учебный и тематические планы, программы теоретического и производственного обучения. В конце сборника приведен список рекомендуемой литературы.

Продолжительность обучения при подготовке новых рабочих установлена  месяцев. На теоретическое обучение отводится  58 часов,  на производственное  –  94 часа.

При переподготовке и получении второй профессии рабочим, имеющим соответствующий уровень квалификации и образования, сроки обучения могут быть сокращены.

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с «Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих» (1999г., выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы») и содержат перечень основных знаний, умений и навыков, которыми должен овладеть рабочий, указанной профессии и квалификации.

Темы «Экономический курс», «Система менеджмента качества», «БСС» и «Техническое обслуживание и ремонты»  изучаются по типовым программам, утвержденным в АО «Северсталь-метиз».

В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься коррективы с учетом специфики производства в пределах часов, установленных учебным планом.

Производственное обучение организуется непосредственно на рабочих местах. К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой в соответствии с техническими условиями и нормами, установленными в ОАО «Северсталь-метиз».

Практическая (квалификационная) работа проводится за счет времени, отведенного на производственное обучение.

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

- Профессия - огнеупорщик

- Квалификация - 1-2-й разряд

Характеристика работ:

Приготовление строительных и простейших огнеупорных растворов вручную. Сортировка огнеупорного нормального, изоляционного, глиняного обыкновенного кирпича и изделий на основе волокнистых материалов. Просеивание огнеупорных порошков. Разборка кладки массивов и выстилок из глиняного обыкновенного кирпича.

Должен знать:

- основные виды огнеупоров;

- правила сортировки огнеупоров;

- способы приготовления строительных и простых огнеупорных растворов вручную;

- способы разборки кладки из глиняного обыкновенного кирпича;

- способы приготовления огнеупорных растворов (кроме специальных) и жаростойких бетонов;

-основные требования, предъявляемые к качеству огнеупоров по их форме и размерам;

- способы разборки кладки из огнеупорного кирпича;

- способы сортировки фасонных огнеупорных изделий (кроме специальных марок);

- приемы и методы проведения работ по выломке и обрушению футеровки;

- правила подготовки к работе инструмента и приспособлений;

- способы транспортировки и хранения огнеупоров;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

-требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;

- сортамент и маркировку применяемых материалов;

- правила перемещения и складирования грузов;

- виды брака и способы его предупреждения и устранения;

- производственную сигнализацию;

- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

-правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;

- правила внутреннего трудового распорядка;

-правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;

Должен уметь:

1.Укладывать огнеупоры на поддоны, в контейнеры и другие приборы перемещения.

2. Складировать огнеупоры с укладкой в штабель.

3. Производить очистку огнеупорного кирпича от грязи и раствора.

4.Убирать стеллажи и площадки после освобождения их от огнеупорных материалов.

5. Транспортировать огнеупорные материалы.

6. Готовить строительные и простейшие огнеупорные растворы вручную.

7.Сортировать огнеупорный, нормальный, изоляционный, глиняный обыкновенный кирпич и изделия на основе волокнистых материалов.

8. Просеивать огнеупорные порошки.

9. Разбирать кладки, массивов и выстилок из глиняного обыкновенного кирпича.

10. Охлаждать кладки металлургических печей водой.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

для подготовки новых рабочих по профессии

«Огнеупорщик» 1-2-го разряда

срок обучения - 1 месяц

| № п/п | # Предметы, курсы | # Кол-во часов | # Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теоретическое обучение по профессии | 58 |  |
| 1.1 | Экономический курс: | 5 | зачет |
| 1.2 | Система менеджмента качества | 2 | зачет |
| 1.3 | Бизнес система Северсталь (БСС) | 2 |  |
| 1.4 | Техническое обслуживание и ремонты (ТОиР) | 1 |  |
| 2. | Общетехнический курс | 20 | зачет |
| 2.1 | Материаловедение | 5 |  |
| 2.2 | Чтение чертежей | 5 |  |
| 2.3 | Охрана труда | 10 |  |
| 3. | Специальная технология | 28 | зачет |
|  | Производственное обучение | 94 | зачет |
|  | Квалификационный экзамен | 8 |  |
|  | ИТОГО: | 160 |  |

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

Тема 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КУРС

Изучается по программе, разработанной на ОАО «Северсталь-метиз».

Тема 2. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Изучается по программе, разработанной на ОАО «Северсталь-метиз».

Тема 3. БИЗНЕС СИСТЕМА СЕВЕРСТАЛЬ

Изучается по программе, разработанной на ОАО «Северсталь-метиз».

Тема 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТЫ

Изучается по программе, разработанной на ОАО «Северсталь-метиз».

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕСИИ «огнеупорщик»

1-2 РАЗРЯД

(1 месяц)

| № п/п | ## Наименование курсов, ## предметов, тем | Недели |  |  |  |  |  |  |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-2 | 3-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Теоретическое обучение | 47 | 11 |  |  |  |  |  |  | 58 |
| 1.1. | Экономическое обучение | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 1.2. | Система менеджмента качества | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 1.3. | Бизнес система Северсталь (БСС) | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 1.4. | Техническое обслуживание и ремонты (ТОиР) | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.2. | Общетехнический курс | 11 | 9 |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 1.2.1. | Материаловедение | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 1.2.2 | Чтение чертежей | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 1.2.5. | Охрана труда | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 1.3 | Специальный курс | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| 2. | Производственное обучение | 33 | 61 |  |  |  |  |  |  | 94 |
|  | Квалификационный экзамен |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | ### Итого: | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  | 160 |

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

Общетехнический курс

ПРОГРАММА

Материаловедение

Значение строительных материалов для народного хозяйства.

Материалы, применяемые при кладке печей и тепловых агрегатов, их виды, назначение и свойства. Различие между огнестойкими и теплоизоляционными материалами.

Строительные материалы. Кирпич обыкновенный глиняный, силикатный, шлаковый, тугоплавкий: основные свойства и область применения.

Понятие о процессе изготовления кирпича.

Кислые, нейтральные и основные огнеупорные материалы.

Подразделение огнеупорных материалов по видам в зависимости от химического состава. Кирпич динасовый, полукислый, шамотный, хромистый, магнезитовый, хромомагнезитовый.

Изделия доломитовые, углеродистые, муллитовые, карборундовые и другие.

Огнеупорные порошки, их приготовление, применение и свойства.

Сырье для производства огнеупорного кирпича и изделий. Понятие о процессе приготовления.

Огнеупорная глина. Виды и способы добычи огнеупорной глины. Назначение глины в растворе.

Общие понятия о растворах: их классификация и основные свойства. Растворы: густые, полугустые, жидкие, их состав и дозировка.

Применение растворов в зависимости от рода кирпича и требований, предъявляемых к кладке. Способы приготовления растворов и проверки их качества.

Теплоизоляционные материалы. Понятие о теплопроводности. Виды, свойства, краткие сведения о получении и области применения различных видов теплоизоляционных материалов.

Мертели: шамотный, динасовый, полукислый.

Назначение и состав уплотнительных обмазок и штукатурок, их изготовление.

Основные понятия о минеральных вяжущих веществах, их классификация.

Процесс получения и свойства извести. Применение извести в строительстве.

Цементы, их виды. Понятие о процессе производства цемента. Марки цемента.

Специальные бетоны, глинобетон. Назначение, состав и свойства.

Чтение чертежей

Чертежи и их применение в технике. Единая система конструкторской документации (ЕСКД); правила оформления и выполнения чертежей в соответствии со стандартами. Понятие о масштабе. Линии чертежа и их назначение. Понятие о проекциях, их расположение на чертеже. Обозначение размеров и надписей.

Сечения, разрезы, линии обрыва, их назначение и обозначение. Штриховка. Различие разрезов от сечений.

Понятие о рабочем чертеже и эскизе. Условные обозначения на чертежах.

Чтение строительных чертежей. Состав чертежей промышленных печей. Чертежи планов, разрезов печей, кладки печей. Конструктивные элементы и их обозначение на чертежах.

Спецификация на чертежах и схемах.

Охрана труда

Основные положения законодательства и органы надзора по охране труда в стране. Задачи охраны труда на производстве.

Охрана труда женщин и подростков.

Контроль за соблюдением требований безопасности труда, за безопасной эксплуатацией оборудования.

Общие требования охраны труда Виды инструктажей и их назначение.

Причины аварий и несчастных случаев на производстве.

Классификация травматизма.

Требования безопасности труда на территории предприятия.

Схема размещения объектов и производств на территории предприятия. Транспортные средства, правила движения и перемещения людей и транспорта. Правила поведения на территории предприятия. Значение оградительной техники, предупредительных надписей, плакатов, предохранительных устройств.

Бирочная система, основные положения, порядок применения, значение.

Основные правила безопасности при работе с грузоподъемными средствами и чалочными приспособлениями.

Производственный травматизм и его причины. Понятие несчастного случая, связанного с производством. Бытовой травматизм. Тяжелые, смертельные, групповые несчастные случаи. Регистрация, расследование и учет несчастных случаев.

Правила безопасности при работе с жидким металлом и шлаком.

Меры безопасности при управлении машинами и механизмами, их чистке, смазке и ремонте.

Безопасность работы на горячих, холодных и других видах ремонтов печей.

Причины взрывов и меры по их предупреждению в сталеплавильном производстве.

Действия технологического персонала при аварийных ситуациях.

Электробезопасность. Виды электротравм. Меры и средства защиты от поражения электрическим током. Правила электробезопасности при эксплуатации и ремонте оборудования. Электрозащитные средства и правила пользования ими. Оказание первой медицинской помощи при поражении человека.

Противопожарные мероприятия. Причины пожаров на производстве. Классификация взрывоопасных и пожароопасных помещений. Основные системы пожарной защиты.

Обеспечение противопожарной безопасности при выполнении сварочных работ. Оформление разрешений на их выполнение.

Правила проведения при пожаре. Порядок сообщения о пожаре в пожарную охрану. Включение стационарных огнегасительных установок. Ликвидация пожара имеющимися в цехе средствами пожаротушения. Правила пользования огнетушителями. Эвакуация людей и материальных ценностей при пожаре. Первая помощь пострадавшим при пожаре.

Производственная санитария и гигиена труда рабочих. Задачи производственной санитарии. Рациональный режим труда и отдыха. Факторы производственной среды и их воздействие на организм человека. Санитарно-технологические мероприятия, направленные на снижение загрязнения воздуха рабочих помещений, шума, вибрации механизмов. Влияние освещения рабочих мест на здоровье, эффективность труда. Нормы освещенности.

Виды заболеваний, их влияние на организм человека. Профессиональные заболевания, их причины.

Меры предупреждения профзаболеваний.

Влияние излучения на организм человека. Виды излучения.

Требования к вентиляции рабочих мест. Виды вентиляции. Вентиляция цеховых помещений.

Температурный режим в производственных помещениях.

Питьевой режим. Требования, предъявляемые к устройствам питьевого водоснабжения.

Самопомощь и первая доврачебная помощь при порезах, ушибах, вывихах, переломах, отравлениях, ожогах.

Содержание аптечки и правила пользования содержимым аптечки и индивидуальным пакетом.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| №п/п | Тема | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введение | 1 |
| 2. | Сведения о конструкциях тепловых агрегатов | 5 |
| 3. | Технология огнеупорных работ | 18 |
| 4. | Механизация работ, приспособления и инструмент | 3 |
| 5. | Охрана окружающей среды | 1 |
|  | Итого: | 28 |

ПРОГРАММА

Тема 1. Введение

Роль металлургии в народном хозяйстве страны. Продукция, выпускаемая предприятием (цехом), ее краткая характеристика.

Краткие сведения об организации работы цеха. Правила внутреннего трудового распорядка на заводе и в цехе.

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой обучения.

Тема 2. Сведения о конструкциях промышленных тепловых агрегатов

Общие сведения о назначении, устройстве и принципах работы промышленных печей.

Печи черной металлургии – доменные, мартеновские, электропечи, нагревательные печи прокатных станов. Печи кольцевые, газокамерные, туннельные, шахтные, вращающиеся.

Печи цветной металлургии, нефтяной промышленности и др. Основные конструктивные элементы промышленных печей, их размеры и производительность, применяемое топливо.

Краткие сведения о процессах, происходящих в различных печах. Температурные зоны.

Общие сведения о тепловых металлургических агрегатах, имеющих огнеупорную кладку.

Документация на производство огнеупорных работ.

Роль огнеупорных работ и ремонтно-строительных служб на предприятиях.

Тема 3. Технология огнеупорных работ

Требования, предъявляемые к огнеупорным кладкам. Расположение кирпичей в кладке. Ложковые и тычковые ряды кладки. Шов в кирпичной кладке. Влияние толщины шва и его заполнения на прочность и долговечность кладки. Горизонтальные и вертикальные швы. Подразделение швов по отношению к продольной оси выкладываемого конструктивного элемента. Радиальные и кольцевые швы. Перевязка вертикальных швов.

Системы перевязки швов: цепная, трехрядная и многорядная. Положение кирпича при каждой системе кладки.

Температурные швы, их назначение, конструкции (змейкой, отрезные, вразбежку), размещение, количество и размеры. Порядок выполнения температурных швов в подвесных плоских сводах, в кладке подины.

Кладка стен. Прямые стены в полкирпича, в один кирпич, в полтора и два кирпича. Проверка правильности выложенной поверхности кладки. Правила правильности кладки закругленных стен. Кладка углов и пересечений стен.

Приемы огнеупорной кладки. Подготовка основания под первый ряд кладки. Подборка и укладка кирпича насухо (наверстка). Укладка кирпича на раствор в зависимости от требуемой толщины швов. Кладка вприжим с обмакиванием кирпича, вприсык, вполуприсык и вприжим. Правила выполнения кладки, применяемый инструмент. Обработка кирпича перед кладкой: конструктивная и пригоночная теска; шлифовка на станках.

Тема 4. Механизация работ, приспособления и инструмент

Значение механизации при производстве ремонтов печной кладки; применяемые механизмы.

Механизмы, используемые для вертикального перемещения материалов: подъемники, лебедки, тали.

Механизмы для сортировки и дробления материалов (дробилки, шаровые мельницы, механические сита), для приготовления и подачи растворов (растворомешалки, механические и пневматические растворонасосы, растворопроводы).

Рештования и перекрытия, применяемые при кладке и ремонте доменной печи.

Перекрытия и площадки в воздухонагревателях, газопроводах, пылеуловителях.

Опалубки, рештования и перекрытия, применяемые при кладке мартеновских печей.

Тема 5. Охрана окружающей среды

Единство, целостность и относительно равновесное состояние биосферы, как основные условия развития жизни. Значение природы, рациональное использование ее ресурсов для народного хозяйства, жизнедеятельности человека будущего поколения. Культурно-воспитательное значение природы. Необходимость охраны окружающей среды.

Организация охраны природы и окружающей среды в Российской Федерации. Постановления Правительства РФ по вопросам экологии и охраны природы. Закон РФ об охране окружающей природной среды.

Характер и виды вредного воздействия на природу. Источники загрязнения окружающей среды. Современные методы очистки выбросов в атмосферу, почву и водоемы. Методы и средства контроля загрязнения окружающей среды.

Мероприятия по борьбе с шумом, охране атмосферного воздуха, водоемов, почвы, растительности и животных: рациональное размещение промышленных предприятий, очистка выбросов в атмосферу, промышленных сточных вод, внедрение безотходной технологии и оборотного водоснабжения, совершенствование способов утилизации отходов, соблюдение порядка использования лесных участков, профилактика лесных пожаров, усиление контроля за предельно допустимыми концентрациями вредных компонентов, охрана заповедников, памятников природы и др.

Меры по предупреждению загрязнения окружающей среды при разливе стали.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Тематический план

| №п/п | Тема | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования охраны труда и ознакомление с производством. | 8 |
| 2. | Обучение операциям, выполняемым огнеупорщиком | 50 |
| 3. | Самостоятельное выполнение работ огнеупорщиком 1-2 разрядов | 36 |
|  | Итого: | 94 |

ПРОГРАММА

Тема 1. Общие требования охраны труда.

Политика в области ОТ и ПБ  группы компаний «Северсталь»

Ключевые правила безопасности.

Общие требования по охране труда при нахождении на территории предприятия.

Правила безопасного передвижения при следовании на работу.

Правила безопасного передвижения при переходе железнодорожных путей

Общие требования безопасности при нахождении вблизи сварочных постов, кузнечных молотов, металлорежущих станков.

Требования безопасности до начала работы.

Требования безопасности во время работы.

Требования безопасности при переводе на новое рабочее место.

Требования безопасности после окончания работы

Требования безопасности при работе с грузоподъемными машинами.

Требования безопасности при работе с ручным инструментом.

Общие требования для очевидца несчастного случая.

Тема 2. Обучение операциям, выполняемым огнеупорщиком

Общее ознакомление с организацией работы огнеупорщика. Практическое ознакомление с технической документацией на ремонт теплового агрегата (например, мартеновские печи).

Ознакомление с объемом и графиком работ по разборке и кладке печи.

Ознакомление  с графиком размещения механизмов и оборудования, местом складирования огнеупорного кирпича и размещения сборных узловых конструкций, подходами для ремонтных рабочих со всех сторон печи.

Практическое ознакомление с расстановкой огнеупорщиков на рабочих местах, порученной им работой, расположением материалов и инструментов и т.д.

Ознакомление с порядком выполнения кладки стены, темпом ее выполнения.

Кладка и ремонт конструктивных элементов промышленных печей.

Футеровка наклонных газопроводов, пылеуловителей, кольцевого и прямого воздухопроводов, фурменных рукавов, желобов.

Кладка прямых участков стен шлаковиков и регенераторов. Перевязка швов. Температурные швы.

Обучение приготовление обыкновенных растворов вручную и с помощью растворомесителей. Контроль зернового состава мертеля путем определения остатка на сите.

Практическое приготовление шамотного раствора.

Обучение разборки кладки мартеновской печи, оставленной на капитальный ремонт. Расстановка людей по рабочим местам. Разборка печи с главного свода с постепенным переходом к верхним и нижним рядам стен.

Обрушение свода мульдой или специальным крюком, одетым на шток завалочной машины.

Ломка стен и подины печи, стен и насадки регенераторов, шлаковиков с помощью пневматических зубил, молотков или металлических ломиков.

Удаление горячего боя кирпича из печи и его сортировка. Ломка передней стенки, столбиков и головок с помощью завалочной машины.

Уборка мелкого шлака с помощью ручных переносных транспортеров.

Тема 3. Самостоятельное выполнение работ огнеупорщиком 1-2 разрядов

Самостоятельное выполнение под руководством инструктора простейших работ по огнеупорной кладке согласно требованиям квалификационной характеристики огнеупорщика 1-2 разрядов в соответствии со строительными нормами и правилами на производстве и прием работ по огнеупорной кладке промышленных печей. Закрепление и совершенствование навыков работы огнеупорщика. Освоение передовых методов труда и организации рабочего места. Выполнение норм выработки, установленных для огнеупорщика 1-2 разряда.

Прием и сдача смены. Проверка состояния оборудования и инструмента. Участие в составе бригад огнеупорщиков в выполнении производственных заданий. Подготовка к выполнению квалификационной пробной работы.

ПРИМЕРЫ РАБОТ

1 разряд

- Укладка огнеупоров на поддоны, в контейнеры и другие приборы перемещения.

- Складирование огнеупоров с укладкой в штабель.

- Очистка огнеупорного кирпича от грязи и раствора.

- Уборка стеллажей и площадок после освобождения их от огнеупорных материалов.

- Транспортирование огнеупорных материалов.

2 разряд

- Приготовление строительных и простейших огнеупорных растворов вручную.

- Сортировка огнеупорного, нормального, изоляционного, глиняного обыкновенного кирпича и изделий на основе волокнистых материалов.

- Просеивание огнеупорных порошков.

- Разборка кладки, массивов и выстилок из глиняного обыкновенного кирпича.

- Охлаждение кладки металлургических печей водой.

Практическая (квалификационная) работа

Литература

1. Ю.П. Горлов, Н.Ф. Еремин, Б.У. Седулов. Огнеупорные и теплоизоляционные материалы, М., Стройиздат 1976г.

2. Макиенко В.Е. Основы материаловедения, М., Высшая школа, 1980 г.

3. Ломонов Л.Ю. Электротехника, М., Энергоатомиздат, 1990 г.

4. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий, выпуск 1, 1986г.

5. Общая инструкция по безопасности труда для работников АО «Северсталь-метиз»             (г. Череповец)  - ИОТ – 0.01

6. Инструкция по охране труда для огнеупорщиков  ИОТ 70.16