Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е. И. Дутова

«_____»________________2018г.

Приказ/распоряжение от                   №

Образовательная программа профессиональной подготовки по профессии

токарь-расточник

(код профессии - 19163)

Управление по персоналу

2018 г.

# Пояснительная  записка

Настоящая программа предназначена для подготовки рабочих кадров на производстве по профессии токарь-расточник 3 разряда.

Профстандарт содержит квалификационную характеристику, учебный план, тематические планы и программу производственного обучения, специальных и общетехнических предметов.  Квалификационная характеристика составлена в соответствии с Профстандартом и содержит требования к основным знаниям,  умениям и навыкам, которые должны иметь рабочие кадры данной профессии и квалификации.

Продолжительность обучения установлена - 5 месяцев в количестве 820 часов.

Учебный план и программа разработаны с учетом теоретических знаний и навыков рабочих кадров, имеющих среднее /полное/ общее образование.

Теоретическое обучение проводится в учебных классах. Для проведения теоретического обучения привлекаются специалисты, имеющие высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы.

Производственное обучение проводится непосредственно на рабочих местах обучаемых.  Для проведения производственного обучения привлекаются высококвалифицированные рабочие, бригадиры, имеющие стаж по данной специальности не менее 3-х лет с образованием не ниже среднего.

В процессе обучения они должны не только научить рабочих умениям и навыкам выполнения трудовых приемов, операций и работ, но и умело сочетать производственное обучение с воспитанием сознательной дисциплины, успешно планировать свой труд, самостоятельно контролировать процесс и результаты труда, работать в коллективе.

Программу производственного и теоретического обучения необходимо  дополнять учебным материалом о новом оборудовании, современных технологических процессах и передовых приемах и методах труда, исключать из них изучение устаревших технологических процессов, оборудования, устаревшую технологию и стандарты, заменяя их новыми.

Приступая к обучению каждой операции, инструктор производственного обучения обязан:  объяснить цель предстоящей работы, предъявляемые к ней технические требования, ознакомить обучающихся с инструкцией по организации и оснащению рабочего места, правил безопасности  труда, объяснить и показать, как пользоваться оборудованием, приспособлениями, которые будут применяться в процессе работы. Показать наиболее производительные и безопасные приемы труда. В процессе обучения должно быть обращено особое внимание на то, чтобы обучающиеся твердо усвоили и неукоснительно выполняли все правила безопасности труда. В этих целях помимо изучения общих правил по охране труда предусмотренных программой, должны при изучении каждой новой темы или при переходе к новому виду работ обращать внимание обучающихся рабочих на правила безопасности труда на рабочих местах.

К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять самостоятельно все виды изучаемых работ, предусмотренных квалификационной  характеристикой в соответствии с техническими условиями, качествами  и нормами,  установленными на предприятии.

Цель обучения: обучение    рабочего персонала  с целью приобретения ими методов и навыков, необходимых для выполнения работы по профессии токарь-расточник.

Категория слушателей: рабочий персонал

Продолжительность обучения: 820 часов

Форма обучения: с отрывом от работы

Режим занятий: согласно календарному учебному графику

Учебный план теоретического обучения

| № п/п | Наименование курса | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Экономический курс | 16 |
| 2 | Система менеджмента качества | 16 |
| 3 | Общетехнический курс | 64 |
| 4 | Специальный курс | 128 |
| 5 | Производственный курс | 596 |
|  | Итого | 820 |
|  | Форма аттестации | Экзамен Оценка (по бальной шкале от 1 до 5) |

Учебно-тематический план теоретического обучения

| № п/п | Наименование курса | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Экономический курс |  |
| 1.1 | Понятие экономики | 4 |
| 1.2 | Производственные фонды предприятия | 4 |
| 1.3 | Себестоимость продукции | 4 |
| 1.4 | Прибыль предприятия. Рентабельность продукции | 4 |
| 2 | Система менеджмента качества |  |
| 2.1 | Введение. Международные стандарта ИСО серии 9000 | 2 |
| 2.2 | Основные принципы и термины менеджмента качества | 2 |
| 2.3 | Требования ИСО 9001 | 4 |
| 2.4 | Аудит: понятие, виды аудита, участники аудита | 4 |
| 2.5 | Сертификация систем менеджмента качества | 4 |
| 3 | Общетехнический курс |  |
| 3.1 | Материаловедение | 16 |
| 3.2 | Допуски и технические измерения. Рабочий и мерительный инструмент | 16 |
| 3.3 | Электротехника | 8 |
| 3.4 | Основы технического черчения | 16 |
| 3.5 | Охрана труда и промышленная безопасность | 8 |
| 4 | Специальный курс |  |
| 4.1 | Основы теории резания металлов | 16 |
| 4.2 | Устройство и принцип работы расточных станков | 40 |
| 4.3 | Режущий инструмент для расточных работ | 32 |
| 4.4 | Приспособление и вспомогательный инструмент для расточных работ | 40 |
| 5 | Производственный курс |  |
| 5.1 | Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность. Инструктаж по безопасности труда. | 8 |
| 5.2 | Контроль расточных работ | 72 |
| 5.3 | Освоение приемов работы на расточных станках | 120 |
| 5.4 | Самостоятельное выполнение работ токаря-расточника 3 разряда | 388 |
| 5.5 | Квалификационная пробная работа. | 8 |
|  | Итого | 820 |
|  | Форма промежуточной аттестации | Экзамен |
|  | Форма итоговой аттестации | Оценка (по бальной шкале от 1 до 5) |

# Квалификационная  характеристика

## Профессия-токарь-расточник

Квалификация - 3 разряд

Должен уметь:

- выполнять технологические операций обработки заготовок средней сложности по 8-11 квалитетам на универсальных и координатно-расточных станках с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений;

- управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола;

- управлять токарно-расточными станками с диаметром шпинделя 250 мм и выше;

- устанавливать детали и узлы на столе станка с точной выверкой в двух плоскостях;

- читать рабочие чертежи;

- выполнять необходимые расчеты для получения заданных конусных поверхностей и настраивать узлы и механизмы станка для их обработки;

- выбирать приемы обвязки и зацепки заготовок для подъема и перемещения в соответствии со схемами строповки;

- сверлить и предварительно растачивать бабки задние металлорежущих станков;

- фрезеровать торцы валов с зацентровкой;

- фрезеровать прямолинейные кромки и фаски деталей и заготовок длиной до 1300 мм;

- производить расточку эллипсных вырезов и горловин, обработку фасок деталей средней сложности;

- растачивать отверстия, фрезеровать по контуру и производить обработку фасок фигурных деталей с горловинами и отверстиями;

- сверлить и растачивать отверстия звездочек волочильных станков, ножей прокатных станов, рычагов, кривошипов с диаметром отверстий до 100 мм;

- сверлить, рассверливать отверстия колец и фланцев диаметром до 1000 мм;

- растачивать отверстия кондукторов с отверстиями в одной или двух плоскостях, суппортов, стоек небольших станков, станин крупных станков;

- производить предварительную расточку и подрезку торцов корпусов подшипников;

- растачивать зажимные станочные четырехкулачковые патроны, кулачки для автоматов, несложные пресс-формы и шаблоны;

- определять визуально явные дефекты обработанных поверхностей деталей средней сложности;

- измерять детали с помощью контрольно-измерительных инструментов и приборов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,05 мм, и с помощью калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,01.

Должен знать:

- правила чтения конструкторской и технологической документации;

- устройство, принцип работы, правила управления, подналадки и проверки на точность расточных станков различных типов;

- правила управления крупногабаритными станками, обслуживаемыми совместно с токарем-расточником более высокой квалификации;

- устройство и правила применения универсальных и специальных приспособлений;

- правила и углы заточки режущего инструмента с твердосплавной пластиной;

- геометрия режущего инструмента, способы его термообработки;

- основные свойства обрабатываемых материалов - легированных сталей, чугунов, цветных металлов, неметаллических материалов;

- основные положения теории резания: скорость резания, глубина резания, подача;

- схемы строповки, структура и параметры технологических карт на выполнение погрузочно-разгрузочных работ;

- назначение, правила применения и устройство контрольно-измерительных и разметочных инструментов, шаблонов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,05 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,01;

- правила проведения замеров измерительными инструментами деталей средней сложности при выполнении технологических операций обработки на универсальных и координатно-расточных станках;

- квалитеты и параметры шероховатости;

- причины возникновения дефектов деталей и способы их предотвращения;

- единая система допусков и посадок;

- допуски размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, обозначение на рабочих чертежах, способы контроля.

Условия реализации программы

- Кадровые условия: для проведения теоретического обучения привлекаются специалисты, имеющие высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы.

- Материально - технические условия:  магнитная доска, флип-чат, телевизор, проектор, стол учебный,  стул, компьютер, ноутбук, стул для преподавателя.

Библиотечные ресурсы

- Под общ. Ред. Е.М. Карлика Экономика машиностроения: Учебник для студентов машиностроительных специальностей вузов. —2-е изд., перераб. и доп. — Л.: Машиностроение, 1985.

- ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

- ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования.

- Лахтин Ю. М., Леонтьева В. П. Материаловедение: Учебник для высших технических учебных заведений. —3-е изд., перераб. и доп. — М.: Машиностроение, 1990.

- Анухин В.И. Допуски и посадки. Выбор и расчет, указание на чертежах: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2001.

- Кострицкий В. Г. и др. Контрольно-измерительные инструменты и приборы в машиностроении : Справочник.— К. : Техшка, 1986.

- Усольцев А.А. Общая электротехника: Учебное пособие. – СПб: СПбГУ ИТМО, 2009.

- Вышнепольский И.С. Техническое черчение (с элементами программированного обучения: Учебник для профессионально-технических училищ. -2-е изд., перераб. – М: Машиностроение, 1978.

- ИОТ 05090.13.2016 Общая инструкция по охране труда для работников ООО «ОСПАЗ».

- ИОТ 05090.05.2016 Инструкция по применению ключ-бирочной системы.

- ИОТ 05090.23.2016	Инструкция по охране труда для лиц, работающих на металлорежущем оборудовании (токарей, токарей-расточников, фрезеровщиков, строгальщиков, сверловщиков, долбежников, зуборезчиков, операторов станков с ЧПУ).

- Смирнов В. К. Токарь-расточник: Учебник для техн. училищ,— 4-е изд., доп. и перераб. — М.: Высш. школа, 1982.

- Пономарев В.Ф. Справочник  токаря-расточника, инж. М. «Машиностроение», 1969

- Смирнов В.К. Руководство для обучения токаря-расточника: Учеб.пособие для ПТУ. - М.: Высш. шк.,1990.

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

- УТВЕРЖДАЮ:

- Председатель квалификационной комиссии

- Начальник Ремонтно-механического цеха

___________________ О.А. Сорокин

«_____» _______________ 2018 г.

- Экзаменационные билеты

Для образовательной программы профессиональной подготовки по профессии токарь-расточник

(код профессии - 19163)

Согласовано:                                                                 Билеты  разработал:

Менеджер по подбору и обучению			   Инженер-технолог РМЦ

____________   Л. М. Музалевская                              ___________   О.В. Желанова

« ….. » ………….2018 г.			 	               « ….. » ………….2018 г

Управление по персоналу

2018 г.

- Билет №1

1. Какие условные обозначения применяются на чертежах

2. Классификация расточных станков по видам, типам, технологическому назначению.

3. Подготовка рабочего места к работе.

4. Система менеджмента качества - это?

- Билет №2

- 1. Что такое допуск? Какие классы точности существуют. Как обозначается допуск на чертеже?

- 2. Сверление, рассверливание и зенкерование отверстий

- 3. Содержание инструкции по охране труда по специальности.

- 4. В каком документе сформулированы задачи в области качества на предприятии?

- Билет №3

1. Контрольно-измерительные инструменты

2. Развертывание и растачивание цилиндрических отверстий.

3. Общие требования пожарной безопасности по предотвращению пожаров на производстве.

4. Какие документы составляют основу системы менеджмента качества?

- Билет №4

1. Режущий инструмент, применяемый при обработки отверстия на расточных станках

2. Универсально-сборочные приспособления, способы применения

3. Правила внутреннего трудового распорядка. Основные обязанности рабочих.

4. Какие проводятся проверки для подтверждения соответствия системы менеджмента качества предприятия?

- Билет №5

1. Сталь каких видов и марок применяется в Вашем цехе?

2. Подготовка деталей к обработке на расточном станке.

3. Требования безопасности, предъявляемые к складированию материалов на производстве.

4. Возможно ли применение на рабочем месте устаревшей или не учтенной документации?

Билет №6

1. Что такое коррозия. Методы борьбы с ней.

2. Установка и крепление деталей на расточном станке.

3. Мероприятия по обеспечению безопасности производства работ грузоподъемными механизмами.

4. Идентификация и прослеживаемость продукции.

Билет №7

1. Цветные металлы и сплавы. Их свойства и области применения.

2. Классификация движений в расточных станках.

3. Средства индивидуальной защиты работников, порядок обеспечения и нормы выдачи.

4. Где должна находиться несоответствующая продукция?

Билет №8

1. Типы и размеры фрез, их применение в зависимости от условий обработки

2. Как проверить параллельность поверхностей?

3. Основные меры защиты работников от действия электрического тока.

4. Стандарт предприятия системы менеджмента качества - это?

Билет №9

1. Понятие о плоскости. Требования, предъявленные к обработке плоскостей

2. Как контролируются отверстия при обработке их на расточных станках?

3. Ответственность за несоблюдение требований правил, инструкций по охране труда.

4. Система менеджмента качества - это?

Билет №10

1. Что такое сборочные чертежи?

2. Какие виды передач применяются в станках?

3. Правила безопасности при хождении по территории завода и цеха.

4. В каком документе сформулированы задачи в области качества на предприятии?

Билет №11

1. Виды пазов и уступов. Типы пазов по форме

2. Как осуществляется проверка горизонтально-расточного станка на точность?

3. Инструктаж по безопасности труда, порядок проведения и оформления.

4. Какие документы составляют основу системы менеджмента качества?

Билет №12

1. Виды стружки и ее усадка.

2. Координация инструмента при обработке отверстий на расточных станках.

3. Шум. Методы борьбы с шумом.

4. Какие проводятся проверки для подтверждения соответствия системы менеджмента качества предприятия?

Билет №13

1. Наростообразование, причины его возникновения.

2. Основные элементы резца.

3. Вибрация. Общие требования к защите от воздействия вибрации.

4. Идентификация и прослеживаемость продукции.

Билет №14

1. Элементы режима резания металлов.

2. Каково назначения зенкера, развертки?

3. Оказание первой доврачебной помощи при поражении работника электротокам.

4. Где должна находиться несоответствующая продукция?

Билет №15

1. Заточка режущего инструмента.

2. Назовите основные типы расточных резцов и объясните их назначения.

3. Оказание первой доврачебной помощи при переломах костей конечностей.

4. Стандарт предприятия системы менеджмента качества - это?

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е. И. Дутова

«_____»________________2018 г

Приказ/распоряжение от                    №

Рабочая программа к образовательной программе профессиональной

подготовки по профессии токарь-расточник

(код профессии - 19163)

по «Экономическому курсу»

г. Орёл

2018 г.

Понятие экономики

Предприятие как основное звено микроэкономики. Признаки предприятия как юридического лица. Функции предприятия.

Производственные фонды предприятия

Основные производственные фонды (ОПФ): понятие, виды. Пути повышения эффективности использования ОПФ. Оборотные производственные фонды: понятие, виды. Пути улучшения использования оборотных фондов.

Денежная оценка основных производственных фондов. Первоначальная, восстановительная, остаточная, ликвидационная стоимости ОПФ.

Амортизация. Амортизационные отчисления по ОПФ.

Себестоимость продукции

Исходные и передельные затраты. Классификация затрат по способу включения в себестоимость: прямые и косвенные. Классификация затрат по отношению к объему производства: постоянные и переменные. Пути снижения себестоимости.

Производственная себестоимость. Элементы производственной себестоимости и полной себестоимости.

Калькуляция. Группировка затрат по статьям калькуляции.

Прибыль предприятия. Рентабельность продукции

Распределение прибыли предприятия. Основные способы увеличения прибыли предприятия. EBITDA – как один из видов прибыли. Маржинальная прибыль. Определение рентабельности продукции.

Литература

- Под общ. Ред. Е.М. Карлика Экономика машиностроения: Учебник для студентов машиностроительных специальностей вузов. —2-е изд., перераб. и доп. — Л.: Машиностроение, 1985.

Программа разработана:

Инженер-технолог                                                                      О.В. Желанова

Согласовано:

Начальник ремонтно-механического цеха                               О.А. Сорокин

Менеджер по подбору и обучению                                            Л.М. Музалевская

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е. И. Дутова

«_____»________________2018 г

Приказ/распоряжение от                    №

Рабочая программа к образовательной программе профессиональной

подготовки по профессии токарь-расточник

(код профессии - 19163)

по «Системе менеджмента качества»

г. Орёл

2018 г.

Введение. Международные стандарта ИСО серии 9000

Что такое Международная организация по стандартизации (ИСО). Период основания. Основные задачи технических комитетов.

Этапы развития систем менеджмента качества.

Цели разработки стандартов и создания системы менеджмента качества.

Семейство стандартов ИСО 9000. Применение и назначение стандартов семейства ИСО 9000. Состав семейства ИСО 9000:

- ИСО 9000:2005;

- ИСО 9001:2008;

- ИСО 9004:2009;

- ИСО 19011:2011.

Основные принципы и термины менеджмента качества

Восемь принципов менеджмента качества. Назначение принципов менеджмента качества.

1. Ориентация на потребителя.

2. Роль руководства.

3. Вовлечение работников.

4. Процессный подход.

5. Системный подход к менеджменту.

6. Постоянное улучшение.

7. Принятие решения, основанное на фактах.

8. Взаимовыгодное отношение с поставщиками.

Терминология ИСО 9000:2005. Основные термины: качество, система менеджмента качества, постоянное улучшение, политика в области качества, цели в области качества, аудит (проверка), несоответствие, корректирующее действие, сертификация.

Требования ИСО 9001

Что такое ИСО 9001:2008. Структура стандарта. Краткое содержание некоторых элементов ИСО 9001:2008, соответствующих профилю работы обучаемых.

Обязательная документация, требуемая стандартом. Что такое Бизнес-модель предприятия. Ее назначение. Карта процесса. Применение карт процесса. Политика в области качества. Ее назначение. Цели в области качества предприятия. Отличия целей в области качества предприятия, от целей в области качества подразделения. Вклад персонала в достижение целей в области качества. Удовлетворенность потребителя.

Аудит: понятие, виды аудита, участники аудита

История термина «Аудит». Определение аудита. Классификация аудитов. Виды аудитов. Назначение аудита СМК. Объект аудита СМК. Нормативная основа аудита СМК. Примеры аудитов СМК.

Назначение аудита процесса (технологии). Объект аудита процесса. Нормативная основа аудита процесса. Примеры аудитов процесса.

Назначение аудита продукции (услуги). Объект аудита продукции. Нормативная основа аудита продукции. Примеры аудитов продукции.

Что такое внутренний аудит (первой стороной). Его назначение. Состав аудиторов при проведении внутренних аудитов.

Что такое внешний аудит. «Аудиты второй стороной». «Аудиты третьей стороной». Требования к организациям, проводящим внешний аудит.

Участники аудита. Определения терминов - аудитор, главный аудитор, заказчик аудита, проверяемое подразделение/организация.

Сертификация систем менеджмента качества

Определение сертификации. На соответствие чему проводится сертификация. Кто устанавливает соответствие.

Орган по сертификации ОАО «Северсталь-метиз». Документ, выдаваемый после проведения сертификации. Срок выдачи документа (сертификата). Подтверждение действия сертификата, его продление. Виды сертификации. Периодичность проведения сертификации (в зависимости от вида сертификации). 	Возможность организации после проведения сертификации. 	Положительные стороны при получении сертификата.

Литература

- ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

- ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования.

Программа разработана:

Инженер-технолог                                                                      О.В. Желанова

Согласовано:

Начальник ремонтно-механического цеха                               О.А. Сорокин

Менеджер по подбору и обучению                                            Л.М. Музалевская

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е. И. Дутова

«_____»________________2018 г

Приказ/распоряжение от                    №

Рабочая программа к образовательной программе профессиональной

подготовки по профессии токарь-расточник

(код профессии - 19163)

по «Общетехническому курсу»

г. Орёл

2018 г.

Материаловедение

Понятие о металлах и сплавах. Назначение. Кристаллическое строение металлов.

Физические  свойства металлов: цвет, удельный вес, электропроводность, теплоемкость, магнитные свойства.

Химические свойства: окисляемость, кислотостойкость, коррозийная стойкость.

Механические свойства: прочность, твердость, пластичность, упругость, вязкость, выносливость, жаростойкость, жаропрочность.

Технологические свойства: обрабатываемость резанием, литейные свойства, свариваемость, прокаливаемость, паяемость.

Определение чугуна. Область применения чугунов.

Определение стали. Понятие о диаграмме состояния «железо-углерод».

Классификация сталей. Классификация углеродистых сталей по составу и назначению: хромистые, никелевые, хромоникелевые, конструкционные и инструментальные; обыкновенного качества, качественные, высококачественные. Свойства углеродистых сталей. Маркировка углеродистых сталей, область их применения.

Легированные стали. Классификация легированных сталей по назначению и свойствам: конструкционные, инструментальные, специальные. Свойства легированных сталей. Маркировка легированных сталей, область их применения.

Методы испытания металлов.

Влияние химического состава на структуру и свойства стали.

Термическая обработка стали. Основные виды и назначение термической обработки: нормализация, отжиг, закалка, отпуск. Температурные режимы при проведении отдельных видов термообработки, время выдержки, скорость охлаждения и закалочные среды. Влияние нагрева и охлаждения на структуру и свойства стали. Дефекты, возникающие при термической обработке стали.

Сущность процесса  коррозии металлов. Виды коррозии - химическая и электрохимическая. Основные сведения о способах защиты металлов от коррозии.

Допуски и технические измерения. Рабочий и мерительный инструмент

Понятие о взаимозаменяемости деталей. Стандартизация и нормализация деталей.

Свободные и сопрягаемые размеры. Точность обработки. Номинальный, действительный и предельный размеры. Допуск, его назначение и определение. Определение предельных размеров и допусков. Классы точности и их применение. Зазоры и натяги. Посадки, их виды и назначение. Система отверстия и система вала. Таблица допусков. Обозначение допусков и посадок на чертежах. Шероховатость поверхностей. Классы шероховатости поверхностей.

Метрология и основные задачи, которые она решает. Основные группы средств измерений. Калибры и их характерные особенности. Шкала, отметка шкалы, указатель, цена деления шкалы, пределы показания шкалы. Чувствительность и порог чувствительности. Прямой и косвенный методы измерений. Погрешности метода измерений.

Средства для линейных измерений. Плоскопараллельные меры длины. Назначение концевых мер, классы точности, набор мер. Универсальные средства измерения.

Штангенциркуль. Приемы измерения указанным инструментом.

Микрометр, его устройство, точность измерения. Приемы измерения микрометром. Микрометрический нутромер и глубиномер, правила пользования ими.

Средства измерения плоских поверхностей: линейки лекальные, линейки с широкой поверхностью, поверочные плиты. Средства контроля и измерения шероховатости поверхностей.

Калибры для проверки длин, высот, уступов.

Выбор средства измерения. Основные факторы, определяющие выбор измерения. Таблица для выбора средств измерения.

Допуски и средства измерения углов и гладких конусов.

Правила пользования угольниками, угловыми мерами, угломерами и другим инструментом.

Допуски, посадки и средства измерения метрических резьб. Основные элементы метрической крепежной резьбы. Отклонения отдельных параметров резьбы и взаимосвязь между ними. Допуски метрических резьб. Степени точности резьбы и ряда отклонений. Калибры для контроля болтов и гаек. Микрометры со вставками метрические.

Допуски и средства измерения шпоночных и шлицевых соединений.

Электротехника

Электрические цепи постоянного тока. Виды схем используются в электротехнике. Основные величины, характеризующие электрическую цепь. Понятие об электрическом токе. Основные законы электрических цепей постоянного тока. Последовательное, параллельное и смешанное соединение элементов цепи.

Электрические машины. Виды электрических машин. Двигатели постоянного тока. Устройство и принцип действия.

Основы электропривода. Нагрев и охлаждение двигателей. Номинальные режимы работы двигателей. Выбор мощности двигателей. Выбор типа двигателя.

Общие вопросы электроснабжения. Защита электрических сетей. Короткое замыкание. Средства, используемые для защиты сетей от коротких замыканий.

Общие вопросы электробезопасности. Условия поражения электрическим током. Напряжение прикосновения и напряжение шага. Защита от поражения электрическим током. Заземление и зануление. Защитное отключение.

Основы технического черчения

Роль чертежа на производстве. Стандарты на чертежи, обязательность их применения.

Виды чертежей, формы, порядок чтения, линии чертежа. Основные сведения о размерах и их точности. Понятие о шероховатости поверхности.

Элементы геометрии в контурах плоских технических деталей. Приемы геометрических построений в черчении и при разметке. Сопряжения, применяемые при вычерчивании и разметке контуров технических деталей.

Основы проекционной графики. Прямоугольные проекции. Анализ проекций геометрических тел на три плоских проекции.

Назначение эскизов. Последовательность выполнения эскизов.

Сечение и разрезы. Правила их выполнения и обозначения. Частичные разрезы, половинчатые, сложные, правила выполнения.

Основные виды чертежей. Требования к чертежам. Условности и упрощения изображения деталей на чертежах. Нанесение размеров. Нанесемте и чтение обозначений шероховатости поверхностей, обозначение покрытий, термической и других видов обработки. Содержание и правила изложения технических требований в рабочих чертежах деталей. Изображение резьбы на чертежах. Изображение резьбового соединения в разрезе и изображение зубчатых колес, зубчатой передачи. Изображение пружины на чертеже.

Общие сведения о сборочных чертежах, содержание, спецификация, нанесение размеров, разделов. Последовательность чтения сборочных чертежей. Понятие о схемах. Классификация схем по видам. Таблицы к схемам.

Охрана труда и промышленная безопасность

Безопасность труда на производстве. Понятие о трудовой дисциплине. Правила внутреннего трудового распорядка. Обязанности работников по охране труда. Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих трудовых обязанностей).

Политика в области охраны труда и промышленной безопасности компаний ОАО « Северсталь».

Ключевые правила безопасности. Ответственность за нарушение Ключевых правил безопасности.

Назначение и основное содержание технологических инструкций и инструкций по охране труда.

Требования охраны труда при нахождении на территории и в цехах ООО «ОСПАЗ».

Требования охраны труда при следовании  пешком. Требования охраны труда при следовании на транспортном средстве в качестве пассажира.

Требования, предъявляемые к ручному слесарному  инструменту (молотки, кувалды, гаечные ключи, отвертки, пассатижи, плоскогубцы, кусачки, тиски).  Периодичность осмотра ручного инструмента.

Требования безопасности при переноске тяжестей в ручную, погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке грузов с помощью грузоподъемных машин и механизмов.

Бирочная система. Назначение и сущность бирочной системы. Основные виды используемых бирок, правила их хранения, использования и передачи при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте механизмов, укомплектованных ключ-бирками и жетон-бирками. Действия и ответственность персонала при утере жетон-бирки (ключ-бирки).

Производственная санитария и гигиена труда.  Понятие о производственной санитарии и гигиене труда. Физиологические основы трудовой деятельности. Понятие об утомляемости и мерах борьбы с нею.

Шум и влияние его на организм человека. Методы и средства борьбы с шумом. Защита от него. Освещенность рабочих мест, нормы освещенности.

Правила личной гигиены работников.

Медицинское обслуживание работников ООО «ОСПАЗ», порядок проведения медицинских осмотров (предварительные, периодические, внеочередные).

Средства индивидуальной и коллективной защиты. Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, химической чистки, сушки, ремонта и т.п. Порядок обеспечения дежурными средствами индивидуальной защиты, теплой специальной одеждой и обувью.

Сигнальные цвета. Знаки безопасности. Знаки пожарной безопасности. Сигнальная разметка.

Средства коллективной защиты: от повышенной запыленности и загазованности воздуха, повышенного уровня шума и др.

Пожарная безопасность.	Причины возникновения пожаров  в ООО «ОСПАЗ» и меры по их профилактике. Классификация пожаров. Требования к содержанию территории и рабочих мест. Первичные средства пожаротушения, их классификация, размещение, назначение. Огнетушители, их классификация, применение, меры безопасности при эксплуатации. Пожарный инвентарь, применяемый при тушении пожаров (ящики с песком, ломы, лопаты, багры, топоры, ведра и др.). Пожарные краны и средства обеспечения их использования, порядок содержания, их применение. Покрывала для изоляции очага возгорания, их применение, меры безопасности. Способы тушения горящих твердых веществ, материалов и жидкостей, в том числе в резервуарах и емкостях. Применение воды. Особенности тушения пожара в электроустановках. Действия работников при возникновении пожара (задымлении). Планы эвакуации.

Литература

- Лахтин Ю. М., Леонтьева В. П. Материаловедение: Учебник для высших технических учебных заведений. —3-е изд., перераб. и доп. — М.: Машиностроение, 1990.

- Анухин В.И. Допуски и посадки. Выбор и расчет, указание на чертежах: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2001.

- Кострицкий В. Г. и др. Контрольно-измерительные инструменты и приборы в машиностроении : Справочник.— К. : Техшка, 1986.

- Усольцев А.А. Общая электротехника: Учебное пособие. – СПб: СПбГУ ИТМО, 2009.

- Вышнепольский И.С. Техническое черчение (с элементами программированного обучения: Учебник для профессионально-технических училищ. -2-е изд., перераб. – М: Машиностроение, 1978.

- ИОТ 05090.13.2016	Общая инструкция по охране труда для работников ООО «ОСПАЗ».

- ИОТ 05090.05.2016	Инструкция по применению ключ-бирочной системы.

- ИОТ 05090.23.2016	Инструкция по охране труда для лиц, работающих на металлорежущем оборудовании (токарей, токарей-расточников, фрезеровщиков, строгальщиков, сверловщиков, долбежников, зуборезчиков, операторов станков с ЧПУ).

Программа разработана:

Инженер-технолог                                                                      О.В. Желанова

Согласовано:

Начальник ремонтно-механического цеха                               О.А. Сорокин

Менеджер по подбору и обучению                                            Л.М. Музалевская

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е. И. Дутова

«_____»________________2018 г

Приказ/распоряжение от                    №

Рабочая программа к образовательной программе профессиональной

подготовки по профессии токарь-расточник

(код профессии - 19163)

по «Специальному курсу»

г. Орёл

2018 г.

Основы теории резания металлов

Понятие о процессе резания металлов. Виды стружки.

Основные элементы резца. Формы и элементы передней поверхности расточных резцов. Износ инструмента. Стойкость режущего инструмента.

Элементы режима резания: скорость резания, глубина резания, подача.	. 	Силы резания. Крутящий момент и мощность при растачивании отверстия.

Устройство и принцип работы расточных станков

Ознакомление с назначением горизонтально-расточного станка. Особенности конструкции и эксплуатации горизонтально-расточного станка. Основные узлы горизонтально-расточного станка. Расположение и назначение органов управления горизонтально-расточного станка. Управление горизонтально-расточного станка. Наладка горизонтально-расточного станка для нарезания метрических и дюймовых резьб. Установка и наладка навесной планшайбы, стойки, люнета, устройства для охлаждения инструмента. Приёмы наладки и обслуживания механизмов гидравлических приводов, смазывания и зажима подвижных узлов. Подготовка станка к работе и его обслуживание.

Ознакомление с назначением координатно-расточного станка, эксплуатационными преимуществами, технической характеристикой, расположением и назначением основных узлов и органов управления станком. Научить приемам управления станком и его наладки. Обслуживание и регулировка механизмов зажима стола, салазок и шпиндельной коробки, смазывания станка.

Режущий инструмент для расточных работ

Номенклатура режущего расточного инструмента: резцы, блоки, сверла, зенкеры, развертки, фрезы и метчики.

Типы расточных резцов по форме и типу и их назначение. Геометрия расточных резцов.

Типы сверли их назначение. Основные части сверла. Геометрические параметры режущей части сверла.

Типы зенкеров и их назначение. Геометрические параметры зенкеров.

Типы разверток и их назначение. Геометрические параметры разверток.

Основные типы и размеры фрез. Углы заточки торцовых фрез.

Назначение, классификация, конструкция метчиков.

Приспособление и вспомогательный инструмент для расточных работ

Принадлежности, приспособления и вспомогательный инструмент для расточных работ, устройство, назначение.

Универсальные крепежные принадлежности: мерные подкладки, угольники, домкраты, призмы, подставки, прижимы распорные винты, прихватки, зажимные винты, шпильки, сухари, их характеристика.

Универсальные приспособления для крепления деталей.

Принадлежности для крепления в шпинделе станка инструментов, оправок, борштанг с коническими хвостовиками.

Универсальные консольные оправки, патроны, двухрезцовые головки, блоки; головки для сверления, фрезерования, шлифования; расточные оправки.

Суппорта с точной установкой резцов.

Приспособления для расточки отверстий в корпусных деталях с точностью координат в пределах 0,02 – 0,05 мм. Универсально-сборочные приспособления (УСП).

Группы деталей УСП: базовые, корпусные, установочные, направляющие, прижимные, крепежные и др., их конструктивные особенности, назначение, правила применения. Регулируемые стойки для опор борштанг, универсальные приспособления для установки резцов в борштангах.

Оправки для крепления расточных резцов, насадных зенкеров, разверток с байонетным запором. Борштанги для расточных работ с одним и несколькими окнами. Универсальные борштанги, устройство, принцип действия, назначение.

Быстросменные патроны для крепления концевых фрез, метчиков; двухрезцовые головки, разъемные блоки для обработки отверстий и торцевых поверхностей диаметром до 450 мм.

Головки для сверления, фрезерования, шлифования, полирования, хонингования и других работ. Головки для абразивной обработки отверстий на расточных станках. Вертикально - фрезерные головки для обработки пазов и горизонтальных поверхностей.

Литература

- Смирнов В. К. Токарь-расточник: Учебник для техн. училищ,— 4-е изд., доп. и перераб. — М.: Высш. школа, 1982.

- Пономарев В.Ф. Справочник  токаря-расточника, инж. М. «Машиностроение», 1969.

- Смирнов В.К. Руководство для обучения токаря-расточника: Учеб.пособие для ПТУ. - М.: Высш. шк.,1990.

Программа разработана:

Инженер-технолог                                                                      О.В. Желанова

Согласовано:

Начальник ремонтно-механического цеха                               О.А. Сорокин

Менеджер по подбору и обучению                                            Л.М. Музалевская

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е. И. Дутова

«_____»________________2018 г

Приказ/распоряжение от                  №

Рабочая программа к образовательной программе профессиональной

подготовки по профессии токарь-расточник

(код профессии - 19163)

по «Производственному курсу»

г. Орёл

2018 г.

Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность. Инструктаж по безопасности труда.

Требования безопасности труда. Причины травматизма. Виды травматизма.

Меры предупреждения травматизма. Основные правила и инструкции по безопасности труда  и  их  выполнение.  Соблюдение правил безопасности труда при работе на строгальных станках.

Пожарная безопасность. Причины предупреждения пожаров. Правила поведения при пожаре. Порядок вызова пожарной команды. Правила  пользования  первичными средствами   пожаротушения. Устройство и применение огнетушителей и пожарных кранов. Оказание первой помощи при ожогах.

Электробезопасность. Правила пользования электронагревательный приборами, электроинструментом: отключение  электросети. Порядок проведения инструктажа по безопасности труда.

Контроль расточных работ

Проверка плоских поверхностей. Методы проверки прямолинейности плоскостей. Проверка параллельности поверхностей. Проверка перпендикулярности поверхностей.

Погрешности формы поверхностей и расположения отверстий в корпусных деталях.

Проверка отверстий.

Освоение приемов работы на расточных станках

Ознакомление с узлами расточных станков. Ознакомление с приспособлениями и вспомогательным инструментом для расточных работ.

Подготовка деталей к обработке на расточном станке. Освоение правил базирования деталей. Освоение правил закрепления обрабатываемых деталей. Освоение правил координации инструмента.

Выбор рациональных режимов резания.

Применение приемов обработки отверстий. Сверление, рассверливание и зенкерование отверстий. Развертывание и растачивание цилиндрических отверстий.

Заточка расточных резцов.

Самостоятельное выполнение работ токаря-расточника 3 разряда.

Самостоятельное выполнение /под руководством инструктора производственного обучения всего комплекса работ, предусмотренных квалификационной характеристикой токаря-расточника 3 разряда.

Квалификационная  пробная  работа.

Литература

- Смирнов В. К. Токарь-расточник: Учебник для техн. училищ,— 4-е изд., доп. и перераб. — М.: Высш. школа, 1982.

- Пономарев В.Ф. Справочник  токаря-расточника, инж. М. «Машиностроение», 1969.

- Смирнов В.К. Руководство для обучения токаря-расточника: Учеб.пособие для ПТУ. - М.: Высш. шк.,1990.

Программа разработана:

Инженер-технолог                                                                      О.В. Желанова

Согласовано:

Начальник ремонтно-механического цеха                               О.А. Сорокин

Менеджер по подбору и обучению                                            Л.М. Музалевская