Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е. И. Дутова

«_____» ________________2017 г

приказ/распоряжение от                   №

Образовательная программа профессиональной подготовки по профессии

автоматчик холодновысадочных автоматов

(код профессии - 0038)

Управление по персоналу

2017 г.

# Пояснительная  записка

Настоящая программа предназначена для подготовки рабочих кадров на производстве по профессии автоматчик холодновысадочных автоматов 3 разряда.

Профстандарт содержит квалификационную характеристику, учебный план, тематические планы и программу производственного обучения, специальных и общетехнических предметов.  Квалификационная характеристика составлена в соответствии с Профстандартом и содержит требования к основным знаниям,  умениям и навыкам, которые должны иметь рабочие кадры данной профессии и квалификации.

Продолжительность обучения установлена - 3 месяца в количестве 492 часов.

Учебный план и программа разработаны с учетом теоретических знаний и навыков рабочих кадров, имеющих среднее /полное/ общее образование.

Теоретическое обучение проводится в учебных классах. Для проведения теоретического обучения привлекаются специалисты имеющие высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы.

Производственное обучение проводится непосредственно на рабочих местах обучаемых.  Для проведения производственного обучения привлекаются высококвалифицированные рабочие, бригадиры, имеющие стаж по данной специальности не менее 3-х лет с образованием не ниже среднего.

В процессе обучения они должны не только научить рабочих умениям и навыкам выполнения трудовых приемов, операций и работ, но и умело сочетать производственное обучение с воспитанием сознательной дисциплины, успешно планировать свой труд, самостоятельно контролировать процесс и результаты труда, работать в коллективе.

Программу производственного и теоретического обучения необходимо  дополнять учебным материалом о новом оборудовании, современных технологических процессах и передовых приемах и методах труда, исключать из них изучение устаревших технологических процессов, оборудования, устаревшую технологию и стандарты, заменяя их новыми.

Приступая к обучению каждой операции, инструктор производственного обучения обязан:  объяснить цель предстоящей работы, предъявляемые к ней технические требования, ознакомить обучающихся с инструкцией по организации и оснащению рабочего места, правил безопасности  труда, объяснить и показать, как пользоваться оборудованием, приспособлениями, которые будут применяться в процессе работы. Показать наиболее производительные и безопасные приемы труда. В процессе обучения должно быть обращено особое внимание на то, чтобы обучающиеся твердо усвоили и неукоснительно выполняли все правила безопасности труда. В этих целях помимо изучения общих правил по охране труда предусмотренных программой, должны при изучении каждой новой темы или при переходе к новому виду работ обращать внимание обучающихся рабочих на правила безопасности труда на рабочих местах.

К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять самостоятельно все виды изучаемых работ, предусмотренных квалификационной  характеристикой в соответствии с техническими условиями, качествами  и нормами,  установленными на предприятии.

Цель обучения: обучение    рабочего персонала  с целью приобретения ими методов и навыков, необходимых для выполнения работы по профессии автоматчик холодновысадочных автоматов.

Категория слушателей: рабочий персонал

Продолжительность обучения: 492 часа

Форма обучения: с отрывом от работы

Режим занятий: согласно календарно-учебного графика

Учебный план теоретического обучения

| № п/п | Наименование курса | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общетехнический курс | 20 |
| 2 | Специальный курс | 140 |
| 3 | Производственный курс | 332 |
|  | Итого | 492 |
|  | Форма аттестации | Экзамен Оценка (по бальной шкале от 1 до 5) |

Учебно-тематический план теоретического обучения

| № п/п | Наименование курса | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общетехнический курс |  |
| 1.1 | Материаловедение | 6 |
| 1.2 | Электротехника | 4 |
| 1.3 | Чтение чертежей. Система допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости | 8 |
| 1.4 | Допуски и технические измерения. | 2 |
| 2 | Специальный курс |  |
| 2.1 | Устройство холодновысадочных автоматов | 28 |
| 2.2 | Требования к качеству крепёжных изделий после холодной высадки. Методы и нормы контроля качества крепежных изделий. | 10 |
| 2.3 | Технологический процесс высадки крепёжных изделий. Виды и причины возникновения брака при высадке, методы его предупреждения и устранения. | 70 |
| 2.4 | Холодновысадочный инструмент. Классификация и правила эксплуатации. Стойкость. | 26 |
| 2.5 | Идентификационные записи в процессе высадки крепежных изделий. | 6 |
| 3 | Производственный курс |  |
| 3.1 | Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность. Инструктаж по безопасность труда. | 8 |
| 3.2 | Обучение приемам наладки холодновысадочных автоматов. | 100 |
| 3.3 | Управление холодновысадочными автоматами. | 44 |
| 3.4 | Самостоятельное выполнение работ автоматчика холодновысадочных автоматов 3 разряда. | 164 |
| 3.5 | Квалификационная пробная работа. | 16 |
|  | Итого | 492 |
|  | Форма промежуточной аттестации | Экзамен |
|  | Форма итоговой аттестации | Оценка ( по бальной шкале от 1 до 5) |

# Квалификационная  характеристика

## Профессия-автоматчик холодновысадочных автоматов

Квалификация - 3 разряд

Должен уметь:

- определять пригодность калиброванной заготовки к холодной высадке крепёжных изделий методом замера диаметра и визуальной оценки качества поверхности;

- выполнять настройку холодновысадочного, гайконарезного и резьбонакатного оборудования на производство крепёжных изделий (болтов, заклёпок, винтов, гаек, пружинных шайб, шплинтов  и изделий специального назначения)

- выполнять попозиционную перестройку холодновысадочных автоматов с размера на размер, с длинны на длину, с изделия на изделие;

- читать чертежи крепежных изделий;

- определять соответствие геометрических параметров  продукции требования нормативно-технической документации

- пользоваться  мерительным инструментом;

- контролировать геометрические параметры крепёжных изделий в процессе производства, при необходимости выполнять смену технологического инструмента;

- осуществлять выборочный визуальный контроль внешнего вида изделий на наличие дефектов и качества поверхности как в процессе высадки по технологическим переходам, так и при получении готового изделия;

- соблюдать требования по идентификации продукции;

- определять причины возникновения несоответствий и способы их устранения;

- содержать холодновысадочное оборудование и рабочее место в чистоте.

- соблюдать правила техники безопасности.

Производить перестройку и наладку многопозиционных холодновысадочных автоматов.

Соблюдать правила безопасности труда, пожарной безопасности, электробезопасности и внутреннего распорядка

Должен знать: основные сведения об устройстве холодновысадочных автоматов и правила пользования ими.

Назначение и правила применения простых контрольно-измерительных инструментов и приспособлений.

Наименование и маркировку обрабатываемых материалов. Обозначение квалитетов и параметров шероховатости /классов точности и чистоты обработки/ на чертежах и калибрах.

Правила безопасности труда,  пожарной безопасности,  электробезопасности и внутреннего распорядка.

Условия реализации программы

- Кадровые условия: для проведения теоретического обучения привлекаются специалисты имеющие высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы.

- Материально - технические условия:  магнитная доска, флип - чат, телевизор, проектор, стол учебный,  стул, компьютер, ноутбук, стул для преподавателя.

Библиотечные ресурсы

- Васильев С.П. Производство крепёжных изделий - Москва «Металлургия» 1981.

- Мокринский В.И. Производство болтов холодной объёмной штамповкой-Москва «Металлургия» 1978.

- Юсипов З.И., Каплин Ю.И. Обработка металлов давлением и конструкции штампов-Москва «Машиностроение» 1981.

- Горьковский проектно-конструкторский технологический институт (ГПТКИ). Объёмная штамповка крепёжных деталей, конструктивные и технологические расчёты-Горький 1975.

- Левинсон Н.Г., Хохлов Е.Н. и другие. Объёмная штамповка крепёжных деталей, конструктивные и технологические расчёты-Горький 1990.

Программа разработана:

Инженер-технолог                                                                      Калинин А.М.

Согласовано:

Начальник крепёжного цеха                                                      В.А. Чирикин

Менеджер по подбору и обучению                                            Л.М. Музалевская

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

- УТВЕРЖДАЮ:

- Председатель квалификационной комиссии

- Менеджер по планированию и организации производства

___________________ Ю.А. Синельников

«_____» _______________ 2018 г.

- Экзаменационные билеты

Для образовательной программы профессиональной подготовки по профессии автоматчик холодновысадочных автоматов

Согласовано:                                                                 Билеты  разработал:

Менеджер по подбору и обучению			   Инженер-технолог ТГ ККП

____________   Л. М. Музалевская                              ___________   А. М. Калинин

« ….. » ………….2018 г.			 	               « ….. » ………….2018 г

Управление по персоналу

2018 г.

- Билет №1

- Требования к качеству поверхности калиброванной заготовки. Какие поверхностные и внутренние дефекты имеются в стали, предназначенной для холодной высадки?

- Действия автоматчика при выявлении несоответствующей продукции.

- Виды инструктажей по безопасности труда, сроки их проведения.

- Как определить смещение головки болта относительно стержня.

- Билет №2

- Правила приёма смены.

- Карта технологического процесса, содержание и назначение.

- Понятие об опасной зоне автомата. Ограждения и специальные устройства холодновысадочного автомата.

- Правила пользования штангенциркулем, микрометром при измерениях.

- Билет №3

- ГОСТы, чертежи крепёжных изделий их основное содержание.

- Виды брака при изготовлении крепёжных изделий, причины возникновения.

- Опасные и вредные производственные факторы на рабочем месте.

- Как определяется параллельность опорных поверхностей гаек.

.

- Билет №4

- Профильная риска вдоль резьбы болта, короткая длина резьбовой части стержня, неполный профиль резьбы. Причины возникновения этих дефектов, методы предупреждения и устранения.

- Основные неисправности в работе оборудования, возможность их устранения

- Правила техники безопасности при перемещении грузов.

- Периодичность выполнения контроля геометрических параметров. Где фиксируются результаты замеров.

- Билет №5

- Карта технологического процесса, содержание и назначение.

- Рабочее место автоматчика. Порядок подготовки рабочего места, СИЗ.

- Действия рабочего при получении травмы.

- Как выполнять визуальный контроль качества крепёжных изделий.

- Билет №6

- Виды и конструкция резьбообразующего инструмента.

- Порядок действий при перестройке автомата с одного размера крепежного изделия на другой.

- Рабочее место назначение и требования к его содержанию.

- Срыв кромок граней в сторону опорной поверхности, возникновение заусенцев, расслоение головки, притупление углов граней. Причины возникновения этих дефектов, методы предупреждения и устранения.

- Билет №7

- Виды дефектов несоответствий при высадке указывающих на качество используемого металла.

- Организация, назначение и требования к рабочему месту автоматчика.

- Порядок проверки оборудования перед началом эксплуатации.

- Порядок действий при перестройке автомата с короткой технологии на длинную.

- Билет №8

- Виды брака при изготовлении крепёжных изделий, методы устранения.

- Порядок действий при перестройке автомата с ГОСТа на ГОСТ.

- Ограждения движущихся и вращающихся частей оборудования. Требования к ограждению.

- Как определить величину параллельности граней шестигранника относительно оси стержня.

- Билет №9

- Карта технологического процесса, содержание и назначение.

- Порядок действий при перестройке автомата с шага на шаг.

- Действия автоматчика при обнаружении возгорания. Правила пользования первичными средствами пожаротушения.

- Предельно допустимые дефекты крепёжных изделий.

- Билет № 10

- Возможные основные дефекты металла при высадке. Действия автоматчика при их выявлении.

- Классификация холодновысадочного инструмента.

- Порядок действий при перестройке автомата с одной длины на другую.

- Организация, назначение и требования к рабочему месту автоматчика.

- Билет № 11

- Порядок передачи смены.

- Что необходимо проверить автоматчику до работы на автоматах?

- Основные причины возникновения брака при высадке крепёжных изделий

- Техника безопасности на рабочем месте автоматчика во время работы.

- Билет № 12

- Несоответствие размеров головки требуемым, несоответствие диаметра стержня требуемому. Причины возникновения этих дефектов и методы их устранения.

- Основные неисправности в работе оборудования, возможность их устранения.

- Правила техники безопасности при перемещении грузов.

- Какие параметры крепёжных изделий контролируются с применением мерительного инструмента.

- Билет № 13

- Виды брака при изготовлении крепежных изделий и причины их возникновения.

- Подготовка автомата к работе после ремонта.

- Правила приведения автомата в рабочее состояние. Уход за автоматом по окончании рабочей смены.

- Какие основные правила нужно соблюдать при наладке и регулировке автоматов?

- Билет № 14

- Опасные и вредные факторы на рабочем месте.

- ГОСТы, чертежи крепёжных изделий их основное содержание.

- Как выполнить замеры перпендикулярности опорной поверхности головки болта относительно оси стержня и допуск формы шестигранника.

- Техника безопасности на рабочем месте автоматчика во время работы.

- Билет № 15

- Основные причины возникновения брака при высадке крепёжных изделий

- Назначение маршрутной бирки, правила заполнения.

- Порядок действий при перестройке автомата с ГОСТа на ГОСТ.

- Как определить величину параллельности граней шестигранника относительно оси стержня.

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е. И. Дутова

«_____» ________________2019 г

приказ/распоряжение от              №

Рабочая программа к образовательной программе профессиональной подготовки по профессии автоматчик холодновысадочных автоматов

по «Общетехническому курсу»

(код профессии-0038)

(3 разряд)

г. Орёл

2019 г.

Материаловедение.

Физические и химические свойства металлов и сплавов. Механические свойства, их характеристика. Понятие о механических испытаниях. Технологические пробы.

Понятие о получении чугуна. Химический состав чугуна. Влияние химического состава и примесей чугуна на его свойства. Серый чугун, особенности его внутреннего строения, марки, свойства, назначение. Понятие о высокопрочном и ковком чугуне, особенности внутреннего строения, свойства, марки, область применения. Понятие о легированном чугуне.

Понятие о получение стали. Классификация стали по химическому составу, назначению, качеству, способу выплавки и др.

Конструкционная углеродистая сталь общего назначения, обыкновенного качества и качественная их маркировка. Углеродистая инструментальная сталь. Маркировка углеродистой стали химический состав. Область применения. Влияние углерода, фосфора, серы на свойства сталей.

Легирующие компоненты, их влияние на свойства стали.  Классификация и маркировка легированной стали, область применения. Экономическая эффективность использования легированной стали.

Алюминий, его свойства, маркировка и применение. Деформируемые и литейные сплавы на основе алюминия, их состав, свойства и применение. Антифрикционные сплавы, марки, химические состав, назначение. Электротехнические материалы, их классификация и область применения.

Проводниковые материалы с л/алым и высоким удельным сопротивлением. Электроизоляционные материалы, их характеристика, классификация. Смазочные материалы, их классификация, но химическому составу и назначению. Сущность явления коррозии металлов и способы их защиты.

Электротехника.

Постоянный ток. Электрическая цепь: величина и плотность электрического тока: сопротивление и проводимость проводника: электродвижущая сила источников тока: основные законы постоянного тока. Последовательное, параллельное и смешанное соединение проводников и источников тока.  Работа и мощность тока.

Переменный ток.  Получение переменного однофазного и трехфазного тока.  Частота и период.  Соединение "звездой», «треугольником".  Линейные и фазные токи и напряжения, отношения между   ними.  Мощность однофазного и трехфазного переменного тока.  Понятие с косинуса "фи" и мерах его улучшения.

Трансформаторы.  Принцип действия, устройство и применение.  Асинхронный электродвигатель.  Принцип действия устройство и применение. Пуск его в ход, Реверсирование.  Коэффициент полезного действия.  Электродвигатели, устанавливаемые на холодновысадочных автоматах.

Заземление. Электрическая защита. Пускорегулирующая аппаратура рубильники, переключатели, выключатели, реостаты, контроллеры, магнитные пускатели.

Защитная аппаратура предохранители, реле и др. Арматура местного освещения. Рациональное использование электрической энергии.

Чтение чертежей. Система допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости.

Чертежи и эскизы деталей. Роль чертежей в технике. Чертеж детали и его назначение. Расположение проекций на чертеже. Масштабы.  Линии чертежа. Нанесение размеров и предельных отклонений. Обозначения и надписи на чертеже. Упражнения в чтении простых рабочих чертежей.

Течения, разрезы, линии обрыва и их обозначения. Штриховка разрезах и сечениях. Условные изображения. Разрезы через ребро, спицу и тонкую стенку. Упражнения в чтении чертежей с разрезами и сечениями.

Условные изображения на чертежах основных типов резьбы, зубчатых колес, пружин, болтов, гаек, и т.д. Упражнения в чтении чертежей деталей, имеющих резьбу, чертежей зубчатых колес и других деталей машин и механизмов. Обозначение на чертежах не плоскости, не параллельности, неперпендикулярности, радиальности, сечения, классов точности и шероховатости поверхности.

Понятие об эскизе, отличие его от рабочего чертежа. Последовательность работ при выполнении эскизов с натуры. Обмер деталей. Упражнения в выполнении эскизов с натуры.

Сборочные чертежи и их назначение.  Спецификация.  Нанесение размеров и обозначение посадок. Разрезы на сборочных чертежах. Изображение и условное обозначение сварочных швов, заклепочных соединений и др. Упражнения в чтении сборочных чертежей.

Чертежи-схемы. Понятие о кинематических схемах. Условные обозначения типовых деталей и узлов на кинематических схемах.  Разбор простых кинематических схем. Упражнения в чтении кинематических схем и механизмов по изучавши специальности.

Допуски и технические измерения.

Понятие о взаимозаменяемости деталей. Стандартизация и нормализация   деталей. Свободные и сопрягаемые размеры. Точность обработки. Номинальный, действительный и   предельные размеры. Допуск, его назначение и определение.

Классы точности и их применение зазоры и натяги.  Посадки, их виды и назначение.

Система отверстия и система вала. Таблица допусков. Обозначение допусков и посадок на чертежах, шероховатость поверхностей. Классы шероховатости поверхностей. Точность измерения. Факторы измерения. Факторы, влияющие на точность измерения. Измерительный инструмент, применяемый при работе на высадочных автоматах. Штангенциркуль, его устройство, точность измерения. Примеры измерения штангенциркулем. Микрометр его устройство, точность измерения. Приемы измерения микрометром. Инструмент для проверки и измерения углов: шаблоны, угольники: их назначение и приемы пользования ими. Предельные калибры (скобы и пробки), их применение. Радиусные шаблоны. Специальные мерители для измерения длины, глубины, профиля и соосности. Инструмент для контроля, резьбы /калибры -кольца, пробки, скобы/, правила пользования ими. Индикатор, его назначение и устройство

Понятие об оптических, пневматических и электрических измерительных приборах. Микроскоп, его: устройство и   назначение.  Ошибки при измерении, их причины и способы предупреждения.  Правила обращения с измерительными инструментами, уход за ними.  Упражнения в измерении деталей.

Литература

- Васильев С.П. Производство крепёжных изделий - Москва «Металлургия» 1981.

- Горьковский проектно-конструкторский технологический институт (ГПТКИ). Объёмная штамповка крепёжных деталей, конструктивные и технологические расчёты-Горький 1975

Программа разработана:

Инженер-технолог                                                                       А.М. Калинин

Согласовано:

Начальник крепёжного цеха                                                       В.А. Чирикин

Менеджер по подбору и обучению                                            Л.М. Музалевская

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е. И. Дутова

«_____» ________________2019 г

приказ/распоряжение от                   №

Рабочая программа к образовательной программе профессиональной подготовки по профессии автоматчик холодновысадочных автоматов

по «Специальному курсу»

(код профессии-0038)

(3 разряд)

г. Орёл

2019 г.

Устройство холодновысадочных автоматов

| 1. | Технические характеристики оборудования |
| --- | --- |
| 2. | Основные узлы и принцип работы автомата |
| 3. | Устройство и принцип работы главного привода |
| 4. | Устройство и принцип работы узла подачи п/ф |
| 5. | Устройство и принцип работы узла реза |
| 6. | Устройство и принцип работы главного ползуна, система выталкивания из пуансонов |
| 7. | Устройство и принцип работы механизма выталкивания из матриц, матричный блок |
| 8. | Устройство и принцип работы механизма переноса |
| 9. | Устройство и принцип работы механизма накатки резьбы |
| 10. | Система смазки автомата |
| 11. | Мероприятия перед началом работы. |

Требования к качеству крепёжных изделий после холодной высадки. Методы и нормы контроля качества крепежных изделий.

Технические требования, ГОСТы, ТУ предъявляемые к крепежным изделиям и дополнительные требования к изделиям специального назначения. Способы контроля крепежных изделий: визуальный контроль, контроль геометрических параметров с применением мерительного инструмента и приспособлений. Мерительный инструмент. Правила пользования. Периодичность контроля. Правила ведения и заполнения карт замеров. План выборочного контроля. Предельно допустимые дефекты крепёжных изделий.

Технологический процесс высадки крепёжных изделий.

Виды и причины возникновения брака при высадке,

методы его предупреждения и устранения.

Понятие о производственном и технологическом процессах. Выбор технологического процесса высадки. Карта технологического процесса. Изменением формы, размеров и свойств обрабатываемой заготовки. Разделительные и формообразующие операции в технологических процессах. Технологические схемы высадки крепёжных изделий на ОЗ. Маркировка крепёжных изделий. Способы получения резьбовых поверхностей. Технологические усилия, возникающие при формировании крепёжного изделия по технологическим переходам.

Возникновение брака при холодной высадке. Основные причины: некачественный материал, неправильная конструкция инструмента, его износ, ошибки, допущенные при установке инструмента, неправильная настройка холодновысадочного автомата, его неисправность.  Виды брака, возникающие при формировании резьбы, как при накатке, так и при нарезке. Методы устранения. Порядок и периодичность проведения контрольных замеров в процессе высадки и накатки. Порядок отбраковки, рассортировки задержанных партий крепёжных изделий.

Холодновысадочный инструмент.

Классификация и правила эксплуатации. Стойкость.

Значение холодновысадочного инструмента в организации серийного производства крепёжных изделий. Классификация и номенклатура холодновысадочного инструмента. Технологический инструмент – основные понятия. Альбомы чертежей инструмента. Марки сталей для изготовления инструмента. Требования к эксплуатации. Карта замеров геометрических параметров крепёжных изделий. Стойкость инструмента. Норма расхода. Формообразующий инструмент - качество рабочих поверхностей. Оценка геометрических параметров и качества инструмента перед установкой в работу. Реставрация использованного инструмента. Порядок получения для работы и возврат использованного инструмента.

Идентификационные записи по процессу высадки

крепежных изделий

Необходимость идентификации выпускаемой продукции на протяжении технологического процесса от калиброванной заготовки до упаковки готовой продукции. Регистрация изготовленной продукции. Партия продукции. Целесообразность применения маршрутных бирок на крепёжные изделия и правила внесения информационных данных.  Сертификат качества. Организация рабочего места автоматчика холодновысадочных автоматов.

Литература

- Васильев С.П. Производство крепёжных изделий - Москва «Металлургия» 1981.

- Мокринский В.И. Производство болтов холодной объёмной штамповкой-Москва «Металлургия» 1978.

- Юсипов З.И., Каплин Ю.И. Обработка металлов давлением и конструкции штампов-Москва «Машиностроение» 1981.

- Левинсон Н.Г., Хохлов Е.Н. и другие. Объёмная штамповка крепёжных деталей, конструктивные и технологические расчёты-Горький 1990.

- Горьковский проектно-конструкторский технологический институт (ГПТКИ). Объёмная штамповка крепёжных деталей, конструктивные и технологические расчёты-Горький 1975.

Программа разработана:

Инженер-технолог                                                                       А.М. Калинин

Согласовано:

Начальник крепёжного цеха                                                       В.А. Чирикин

Менеджер по подбору и обучению                                            Л.М. Музалевская

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е. И. Дутова

«_____» ________________2019 г

приказ/распоряжение от                   №

Рабочая программа к образовательной программе профессиональной подготовки по профессии автоматчик холодновысадочных автоматов

по «Производственному курсу»

(код профессии-0038)

(3 разряд)

г. Орёл

2019 г.

Безопасность труда, пожарная безопасность, электробезопасность

Требования безопасности труда. Причины травматизма. Виды травматизма.

Меры предупреждения травматизма. Основные правила и инструкции по безопасности труда и их выполнение.  Соблюдение правил безопасности труда при работе на холодновысадочных автоматах.

Пожарная безопасность. Причины предупреждения пожаров. Правила поведения при пожаре. Порядок вызова пожарной команды. Правила пользования первичными средствами   пожаротушения. Устройство и применение огнетушителей и пожарных кранов. Оказание первой пожди при ожогах.

Электробезопасность. Правила пользования электронагревательный приборами, электроинструментом: отключение электросети. Порядок проведения инструктажа по безопасности труда.

Обучение приемам наладки холодновысадочных автоматов

Ознакомление обучающихся с назначением и устройством основных узлов, холодновысадочных, гайконарезных, резьбонакатных автоматов.

Операции по подготовке холодновысадочного автомата к пуску. Проверка подключения автомата к электрической и пневматической сетям. Проверка заземления. Включение и выключение электродвигателя. Пуск и остановка автомата. Установка и снятие подающих роликов

Пробная подача калиброванной заготовки в наладочном режиме.

Откидывание и восстановление рабочего положения корпуса механизма переноса. Установка и снятие отрезной и высадочной матриц. Установка и снятие захватов. Упражнения в измерении размеров деталей скобкой, резьбовыми калибрами и штангенциркулем. Уход за автоматом и рабочим местом. Уборка рабочего места.

Управление холодновысадочными автоматами

Ознакомление с оборудованием и рабочим местом автоматчика холодновысадочных автоматов для выполнения работ по высадке крепежных изделий. Подготовка материалов, инструмента и приспособлений для качественного выполнения работ, экономного расходования материалов.

Проверка качества калиброванной заготовки.

Наладка подающего устройства.

Освоение приемов по обслуживанию многопозиционных одноударных холодновысадочных автоматов при выполнении технологических операций по высадке болтов, заклепок, винтов, гаек и других крепежных изделий.

Освоение приемов выполнения работ по высадке крепежных изделий.

Освоение работ по загибке крючьев крепежных изделий на станке.

Освоение приемов проверки изготовленных деталей при помощи различного мерительного инструмента и шаблонов.

Наблюдение за состоянием высадочного инструмента, системами смазки и охлаждения.

Освоение операций по настройке высадочных автоматов импортного производства. Изучение специальных приемов настройки контрольных дисплеев.

Самостоятельное выполнение работ

автоматчика холодно - высадочных автоматов 3 разряда

Самостоятельное выполнение /под руководством инструктора производственного обучения всего комплекса работ, предусмотренных квалификационной характеристикой автоматчика холодновысадочных автоматов.

Квалификационная пробная работа

Литература

- Васильев С.П. Производство крепёжных изделий - Москва «Металлургия» 1981.

- Мокринский В.И. Производство болтов холодной объёмной штамповкой-Москва «Металлургия» 1978.

Программа разработана:

Инженер-технолог                                                                       А.М. Калинин

Согласовано:

Начальник крепёжного цеха                                                       В.А. Чирикин

Менеджер по подбору и обучению                                            Л.М. Музалевская