- ОАО «Северсталь-метиз»

Отдел развития персонала

- УТВЕРЖДАЮ

|  | Начальник отдела развития персонала ____________ И.Д. Маринова подпись инициалы, фамилия «26» мая 2019 г. |
| --- | --- |

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ «РЕЗЬБОНАРЕЗЧИК НА СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАНКАХ»

- Разряд 2-4

Код профессии 17983

Разработал:

Бригадир тарного участка СкХ   _____________________  ______       С.В. Ротар      ___

должность                                                            подпись                                                        инициалы, фамилия

Рецензент:

Мастер тарного участка СкХ  ____________________  ________    А.С.Минин____

должность                                                           подпись                                                         инициалы, фамилия

Согласовано:

Начальник складского хозяйства   ____________________    ______О.Н. Гаранина ___

наименование подразделения                                    подпись                                                инициалы, фамилия

по принадлежности профессии

Ст.менеджер УОТ, ПБиЭ    ______________________         А.Н. Дубровина

подпись                                          инициалы, фамилия

Проверил: _____________         Е.В. Кирпичева

подпись                            инициалы, фамилия

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Пояснительная записка | 3 |
| Квалификационная характеристика по профессии «резьбонарезчик на специальных станках» 2-го разряда | 4 |
| Учебный план и программы для подготовки новых рабочих по профессии «резьбонарезчик на специальных станках» 2-го разряда | 4 |
| Квалификационная характеристика по профессии «резьбонарезчик на специальных станках» 3-4-го разрядов | 14 |
| Учебный план и программы для подготовки новых рабочих по профессии «резьбонарезчик на специальных станках» 3-4-го разрядов | 14 |
| Литература | 22 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа предназначена для подготовки и переподготовки рабочих на производстве на профессию «резьбонарезчик на специальных станках» 2-4-го разрядов.

Программа содержит квалификационные характеристики, учебные планы, программы теоретического и производственного обучения.

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (М., 2000, вып.2, ч. I) и содержит требования к основным знаниям, умениям и навыкам, которые должны иметь рабочие указанной профессии и квалификации.

Учебные программы разработаны с учетом знаний обучающихся, имеющих среднее (полное) общее образование.

Экономическое обучение и обучение по системе менеджмента качества рекомендуется проводить по программам, утвержденным на предприятии.

Продолжительность обучения при подготовке новых рабочих установлена 3 месяца. Продолжительность обучения при повышении квалификации – 1,5 месяца.

Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно было обучать резьбонарезчика на специальных станках  непосредственно на рабочем месте в процессе выполнения им различных производственных заданий.

К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями и нормами, установленными на предприятии.

Практическая (квалификационная) работа проводится за счет времени, отведенного на производственное обучение.

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах общего количества учебного времени.

Программы теоретического и производственного обучения необходимо систематически дополнять материалом о новом оборудовании и современных технологиях, исключать устаревшие сведения.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Профессия - резьбонарезчик на специальных станках

Квалификация - 2-й разряд

Должен знать: устройство и принцип работы однотипных резьбонарезных и резьбонакатных станков; наименование, назначение и условия применения универсальных и специальных приспособлений; устройство контрольно-измерительного инструмента; правила подбора и установки метчиков и плашек по диаметру нарезаемой детали; систему допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости; правила и способы охлаждения деталей и инструмента; безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке; производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка; инструкции по охране труда и технике безопасности.

Характеристика работ. Нарезание и накатывание наружной и внутренней треугольной и полукруглой резьбы на деталях и изделиях по 7-8 квалитетам на резьбонарезных и резьбонакатных станках с их подналадкой. Установление режимов резания по технологической карте.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ

для подготовки новых рабочих по профессии

«резьбонарезчик на специальных станках» 2-го разряда

Срок обучения – 3 месяца

| № п/п | Темы | Количество часов | Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Теоретическое обучение | 164 |  |
| 1.1 1.2 | Экономический курс Система менеджмента качества | 17 3 | Зачет зачет |
| 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 | Общетехнический курс Черчение. Чтение чертежей Допуски и технические измерения Основы технологии металлов Общие сведения их технической механики Охрана труда | 62 8 20 14 4 16 | Зачет Зачет Зачет Зачет зачет |
| 1.4 | Специальный курс | 82 | зачет |
| II. | Производственное обучение | 288 | зачет |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ

«резьбонарезчик на специальных станках»

2 разряда

| № п/п | - Наименование курсов, - предметов, тем | Недели |  |  |  |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-9 | 10-12 |  |
| 1 | Теоретическое обучение | 28 | 41 | 32 | 31 | 32 | 164 |
| 1 | Экономический курс | 4 | 3 | 5 |  | 5 | 17 |
| 2 | Система менеджмента качества | 1 | 2 |  |  |  | 3 |
| 3 | Черчение. Чтение чертежей | 4 | 4 |  |  |  | 8 |
| 4 | Допуски и технические измерения. | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 20 |
| 5 | Основы технологии металлов | 4 | 5 | 2 | 3 |  | 14 |
| 6 | Общие сведения из технической механики | 2 | 2 |  |  |  | 4 |
| 7 | Охрана труда | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 16 |
| 8 | Специальный курс | 5 | 17 | 20 | 20 | 20 | 82 |
| 2. | Производственное обучение | 24 | 24 | 58 | 91 | 91 | 288 |
|  | - Итого: | 52 | 65 | 90 | 122 | 123 | 452 |

Теоретическое обучение

Темы 1.1 Экономический курс и 1.2 Система менеджмента качества изучаются по программам, утвержденным на предприятии.

ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС

Тема 1.3.1 ЧЕРЧЕНИЕ. ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Понятие о чертеже. Значение чертежей в технике. Виды чертежей в зависимости от формы, габаритов, состояния предмета (детальные, сборочные, общих видов, габаритные, монтажные).

Форматы чертежей. Масштабы и их обозначение на чертежах. Требования ГОСТа к форматам и масштабам чертежей. Подписи на чертежах.

Условные изображения и обозначения на чертежах.

Понятие о разрезе и сечении.

Применение разрезов, сечений, выносных элементов и обрывов на чертежах. Горизонтальные. Вертикальные, наклонные, простые и сложные разрезы. Обозначение секущих плоскостей и местных разрезов на чертежах.

Вынесенные и наложенные сечения. Условные изображения на чертежах основных типов резьб, зубчатых колес, пружин, болтов, гаек и т.д.

Упражнения в чтении чертежей с различным количеством изображений.

Нанесение размеров на чертежах. Нанесение предельных отклонений, допусков и посадок на чертежах. Обозначение на чертежах параметров шероховатости.

Тема 1.3.2. ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Понятие о взаимозаменяемости и ее значение в машиностроении. Роль унификации и стандартизации в развитии взаимозаменяемости. Понятие о квалитетах точности обработки. Факторы, влияющие на точность обработки: погрешности станка, износ режущего инструмента, температурные влияния, неоднородность металла, неточность установки, неправильный выбор режимов резания и т.д.

Виды размеров: номинальный, действительный, предельный. Определения.

Допуск, его определение и назначение. Графическое построение полей допусков. Определение предельных размеров и допусков. Зазоры и натяги. Определение зазора. Наибольший зазор. Наименьший зазор. Определение натяга. Наибольший натяг. Наименьший натяг.

Понятие об охватывающей и охватываемой поверхностях.

Посадка. Определение посадки. Виды посадок, применяемых в машиностроении (посадки с натягом, переходные, с зазором). Характеристика посадок. Системы допусков. Определение. Система отверстия. Система вала. Графическое изображение. Квалитеты точности.

Построение таблиц допусков, посадок и квалитетов точности. Правила пользования таблицей допусков. Шероховатость обработанной поверхности. Взаимосвязь квалитетов точности и шероховатости поверхности. Методы контроля шероховатости.

Технические измерения. Общие понятия об основных измерениях. Классификация средств измерения. Точность и погрешность измерения. Факторы, влияющие на точность измерения. Основные метрологические показатели средств измерения.

Контрольно-измерительные приборы и инструменты. Инструменты с непосредственным отсчетом измеряемого размера: метры складные, линейки масштабные, ленточные метры, рулетки.

Штангенинструменты.

Штангенциркули ПЩ-1, ШЦ-П, ШЦ-Ш. Устройство и назначение. Нониус, его устройство и назначение. Чтение показаний на штангенциркулях с точностью 0,1; 0,02 мм.

Штангенглубиномер, штангенрейсмас. Устройство и назначение. Чтение показаний размера.

Правила пользования штангенинструментами и ухода за ними.

Микрометрические инструменты.

Устройство и назначение. Классификация микрометров по видам контролируемых поверхностей. Точность измерения. Техника измерения и правила ухода за микрометрами.

Шаблоны. Виды шаблонов. Резьбовые шаблоны. Радиусные шаблоны. Шаблоны для контроля профиля. Шаблоны для контроля шага. Правила контроля шаблонами.

Щупы, устройство, классы точности изготовления. Наборы: №№ 1, 2, 3, 4. Назначение и способы контроля щупами. Рычажно-механические приборы. Индикаторы частот и рычажного типа. Их устройство и назначение. Правила контроля и ухода за этими приборами.

Инструменты для измерения методом сравнения.

Калибры нормальные. Предельные калибры: скобы, пробки. Рабочие калибры. Приемные калибры. Конические калибры. Правила пользования.

Тема 1.3.3. ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ

Основные сведения о металлах и их свойствах. Значение металлов для развития машиностроительной промышленности.

Черные и цветные металлы. Основные физические, химические и механические свойства металлов.

Понятие об испытании металлов.

Понятие о прочности и твердости металлов. Зависимость свойств металлов от их структуры.

Чугуны. Основные сведения о производстве чугуна. Серый, белый и ковкий чугуны; их особенности. Механические и технологические свойства. Маркировка углеродистых сталей и область применения.

Легированные стали. Влияние легирующих элементов на качество стали. Механические и технологические свойства легированных сталей. Маркировка. Область применения.

Быстрорежущие и инструментальные стали. Механические и технологические свойства. Маркировка. Область применения.

Термическая обработка стали. Сущность и назначение термической обработки. Структурные превращения в сталях при нагреве и охлаждении. Виды термической обработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск; их назначение и температурные режимы выполнения.

Химико-термическая обработка стали. Виды химико-термической обработки: цементация, азотирование, цианирование и т.д. Сущность процесса, назначение.

Виды поверхностной закалки (ТВЧ, ТПЧ). Сущность процесса и назначение. Цветные металлы и сплавы. Цветные металлы: медь, олово, свинец, цинк, алюминий; их основные механические и технологические свойства и применение. Маркировка.

Сплавы меди: бронза, латунь. Область применения, свойства. Маркировка.

Алюминий и его сплавы. Основные механические и технологические свойства; область применения. Маркировка.

Твердые сплавы. Значение твердых сплавов в современной металлообработке резанием. Виды твердых сплавов, их свойства, область применения. Маркировка. Понятие о способах получения твердых сплавов.

Металлокерамические и минералокерамические твердые сплавы; их свойства, маркировка и применение.

Коррозия металлов. Сущность процесса. Способы защиты металлов от коррозии.

Виды и применение абразивных материалов при металлообработке.

Смазочные и охлаждающие вещества. Их свойства, состав и применение.

Тема  1.3.4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

Движение и его виды. Путь. Скорость и время при движении. Линейная и угловая скорости. Скорость вращательного движения, выраженная в числах оборотов.

Понятие о силе. Элементы, определяющие силы. Измерение величины силы. Сложение сил. Параллелограмм сил. Разложение сил. Центр массы. Устойчивость равновесия. Момент сил. Центробежная и центростремительная силы.

Трение. Его использование в технике. Виды трения. Коэффициент трения. Понятие о механизмах и машинах. Работа и мощность; единицы измерения. Коэффициент полезного действия.

Виды передач: ременная, цепная, зубчатая, червячная, фрикционная. Передаточное отношение. Детали передач: оси, валы и шпиндели.

Сила тяжести. Законы Ньютона. Понятие о равнодействующей и уравновешивающих силах. Разложение силы на составляющие.

Тема 1.3.5. ОХРАНА ТРУДА

Законодательство об охране труда в РФ, государственный надзор за его соблюдением. Ответственность за нарушение охраны труда.

Травматизм, классификация травм. Порядок расследования несчастных случаев на производстве, меры их предупреждения. Причины травматизма при работах на резьбонарезных и резьбонакатных станках. Общие требования безопасности, предъявляемые к работе на резьбообрабатывающих станках.

Пожарная безопасность. Основные причины пожаров. Классификация пожаро- и взрывоопасных помещений. Основные системы пожарной защиты. Меры по предупреждению и ликвидации пожара. Правила пользования электронагревательными приборами, а также хранения легковоспламеняющихся, горючих и смазочных материалов.

Порядок действий при возникновении пожара. Правила пользования противопожарными средствами.

Электробезопасность. Скрытая опасность поражения электрическим током. Действие электрического тока на организм человека. Виды электротравм.

Электрозащитные средства и правила пользования ими. Защитное отключение, блокировка и заземление.

Общие правила безопасной работы с электроинструментами, приборами и светильниками. Первая помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.

Основные понятия о гигиене труда, об утомляемости. Значение рационального режима труда и отдыха, правильной рабочей позы. Режим рабочего дня. Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила хранения.

Значение правильного освещения помещений и рабочих мест. Общие понятия о профессиональных заболеваниях и промышленном травматизме. Влияние охлаждающей жидкости на кожу.

Травматизм и заболевание глаз. Причины, вызывающие травмы глаз. Меры предупреждения травм глаз (очки, защитные экранчики, стружкосниматели, козырьки и сетки).

Безопасные приемы труда на рабочем месте. Правила безопасности перед началом работы и во время работы.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № п/п | Темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Введение Основы теории резания Устройство однотипных резьбонарезных и резьбонакатных станков Станочные приспособления Технология резьбонарезания и резьбонакатывания Стандартизация, сертификация и качество продукции | 1 14 30 8 24 5 |
|  | Итого: | 82 |

ПРОГРАММА

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ

История развития предприятия. Номенклатура выпускаемой продукции, система контроля качества, организация труда.

Ознакомление с программой специального курса.

Тема 2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ РЕЗАНИЯ

Понятие о процессе резания металлов. Процесс образования стружки. Формы стружки.

Силы, действующие в процессе резания и накатывания.

Режимы, скорость и глубина резания, подача, усилия резания, их определение.

Движения в процессе резания: главное (рабочее). Подачи. Понятие о видах направлений движения подач при резьбонакатывании (радиальная, продольная, тангенциальная, радиально-осевая).

Физические явления, возникающие в процессе резания металлов. Образование тепла при резании металлов. Упрочение поверхности обрабатываемого металла (наклеп).

Основные факторы, влияющие на скорость резания и скорости накатывания.

Определение рациональных режимов резания и накатывания по технологической карте при обработке деталей. Зависимость глубины резания и подачи при резьбонарезании от конструкции режущего инструмента. Устранение вибрации при резании. Обеспечение высокой точности и чистоты обрабатываемой поверхности.

Общие сведения о режущем инструменте. Основные части и элементы режущего инструмента.

Материалы для изготовления режущего инструмента и основные требования, предъявляемые к ним.

Понятие о стойкости режущего инструмента. Зависимость стойкости режущего инструмента от его геометрии, охлаждения, точности установки и продолжительности резания. Затупление, износ, разрушение инструмента.

Основные типы резьбонарезных инструментов: метчики, плашки, резьбовые резцы, резьбонарезные головки (с круглыми, тангенциальными, стержневыми гребенками), их устройство и область применения. Самонарезающие винты, их особенности и область применения.

Резьбонакатные инструменты: плашки (плоские), головки, ролики (цилиндрические, конические, затылованные), ролик-сегмент, резьбовые раскатники или бесстружечные метчики. Их устройство, назначение и применение.

Понятие о резьбе. Винтовые линии и винтовые поверхности. Назначение резьб. Типы резьб и их условные обозначения. Краткая характеристика резьб. Элементы резьбы: наружный, средний, внутренний диаметры; шаг резьбы, угол профиля резьбы. Контроль элементов резьбы. Методы получения резьб. Сущность методов нарезания и накатывания. Способы изготовления резьб, их разновидности и преимущества. Определение диаметров стержня и отверстий под резьбу по таблицам и формулам.

Смазывающие и охлаждающие жидкости. Основные свойства и влияние жидкостей на процесс резания. Способы подачи смазочно-охлаждающих жидкостей в зону обработки.

Тема 3. УСТРОЙСТВО ОДНОТИПНЫХ РЕЗЬБОНАРЕЗНЫХ И РЕЗЬВОНАКАТНЫХ СТАНКОВ

Классификация металлорежущих станков по степени специализации (универсальные, широкоуниверсальные, специализированные, специальные).

Основное назначение специальных металлорежущих станков. Характеристика специальных резьбообрабатывающих станков. Преимущества специального оборудования. Отличительные особенности эксплуатации специальных станков.

Классификация специальных резьбонарезных и резьбонакатных станков различных типов по назначению, принципу действия, роду применяемого режущего инструмента.

Станки, автоматы и полуавтоматы, их определение.

Резьбонарезные станки. Виды, типы и модели резьбонарезных станков, автоматов и полуавтоматов, имеющихся на предприятии; их характеристика, назначение и применение. Кинематические схемы станков.

Болторезные станки. Характеристика, назначение, принцип работы станка, устройство и применение.

Основные узлы и механизмы болторезных станков: станина, ее назначение; суппорт с тисками, его устройство, назначение; механизм подачи суппорта, его устройство; передняя бабка, ее назначение; коробка скоростей, ее устройство и назначение; шпиндель с резьбонарезной головкой, устройство и назначение; штурвалы, их назначение; механизм управления резьбонарезной головкой, его устройство и принцип действия; гитара сменных зубчатых колес, ее устройство и назначение; привод станка, его назначение и характеристика.

Гайконарезные станки. Классификация станков на группы по конструктивным признакам. Достоинства и недостатки каждой группы станков. Основные модели гайконарезных станков, их особенности, принцип работы и применение. Автоматы и полуавтоматы.

Характеристика гайконарезных станков, имеющихся на предприятии. Устройство, назначение основных узлов и механизмов, их взаимодействие.

Резьбонакатные станки. Виды, типы и модели резьбонакатных станков, автоматов и полуавтоматов, имеющихся на предприятии; их характеристика, назначение и применение. Кинематические схемы станков.

Резьбонакатные станки с плоскими плашками. Принцип работы станков, характеристика, устройство, назначение основных узлов и механизмов, их взаимодействие. Преимущества и недостатки станков.

Резьбонакатные станки с двумя цилиндрическими роликами. Характеристика, устройство, назначение основных узлов, механизмов, их взаимодействие. Конструктивные разновидности станков по применяемому инструменту. Преимущества и недостатки станков.

Резьбонакатные станки с вращающимся роликом и неподвижным сегментом (ролик-сегмент) и наоборот. Устройство и назначение основных узлов (станина, коробка скоростей, шпиндель с резьбонакатным роликом, плита с сегментом, загрузочное устройство, вибратор, отбойная звездочка, механизм подачи заготовки в зону накатывания, электрооборудование).

Преимущества и недостатки станков.

Паспорт станка. Назначение, содержание и форма паспорта.

Основные данные, вносимые в паспорт станка. Использование паспорта для установления режима резьбонарезания и резьбонакатывания.

Управление станком. Понятие о нормах точности для станков и методы проверки станков на точность. Подналадка станков.

Правила испытания станка на холостом ходу для определения его состояния.

Правила подготовки станка к работе.

Уход за станком. Смазка станка. Виды смазок.

Соблюдение технологической дисциплины. Выбор технологии резьбообработки с учетом технологической карты, паспортных данных станка, режущих инструментов и приспособлений.

Правила подбора и установки режущего инструмента и заготовок одного типоразмера.

Вид, размер заготовок, их характеристика, материал, марки металла. Технология нарезания резьбы метчиками, плашками и резьбонарезными головками.

Технология накатывания резьбы плоскими плашками, накатными роликами, головками на специальных станках.

Преимущества метода накатывания резьбы. Последовательность операций при выполнении нарезания и накатывания резьбы на наружных и внутренних поверхностях деталей.

Нарезание и накатывание наружной и внутренней резьбы (треугольной и полукруглой) на деталях и изделиях по 6-7 квалитетам.

Влияние различных факторов на степень точности резьбовой поверхности.

Обеспечение точности и соответствующей шероховатости обрабатываемой поверхности деталей.

Контроль качества резьбообработки деталей. Измерение и проверка выполняемых работ штангенциркулем, шаблонами и резьбовыми калибрами.

Основные виды брака при резьбообработке, меры его предупреждения и устранения.

Механизация и автоматизация технологических процессов, их значение в повышении производительности труда.

Тема 6. СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Стандартизация, ее роль в повышении качества продукции. Задачи стандартизации. Категории стандартов и объекты стандартизации. Виды стандартов и их характеристика.   Ответственность  предприятия  за  выпуск  продукции, не соответствующей стандартам и ТУ.

Международная   организация   по   стандартизации - ИСО.

ИСО-9000 «Стандарты в области административного управления качеством и обеспечения качества», их назначение. Международный стандарт ИСО 9002-94 «Системы качества - модель для обеспечения качества при производстве, монтаже и обслуживании» - гарант выхода продукции на международный рынок.

Сертификация. Сертификат качества. Цель сертификации.

Контроль качества продукции. Три ступени контроля.

Производственное обучение

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № п/п | Темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Вводное занятие. Инструктаж по безопасности труда Ознакомление с устройством однотипных резьбонарезных и резьбонакатных станков Освоение операций и работ резьбонарезчика на специальных станках 2-го разряда Самостоятельное выполнение работ резьбонарезчика на специальных станках 2-го разряда Квалификационная (пробная) работа | 8 16 160 104 |
| Итого: |  | 288 |

ПРОГРАММА

Тема 1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Ознакомление с производством, его структурой, с оборудованием и технологическим процессом изготовления продукции в цехе, на участке.

Ознакомление с рабочим местом, режимом работы цеха, производственными (должностными) инструкциями, правилами внутреннего трудового распорядка.

Типовая инструкция по безопасности труда. Безопасность труда на рабочем месте. Причины и виды травматизма. Безопасные приемы работы. Анализ случаев травматизма и требования безопасности труда при работе на резьбонарезных и резьбонакатных станках.

Ознакомление с Положением о пожарной безопасности на предприятии. Меры предупреждения пожаров. Причины загораний, возникновения пожаров на предприятии. Средства тушения пожаров. Правила их применения. Правила поведения при пожаре.

Тема 2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ ОДНОТИПНЫХ  РЕЗЬБОНАРЕЗНЫХ И РЕЗЬБОНАКАТНЫХ СТАНКОВ

Ознакомление с устройством, принципом работы, назначением, взаимодействием основных узлов и механизмов резьбонарезных и разьбонакатных станков, имеющихся на производстве.

Ознакомление с системой приводов станка, смазки, охлаждения, разновидностью режущего инструмента, его креплением и применением приспособлений.

Уход за станком. Уборка рабочего места.

Тема 3. ОСВОЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ И РАБОТ РЕЗЬБОНАРЕЗЧИКА НА СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАНКАХ 2-ГО РАЗРЯДА

Подготовка станка к пуску: смазка, проверка крепления режущего инструмента нарезаемых деталей, заземления, положения рычагов и кнопок управления, наличия ограждений.

Установление режимов резания и режимов накатывания по технологической карте. Подбор заготовок одного типоразмера для нарезания и накатывания резьбы.

Правила подбора и установки инструмента для нарезания и накатывания резьбы.

Подбор и установка метчиков и плашек по диаметру нарезаемой детали с учетом шага и точности резьбы.

Упражнения по установке и креплению заготовок на станке.

Загрузка и настройка бункерного приспособления.

Выполнение правил и освоение способов охлаждения деталей и инструмента при резьбообработке.

Проверка работы станка на холостом ходу.

Упражнения по нарезанию, накатыванию наружной и внутренней треугольной и полукруглой резьбы на деталях и изделиях по 6-9 квалитетам на станках моделей, имеющихся на предприятии. Правила и приемы нарезания и накатывания резьбы.

Определение качества резьбы изделий с помощью простого и средней сложности контрольно-измерительного инструмента. Простая наладка станка. Устранение причин получения брака.

Работы выполняются под наблюдением инструктора производственного обучения.

Тема 4. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ РЕЗЬБОНАРЕЗЧИКА НА СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАНКАХ 2-ГО РАЗРЯДА

Нарезание или накатывание резьбы на различных заготовках из цветных металлов сложностью 2-го разряда на резьбонарезных и резьбонакатных станках с применением приспособлений.

Нарезание и накатывание внутренней резьбы в гайках, втулках, муфтах по 7-9 квалитетам.

Нарезание и накатывание наружной резьбы на болтах шпильках, штуцерах, заглушках по 6-8 квалитетам.

Устранение мелких неполадок в работе станка. Контроль качества резьбы с помощью контрольно-измерительного инструмента. Определение основных причин брака и принятие мер по их устранению.

Освоение установленных норм времени при соблюдении технических условий на выполняемые работы.

Практическая (квалификационная) работа

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Профессия - резьбонарезчик на специальных станках

Квалификация – 3-й разряд

Должен знать: устройство, правила наладки и проверки на точность обслуживаемых станков; элементы и виды резьб; стандарты на резьбу; геометрию и правила заточки режущего инструмента; назначение и правила применения контрольно-измерительного инструмента и приборов; систему допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости; безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке; производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка; инструкции по охране труда и технике безопасности.

Характеристика работ. Нарезание и накатывание наружной и внутренней треугольной и полукруглой резьбы на деталях и изделиях по 5 квалитету на сложных деталях на резьбонарезных и резьбонакатных станках с применением универсальных и специальных приспособлений. Наладка станков.

Квалификация - 4-й разряд

Должен знать: устройство обслуживаемых станков, назначение и правила применения контрольно-измерительного инструмента и приборов; безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке; производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка; инструкции по охране труда и технике безопасности.

Характеристика работ. Нарезание резьбы различных профилей по 5 квалитету на сложных деталях на резьбонарезных и резьбонакатных станках с применением универсальных и специальных приспособлений. Определение технологической последовательности обработки деталей и режимов резания по технологической карте.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ

для подготовки и переподготовки рабочих по профессии

«резьбонарезчик на специальных станках» на 3-4-й разряды

Срок обучения – 1,5 месяца

| № п/п | Темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| I. | Теоретическое обучение | 106 |
| 1.1 1.2 | Экономический курс Система менеджмента качества | 7 3 |
| 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 | Общетехнический курс* Черчение. Чтение чертежей Допуски и технические измерения Основы технологии металлов Охрана труда | 36 4 10 6 16 |
| 1.4 | Специальный курс | 60 |
| II. | Производственное обучение | 112 |

*Содержание тем см. в программе подготовки новых рабочих 2 р.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ

«РЕЗЬБОНАРЕЗЧИК НА СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАНКАХ»

3-4 разряда

| № п/п | - Наименование курсов, - предметов, тем | Недели |  |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-2 | 3-4 | 5-6 |  |
| 1 | Теоретическое обучение | 40 | 40 | 26 | 106 |
| 1 | Экономический курс | 4 | 3 |  | 7 |
| 2 | Система менеджмента качества | 1 | 2 |  | 3 |
| 3 | Чтение чертежей и схем | 2 | 2 |  | 4 |
| 4 | Допуски и технические измерения. | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 5 | Основы технологии металлов | 3 | 3 |  | 6 |
| 6 | Охрана труда | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 7 | Специальный курс | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2. | Производственное обучение | 36 | 38 | 38 | 112 |
|  | - Итого: | 76 | 78 | 64 | 218 |

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № п/п | Темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Введение Основные сведения о резьбах Основы резания металлов и режущий инструмент Устройство, наладка и эксплуатации резьбонарезных и резьбонакатных станков Контрольно-измерительные инструменты и приборы Технология резьбонарезания и резьбонакатывания на специальных станках Стандартизация, сертификация и качество продукции | 1 4 8 14 8 20 5 |
|  | Итого: | 60 |

ПРОГРАММА

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ

Значение машиностроительной промышленности для народного хозяйства и ее роль в ускорении технического прогресса,   механизации   производственных   процессов.

Основные задачи развития промышленности в новых экономических условиях.

Значение повышения квалификации рабочих для внедрения в производство новых технологий, дальнейшего повышения эффективности производства.

Ознакомление с квалификационными характеристиками резьбонарезчика на специальных станках 3-4-го разрядов, программой специального курса.

Тема 2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РЕЗЬБАХ

Определение, назначение, классификация резьбы. Резьбовые  соединения: неподвижные и подвижные.

Основные параметры резьб. Ось резьбы. Боковые стороны профиля. Рабочая высота профиля, сбег резьбы. Длина резьбы с полным профилем. Длина свинчивания. Высота исходного профиля. Шаг резьбы. Ход резьбы. Угол подъема резьбы. Наружный, внутренний, средний диаметр резьбы. Допуски на резьбу. Стандарты на резьбы.

Отличие дюймовой резьбы от метрической. Виды брака и его устранение.

Тема 3. ОСНОВЫ РЕЗАНИЯ МЕТАЛЛОВ И РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Процесс образования стружки при резании металлов. Виды стружек. Сопротивление резанию. Силы, действующие при резании. Понятие о силах, действующих на режущий инструмент. Основные элементы резания: скорость и глубина резания, подача, толщина и ширина стружки.

Скорость резания, определение ее по формуле. Основные факторы, влияющие на выбор скорости резания. Влияние глубины резания, подачи, геометрии и качества режущего инструмента, свойств обрабатываемого материала и других факторов на скорость резания.

Тепловые явления при резании металлов; факторы, влияющие на теплообразование при резании.

Понятие о мощности и коэффициенте полезного действия станка.

Понятие о крутящем моменте на шпинделе и его определение. Крутящий момент при резании.

Проверка выбранного режима резания по мощности и крутящему моменту с использованием данных паспорта станка. Выбор рациональных режимов резания по технологической карте.

Устранение вибрации при резании, обеспечение высокой точности и шероховатости обрабатываемой поверхности изделия.

Режущий инструмент. Общие сведения о режущих инструментах. Материалы, применяемые при изготовлении режущих инструментов.

Виды резьбонарезного инструмента, его конструктивные и геометрические особенности, область применения.

Технологический процесс заточки режущего инструмента. Характер и форма износа режущих инструментов. Период стойкости инструмента.

Инструмент для нарезания цилиндрической резьбы. Резцы резьбовые. Режущие элементы резьбовых резцов. Резцы стержневые однониточные. Резцы для скоростного нарезания резьбы. Резцовые гребенки.

Метчики. Ручные, машинные, гаечные, калибровочные, специальные. Конструкция и размеры метчиков.

Нормы стойкости.

Плашки круглые калибровочные. Конструкция и размеры, область применения.

Резьбонарезные головки для нарезания наружной резьбы. Виды головок. Головки самораскрывающиеся с радиально расположенными плашками, тангенциально расположенными плашками, с круглыми гребенками. Вращающиеся (типа КА), невращающиеся головки (типа К).

Резьбонарезные  головки для нарезания внутренней резьбы. Невращающиеся головки.

Инструмент для нарезания конической резьбы. Метчики, плашки круглые для нарезания конической резьбы. Резьбонарезные головки для нарезания конической резьбы. Предохранительные патроны для конических метчиков. Трубонарезные патроны для конической резьбы.

Инструмент   для   накатывания   резьбы.   Плоские накатные   плашки.   Накатные  цилиндрические  ролики  с кольцевой  или  винтовой резьбой  одинаковых и  разных диаметров.

Ролик-сегмент. Накатные конические ролики. Бесстружечные метчики. Резьбонакатные головки, их типы; область применения.

Плашки для накатывания шурупов.

Тема 4. УСТРОЙСТВО, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕЗЬБОНАРЕЗНЫХ И РЕЗЬБОНАКАТНЫХ СТАНКОВ

Ознакомление с основными видами и моделями, устройством основных узлов и механизмов,

принципом действия и назначением, кинематическими схемами специальных резьбообрабатывающих станков, автоматов и полуавтоматов, имеющихся на предприятии. Отличительные особенности в эксплуатации специальных станков.

Наладка станков, требования к качеству наладки. Правила наладки и подналадки резьбообрабатывающих станков различных типов. Последовательность операций наладки и регулировки станков, комплектование оснастки. Подналадка станка и установление режимов обработки деталей по технологической карте.

Настройка гитар. Подбор и замена сменных зубчатых колес,

Испытание станка на холостом ходу. Проверка и регулировка работы механизмов. Испытание станка под нагрузкой, проверка не геометрическую точность.

Паспорт станка, его содержание.

Эксплуатация станка. Значение правильной эксплуатации станка для его нормальной работы и долговечности.

Система смазки станка и охлаждения режущего инструмента.

Смазочные материалы и охлаждающие жидкости.

Основные неполадки в работе станка и меры по их устранению.

Правила и последовательность проверки резьбообрабатывающего станка на технологическую точность.

Правила ухода и обслуживания станка: своевременная смазка и регулировка узлов, надежное закрепление инструмента, заготовки и приспособлений на станке, проверка исправности блокирующих устройств, работа на рациональных режимах резания и исправным инструментом, соблюдение норм безопасности при работе на станке.

Планово-предупредительный ремонт и его значение для нормальной эксплуатации оборудования.

Тема 5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИБОРЫ

Средства измерения. Классификация средств измерения. Методы измерения: прямые, косвенные, контактные, бесконтактные и др. Точность измерения, факторы, влияющие на точность измерения.

Контрольно-измерительные инструменты и приборы, их назначение и применение, уход за ними.

Измерительные инструменты. Измерительные инструменты, применяемые для контроля элементов резьбы: штангенциркуль, микрометры обычные и резьбовые, резьбовые калибры, предельные калибры-пробки, предельные калибры-скобы, резьбомеры, шагомеры, шаблоны, угломеры, синусные линейки, проволочки.

Измерительные приборы: универсальные и инструментальные микроскопы, горизонтальные оптиметры и проекторы. Подготовка контрольно-измерительного инструмента и приборов к работе. Правила измерения элементов резьбы контрольно-измерительными инструментами и приборами.

Приспособления. Простые и специальные приспособления. Патроны, оправки и ножи для установки, крепления заготовок и инструмента, их применение.

Зажимные приспособления и устройства для закрепления деталей: машинные тиски, упоры, универсально-сборные приспособления; их устройство и назначение.

Тема 6. ТЕХНОЛОГИЯ РЕЗЬБОНАРЕЗАНИЯ И РЕЗЬБОНАКАТЫВАНИЯ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАНКАХ

Технологический процесс резьбообработки и его составные элементы. Определение последовательности операций и переходов. Расчет технологических режимов, выбор инструмента, оснастки в зависимости от вида, типоразмера и марки обрабатываемого металла, точности и шероховатости обработки.

Обеспечение соблюдения технических условий и требований экономичности при составлении технологического процесса. Технологическая документация, ее формы и содержание.

Соблюдение технологической дисциплины - основной закон производства.

Зависимость технологического процесса от конструкции, размеров и квалитетов обработки деталей. Установление последовательности обработки деталей и режимов резания по технологической карте.

Основные технологические правила выбора оборудования, заготовки, приспособлений и инструмента для работы на специальных станках.

Использование станка по назначению, точности, мощности и режимам. Основные требования технологии к заготовке изделия, приспособлениям, режущему и мерительному инструменту.

Установка изделия и проверка положения его на станке. Проверка крепления приспособления и изделия. Правила и приемы изготовления резьбы на изделиях.

Управление процессом обработки детали на станке: выбор и требования к партии контролируемых деталей, выбор средств измерения, анализ точности технологического процесса обработки.

Основные причины, влияющие на степень точности резьбообработки. Обеспечение точности и соответствующей шероховатости обрабатываемой поверхности.

Соблюдение технологии, направленной на повышение качества продукции, обеспечение ее выпуска в строгом соответствии с. требованиями государственных стандартов.

Возможные дефекты и брак резьбы при резьбонарезании и резьбонакатывании, их причины, предупреждение и меры устранения.

Измерение и проверка выполняемых работ контрольно-измерительным инструментом и приборами.

Нарезание наружных резьб различных профилей резьбовыми резцами и гребенками, круглыми плашками и резьбонарезными головками по 6 квалитету с применением универсальных и специальных приспособлений. Нарезание внутренних резьб метчиками, резьбонарезными (раздвижными) головками по 7 квалитету.

Материалы заготовок, применяемые для накатывания резьбы и требования к ним.

Непрерывные способы накатывания резьб цилиндрическими роликами одинаковых и разных диаметров.

Накатывание наружной резьбы на деталях плоскими плашками, цилиндрическими роликами, накатными головками по 5 квалитету с применением приспособлений.

Накатывание внутренней резьбы на деталях накатными головками и бесстружечными метчиками по 6-му квалитету.

Процесс накатывания конических резьб.

Выбор и применение смазочно-охлаждающих жидкостей при резьбонарезании и резьбонакатывании. Их влияние на стойкость инструмента и точность обработки резьбы (внутренней).

Процесс выдавливания наружной и внутренней резьбы на деталях.

Пути совершенствования технологического процесса резьбонарезания и резьбонакатывания. Контроль качества

выполняемых работ.

Методы контроля резьбы: комплексный, дифференцированный. Сущность этих методов и применение. Контроль качества резьбы путем взаимного расположения резьбовых поверхностей, а также резьбовой поверхности относительно других поверхностей детали (соосность перпендикулярность и др.).

Основные понятия о механизации и автоматизации технологического процесса. Автоматизация процесса, автоматические линии и их назначение.

Внедрение прогрессивных технологий при нарезании и накатывании резьб.

Соблюдение безопасности труда при резьбонарезании и резьбонакатывании.

Производственное обучение

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № п/п | Темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Ознакомление с устройством, принципами работы и правилами наладки резьбонарезных и резьбонакатных станков Нарезание резьбы различных профилей на специальных станках* Самостоятельное выполнение работ резьбонарезчика на специальных станках 3-4-го разрядов Квалификационная (пробная) работа | 8 64 40 |
| Итого: |  | 112 |

*Инструктаж по безопасности труда проводится по каждому виду выполняемых работ

ПРОГРАММА

Тема 1. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ, ПРИНЦИПОМ РАБОТЫ И ПРАВИЛАМИ НАЛАДКИ РЕЗЬБОНАРЕЗНЫХ И РЕЗЬБОНАКАТНЫХ СТАНКОВ

Ознакомление с устройством, принципом действия основных частей, узлов и механизмов;

с кинематической и электрической схемами специальных резьбонарезных и резьбонакатных станков различных типов (имеющихся на предприятии).

Ознакомление с электродвигателями станка, электроаппаратурой управления станком.

Подготовка станка к работе. Испытание станка на холостом ходу, под нагрузкой, проверка работы всех систем станка: механической, электрической, гидравлической, автоматической систем смазки и охлаждения.

Правила и последовательность проверки резьбообрабатывающих станков на  технологическую точность: температуры нагрева подшипников, плавности вращения шпинделей и других узлов. Установка и крепление на станке режущего инструмента, обрабатываемой заготовки, различных приспособлений.

Контроль геометрических параметров и биения режущих инструментов. Проверка правильности настройки станка на пробной заготовке.

Управление и эксплуатация резьбообрабатывающих станков. Особенности эксплуатации специальных станков. Последовательность выполнения наладочных операций при настройке резьбонарезных и резьбонакатных станков.

Наладка, крепление и проверка надежности работы цанговых и кулачковых патронов, оправок, резьбонарезных и резьбонакатных головок, накатных роликов и другого инструмента.

Наладка станка с применением сложных приспособлений и установлением необходимых режимов резания по технологической карте.

Наладка и регулировка резьбонарезных и резьбонакатных станков для обработки различных профилей резьбы на ответственных, особо сложных деталях. Правила проверки станков после наладки.

Техника   безопасности   при   выполнении   различных станочных работ.

Тема 2. НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ РАЗЛИЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАНКАХ

Организация рабочего места. Подготовка станка к работе. Виды обрабатываемых деталей.

Подбор режущего и накатного инструмента, приспособлений и устройств. Геометрия и правила заточки режущего инструмента.

Установка   и   закрепление   обрабатываемых  деталей.

Проверка надежности работы зажимных приспособлений и оснастки, радиального и осевого биения шпинделей.

Выбор режимов резания и накатывания по технологической карте.

Настройка станка на выбранный режим резания (накатывания) .

Применение тахометра, индикатора часового типа для настройки станка.

Последовательность приемов работы резьбонарезчика при нарезании наружных и внутренних резьб различных профилей по 6-7 квалитетам.

Работа в гайконарезных станках, настройка бункерных приспособлений.

Порядок приемов работы резьбонарезчика при накатывании наружных и внутренних резьб различных профилей по 5-6 квалитетам.

Контроль качества резьбы. Освоение навыков определения видов брака при резьбообработке и способов его предупреждения.

Упражнения в освоении методов измерения элементов резьбы.

Подготовка контрольно-измерительного инструмента и приборов к работе.

Правила применения сложного контрольно-измерительного инструмента и приборов для проверки качества резьбы.

Универсальные методы измерения резьбы с помощью 3-х и 2-х проволочек. Методы измерения резьбы на деталях в условиях массового производства.

Упражнения в пользовании штенгенциркулем, резьбовыми шаблонами, калибрами, скобами.

Освоение методов измерения резьбы с помощью резьбовых микрометров и инструментов с индикаторными головками. Универсальные и инструментальные микроскопы и проекторы. Упражнения пользования ими.

Соблюдение правил безопасности труда при работе на резьбообрабатывающих станках.

Тема 3. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ РЕЗЬБОНАРЕЗЧИКА НА СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАНКАХ 3-4-го РАЗРЯДОВ

Самостоятельное выполнение работ сложностью 3-4-го разрядов, предусмотренных квалификационными характеристиками, с применением автоматизированных устройств и специальных приспособлений.

Обеспечение безопасности труда при выполнении резьбонарезных и резьбонакатных работ.

Оценка качества освоения программы

Формы промежуточной аттестации. Текущий контроль

Освоение данной основной программы профессионального обучения сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом.

Учебным планом в качестве формы промежуточной аттестации предусмотрен зачет. Зачет проводится консультантом/наставником обучающегося в форме устного опроса, собеседования по каждой теме, предмету Учебного плана. Промежуточная аттестация проводится в следующие сроки:

- по предметам «Общетехнического курса» - до начала освоения тем «Специального курса»;

- по темам «Специального курса» – не позднее даты окончания обучения.

Результаты сдачи зачетов по каждому предмету, теме заносятся в зачетную книжку.

Текущий контроль освоения данной программы осуществляет консультант/наставник/непосредственный руководитель путем устного опроса обучающегося, наблюдения за правильностью выполнения им практических операций с целью получения объективной информации о ходе освоения программы обучения и степени усвоения обучающимся учебного материала. Сроки проведения текущего контроля – в течение всего периода обучения.

Форма итоговой аттестации

Формой итоговой аттестации обучающихся является квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен считается сданным при условии успешного выполнения квалификационной (пробной) работы и успешной сдачи экзамена по теоретической части программы по разработанным для данной программы экзаменационным билетам. Результат считается успешным при получении обучающимся оценок «5», «4», «3» по 5-ти балльной шкале.

Результаты сдачи квалификационного экзамена заносятся в протокол.

ЛИТЕРАТУРА

Баранчиков В.И. Прогрессивные режущие инструменты и режимы резания металлов. - М.: Машиностроение, 1990.

Дольский А.М. и др. Технология машиностроения в 2-х т. - М.: Издательство МВТУ им. Н.Э. Баумана, 1997.

Журавлев В.Н., Николаева О.И. Машиностроительные стали. Справочник. - М.: Машиностроение, 1992.

Махонько А.М. Контроль станочных и слесарных работ. Учебник. - М.: Высшая школа, изд. центр «Академия», 2000.

Никифоров А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. Учебное пособие. - М.: Высшая школа, 2000.

Панов А.А. и др. Обработка металлов резанием. Справочник технолога. - М.: Машиностроение, 1988.

Петруха П.Г. Технология обработки конструкционных материалов. - М.: Высшая школа, 1991.

Поляк М.С.  Высокопроизводительный  инструмент.  - М.: Центр «Наука и техника», 1997.

Скороходов ЕЛ. Общетехнический справочник. - М.: Машиностроение, 1990.

Чупырин В.Н. Технология технического контроля в машиностроении. Справочное пособие. - М.: Издательство стандартов, 1990.

Сборник учебных планов и программ для подготовки и повышения квалификации рабочих на производстве на профессию «резьбонарезчик на специальных станках» 2-4-го разрядов: Екатеринбургский центр обучения кадров промышленности, 2003.