- ОАО «Северсталь-метиз»

Отдел развития персонала

- УТВЕРЖДАЮ

|  | Начальник отдела развития персонала ___________________ И.Д. Маринова подпись инициалы, фамилия «____»___________ 2018 г. |
| --- | --- |

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ «СЛИВЩИК-РАЗЛИВЩИК»

Разряд: 2-4 разряды

Код профессии: 18598

Разработал:

Начальник смены ЭнЦ        	                             _______________________ И.Г. Суглобова

должность                                                                                                      подпись		                                    инициалы,фамилия

Рецензент:

Начальник цеха				     _______________________ С.А. Жакин

должность                                                                                                      подпись		                                    инициалы,фамилия

Согласовано:

Ст. менеджер УОТ, ПБиЭ        ______________________                          А.Н. Дубровина

должность                                                                                                      подпись		                                    инициалы,фамилия

Проверил:									 Е.В. Кирпичева

подпись                                                          инициалы, фамилия сотрудника ОРП

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Настоящий сборник учебных планов и программ предназначен для подготовки и переподготовки рабочих по профессии «сливщик-разливщик».

В сборник включены: квалификационные характеристики, учебные планы, тематические планы и программы по специальной технологии и производственному обучению для подготовки и повышения квалификации рабочих на 2-й – 4-й разряды. В конце сборника приведен список рекомендуемой литературы.

Продолжительность обучения при подготовке новых рабочих устанавливается 2 месяца.

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с действующим Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих.

Разделы «Основы рыночной экономики» изучается по типовой программе,  «Система  менеджмента качества» изучается по программе, разработанной в ОАО «Северсталь-метиз».

Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать рабочих эффективной организации труда, использованию новой техники и передовых технологий на каждом рабочем месте и участке, детально рассматривать с ними пути повышения производительности труда и меры по экономии материалов и энергии.

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения всех требований безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического и мастер (инструктор) производственного обучения, помимо изучения общих требований по безопасности труда, предусмотренных программами, должны значительное внимание уделять требованиям безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном  случае при изложении каждой темы или переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения.

К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять все виды работ, предусмотренные квалификационной  характеристикой, технологическими условиями и нормами, установленными на предприятии.

Практическая (квалификационная) работа производится за счет времени, отведенного на производственное обучение.

Учебный план и программы

для подготовки новых рабочих по профессии

«сливщик разливщик» 2 разряда

Квалификационная характеристика:

Профессия: сливщик разливщик

Квалификация: 2 разряд

Сливщик разливщик 2 разряда должен уметь:

выполнять работы по приему кислоты;

производить слив жидкости в резервуары, баки;

выполнять работы по текущему ремонту и смазыванию насосов, емкостей и коммуникаций сливного узла;

пользоваться фильтрующими и шланговыми противогазами и другими индивидуальными средствами защиты;

оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим при несчастных случаях;

соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, пожарной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии;

выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены;

проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструментов, приспособлений и содержание их в надлежащем состоянии.

Сливщик разливщик должен знать:

основные физико-химические свойства сливаемых и наливаемых продуктов;

правила приема, передачи и слива кислот;

требования безопасности труда к емкостному оборудованию;

нормы разлива продукции в тару;

технологический процесс выполняемой работы, правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментом, при помощи которых он работает или которые он обслуживает, выявлять и устранять возникающие неполадки текущего характера при производстве работ;

режим экономии и рациональное использование материальных ресурсов;

мероприятия по охране и улучшению условий труда;

требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе по смежным операциям или процессам;

безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте;

производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка;

основные показатели производственных планов предприятия, цеха;

Учебный план для подготовки и переподготовки рабочих по профессии

«сливщик-разливщик» 2 разряда

Срок обучения – 2 месяца

| № п/п | Курс, предмет | Кол-во часов | Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
| I II | Теоретическое обучение - Основы экономики - Система менеджмента качества - Общетехнический курс - Материаловедение - Охрана труда - Специальная технология Производственное обучение | 120 7 3 38 18 20 72 200 | Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет зачет |
| ИТОГО: |  | 320 |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ

«Сливщик-разливщик» 2 разряда

| № п/п | - Наименование курсов, предметов, тем | Недели |  |  |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 |  |
| 1 | Теоретическое обучение |  |  |  |  | 120 |
| 1.1 | Основы экономики | 7 |  |  |  | 7 |
| 1.2 | Система менеджмента качества | 3 |  |  |  | 3 |
| 1.3 | Общетехнический курс |  |  |  |  | 38 |
| 1.3.1 | Материаловедение | 18 |  |  |  | 18 |
| 1.3.2 | Охрана труда | 20 |  |  |  | 20 |
| 1.4 | Специальная технология | 32 | 40 |  |  | 72 |
| 2 | Производственное обучение |  | 40 | 80 | 80 | 200 |
|  | Квалификационный экзамен |  |  |  |  |  |
|  | - Итого: | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

Тема 1 Основы экономики

Тема изучается по программе, разработанной в ОАО «Северсталь-метиз».

Тема 2 Система менеджмента качества

Тема изучается по программе, разработанной в ОАО «Северсталь-метиз».

Тема.3 Общетехнический курс

3.1 Материаловедение

Основные понятия о свойствах материалов и их применение в технике. Сведения о металлах и сплавах. Черные и цветные металлы и их значение в народном хозяйстве и металлургии.

Свойства металлов и сплавов. Чугун, его свойства и применение. Сталь. Способы производства стали. Марки стали, применение. Классификация сталей по химическому составу, назначению. Стали углеродистые и легированные, их свойства, применение. ГОСТы и стандарты на сталь.

Абразивные материалы: искусственные и естественные. Зернистость.

Формы кругов и брусков.

Смазочные материалы их виды, назначение, марки и область применения.

Виды и причины коррозии металлов. Способы зашиты от коррозии.

Тема 3.2 Охрана труда

Законодательство об охране труда в РФ, государственный надзор за его соблюдением.

Ответственность за нарушение охраны труда. Закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". Основные понятия. Авария и инцидент. Основные положения закона. Ответственность за нарушение упомянутого закона.

Понятие о Системе стандартов безопасности труда (ССВТ).

Воздействие различных вредных факторов на оргаизм человека (температура, шум, вибрация, загазованность и т.д.); меры борьбы с ними. Воздействие кислот и щелочей. Предельно допустимые концентрации ядовитых газов, паров, пыли в воздухе.

Порядок выдачи, ношения, хранения, сдачи и списания спецодежды. Индивидуальные средства защиты, правила получения их и пользования ими.

Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях.

Первая (доврачебная) помощь при несчастных случаях.

Понятие о производственной санитарии и гигиене труда.

Основные причины несчастных случаев от воздействия электрического тока на организм человека. Электрические травмы, электрический удар. Факторы, определяющие характер и последствия поражения человека электрическим током.

Правила пожарной безопасности. Основные причины возникновения пожаров на рабочем месте и на территории предприятия. Противопожарные мероприятия и сигнализация. Средства огнетушения, правила их применения. Правила поведения при пожарах.

Безопасность труда при работе с жидкими химическими продуктами. Опасные и вредные производственные факторы, возникающие при работе на химическом производстве. Неотложная помощь при несчастных случаях: при острых отравлениях парами кислот, щелочей и растворителей.

Требования безопасности к устройству товарного (резервуарного) парка хранения жидких химических веществ на промышленных предприятиях, производящих жидкие химические вещества (обустройство парка). Санитарные требования к устройству и оборудованию хранилищ (складов) хранения жидких химических веществ. Общие сведения о правилах, инструкциях и нормах, действие которых распространяется на предприятия химической и нефтехимической промышленности.

Требования безопасности при сливе (наливе) из железнодорожных цистерн жидких химических веществ (наблюдение за уровнем жидкости в цистерне, герметичностью всех соединений, поддержание постоянной связи с оператором товарного (резервуарного) парка или хранилища и с машинистом насосного цеха (отделения) и т.д.).

Требования безопасности труда сливщиком-разливщиком при сливе (наливе) жидких веществ и других видов транспортной тары (кислотовозы, бочки, битоны и т.д.).

Требования безопасности к устройству товарно-сырьевого (резервуарного) парка  хранения кислоты.

Требования безопасности труда, предъявляемые к железнодорожным цистернам, сливо-наливной эстакаде и технологическим трубопроводам.

Тема 4 Специальная технология

| № п/п | Наименование темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Введение Основные физико-химические свойства кислот (соляная, серная) Товарный парк (склады) хранения химических продуктов Назначение и устройство насосов для перекачки жидких химических продуктов Железнодорожные цистерны, другие виды тары для перевозки химических продуктов и сливоналивное (расфасовочное) оборудование Слив химических продуктов из железнодорожных цистерн Налив кислоты в емкость | 2 10 10 8 10 16 16 |
| ИТОГО: |  | 72 |

Программа предмета «Специальная технология»

Тема 1. Введение

Значение химической и нефтехимической отрасли по своевременному обеспечению потребителей химическими продуктами.

Понятие о видах транспорта химических продуктов.

Вклад ученых в развитие отрасли, применение и использование новой техники и передовой технологии.

Значение высокого профессионального мастерства, повышения культурно-технического уровня рабочего для реализации задач по ускорению темпов социально-экономического развития.

Общие сведения о предприятиях, основных службах, цехах, установках, сооружениях, входящих в его состав.

Ознакомление с программой обучения.

Понятие о трудовой, технологической дисциплине, культуре труда рабочего.

Тема 2. Основные физико-химические свойства сливаемых и наливаемых химических продуктов

Понятие о химических веществах.

Галогены и их соединения: соляная и серная кислота. Их физические и химические свойства: агрегатное состояние, температура плавления, кипения, плотность, воздействие на металлы и другие материалы; вредное влияние на организм человека, растворимость в воде, коэффициент растворимости, коррозийность и т.д. Предельно-допускаемая концентрация паров в рабочей зоне.

Понятие об их производстве и области применения.

Сера и ее соединения: серная кислота: ее физические и химические свойства – агрегатное состояние, цвет, температура плавления, кипения, плотность, воздействие на металлы и другие материалы, растворимость в воде. Вредное воздействие на организм человека. Предельно-допускаемая концентрация паров в воздухе рабочей зоны. Понятие о производстве и области применения серной кислоты.

Соляная кислота: физические свойства - агрегатное состояние, температура плавления, плотность, растворимость в воде и т.д. Вредное воздействие на организм человека.

Предельно - допускаемая концентрация паров в воздухе рабочей зоны.

Понятие о ее производстве и области применения.

Первые признаки вредного воздействия кислот, метанола, щелочей и других химических продуктов на организм человека и меры оказания первой помощи.

Тема 3. Товарный парк (склады) хранения химических продуктов.

Требования, предъявляемые к товарному парку (складам) хранения химических продуктов (раздельное хранение химических продуктов, которые могут вступать во взаимодействие друг с другом, наличие вентиляции).

Виды хранилищ по своему материальному и конструктивному исполнению.

Товарный (резервуарный) парк для хранения жидких химических продуктов. Схема расположения резервуаров и обустройство товарного резервуарного парка.

Оборудование резервуаров: измеритель уровня, запорные устройства, и т.д. Схема обвязки резервуаров трубопроводами. Расположение арматуры и ее назначение.

Технологическая карта на резервуар, ее содержание: наибольший допускаемый уровень жидкого химического продукта, наибольший объем заполнения и другие эксплуатационные показатели.

Технологическое освидетельствование резервуаров (емкостей) (внутренний осмотр и гидравлическое испытание).

Расположение, назначение и способы обслуживания контрольно-измерительных приборов.

Эксплуатация товарного резервуарного парка хранения жидких химических продуктов (складов).

Операции, выполняемые в процессе эксплуатации парка хранения жидких химических продуктов (складов): подача жидких химических продуктов из железнодорожных цистерн в резервуары парка хранения; заполнение жидкими химическими продуктами резервуаров после ремонта и их освобождение перед ремонтом; отключение трубопроводов от резервуаров с установкой заглушек: ревизия, ремонт и освидетельствование резервуаров; ремонт действующих трубопроводов жидких химических продуктов и запорной арматуры резервуарного парка хранения; ввод в эксплуатацию (пуск) резервуаров и трубопроводов после ремонта.

Технология приема жидких химических продуктов в резервуары парка хранения.

Правила обслуживания товарного резервуарного парка хранения жидких химических продуктов (проверка правильности показаний манометров, периодический контроль уровня жидкости и давления в резервуарах; проверка исправности предохранительных клапанов и т.д., выполнение мелкого ремонта, проверка за состоянием окраски трубопроводов и резервуаров).

Возможные неисправности. Аварийная перекачка кислоты из резервуара.

Требования, предъявляемые к сооружениям, зданиям товарных складов для хранения химических продуктов в других видах тары.

Тема 4. Назначение и устройство насосов для перекачки жидких химических продуктов

Типы насосов, для перекачки жидких химических продуктов, их характеристика, достоинства и недостатки.

Обвязка насосов.

Операции, выполняемые перед пуском насоса (проверка уровня масла в подшипниках, проворачивание ротора насоса вручную, закрытие задвижки на нагнетательном трубопроводе; открытие задвижки на всасывающем трубопроводе, заливка насоса перекачиваемой жидкостью; открытие насоса на обводной линии; включение электродвигателя). Пуск насоса эксплуатация его. Текущий ремонт и смазывание. Операции, выполняемые при перекачке жидких химических продуктов.

Возможные срывы работы насосов при перекачке жидких химических продуктов и их причины.

Аварийные случаи остановки насосов (пропуски жидкости из какой-либо части насоса; вибрация насоса; явно слышимый шум; резкое повышение температуры подшипника; торцевого уплотнения; внезапное падение напора в нагнетательной линии и т.д.).

Операции, выполняемые при остановке (открытие задвижки на обводной линии; закрытие задвижки на нагнетательном трубопроводе; включение электродвигателя; закрытие всех задвижек и вентилей).

Тема 5. Железнодорожные цистерны, другие виды тары для перевозки химических продуктов

и сливоналивное (расфасовочное) оборудование

Специальные железнодорожные цистерны для перевозки жидких химических продуктов; их техническая характеристика и устройство.

Требования, предъявляемые к железнодорожным цистернам для перевозки жидких химических продуктов. Отличительные признаки: окраска, знаки опасности, надписи, место расположения металлической таблички и ее содержание.

Арматура железнодорожной цистерны (устройство для верхнего слива и налива жидких химических продуктов; запорные устройства, сигнальный вентиль (кран) для контроля уровня и наполнения цистерны и его окраска; вентиль контроля максимального уровня наполнения цистерны и его окраска; вентиль контроля опорожнения цистерны; вентиль (кран или задвижка) для слива осадков; предохранительно-выпускной клапан; и т.д.

Назначение и устройство сливо-наливной эстакады. Лестницы, площадки, освещение, заземление эстакады. Устройство железнодорожного пути, габариты.

Оборудование сливо-наливной эстакады.

Другие виды транспортной тары для перевозки жидких химических продуктов (бочки стальные). Их характеристика и назначение.

Механизация и автоматизация процессов по сливу-наливу химической продукции на складе в транспортную тару.

Понятие о потребительской таре.

Тема 6. Слив химических продуктов из железнодорожных цистерн

Прием, осмотр и подготовка цистерн к сливу жидких химических продуктов (фиксированная установка железнодорожных цистерн у соответствующих стояков эстакады с помощью башмаков; удаление локомотива с территории склада химических продуктов на расстояние не менее 20 м от его границ; проверка соответствия цистерны и количества его содержимого по железнодорожной накладной и паспорту поставщика на жидкий химический продукт; проверка наличия пломб на колпаке горловины цистерны и предохранительном клапане; проверка исправности запорной и контрольной арматуры и т.д.).

Отгрузочные документы и данные, указываемые в них (наименование завода-поставщика; дата отгрузки, номер цистерны; вес налитого в цистерну жидкого химического продукта; марка жидкого химического продукта и т.д.).

Операции, выполняемые до начала слива жидкого химического продукта (закрепление и заземление железнодорожных цистерн; проверка исправности запорной арматуры на цистерне; выполнение мероприятий, исключающих попадание подвижного состава на пути, где происходит слив продукта в момент опорожнения цистерн; выставление на железнодорожных путях знаков, запрещающих проезд и подъезд к цистернам).

Схемы налива-слива жидких химических продуктов из железнодорожных цистерн. Способы слива жидких химических продуктов из железнодорожных цистерн: перекачивание жидких химических продуктов специальными насосами; самотеком, когда наполняемые резервуары (емкости) расположены ниже уровня железнодорожной цистерны, передавливанием.

Операции по сливу жидких химических продуктов из железнодорожных цистерн: снятие пробок-заглушек с запорной арматуры цистерны; опускание через люк в горловину цистерны кислотнощелочностойких резиновых шлангов с наконечником или шарнирно-солнечного трубопровода с гибким шлангом, соединенных со стояком эстакады; открытие необходимых задвижек на коллекторах, стояке эстакады, на напорном трубопроводе и трубопроводе резервуара (емкости).

Операции, выполняемые в процессе эксплуатации (слив жидких химических продуктов из железнодорожной цистерны в резервуары (емкости) парка хранения (склада); заполнение жидкими химическими продуктами резервуаров после ремонта; отключение трубопроводов от резервуара (емкости) с установкой заглушек).

Действия сливщика-разливщика в период слива жидких химических продуктов из железнодорожных цистерн (наблюдение за уровнем жидких химических продуктов в заполняемом резервуаре (емкости), герметичностью всех технологических трубопроводов, цистерны); контролирование окончания слива; своевременное производство необходимых переключений на железнодорожной эстакаде, цистернах и резервуарном парке (складе).

Возможные аварийные ситуации при сливе жидких химических продуктов (срыв или разрыв гибких кислотно-щелочных резиновых рукавов; обнаружение неплотностей продуктопроводов, арматуры и т.д.).

Меры, принимаемые сливщиком-разливщиком в случае аварийных ситуаций (перекрытие запорных устройств на цистерне и коммуникациях сливных устройств; останов насоса и перекрытие всей запорной арматуры на гребенке и т.д.). Система оповещения об аварийной ситуации.

Операции, выполняемые сливщиком-разливщиком по окончании слива жидких химических продуктов из железнодорожной цистерны (закрытие запорных устройств на цистерне, стоянке эстакады и наполнительном продуктопроводе приемного резервуара (емкости), остановка насоса, слив оставшегося жидкого химического продукта из гибких кислотощелочностойких резиновых шлангов в систему сбора грязевых выпусков, отсоединение их от запорных устройств цистерны; установка пробок-заглушек на запорную арматуру железнодорожных цистерн; отсоединение заземления цистерны; опломбирование их. Способы определения веса (объема) слитого продукта.

Понятие о механизации и автоматизации процессов по сливу жидких химических продуктов из железнодорожных цистерн. Операции, выполняемые сливщиком-разливщиком при механизированном и автоматизированном процессе слива жидких химических продуктов из железнодорожных цистерн.

Требования технической эксплуатации механизированных и автоматизированных установок при сливе жидких химических продуктов из железнодорожных цистерн.

Тема 7. Налив кислоты в емкость

Налив жидких продуктов.

Понятие об установках автоматизированного налива жидких химических продуктов в железнодорожные цистерны. Операции, выполняемые сливщиком-разливщиком по наливу железнодорожных цистерн (маршрутов) жидкими химическими продуктами при работе на установках автоматизированного налива и по их обслуживанию.

Налив жидких химических продуктов в другие виды транспортной тары. Нормы разлива в тару.

Способы налива жидких химических продуктов в транспортную тару: вручную.

Приспособления, стояки и установки для налива  жидких химических продуктов в транспортную тару. Их устройство, техническая характеристика и типы.

Стояк для налива жидких химических продуктов в транспортную тару вручную, его обвязка с напорным коллектором.

Ознакомление учащихся со схемой расположения запорных устройств на продуктопроводах товарного парка, насосном отделении, на стояке и их переключение при наливе жидких химических продуктов в транспортную тару.

Операции, выполняемые сливщиком-разливщиком при наполнении транспортной тары вручную: взвешивание ее; опускание в горловину (люк) тары кислотощелочностойкого резинового шланга стояка и его крепление к таре; переключение соответствующих запорных устройств в товарном парке, насосном отделении, напорном коллекторе и стояке; пуск в работу насоса; контроль за работой насоса, уровнем жидкого химического вещества в таре; герметичностью всех соединений, запорных устройствах, в насосе и т.д.

Последовательность операций после заполнения тары: остановка насоса: закрытие соответствующих запорных устройств на стоянке; отсоединение от тары наливного шланга и слив из него остатков; закрытие запорных устройств на напорном коллекторе, в насосном отделении, товарном парке; укупорка заполненной транспортной тары; промывка водой стояка и оборудования, которое использовалось при наливе жидкого химического продукта).

Доставка заполненной транспортной тары на склад хранения или перевозки и погрузка ее в железнодорожные вагоны, автомашины и другие транспортные средства.

Текущий ремонт запорных устройств стояка, обслуживание насоса и т.д.

Понятие о механизации и автоматизации процессов по наливу и дозировке жидких химических продуктов в транспортную тару. Установки по наливу жидких химических продуктов.

Операции, выполняемые сливщиком-разливщиком на установках, по сливу-наливу жидких химических продуктов в транспортную тару.

Правила эксплуатации, порядок обслуживания и текущего ремонта установок, автоматизированных установок по наливу жидких химических продуктов в транспортную тару.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Вводное занятие Ознакомление с производством, инструктаж по охране труда. Техническая и пожарная безопасность Обучение слесарным работам Ознакомление с устройством, работой и обслуживанием насосов Участие в работах по осмотру и текущему ремонту оборудования железнодорожной сливо-наливной эстакады Участие в работах по осмотру и текущему ремонту оборудования сливно-наливных устройств и установок по сливу-наливу других видов транспортной тары Обучение операциям по сливу-наливу железнодорожных цистерн Обучение операциям по наливу жидких химических продуктов в другие виды транспортной (мелкой) тары Самостоятельное выполнение работ сливщика-разливщика 2-го разряда. | 2 8 24 16 12 16 16 16 90 |
| ИТОГО: |  | 200 |

Программа производственного обучения сливщика-разливщика 2 разряда

Тема 1. Вводное занятие

Учебно-производственные и воспитательные задачи курса. Содержание труда, этапы профессионального роста и трудового становления рабочего.

Роль производственного обучения в формировании навыков эффективного и качественного труда.

Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины в обеспечении качества работ. Организация контроля качества работ, выполняемых учащимися.

Ознакомление учащихся с учебной мастерской (полигоном и т.п.), режимом работы, формами организации труда и правилами внутреннего распорядка, порядком получения инструмента и приспособлений.

Тема 2. Ознакомление с производством, инструктаж по охране труда.

Техническая и пожарная безопасность.

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на производственном объекте.

Правила безопасности при работе на отдельных участках: при обслуживании и эксплуатации насосов, сливо-наливной железнодорожной эстакады, устройств и установок по сливу в тару.

Правила обращения с кислотами. Техника безопасности при работе с серной и соляной кислотами. Средства индивидуальной защиты.

Правила производства работ в загазованной зоне товарных парков, сливо-наливных эстакад и др. правила безопасности при обслуживании механизмов с вращающимися и движущимися частями.

Действия сливщиков-разливщиков при несчастных случаях.

Ознакомление с правилами пожарной безопасности, местонахождением противопожарного инвентаря, правилами пользования огнетушителями, пожарной сигнализацией. Причины возникновения пожаров и меры их предупреждения.

План ликвидации аварий на складе кислот.

Порядок действий обслуживающего персонала при возникновении аварий.

Нейтрализация проливов кислоты.

Электробезопасность. Первая помощь при поражении электрическим током.

Тема 3. Обучение слесарным работам

Инструктаж по охране труда и безопасности труда перед исполнением каждого вида слесарных работ.

Организация рабочего места. Виды слесарного инструмента. Назначение и приемы работы со слесарным инструментом и специальными инструментами для сборки-разборки отдельных узлов сливо-наливного оборудования.

Виды слесарных работ и упражнения по их выполнению.

Тема 4. Ознакомление с устройством, работой и обслуживанием насосов

Типы насосов, их назначение, устройство и принцип работы.

Ознакомление со схемой обвязки насосов, расположением запорных устройств их назначением при сливе-наливе жидких химических продуктов.

Выполнение операций перед пуском насоса (проверка уровня масла в подшипниках; проворачивание ротора вручную; закрытие всасывающего трубопровода; заливка насоса перекачиваемой жидкостью; открытие задвижки на обводной линии; включение электродвигателя).

Пуск насоса и его эксплуатация.

Выполнение операции при:

сливе жидких химических продуктов из железнодорожных цистерн, других видов тары в товарный (резервуарный) парк, емкости и т.д.;

при подаче жидких химических продуктов из товарного парка (со склада) в транспортную тару;

внутрибазовые перекачки жидких химических продуктов.

В процессе работы насоса наблюдения за:

температурой электродвигателя, подшипников и торцевого уплотнения;

давлением на всасывающей и нагнетательной линиях;

герметичностью торцевого уплотнения и фланцевых соединений, арматуры;

отсутствием вибрации и посторонних шумов.

Возможные срывы работы насосов при перекачке жидких химических продуктов и их причины.

Выполнение операций при остановке насоса (открытие задвижки на обводной линии; закрытие задвижек на нагнетательном трубопроводе; выключение электродвигателя; закрытие всех задвижек).

Ознакомление с правилами обслуживания насосов (смазка, прочистка фильтров насоса, смена масла в масляной системе; очистка от осадков или накипи).

Тема 5. Участие в работах по осмотру и текущему ремонту оборудования железнодорожной сливно-наливной эстакады

Внешние отличительные признаки железнодорожных цистерн для перевозки жидких химических продуктов (окраска котла, наличие полосы с надписями).

Чтение табличных данных: наименование завода-изготовителя, номер цистерны по списку завода-изготовителя, год постройки и дата освидетельствования, масса (вес) цистерны, величина рабочего и пробного давления, регистрационный номер, срок следующего освидетельствования.

Ознакомление с основными неисправностями оборудования сливо-наливной железнодорожной эстакады.

Обнаружение пропусков жидких химических продуктов из напорного коллектора и оборудования, способы их устранения.

Тема 6. Участие в работах по осмотру и текущему ремонту оборудования сливно-наливных устройств и установок по сливу-наливу

других видов транспортной тары

Ознакомление с другими видами транспортной (мелкой) тары для перевозки жидких химических продуктов потребителю: стальные емкости, бочки, бутыли стеклянные и т.д. Их характеристика и маркировка.

Ознакомление с устройством и средствами по перемещению других видов транспортной тары на складе (товарном парке), к сливо-наливным устройствам и установкам и транспортным средствам.

Сливо-наливной стояк, устройства и установка по сливу-наливу жидких химических продуктов: устройство стояка, установок; запорная арматура; кислотощелочностойкие резиновые рукава с наконечником и др.

Ознакомление со способами хранения на складе жидких химических продуктов в транспортной (мелкой) таре (на полках, стеллажах с гнездами (клетками), устроенными соответственно габаритам тары, в корзинах и т.д.).

Осмотр кислотощелочностойких резиновых рукавов с целью определения пригодности их к дальнейшей эксплуатации. Проверка герметичности в местах присоединения шлангов. Обратные клапаны, задвижки, штуцера с краном для удаления остатков из кислотощелочностойких резиновых рукавов в канализационную систему.

Тема 7. Обучение операциям по сливу-наливу железнодорожных цистерн

Прием и осмотр прибывших железнодорожных цистерн. Подготовка к сливу жидких химических продуктов (закрепление железнодорожных цистерн на рельсовом пути башмаками; заземление железнодорожных цистерн; проверка внешним осмотром запорной арматуры на цистерне и кратковременным открытием запорных устройств, при наличии на них заглушек и т.д.).

Операции по сливу жидких химических продуктов из железнодорожных цистерн: снятие заглушек с запорных устройств, предназначенных для слива химических продуктов; присоединение гибких кислотощелочностойких резиновых рукавов для приема в трубопроводы эстакады к соответствующим запорным устройствам (опускание в горловину цистерны); открытие необходимых задвижек на напорном коллекторе сливо-наливной эстакады, продуктопроводе приемного резервуара; открытие соответствующих задвижек в насосном отделении; пуск в работу насоса.

Действия сливщика-разливщика в период слива жидких химических продуктов из железнодорожных цистерн; наблюдение за уровнем жидких химических продуктов в заполняемом резервуаре, за герметичностью всех соединений технологических трубопроводов, запорной арматуры; контролирование окончания слива по контрольному запорному устройству; своевременное необходимое переключение запорной арматуры на железнодорожной эстакаде, цистернах, насосном цехе и резервуарном парке.

Выполнение операций по окончании слива жидких химических продуктов из железнодорожных цистерн: остановка насосов; закрытие задвижек на цистерне, стояке эстакады, напорном коллекторе и продуктопроводе приемного резервуара; закрытие соответствующих задвижек на железнодорожной цистерне; слив из кислотощелочностойких гибких резиновых рукавов оставшегося химического продукта; отсоединение от запорной арматуры цистерны кислотощелочностойких рукавов; установка заглушек на запорные устройства арматуры цистерны и проверка их плотности мыльной эмульсией; отсоединение заземления цистерны и опломбирование запорных устройств цистерны; промывка стояка эстакады, сливных устройств жидкостью, не вступающей в реакцию с данным химическим продуктом; обслуживание насосов и т.д. Порядок оформления необходимых документов на поступивший в товарный парк (склад) жидкого химического продукта.

Тема 8. Обучение операциям по сливу-наливу жидких химических

продуктов в  другие виды транспортной (мелкой) тары

При наливе жидких химических продуктов в транспортную тару. Порядок приема транспортной тары (бочек стальных и т.д.) под налив жидких химических продуктов. Транспортирование транспортной тары к пунктам ее подготовки под налив химических продуктов: внешний осмотр тары (емкости). Подготовительные работы по наливу жидких химических продуктов в транспортную тару: открытие соответствующих задвижек на стояке, напорном коллекторе, насосном отделении; пуск в работу насосов и т.д.

Операции сливщика-разливщика при наполнении транспортной тары: наблюдение за подачей химических продуктов в тару, герметичность всех технологических соединений, запорной арматуры; определение нормы наполнения транспортной тары и т.д.

Операции, выполняемые по окончанию налива жидких химических продуктов в транспортную тару: остановка насоса, закрытие соответствующих запорных устройств на стояке, напорном коллекторе, продуктопроводе товарного парка и в насосном отделении; слив из кислотощелочностойких шлангов остатков химических продуктов; отсоединение их от наполненной тары; закрытие люков, тары.

Тема 9. Самостоятельное выполнение работ сливщика-разливщика

2-го разряда

Выполнение работ, входящих в круг обязанностей (в соответствии с квалификационной характеристикой) сливщика-разливщика 2-го разряда.

Практическая (квалификационная) работа

Учебный план и программы

для  подготовки и переподготоки рабочих по профессии

«сливщик-разливщик»  3 разряда

Квалификационная характеристика:

Профессия: сливщик-разливщик

Квалификация: 3 разряд

Сливщик-разливщик 3-го разряда должен уметь:

производить прием серной и соляной кислот;

выполнять работы по разливу продукции на автоматических и полуавтоматических машинах в разливочную тару;

производить расстановку вагонов-цистерн под сливные стояки железнодорожной эстакады;

выполнять работы по доводке и опусканию шлангов сливо-наливных стояков в люки;

производить открытие и закрытие задвижек на стояках;

вести учет поступления сливаемых и наливаемых продуктов;

пользоваться фильтрующими и шланговыми противогазами и другими индивидуальными средствами защиты;

оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим при несчастных случаях;

соблюдать правила безопасности труда, электробезопасности, пожарной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии;

выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены;

проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструментов, приспособлений и содержание их в надлежащем состоянии;

применять экономические знания в своей практической деятельности;

анализировать результаты своей работы.

Сливщик-разливщик должен знать:

основные физико-химические свойства сливаемых и наливаемых продуктов;

правила обращения с вредными и ядовитыми продуктами;

свойства, правила приема, передачи и слива жидких продуктов;

требования государственных стандартов к качеству тары и ее укупорке;

нормы разлива продукции в тару;

технологический процесс выполняемой работы, правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментом, при помощи которых он работает или которые он обслуживает, выявлять и устранять возникающие неполадки текущего характера при производстве работ;

режим экономии в рациональное использование материальных ресурсов; нормы расхода горючего, энергии, сырья и материалов на выполняемые им работы;

мероприятия по охране и улучшению условий труда;

требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе по смежным операциям или процессам;

виды брака, причины, его порождающие и способы предупреждения и устранения;

безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте;

производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка;

требования по охране окружающей среды и недр.

Учебный план

для повышения квалификации рабочих по профессии

«сливщик-разливщик» на 3 разряд

Срок обучения – 1 месяц

| № п/п | Предметы | Количество часов | Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
| I II | Теоретическое обучение - Основы экономики - Система менеджмента качества - Общетехнический курс - Контрольно-измерительные приборы - Охрана труда - Специальная технология Производственное обучение | 64 6 4 26 14 12 28 96 | Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет зачет |
| ИТОГО |  | 160 |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ

«Сливщик-разливщик» 3 разряда

| № п/п | - Наименование курсов, предметов, тем | Недели |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-2 | 3-4 |  |
| 1 | Теоретическое обучение |  |  | 64 |
| 1.1 | Основы экономики | 6 |  | 6 |
| 1.2 | Система менеджмента качества | 4 |  | 4 |
| 1.3 | Общетехнический курс |  |  | 26 |
| 1.3.1 | Контрольно-измерительные приборы | 14 |  | 14 |
| 1.3.2 | Охрана труда | 12 |  | 12 |
| 1.4 | Специальная технология | 28 |  | 28 |
| 2 | Производственное обучение | 16 | 80 | 96 |
|  | Квалификационный экзамен |  |  |  |
|  | - Итого: | 80 | 80 | 160 |

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

Тема 1 Основы экономики

Тема изучается по программе, разработанной в ОАО «Северсталь-метиз».

Тема 2 Система менеджмента качества

Тема изучается по программе, разработанной в ОАО «Северсталь-метиз».

Тема.3 Общетехнический курс

Тема 3.1. Контрольно-измерительные приборы и автоматика

Общие сведения о приборах. Общие сведения о единицах измерения и их разномерности. Понятие о метрологии. Меры измерения и измерительные приборы. Контрольно-измерительные приборы.

Приборы для измерения давления и температуры. Давление, его определение и единицы измерения. Манометры. Приборы для измерения температуры. Температурные шкалы.

Приборы для измерения количества и расхода жидкости, газа и пара. Счетчики и расходомеры. Способы измерения: скоростной, объемный, весовой, дроссельный. Измерение расхода жидкости и газа приборами переменного перепада. Дифференциальные манометры – двухтрубные, поплавковые, кольцевые и мембранные, их устройство. Правила обслуживания приборов для измерения количества и расхода жидкости, газа и пара.

Приборы для измерения уровня жидкости в резервуарах, железнодорожных цистернах, автоцистернах и т.д. Рулетка и метршиток. Указательные стекла. Уровнемеры – поплавковые, пьезометрические, электрические, радиоактивные, ультразвуковые, с дистанционной передачей показаний; их применение, принцип действия и устройство. Понятие о датчиках предельного уровня жидкости при наливе жидкости в железнодорожные и автомобильные цистерны (устройство ограничения налива с помощью пневматического датчика, электронного, радиоактивного прибора и т.д.).

Приборы для определения состава и качества веществ. Газоанализаторы ручные и электрические. Лабораторные и автоматические хроматографы для анализа газов. Приборы для измерения плотности газов: пневматические и электрические, скоростные. Влагомеры измерения точки росы сжатых газов. Измерители и сигнализаторы взрывоопасных концентраций газовых смесей.

Автоматические регуляторы и автоматическое регулирование. Основные понятия и определения. Регулируемый параметр. Объект регулирования. Свойства объекта регулирования. Типовые схемы автоматического регулирования давления.

Устройство защиты, сигнализации и блокировки. Контрольная, предупредительная и аварийная сигнализация и функции, которые она выполняет.

Тема 1.4 Охрана труда

Законодательство об охране труда в РФ, государственный надзор за его соблюдением. Ответственность за нарушение охраны труда. Закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". Основные понятия. Авария и инцидент. Основные положения закона. Ответственность за нарушение упомянутого закона.

Понятие о Системе стандартов безопасности труда (ССВТ).

Воздействие различных вредных факторов на организм человека, меры с ними. Воздействие кислот и щелочей. Предельно допустимые концентрации ядовитых газов, паров, пыли в воздухе.

Порядок выдачи, ношения, хранения, сдачи и списания спецодежды. Индивидуальные средства защиты, правила получения их и пользования ими.

Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях.

Первая (доврачебная) помощь при несчастных случаях.

Понятие о производственной санитарии и гигиене труда.

Основные причины несчастных случаев от воздействия электрического тока на организм человека. Электрические травмы, электрический удар. Факторы, определяющие характер и последствия поражения человека электрическим током.

Правила пожарной безопасности. Основные причины возникновения пожаров на рабочем месте и на территории предприятия. Противопожарные мероприятия и сигнализация поведения при пожарах.

Безопасность труда при работе с жидкими химическими продуктами. Опасные и вредные производственные факторы, возникающие при работе на химическом производстве. Неотложная помощь при несчастных случаях: при острых отравлениях парами кислот, щелочей и растворителей.

Требования безопасности к устройству товарного (резервуарного) парка хранения жидких химических веществ на промышленных предприятиях, производящих жидкие химические вещества (обустройство парка). Санитарные требования к устройству и оборудованию хранилищ (складов) хранения жидких химических веществ. Общие сведения о правилах, инструкциях и нормах, действие которых распространяется на предприятия химической и нефтехимической промышленности.

Требования безопасности при сливе (наливе) из железнодорожных цистерн жидких химических веществ (наблюдение за уровнем жидкости в цистерне, герметичностью всех соединений, поддержание постоянной связи с оператором товарного (резервуарного) парка или хранилища и с машинистом насосного цеха (отделения) и т.д.).

Требования безопасности труда сливщиком-разливщиком при сливе (наливе) жидких веществ и других видов транспортной тары (кислотовозы, бочки, битоны и т.д.).

Требования безопасности к устройству товарно-сырьевого (резервуарного) парка  хранения кислоты.

Требования безопасности труда, предъявляемые к железнодорожным цистернам, сливо-наливной эстакаде и технологическим трубопроводам.

Тема 4 Специальная технология

| № п/п | Наименование темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Введение Основные физико-химические свойства кислот (соляная, серная) Товарный парк (склады) хранения химических продуктов Общая характеристика склада Назначение, устройство и обслуживание насосов Железнодорожные цистерны для транспортировки кислот и сливо-наливное (расфасовочное) оборудование Другие виды транспортной тары для перевозки кислот и сливо-наливное оборудование Слив кислот и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн Налив кислоты в транспортную тару | 2 2 2 2 2 5 3 5 5 |
| ИТОГО: |  | 28 |

Программа предмета «Специальная технология»

Тема 1. Введение

Значение отрасли по своевременному обеспечению потребителей кислотами.

Общие сведения о предприятиях, основных службах, цехах, установках, сооружениях, входящих в его состав.

Ознакомление с программой обучения. Понятие о трудовой, технологической дисциплине, культуре труда рабочего.

Тема 2. Физико-химические свойства серной и соляной кислот

Основные физико-химические свойства, оказывающие влияние на организацию процесса их слива и налива (упругость насыщенных паров, плотность, вязкость, теплоемкость, теплопроводность, огнеопасность, взрывоопасность, токсичность паров и способность к электризации).

Плотность жидкости, единицы измерения. Понятие об удельном весе. Понятие об относительной плотности (определяется стандартными методами при температуре 20ºС). Порядок пересчета плотности на плотность при других температурах.

Понятие о вязкости. Влияние вязкости на процесс слива-налива жидких продуктов (при высокой вязкости жидкости затрудняется работа насосов, увеличивается время сливо-наливных операций и т.д.). Понятие о кинематической и динамической вязкости жидкостей. Единицы измерения динамической и кинематической вязкости.

Зависимость вязкости от температуры.

Токсичность (отравляющее действие паров кислот на человеческий организм). Понятие о предельно допустимых концентраций паров различных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений.

Тема 3. Товарно-сырьевой (резервуарный) парк хранения кислот

Необходимость организации хранения кислот в товарно-сырьевых (резервуарных) парках (создание необходимого резерва и т.д.).

Устройство товарно-сырьевого (резервуарного парка). Объекты, входящие в его состав. Схема расположения подземных и наземных резервуаров на территории резервуарного парка. Условия хранения кислот. Стационарные металлические резервуары, их устройство и характеристика.

Оборудование резервуара: измеритель уровня, предохранительные клапаны, люки, лестницы, замерные площадки, приемно-раздаточные патрубки, сифонные баки и т.д., их расположение и назначение. Схема обвязки резервуаров трубопроводами. Требования, предъявляемые к резервуарам (наличие на резервуаре таблички с указанием регистрационного номера резервуара, рабочего давления, даты внутреннего осмотра, даты очередного освидетельствования).

Технологическая карта на резервуар, ее содержание (паспорт).

Техническое освидетельствование резервуара (внутренний осмотр и гидравлическое испытание).

Расположение, назначение и способы обслуживания контрольно-измерительных приборов.

Технология приема кислот в резервуары парка хранения.

Правила обслуживания товарно-сырьевого (резервуарного парка хранения кислот) проверка правильности показаний контрольно-измерительных приборов, периодический контроль уровня жидкости в резервуарах; проверка исправности предохранительных клапанов, выполнение мелкого ремонта, проверка состояния окраски трубопроводов и резервуаров и т.д.).

Возможные неисправности. Аварийная остановка резервуара.

Тема 4. Общая характеристика склада

Понятие о складах, хранилищах кислот и их назначение (складские предприятия для приема, хранения и отпуска потребителям).

Зона железнодорожных операций (железнодорожные тупики, сливо-наливные эстакады, насосные станции и т.д.).

Зона хранения (стальные резервуары).

Виды хранилищ в зависимости от свойств кислот и требований, предъявляемых к условиям хранения.

Оборудование резервуаров (лестница, замерная площадка, приемо-раздаточные патрубки, люк-лаз, световой люк, гидравлические предохранительные клапаны).

Расположение на резервуаре оборудования и его назначение.

Схема обвязки резервуаров трубопроводами.

Требования, предъявляемые к резервуарам. Технологический паспорт резервуара.

Технологическое освидетельствование резервуаров.

Операции, выполняемые в процессе эксплуатации резервуарного парка. Технология приема кислот в резервуары. Технология подачи кислот из резервуаров под налив транспортной тары.

Правила обслуживания резервуарного парка.

Понятие о потерях кислот при хранении их в резервуарах (испарение, утечки).

Схема склада кислот с основными зданиями и сооружениями.

Тема 5. Назначение, устройство и обслуживание насосов

Основные понятия о насосах. Классификация насосов по принципу действия: возвратно-поступательное действие (поршневые, плунжерные); роторные насосы (коловратные, пластинчатые, винтовые и др.); динамические насосы (центробежные, осевые, вихревые).

Типы насосов, применяемые для транспорта кислот. Их назначение и техническая характеристика (производительность, напор, КПД и т.д.) влияние свойств нефти и нефтепродуктов (плотности, вязкости и др.) на работу насосов.

Обвязка стационарных насосов. Правила эксплуатации насосов. Обслуживание центробежных насосов. Операции, выполняемые перед пуском центробежных насосов (проверка уровня масла в подшипниках, проворачивание ротора насоса вручную, закрытие задвижки на вымывающем трубопроводе; открытие задвижки на всасывающем трубопроводе; заливка насоса перекачиваемой жидкостью; открытие задвижки на обводной линии; включение электродвигателя). Пуск насоса и его эксплуатация.

Операции, выполняемые при работе насосов (наблюдение за температурой электродвигателя, подшипников, торцевого уплотнения; за давлением на всасывающей и нагнетательной линиях; герметичностью торцевого уплотнения и фланцевых соединениях и т.п.).

Возможные срывы работы насосов при перекачке жидкостей и их причины.

Аварийные случаи остановки насосов или утечки жидкости из какой-либо части насоса; вибрация насоса или явно слышимый шум и т.д.

Операции, выполняемые при остановке насоса (открытие задвижки на обводной линии; закрытие задвижки на нагнетательном трубопроводе; остановка насоса; закрытие всех задвижек). Обслуживание насосов после их остановки.

Правила эксплуатации и обслуживания других типов насосов. Операции, выполняемые при пуске насосов в работу; контроль за работой насосов в период их эксплуатации; при остановке насосов. Возможные аварийные остановки, их причины и меры по устранению.

Тема 6. Железнодорожные цистерны для транспортировки кислот

и сливо-наливное (расфасовочное) оборудование

Понятие о транспортных средствах для перевозки кислот по железной дороге (цистерны).

Стандартные железнодорожные цистерны и их объемы.

Основные технические характеристики железнодорожных цистерн (грузоподъемность, вес тары цистерны, коэффициент тары, осность цистерн и т.д.).

Опознавательная окраска железнодорожных цистерн в зависимости от вида перевозимого нефтепродукта.

Конструкция и оборудование железнодорожных цистерн, их назначение (котел, колпак, люк, крышка, наружная лестница с площадкой, внутренняя лестница, пружинный предохранительный клапан, сливной прибор и т.д.).

Понятие о сливо-наливных эстакадах.

Сливо-наливные железнодорожные эстакады, их назначение, устройство и техническая характеристика.

Тема 7. Другие виды транспортной тары для перевозки кислот

и сливо-наливное оборудование

Виды транспортной тары: транспортная тара, потребительская тара.

Виды транспортной тары по конструктивному и материальному исполнению (бочки металлические).

Обвязка стояка. Техническая характеристика.

Понятие о способах и устройствах для ограничения налива сигнализации уровня разлива кислоты в мелкую транспортную тару.

Тема 8. Слив кислот и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн

Прием, осмотр и подготовка к сливу кислот из железнодорожных цистерн и других видов транспортной тары (фиксированная установка автоцистерны у соответствующих сливо-наливных стояков или приемного резервуара; проверка соответствия цистерны и количества ее содержимого по транспортной накладной и паспорту поставщика на продукт; проверка наличия пломб на колпаке горловины цистерны и исправность запорной и контрольной арматуры; открытие люка горловины цистерны; проверка наличия и уровня продуктов в цистерне, а также наличия воды).

Отгрузочные документы и данные, указываемые в них (наименование завода-поставщика или базы; дата отгрузки, номер цистерны, вес налитого в цистерну продукта, наименование и марка продукта и т.д.).

Операции, выполняемые до начала слива кислот и продуктов из железнодорожных цистерн (или других видов транспортной тары): закрепление цистерны; проверка правильности и надежности заземления приемных средств; заземление цистерны; слив отстоявшейся воды и т.д.).

Способы слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн или других видов транспортной тары (создание необходимого перепада давления между цистерной и приемным резервуаром (емкости): самотеком; с помощью насосов (с ручным или механическим приводом); с применением эжекторов и т.д.

Операции по сливу кислот из железнодорожных цистерн.

Возможные аварийные ситуации при сливе кислот.

План ликвидации аварии.

Тема 9. Налив кислоты в транспортную тару

Способы налива кислот в транспортную тару. Последовательность работ, выполняемых сливщиком-разливщиком при наливе.

Прием, внешний осмотр и подготовка к наливу кислот.

Возможные аварийные ситуации при наливе кислот (срыв или разрыв гибких резиновых рукавов; обнаружение пропусков продуктопроводов, запорной арматуры и т.д.).

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Вводное занятие Безопасность труда, пожарная безопасность, электробезопасность Выполнение слесарных работ Устройство товарно-сырьевого (резервуарного) парка хранения кислот Устройство емкостей для хранения кислот Устройство железнодорожных цистерн и сливо-наливной эстакады Ознакомление с другими видами транспортной тары и сливо-наливным оборудованием Насосный цех Операции по сливу-наливу кислот в железнодорожные цистерны Операции по сливу-наливу кислот в другие виды транспортной тары Участие в работах по осмотру и текущему ремонту сливо-наливного оборудования и технологических продуктопроводов Самостоятельное выполнение работ сливщика-разливщика Квалификационный экзамен | 2 6 5 5 5 6 4 6 12 12 8 25 |
| ИТОГО: |  | 96 |

Программа производственного обучения

Тема 1. Вводное занятие

Учебно-производственные и воспитательные задачи курса. Базовое предприятие: выпускаемая продукция; операции, выполняемые на данном предприятии; формы собственности и т.д.

Содержание труда, этапы профессионального роста и трудового становления рабочего.

Роль производственного обучения в формировании навыков эффективного и качественного труда.

Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины в обеспечении качества работ. Организация контроля качества работ, выполняемых учащимися. Формы морального и материального поощрения на предприятии.

Ознакомление учащихся с учебной мастерской (полигоном и т.п.), режимом работы, формами организации труда и правилами внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи инструмента и приспособлений. Расстановка учащихся по рабочим местам.

Тема 2. Безопасность труда, пожарная безопасность, электробезопасность

Вводный инструктаж по технике безопасности. Организация работы по охране труда на данном предприятии. Правила безопасности при работе на отдельных участках: в резервуарном парке, насосном отделении, сливо-наливной железнодорожной эстакаде, на участке по сливу-наливу автоцистерн и других видов транспортной тары и т.д. организация труда на рабочем месте. Основные мероприятия по предупреждению несчастных случаев на рабочем месте.

Правила обращения с кислотами. Правила производства работ в загазованной зоне, в зоне резервуарного парка, насосном отделении, на сливо-наливной железнодорожной эстакаде, на участке по сливу-наливу цистерн и других видов транспортной тары. Правила пользования индивидуальными средствами защиты.

Безопасная эксплуатация внутрибазовых транспортных средств. Меры безопасности при погрузочно-разгрузочных работах.

Ознакомление с правилами пожарной безопасности. Средства и техника тушения пожаров. Места нахождения противопожарного инвентаря и правила пользования им; правила пользования пожарной сигнализацией.

Причины возникновения пожаров и меры их предупреждения. План эвакуации при возникновении пожара.

Электробезопасность. Меры безопасности при эксплуатации электрических установок, электроприборов. Защита от воздействия электрического тока. Первая помощь при поражении электрическим током.

Тема 3. Выполнение слесарных работ

Инструктаж по безопасности труда перед исполнением каждого вида слесарных работ.

Возможные неисправности в работе насосов.

Набивка сальникового уплотнения.

Тема 4. Устройство товарно-сырьевого (резервуарного) парка  хранения кислот

Ознакомление с устройством товарно-сырьевого (резервуарного) парка, с организацией хранения кислот по их видам, маркам и т.д. Расположение резервуаров, и их виды.

Ознакомление с устройством резервуаров.

Чтение табличных данных на резервуаре: регистрационный номер, разрешение рабочего давления, дата очередного освидетельствования и т.д.

Ознакомление с располагаемым на резервуаре оборудованием. Система обвязки резервуаров.

Обучение работам по приему, хранению и отпуску кислот.

Замеры и подсчет количества кислот в резервуаре.

Ознакомление с расположением технологических трубопроводов и узлов переключения между резервуарами, резервуарным парком, насосном отделении и с железнодорожной сливо-наливной эстакадой, насосным отделением и эстакадой (площадкой) по сливу в железнодорожные цистерны и другие виды транспортной тары.

Тема 5. Устройство емкостей для хранения кислот

Ознакомление с делением территории базы (железнодорожных операций, водных операций, оперативной зоны, зоны хранения кислот и т.д.).

Ознакомление с объектами и сооружениями, входящими в состав каждой зоны: с зоной железнодорожных операций – железнодорожные сливо-наливные эстакады, нулевыми резервуарами и т.д.; оперативной зоной  - автоэстакады, автоколонки, разливочные и расфасовочные установки, склады хранения расфасованных нефтепродуктов в мелкую транспортную тару (бочки, емкости, стеклянные бутыли и т.д.); зоной хранения – резервуары, резервуары - газосборники, склады, площадки хранения нефтепродуктов под навесом и т.д.; зоной вспомогательных технических сооружений (котельная, мехмастерская, водопроводные сооружения и т.д.) и зданиями, сооружениями других зон.

Ознакомление с требованиями хранения разноименных кислот в резервуарах, мерниках и т.д.

Типы резервуаров, их оборудование.

Обучение работам по приему, хранению и отпуску кислот из резервуаров, екостей, мерников.

Ознакомление со способами замера и подсчета количества кислот в резервуаре.

Ознакомление с расположением технологических трубопроводов и узлов переключения между резервуарами, резервуарным парком, насосным отделением, железнодорожной эстакадой и эстакадой, установками по сливу-наливу кислот.

Виды хранения кислот в мелкой транспортной таре (закрытые помещения, под навесом, на открытых площадках и т.д.).

Тема 6. Устройство железнодорожных цистерн и сливо-наливной эстакады

Внешние отличительные признаки железнодорожных цистерн для перевозки кислот (окраска котла цистерны, маркировка).

Чтение на цистерне табличных данных: наименование завода-изготовителя, год постройки и дата освидетельствования, масса (вес) цистерны, величина рабочего и пробного давления, регистрационный номер, срок следующего освидетельствования.

Ознакомление с конструкцией цистерны и ее оборудованием (котел, колпак, люк, наружная лестница с площадкой, сливная задвижка или нижний сливо-наливной прибор и т.д.).

Ознакомление со сливо-наливной железнодорожной эстакадой и ее оборудованием.

Тема 7. Ознакомление с другими видами транспортной тары  и сливо-наливным оборудованием

Ознакомление с другими видами транспортной тары, находящейся на данном предприятии (бочки металлические).

Тема 8. Насосный цех

Ознакомление с типами насосов, установленных в насосном отделении. Правила эксплуатации и обслуживания насосов. Выполнение операций перед пуском насоса (проверка уровня масла в подшипниках; проворачивание ротора насоса вручную; закрытие задвижки на нагнетательном трубопроводе; открытие задвижек на всасывающем трубопроводе и на байпасе, заливка насоса перекачиваемой жидкостью и т.д.).

Выполнение операций по пуску в работу насоса и при его работе: закрытие задвижки на байпасе, открытие задвижки на напорном трубопроводе, пуск в работу насоса.

В период работы насоса наблюдения: за температурой электродвигателя, подшипников и торцевого уплотнения; давлением на всасывающей и нагнетательных линиях; герметичностью торцевого уплотнения и т.д.

Выполнение операций при: сливе кислот из железнодорожных цистерн; внутрибазовых перекачках кислот.

Возможные срывы при перекачке кислот и их причины.

Выполнение операций при остановке насоса (открытие задвижки на обводной линии; закрытие задвижки на нагнетательном трубопроводе, выключение электродвигателя; закрытие всех необходимых задвижек).

Обслуживание насосов: смазка, прочистка фильтров насоса; масляного насоса, смена масла в масляной системе. Очистка от осадков и накипи.

Устранение утечек кислот в сальниках торцевых уплотнениях насосов, в задвижках и в соединениях трубопроводов.

Тема 9. Операции по сливу-наливу кислот в железнодорожные цистерны

Операции, выполняемы обучающимися при сливе кислот из железнодорожных цистерн.

Прием и осмотр прибывших железнодорожных цистерн. Подготовка к сливу кислот (фиксированная установка железнодорожных цистерн у соответствующих стояков эстакады с помощью башмаков; удаление тепловоза с территории товарно-сырьевого (резервуарного) парка или нефтебазы на расстоянии не менее 20 м от их границ; заземление железнодорожных цистерн; проверка наличия пломб на колпаке горловины, на нижнем сливном приборе цистерны, запорной и предохранительной арматуре; проверка отсутствия поврежденной корпуса цистерны и исправность запорной и контрольной арматуры; открытие колпака и люка горловины цистерны; проверка количества содержимого в цистерне нефтепродукта на соответствие железнодорожной накладной и паспорту поставщика кислот и т.д.).

Операции, выполняемые сливщиком-разливщиком до начала слива кислот (проверка уровня кислоты в цистерне).

Операции по сливу кислот из железнодорожных цистерн: при верхнем сливе – заправка в горловину цистерны с помощью лебедки гидравлического или пневматического привода сливо-наливного устройства.

Действия сливщика-разливщика в период слива кислот из железнодорожных цистерн: наблюдение за уровнем кислоты в цистерне и приемном резервуаре; наблюдение за герметичностью соединений всех технологических трубопроводов, запорной арматуры и цистерны; контролирование окончания слива и т.д.

Возможные аварийные ситуации при сливе кислот.

Обучение приемам и способам по их устранению.

Операции, выполняемые сливщиком-разливщиком по окончании слива кислот из железнодорожных цистерн.

Обучение учащихся операциям, выполняемым сливщиком-разливщиком при сливе кислот из железнодорожных цистерн.

Операции, выполняемы до начала слива; заземление цистерн; открытие крышки люка горловины цистерны; проверка качества очистки цистерны от осадков; проверка правильности и надежности заземления сливо-наливных устройств эстакады; проверка исправности запорной арматуры, нижнего сливо-наливного прибора цистерны и т.д.

Обучение обучающихся по оформлению дорожно-транспортных отгрузочных документов с указанием в них наименования завода-поставщика или нефтебазы, даты отгрузки; номера цистерны; наименования налитого в цистерну нефтепродукта и его вес; марки; температуры налива нефти или нефтепродуктов.

Тема 10. Операции по сливу-наливу кислот в другие виды транспортной тары

Прием, осмотр и подготовка к сливу из хранилищ в другие виды транспортной тары.

Проверка отгрузочных документов и данных, указанных в них; наименование завода-поставщика, дата отгрузки, вес налитого в тару, наименование сливо-наливных устройств стояка.

Обучение обучающихся операциям в период слива кислот из автоцистерн: наблюдение за уровнем сливаемого из автоцистерны нефтепродукта в приемном резервуаре (емкости); контроль за герметичностью всех соединений технологических продуктопроводов, задвижек; контролирование окончания слива; остановка насоса; своевременное переключение соответствующих задвижек на стояке эстакады, приемном коллекторе, на приемном резервуаре и т.д.

Ознакомление учащихся с возможными аварийными ситуациями при сливе кислот из хранилищ в транспортную тару. Обучение учащихся приемам и способам по их устранению.

Обучение учащихся операциям, выполняемым сливщиком-разливщиком при сливе кислот в тару.

Прием, внешний осмотр тары на наличие повреждений: проверка наличия пломб на крышке горловины цистерны и нижнем сливном приборе (патрубке); проверка исправности запорной арматуры на цистернах и т.д.

Операции по наливу кислот в тару.

Действия сливщика-разливщика в период налива кислот в тару: наблюдение за уровнем кислоты в таре; контроль за герметичностью всех соединений технологических продуктопроводов, запорной арматуры и т.д.

Ознакомление учащихся с возможными аварийными ситуациями при наливе кислоты в транспортную тару. Обучение учащихся приемам и способам по их устранению.

Операции, выполняемые по окончании налива кислоты в тару: закрытие задвижек на напорном коллекторе, резервуаре и т.д.; отсоединение наливных устройств от тары; закрытие горловины тары герметизированной крышкой; проверка герметичности крышки горловины и нижнего сливо-наливного прибора (или патрубка); определение веса кислоты.

Обучение учащихся способам маркировки транспортной тары в соответствии с требованиями государственного стандарта по оформлению отгрузочных документов с указанием в них завода-поставщика, даты отгрузки, наименования кислоты, ее марки, веса и т.д.

Тема 11. Участие в работах по осмотру и текущему ремонту

сливо-наливного оборудования и технологических продуктопроводов

Участие в работе ремонтных бригад при осмотрах и текущих ремонтах сливо-наливного оборудования и технологических трубопроводов. Проверка крепления и герметичности соединений, арматуры, сливо-наливных устройств, трубопроводов.

Устранение утечек.

Проверка правильности показаний контрольно-измерительных приборов и приемы их замены.

Участие в монтажных и демонтажных работах сливо-наливного оборудования, арматуры и контрольно-измерительных приборов, счетчиков, дозаторов, расходомеров и т.д.

Тема 12. Самостоятельное выполнение работ сливщика-разливщика

Выполнение работ, входящих в круг обязанностей сливщика-разливщика 3-го разряда

Практическая (квалификационная) работа

Учебный план и программы

для  подготовки и переподготовки рабочих по профессии

«сливщик-разливщик» 4 разряда

Квалификационная характеристика:

Профессия: сливщик-разливщик

Квалификация: 4 разряд

Сливщик-разливщик 4-го разряда должен уметь:

выполнять работы по подготовке к сливу и проводить слив сжиженных газов из железнодорожных цистерн;

производить проверку герметичности всех соединений технологических трубопроводов, шлангов, железнодорожных цистерн;

принимать и осматривать прибывших железнодорожных цистерн со сжиженным газом;

производить проверку исправности манометров и предохранительных клапанов, выполнять мелкий ремонт совместно с дежурным слесарем;

определять качество и количество сжиженного газа в железнодорожных цистернах;

производить необходимые переключения;

регистрировать прибывшие на кустовые базы (газонаполнительные станции сжиженного газа) цистерны;

пользоваться инструментами, приборами, приспособлениями, средствами индивидуальной защиты и противопожарным инвентарем;

оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим при несчастных случаях;

соблюдать правила безопасности труда, электробезопасности, пожарной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии;

выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены;

проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструментов, приспособлений и содержание их в надлежащем состоянии;

применять экономические знания в своей практической деятельности.

Сливщик-разливщик должен знать:

физико-химические свойства кислот и их характеристику;

технологическую схему кустовых баз и газонаполнительных станций;

устройство железнодорожной эстакады;

конструкцию и характеристику железнодорожных цистерн;

устройство манометров и правила их эксплуатации;

правила приема и слива сжиженных газов из железнодорожных цистерн;

устройство и назначение оборудования железнодорожных цистерн;

требования, предъявляемые к отгрузочным документам;

устройство и требования, предъявляемые к  работе товарного (резервуарного парка и насосов кустовой базы и газонаполнительной станции, сжиженного газа;

приборы и формы регистрации прибывших на кустовую базу (газонаполнительную станцию) железнодорожных цистерн;

«Правила эксплуатации кустовых баз и газонаполнительных станций сжиженных углеводородных газов», «Правила безопасности в газовом хозяйстве», «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;

режим экономии и рационального использования материальных ресурсов; нормы расхода горючего, энергии, сырья и материалов на выполняемые им работы;

мероприятия по охране и улучшению условий труда;

требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе по смежным операциям или процессам;

виды брака, причины, его порождающие и способы предупреждения и устранения;

безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте;

производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка;

требования по охране окружающей Среды и недр.

Учебный план для подготовки и переподготовки рабочих по профессии

«сливщик-разливщик»  4-го разряда

Срок обучения – 1 месяц

| № п/п | Курс, предмет | Кол-во часов | Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
| I II | Теоретическое обучение - Основы экономики - Система менеджмента качества - Общетехнический курс - Контрольно-измерительные приборы - Охрана труда - Специальная технология Производственное обучение | 64 7 3 28 14 14 26 96 | Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет зачет |
| ИТОГО: |  | 160 |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ

«Сливщик-разливщик»

4 разряда

| № п/п | - Наименование курсов, предметов, тем | Недели |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-2 | 3-4 |  |
| 1 | Теоретическое обучение |  |  | 64 |
| 1.1 | Основы экономики | 6 |  | 6 |
| 1.2 | Система менеджмента качества | 4 |  | 4 |
| 1.3 | Общетехнический курс |  |  | 26 |
| 1.3.1 | Контрольно-измерительные приборы | 14 |  | 14 |
| 1.3.2 | Охрана труда | 12 |  | 12 |
| 1.4 | Специальная технология | 28 |  | 28 |
| 2 | Производственное обучение | 16 | 80 | 96 |
|  | Квалификационный экзамен |  |  |  |
|  | - Итого: | 80 | 80 | 160 |

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

Тема 1 Основы экономики

Тема изучается по программе, разработанной в ОАО «Северсталь-метиз».

Тема 2 Система менеджмента качества

Тема изучается по программе, разработанной в ОАО «Северсталь-метиз».

Тема.3 Общетехнический курс

Тема 3.1 Контрольно-измерительные приборы и автоматика

Общие сведения о приборах. Общие сведения о единицах измерения и их разномерности. Понятие о метрологии. Меры измерения и измерительные приборы. Контрольно-измерительные приборы.

Приборы для измерения давления и температуры. Давление, его определение и единицы измерения. Манометры. Приборы для измерения температуры. Температурные шкалы.

Приборы для измерения количества и расхода жидкости, газа и пара. Счетчики и расходомеры. Способы измерения: скоростной, объемный, весовой, дроссельный. Измерение расхода жидкости и газа приборами переменного перепада. Дифференциальные манометры – двухтрубные, поплавковые, кольцевые и мембранные, их устройство. Правила обслуживания приборов для измерения количества и расхода жидкости, газа и пара.

Приборы для измерения уровня жидкости в резервуарах, железнодорожных цистернах, автоцистернах и т.д. Рулетка и метршиток. Указательные стекла. Уровнемеры – поплавковые, пьезометрические, электрические, радиоактивные, ультразвуковые, с дистанционной передачей показаний; их применение, принцип действия и устройство. Понятие о датчиках предельного уровня жидкости при наливе жидкости в железнодорожные и автомобильные цистерны (устройство ограничения налива с помощью пневматического датчика, электронного, радиоактивного прибора и т.д.).

Приборы для определения состава и качества веществ. Газоанализаторы ручные и электрические. Лабораторные и автоматические хроматографы для анализа газов. Приборы для измерения плотности газов: пневматические и электрические, скоростные. Влагомеры измерения точки росы сжатых газов. Измерители и сигнализаторы взрывоопасных концентраций газовых смесей.

Автоматические регуляторы и автоматическое регулирование. Основные понятия и определения. Регулируемый параметр. Объект регулирования. Свойства объекта регулирования. Типовые схемы автоматического регулирования давления.

Устройство защиты, сигнализации и блокировки. Контрольная, предупредительная и аварийная сигнализация и функции, которые она выполняет.

Тема 4.1  Охрана труда

Законодательство об охране труда в РФ, государственный надзор за его соблюдением. Ответственность за нарушение охраны труда. Закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". Основные понятия. Авария и инцидент. Основные положения закона. Ответственность за нарушение упомянутого закона.

Понятие о Системе стандартов безопасности труда (ССВТ).

Воздействие различных вредных факторов на организм человека, меры с ними. Воздействие кислот и щелочей. Предельно допустимые концентрации ядовитых газов, паров, пыли в воздухе.

Порядок выдачи, ношения, хранения, сдачи и списания спецодежды. Индивидуальные средства защиты, правила получения их и пользования ими.

Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях.

Первая (доврачебная) помощь при несчастных случаях.

Понятие о производственной санитарии и гигиене труда.

Основные причины несчастных случаев от воздействия электрического тока на организм человека. Электрические травмы, электрический удар. Факторы, определяющие характер и последствия поражения человека электрическим током.

Правила пожарной безопасности. Основные причины возникновения пожаров на рабочем месте и на территории предприятия. Противопожарные мероприятия и сигнализация поведения при пожарах.

Безопасность труда при работе с жидкими химическими продуктами. Опасные и вредные производственные факторы, возникающие при работе на химическом производстве. Неотложная помощь при несчастных случаях: при острых отравлениях парами кислот, щелочей и растворителей.

Требования безопасности к устройству товарного (резервуарного) парка хранения жидких химических веществ на промышленных предприятиях, производящих жидкие химические вещества (обустройство парка). Санитарные требования к устройству и оборудованию хранилищ (складов) хранения жидких химических веществ. Общие сведения о правилах, инструкциях и нормах, действие которых распространяется на предприятия химической и нефтехимической промышленности.

Требования безопасности при сливе (наливе) из железнодорожных цистерн жидких химических веществ (наблюдение за уровнем жидкости в цистерне, герметичностью всех соединений, поддержание постоянной связи с оператором товарного (резервуарного) парка или хранилища и с машинистом насосного цеха (отделения) и т.д.).

Требования безопасности труда сливщиком-разливщиком при сливе (наливе) жидких веществ и других видов транспортной тары (кислотовозы, бочки, битоны и т.д.).

Требования безопасности к устройству товарно-сырьевого (резервуарного) парка  хранения кислоты.

Требования безопасности труда, предъявляемые к железнодорожным цистернам, сливо-наливной эстакаде и технологическим трубопроводам.

Тема 4 Специальная технология

| № п/п | Наименование темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Введение Физико-химические свойства сжиженных углеводородных газов Назначение кустовой базы (газонаполнительной станции) сжиженного газа Товарный (резервный) парк хранения сжиженных газов Назначение и устройство насосов Железнодорожные цистерны сжиженного газа и сливо-наливное оборудование Слив сжиженных газов из железнодорожных цистерн | 2 2 4 4 2 6 6 |
| ИТОГО: |  | 26 |

Тема 1. Введение

Учебно-воспитательные задачи и структура предмета.

Значение газовой промышленности по своевременному и бесперебойному обеспечению потребителей газами.

Вклад ученых в развитие отрасли; внедрение современных передовых технологий и техники.

Значение высокого профессионального мастерства, повышения культурно-технического уровня рабочих отрасли.

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программами теоретического и производственного обучения.

Тема 2. Физико-химические свойства сжиженных углеводородных газов

Классификация и характеристика горючих газов. Горючие газы сухой перегонки твердых видов топлива и безостановочной газификации. Природные горючие газы. Сжиженные углеводородные газы. Вредные и балластовые примеси в горючих газах. Токсическое действие газов и паров. Требования, предъявляемые к горючим газам. Преимущества газообразного топлива.

Источники и способы производства сжиженных углеводородных газов. Основные свойства сжиженных газов: состав, удельный вес, плотность, вязкость,  упругость паров, теплотворная способность. Цвет, запах, температура горения, температура самовоспламенения.

Скорость распространения пламени. Взрывоопасная смесь сжиженных газов с воздухом. Сущность взрыва. Пределы взрываемости газовоздушной смеси. Условия, при которых может произойти взрыв, пожар.

Особенности сжиженных газов. Двухфазное состояние сжиженного газа. Критические условия. Разбор диаграммы «Температуры - давление». Использование сжиженных газов зимой и летом. Зависимость давления паров газа в сосудах от температуры окружающей среды на объем жидкого газа, количество паров в 1 кг и 1 л жидкого газа, температуры газа в сжиженном состоянии, неиспарившиеся остатки.

Удушающее действие паров сжиженного газа на организм человека. Наркотическое действие на организм некоторых компонентов сжиженного газа. Отравляющие действие на организм человека окиси углерода и сероводорода, их опасные концентрации в помещении. Обморожение сжиженным газом.

Одоризация газов, цели, нормы и контроль степени одоризации по ГОСТам на сжиженные газы.

Тема 3. Назначение кустовой базы (газонаполнительной станции) сжиженного газа

Назначение кустовой базы, как основного звена в снабжении коммунально-бытовых, промышленных и сельскохозяйственных потребителей сжиженными углеводородными газами.

Прием, хранение, распределение и поставка потребителям сжиженных газов, поступающих железнодорожным, водным, автомобильным транспортом или по трубопроводам.

Общие сведения об основных зданиях и сооружениях кустовой базы (газонаполнительной станции) сжиженного газа (сливо-наливная эстакада, резервуары для приема и хранения сжиженных газов, насосно-компрессорное и наливное отделения, погрузочно-разгрузочные площадки, колонки для налива сжиженных газов в автоцистерны и заправки газобаллонных автомашин, трубопроводы сжиженного газа, систем водоснабжения, канализации и теплоснабжения, здания блока вспомогательных помещений, мехмастерская, лаборатория и т.д.).

Организационная структура кустовой базы сжиженного газа, их основные задачи.

Тема 4. Товарный  (резервный) парк хранения сжиженных газов

Назначение, устройство товарного (резервуарного парка) хранения сжиженного газа. Схема расположения подземных и наземных резервуаров на территории товарного (резервуарного) парка. Раздельное хранение двух марок сжиженного газа. Типы резервуаров. Стационарные резервуары, устройство и их характеристика. Классификация емкостей (резервуаров) – цилиндрической и сферической формы и их назначение.

Оборудование резервуара; манометр, термометр, измеритель уровня, предохранительные пружинные клапаны с рычагом для контрольной проверки, трехходовой кран, дренажный незамерзающий клапан. Схема обвязки резервуаров трубопроводами. Расположение арматуры и ее назначение. Требования, предъявляемые к резервуарам (наличие на резервуаре таблички с указанием регистрационного номера резервуара, рабочего давления, даты внутреннего осмотра, даты очередного освидетельствования);

технологическая карта на резервуар, ее содержание: наибольший допустимый уровень сжиженного газа, наибольший объем заполнения и другие эксплуатационные показатели. Техническое освидетельствование резервуаров (внутренний осмотр и гидравлическое испытание);

расположение, назначение и способы обслуживания контрольно-измерительных приборов.

Обвалование резервуарного парка, лестницы и обслуживающие площадки.

Эксплуатация товарного (резервуарного) парка хранения сжиженных газов.

Операции, выполняемые в процессе эксплуатации (слив сжиженного газа из железнодорожных цистерн в резервуары парка хранения; подача сжиженного газа из резервуарного парка на нагнетательную рамку и к колонкам для наполнения автоцистерн; заполнение сжиженным газом резервуаров после ремонта и их освобождение перед ремонтом; отключение трубопроводов от резервуаров с установкой заглушек; ревизия, ремонт и освидетельствование резервуаров; ремонт действующих трубопроводов сжиженного газа и запорной арматуры резервуарного парка хранения; ввод в эксплуатацию (пуск)резервуаров и трубопроводов после ремонта).

Технология приема сжиженного газа в резервуары парка хранения.

Правила обслуживания товарного (резервуарного) парка хранения сжиженного газа (проверка правильности показаний манометров; периодический контроль уровня жидкости и давления в резервуарах; проверка исправности предохранительных клапанов; периодический слив находящийся в резервуаре воды через незамерзающий дренажный клапан; выполнение мелкого ремонта; проверка за состоянием окраски трубопроводов и резервуаров и др.)

Возможные неисправности. Аварийная остановка резервуара.

Тема 5. Назначение и устройство насосов

Типы насосов, их назначение и устройство. Типы насосов, применяемых для перекачки сжиженных газов, их характеристика, достоинства и недостатки. Обвязка насосов.

Операции, выполняемые перед пуском насосов (проверка уровня масла в подшипниках; проворачивание ротора вручную; закрытие задвижки на всасывающем трубопроводе; заливка насоса перекачиваемой жидкостью (жидкой фазой газа); открытие вентиля на обводной линии; включение электродвигателя). Пуск насоса и его эксплуатация. Операции, выполняемые при работе насоса.

Наблюдения:

за температурой электродвигателей, подшипников, торцевого уплотнения;

давлением на всасывающей и нагнетательной линиях;

герметичностью торцевого уплотнения и фланцевых соединений с арматурой;

отсутствием вибрации и посторонних шумов.

Возможные срывы работы насосов при перекачке сжиженных газов и их причины.

Аварийные случаи остановки насосов или утечки газа из какой-либо части насоса; вибрации насосов или явно слышимый шум; резкое повышение температуры подшипников электродвигателя или торцевого уплотнения; внезапное падение напора на линии нагнетания более чем на 10%.

Операции, выполняемые при остановке насоса (открытие задвижек на обводной линии; закрытие задвижки на нагнетательном трубопроводе; выключение электродвигателя; закрытие всех задвижек и вентилей).

Текущий ремонт и обслуживание.

Тема 6. Железнодорожные цистерны сжиженного газа и сливо-наливное оборудование

Железнодорожные цистерны для перевозки сжиженных газов.

Требования, предъявляемые к железнодорожным цистернам для перевозки сжиженных газов.

Конструкция и техническая характеристика цистерн (емкость – котел, цистерны со сферическими днищами; люк-лаз; горловина; крышка горловины, предохранительный колпак и т.д.). отличительные признаки железнодорожных цистерн для перевозки сжиженных газов: окраска, надписи, место расположения металлической таблички и ее содержание.

Место расположения на цистернах сливо-наливной арматуры для контроля сливо-наливных операций и их устройство (сообщение с внутренней полостью цистерны с помощью скоростных клапанов, труб и т.д.).

Назначение арматуры: два угловых вентиля для слива и налива жидкой фазы газа, их окраска и надписи на них; один угловой вентиль для паровой фазы газа, его окраска и надписи на нем; сигнальный вентиль для контроля максимального наполнения и его окраска; вентиль контроля опорожнения цистерны; вентиль для слива воды; пружинный предохранительный клапан; узел манометродержателя; защитный клапан.

Схемы расположения сливо-наливных и уравнительных вентилей на крышке люка железнодорожной цистерны.

Назначение сливо-наливной эстакады, их конструкция и устройство (лестницы, площадки, откидные мостики, освещение, заземление эстакады, коллекторы жидкой и паровой фазы сжиженного газа, паропровод, молниеотводы и т.д.).

Конструкция сливо-наливного устройства эстакады (стояк, подводящие патрубки с отключающей арматурой, задвижками, вентилями, обратными клапанами, фильтрами, резинотканевыми шлангами (рукавами) и т.д.).

Способы присоединения резинотканевых шлангов к газопроводам. Конструкция и технические требования, предъявляемые к резинотканевым шлангам, их гидравлическое испытание. Заземление резинотканевых шлангов, стояки для подключения шлангов к арматуре железнодорожной цистерны. Штуцеры с краном или вентилем для удаления остатков газа из резинотканевых шлангов после сливо-наливных операций в специальную систему или продувочную свечу. Обратные клапаны, задвижки, контрольно-измерительные приборы на газоподводящих трубопроводах и сливо-наливной железнодорожной эстакаде.

Текущий ремонт емкостей и коммуникаций сливного узла.

Тема 7. Слив сжиженных газов из железнодорожных цистерн

Порядок выполнения работ при сливе сжиженных газов из железнодорожных цистерн.

Прием, осмотр и подготовка к сливу сжиженного газа из железнодорожных цистерн (фиксированная установка железнодорожных цистерн у соответствующих стояков эстакады с помощью деревянных башмаков; удаление тепловоза с территории кустовой базы на расстояние не менее 20 м от ее границ; проверка соответствия цистерны и количества ее содержимого отгрузочным документам, железнодорожной накладной и паспорту поставщика на сжиженный газ; наличие пломб на колпаке горловины цистерны и на предохранительном клапане; проверка корпуса цистерны и исправность запорной и контрольной арматуры (после снятия пломбы и открытия предохранительного клапана); проверка наличия и уровня газа в цистерне, наличия воды (по вентилю для удаления воды и т.д.).

Отгрузочные документы и данные, указываемые в них: наименование завода-поставщика; дата отгрузки, номер цистерны, масса налитого в цистерну газа, марка газа, температура налива сжиженного газа в цистерну. Правила приема сжиженного газа. Операции, выполняемые сливщиком-разливщиком до начала слива сжиженного газа: проверка правильности и надежности заземления гибких рукавов для слива сжиженного газа из железнодорожных цистерн в резервуарный парк; выставление на железнодорожных путях знаков, предупреждающих о завершении проезда; заземление железнодорожной цистерны; проверка исправности запорной арматуры на цистерне (внешним осмотром и кратковременным открытием вентилей при закрытых пробках-заглушках).

Методы слива сжиженных газов из железнодорожных цистерн (создание необходимого перепада между цистерной и резервуаром путем нагнетания компрессором паров сжиженных газов из наполняемого резервуара в железнодорожные цистерны; перекачиванием сжиженных газов специальными насосами; самотеком; когда наполняемые резервуары расположены ниже железнодорожной цистерны.

Операции по сливу сжиженного газа из железнодорожных цистерн: снятие пробок заглушек с угловых вентилей, предназначенных для слива жидкой фазы цистерн, и с углового вентиля паровой фазы;  присоединения гибких резинотканевых шлангов низкой фазы эстакады к соответствующим угловым вентилям жидкой фазы на крышке цистерны; открытие соответствующих задвижек на коллекторах паровой и жидкой фазы резервуарного парка;  открытие задвижек на наполнительном трубопроводе жидкой фазы и трубопроводе паровой фазы приемного резервуара; медленное открытие вентилей жидкой фазы на крышке цистерны, затем вентиля паровой фазы.

Операции, выполняемые в процессе эксплуатации (слив сжиженных газов из железнодорожных цистерн в резервуары парка хранения; подача сжиженного газа на наполнительную рамку и к колонкам для наполнения автоцистерн; заполнение сжиженным газом резервуаров после ремонта и их освобождение перед ремонтом; отключение трубопроводов от резервуаров с установкой заглушек).

Действия сливщика-разливщика в период слива сжиженного газа из железнодорожных цистерн: наблюдение за уровнем сжиженного газа в наполняемых резервуарах; наблюдение за герметичностью всех соединений технологических трубопроводов, цистерне и в приемном резервуаре; контролирование окончания слива по контрольному вентилю на крышке цистерны; своевременное производство необходимых переключений запорных устройств на железнодорожной эстакаде, цистернах и резервуарном парке.

Возможные аварийные ситуации при сливе сжиженных газов (срыв или разрыв гибких шлангов; обнаружение неплотностей газопроводов, арматуры и т.д.; поступление на кустовую базу железнодорожных цистерн, имеющих какую-либо течь и т.д.).

Меры, принимаемые сливщиком-разливщиком в случае возможных аварийных ситуаций (перекрытие вентилей на цистерне и коммуникациях сливных устройств; остановка компрессора (насоса) и перекрытие всей запорной арматуры на гребенке и т.д.).

Операции, выполняемые по окончании слива сжиженного газа из железнодорожных цистерн: остановка компрессора (насоса); закрытие угловых вентилей жидкой фазы на крышке цистерны; закрытие вентилей на стояке жидкой фазы эстакады; закрытие задвижки на наполнительном трубопроводе жидкой фазы приемного резервуара; включение компрессора для отсоса паровой фазы из железнодорожной цистерны; стояках эстакады и приемном резервуаре; отсоединение гибких шлангов от штуцеров угловых вентилей железнодорожной цистерны; заглушка пробками угловых вентилей и проверка их плотности мыльной эмульсией; закрытие крышки цистерны защитным колпаком и его опломбирование; оформление соответствующих документов на слитые железнодорожные цистерны; выпуск через свечу газа, оставшегося в гибких резинотканевых шлангах; отсоединение заземления цистерны. Определение массы фактически принятого газа (по показаниям уровнемеров приемных резервуаров, по плотности и температуре газа и т.д.).

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Вводное занятие Безопасность труда, пожарная безопасность, электробезопасность Слесарные работы Устройство резервуарного парка Устройство железнодорожных цистерн и сливо-наливной эстакады Устройство и работа насосов Участие в работах по осмотру и текущему ремонту оборудования сливо-наливной эстакады Операции по сливу сжиженного газа из железнодорожных цистерн Самостоятельное выполнение работ по сливу-наливу кислот сливщика-разливщика Квалификационный экзамен | 2 2 8 6 10 6 8 12 42 |
| ИТОГО: |  | 96 |

Программа производственного обучения сливщика-разливщика 4 разряда

Тема 1. Вводное занятие

Учебно-производственные и воспитательные задачи курса. Базовое предприятие; формы собственности и т.д.

Содержание труда, этапы профессионального роста рабочего.

Роль производственного обучения в формировании навыков эффективного и качественного труда.

Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины.

Тема 2. Безопасность труда, пожарная безопасность, электробезопасность

Вводный инструктаж по технике безопасности труда. Правила безопасности при работе на отдельных участках: в резервуарных парках, насосном отделении, на участке сливо-наливных операций и т.д. Организация труда на рабочем месте. Основные мероприятия по предупреждению несчастных случаев на рабочем месте.

Правила обращения со сжиженными газами. Правила производства работ в загазованной зоне, в зоне резервуарного парка, насосном отделении, на сливо-наливной железнодорожной эстакаде и т.д. Правила пользования индивидуальными средствами защиты. Правила обслуживания механизмов с вращающимися частями.

Ознакомление с правилами пожарной безопасности. Средства и техника тушения пожаров. Места нахождения противопожарного инвентаря и правила пользования ими; правила пользования пожарной сигнализацией.

Причины возникновения пожаров и меры по их предупреждению. План эвакуации с производственных участков при возникновении пожара.

Электробезопасность. Меры безопасности при эксплуатации электрических установок, электроприборов и защиты от воздействия электрического тока. Первая помощь при поражении электрическим током.

Тема 3. Слесарные работы

Инструктаж по безопасности труда перед исполнением каждого вида слесарных работ.

Разборка, притирка и сборка запорной арматуры. Ознакомление с устройством задвижек, кранов, вентилей и других запорных устройств. Инструмент и приспособления для разборки, притирка, сборки арматуры.

Разборка, сборка задвижек,, кранов, вентилей и других запорных устройств. Набивка сальников, притирка колец к дискам задвижек, натяжных пробковых кранов, клапанов. Смазка деталей запорной арматуры. Смена набивки сальниковых запорных устройств, смена прокладок.

Изготовление новых прокладок из различных материалов.

Опрессовка арматуры ручным способом с помощью керосина, воздуха, газа.

Соединение и разъединение труб. Ознакомление с инструментами и приспособлениями, применяемыми для соединения труб на резьбе. Свинчивание и развинчивание труб. Соединение водогазопроводных труб с помощью уплотнительного материала (берил, сурика, льна, асбеста).

Сборка труб с применением фланцевых соединений. Подбор болтов, гаек, гаечных ключей и уплотнительных прокладок.

Сборка труб с постановкой прокладок из картона, резины и паронита. Разборка фланцевых соединений.

Ремонт продуктопроводов. Участие в работе по установке заглушек, замене задвижек, клапанов, вентилей. Устранение пропусков во фланцевых и муфтовых соединениях.

Тема 4. Устройство резервуарного парка

Ознакомление с устройством товарного (резервуарного) парка хранения сжиженного газа. Расположение резервуаров.

Ознакомление с техническим паспортом на резервуар и его содержанием (основные размеры, характеристика материалов и т.д.).

Ознакомление с табличкой, находящейся на резервуаре и ее содержанием (регистрационный номер, разрешенное рабочее давление, дата-месяц и год очередного освидетельствования).

Ознакомление с располагаемым на резервуарах (два предохранительных пружинных клапана с рычагом контрольной проверки, манометр, термометр, измеритель уровня, трехходовой кран, наибольший объем заполнения и другие эксплуатационные показатели).

Замеры и подсчет количества сжиженного газа.

Переключение резервуаров.

Ознакомление с расположением технологических трубопроводов и узлов переключения между резервуарами, резервуарным парком, железнодорожной эстакадой, насосно-компрессорными и  наполнительными цехами.

Ознакомление с операциями, выполняемыми в процессе эксплуатации товарного (резервуарного) парка хранения сжиженного газа.

Обучение правилам обслуживания товарного (резервуарного) парка хранения сжиженного газа (проверка правильности показаний манометров; периодический контроль уровня жидкости и давления в резервуарах; проверка исправности предохранительных клапанов; периодический слив накопившейся в резервуаре воды через незамерзающий дренажный клапан, выполнение мелкого ремонта, контроль за состоянием окраски трубопроводов, резервуаров и др.).

Ознакомление с возможными неисправностями. Аварийная остановкарезервуара.

Тема 5. Устройство железнодорожных цистерн и сливо-наливной эстакады

Внешние отличительные признаки железнодорожных цистерн для перевозки сжиженных газов (окраска сосуда цистерны, наличие красной полосы с надписями «Пропан», «Пропан-бутан», «Огнеопасно» и т.д.).

Ознакомление с данными, выбитыми на фланце люка-лаза и таблице на швеллерном брусе рамы цистерны: наименование завода-изготовителя, номер цистерны по списку завода-изготовителя, год изготовления цистерны, общая масса цистерны и вместимость, рабочее и пробное давление, регистрационный номер цистерны; срок очередного освидетельствования.

Арматура железнодорожной цистерны, ее окраска и место расположения (угловые вентили для слива и налива жидкой фазы газа, угловой вентиль для паровой фазы газа, сигнальный вентиль для контроля уровня наполнения цистерны, вентиль контроля максимального наполнения, вентиль контроля опорожнения цистерны, вентиль для слива воды, пружинный предохранительный клапан, узел манометродержателя).

Ознакомление с устройством и оборудованием сливо-наливной эстакады (площадки, лестницы, коллектора жидкой и паровой фаз сжиженного газа, технологический паропровод, трубопроводы, сливные устройства и т.д.).

Ознакомление со сливным устройством и его оборудованием (задвижки, вентили, обратные клапаны, фильтры, резинотканевые шланги и т.д.).

Ознакомление с конструкцией резинотканевых шлангов (рукавов) и способами присоединения их к газопроводу (гофрированные наконечники, хомуты).

Ознакомление с резинотканевым шлангом в сборе (клапан, вставка, соединительный штуцер).

Осмотр резинотканевых шлангов (рукавов) с целью определения пригодности их к дальнейшей эксплуатации.

Сроки гидравлического испытания на давление резинотканевых шлангов (рукавов). Заземление резинотканевых шлангов. Стояки для подключения шлангов к арматуре железнодорожной цистерны.

Тема 6. Устройство и работа насосов

Ознакомление с устройством и назначением насосно-компрессорного цеха.

Оборудование насосно-компрессорного цеха, его характеристика. Технологическая схема насосно-компрессорного цеха, размещение и назначение оборудования.

Типы насосов и компрессоров, их назначение и устройство технологического оборудования насосно-компрессорного цеха (включение приточно-втяжной вентиляции и проверка степени загазованности помещений, исправность и герметичность оборудования, арматуры и трубопроводов, предохранительных клапанов, контрольно-измерительных приборов, пусковых и заземляющих устройств; проверка наличия и исправности ограждений; проверка и подтягивание фундаментных болтов и т.д.).

Выполнение операций перед пуском насоса (проверка уровня масла в подшипниках; проворачивание ротора насоса вручную; закрытие задвижки на нагнетательном трубопроводе; открытие задвижек на всасывающем трубопроводе; заливка насоса перекачиваемой жидкостью; открытие вентиля на обводной линии; включение электродвигателя).

Пуск, работа и остановка насосов. Ознакомление с правилами обслуживания насосов. Смазка, прочистка фильтров насоса, масляного насоса, смена масла в масляной системе. Очистка от осадков и накипи.

Выполнение операций при:

сливе сжиженных газов из цистерн в резервуарный парк;

подача сжиженного газа из резервуаров резервного парка на наполнение баллонов, автоцистерн и заправку газобаллонных автомашин;

внутрибазовых перекачках сжиженных газов.

Возможные срывы при перекачке кислот и их причины.

Устранение утечек газа в сальниках торцевых уплотнениях насосов, в задвижках и в соединениях трубопроводов.

Тема 7. Участие в работах по осмотру и текущему ремонту  сливо-наливной эстакады

Совестная работа со слесарями сливо-наливного цеха при осмотрах и текущих ремонтах оборудования железнодорожной эстокады и технологических трубопроводов. Проверка крепления и герметичности соединений, арматуры, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов.

Проверка правильности показаний контрольно-измерительных приборов и приемы их замены.

Ознакомление с основными неисправностями оборудования сливо-наливной эстакады и обучение способам их устранения (резинотканевых шлангов и их крепления, стояков сливо-наливной эстокады, запорно-предохранительной арматуры и т.д.).

Участие в ремонте оборудования железнодорожной эстакады.

Обнаружение утечек газа из газопроводов и оборудования, способы их устранения.

Тема 8. Операции по сливу сжиженного газа из железнодорожных цистерн

Прием и осмотр прибывших железнодорожных цистерн. Подготовка к сливу сжиженного газа (закрепление железнодорожных цистерн у сливо-наливных стояков эстакады на рельсовом пути башмаками; заземление железнодорожных цистерн; проверка наличия пломб на колпаке цистерны и предохранительном клапане; проверка внешним осмотром запорной арматуры на цистерне и кратковременным открытием вентилей при закрытых пробках (заглушках и т.д.).

Операции по сливу сжиженного газа из железнодорожных цистерн (снятие пробки-заглушки с угловых вентилей, предназначенных для жидкой фазы, с угловатого вентиля паровой фазы газа; присоединение гибких резинотканевых шлангов для приема жидкой фазы в трубопроводы эстакады к соответствующим угловым вентилям жидкой фазы на крышке люка цистерны; присоединение гибкого резинотканевого шланга паровой фазы эстакады к угловому вентилю паровой фазы на головке цистерны; открытие необходимых задвижек на коллекторах паровой и жидкой фаз сливной эстакады, наполнительном трубопроводе жидкой фазы и трубопроводе паровой фазы приемного резервуара; медленное открытие вентилей жидкой фазы на крышке люка цистерны, затем вентиля паровой фазы).

Действия сливщика-разливщика в период слива сжиженного газа из железнодорожных цистерн (наблюдение за давлением газа в железнодорожной цистерне и герметичностью соединений всех технологических трубопроводов и цистерны; контролирование окончания слива по контрольному вентилю на крышке люка железнодорожной цистерны).

Операции, выполняемые по окончании слива сжиженного газа из железнодорожной цистерны. Закрытие вентилей и задвижек жидкой фазы на крышке люка цистерны, стояка эстакады, коллекторе и наполнительном трубопроводе приемного резервуара.

Отсос паровой фазы из железнодорожной цистерны. Закрытие соответствующих вентилей на железнодорожной цистерне, стояке эстакады и приемном резервуаре. Выпуск через свечу газа, оставшегося в гибких резиновых шлангах. Отсоединение гибких резинотканевых шлангов от штуцеров угловых вентилей железнодорожных цистерн. Установка пробок-заглушек на угловые вентили цистерны и проверка плотности их мыльной эмульсией. Отсоединение заземления цистерны. Одевание защитного колпака цистерны и его опломбирование.

Тема 9. Самостоятельное выполнение работ сливщика-разливщика 4-го разряда

Выполнение работ, входящих в круг обязанностей сливщика-разливщика 4-го разряда сжиженного газа из железнодорожных цистерн.

Квалификационный экзамен.

Оценка качества освоения программы

Формы промежуточной аттестации. Текущий контроль

Освоение данной основной программы профессионального обучения сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом.

Учебным планом в качестве формы промежуточной аттестации предусмотрен зачет. Зачет проводится консультантом/наставником обучающегося в форме устного опроса, собеседования по каждой теме, предмету Учебного плана. Промежуточная аттестация проводится в следующие сроки:

- по предметам «Общетехнического курса» - до начала освоения тем «Специального курса»;

- по темам «Специального курса» – не позднее даты окончания обучения.

Результаты сдачи зачетов по каждому предмету, теме заносятся в зачетную книжку.

Текущий контроль освоения данной программы осуществляет консультант/наставник/непосредственный руководитель путем устного опроса обучающегося, наблюдения за правильностью выполнения им практических операций с целью получения объективной информации о ходе освоения программы обучения и степени усвоения обучающимся учебного материала. Сроки проведения текущего контроля – в течение всего периода обучения.

Форма итоговой аттестации

Формой итоговой аттестации обучающихся является квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен считается сданным при условии успешного выполнения квалификационной (пробной) работы и успешной сдачи экзамена по теоретической части программы по разработанным для данной программы экзаменационным билетам. Результат считается успешным при получении обучающимся оценок «5», «4», «3» по 5-ти балльной шкале.

Результаты сдачи квалификационного экзамена заносятся в протокол.

ЛИТЕРАТУРА

Химия (справочные материалы) – М.: Просвещение, 1989.

Способы и средства налива (слива) нефтепродуктов в железнодорожные цистерны. – М.: ЦНИИТЭ нефтехим, 1985.

Слив из железнодорожных цистерн высоковязких нефтепродуктов и других грузов с двухфазной средой. – М.: ЦНИИТЭ нефтехим, 1989.

Станкевич Н.Л., Вигдорчик Д.Я. Справочник по сжиженным углеводородным газам. – Л.: Недра, 1986.

Инструкция по наливу, сливу и перевозке сжиженных углеводородных газов в железнодорожных цистернах. – Л.: Недра, 1980.

Закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации», 1999 г.

Правила безопасности в газовом хозяйстве, 1993 г.

Приложение к программе

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

Сливщик-разливщик 2 разряд

Билет № 1

- Склады кислот, назначение. Устройство и виды резервуаров для хранения кислот.

- Химические и физические свойства серной кислоты. Вредное воздействие на организм человека.

- Устройство и техническая характеристика насосов для перекачки кислот.

- Санитарные требования и безопасность при хранении, отпуске, перевозке соляной кислоты.

- Вопрос курса экономики.

- Вопрос курса системы менеджмента качества.

Сливщик-разливщик 2 разряд

Билет № 2

- Требования, предъявляемые к резервуарам для хранения кислот. Схема обвязки резервуара, запорная арматура.

- Химические и физические свойства соляной кислоты. Вредное воздействие на организм человека.

- Сливо-наливная железнодорожная эстакада, назначение, оборудование.

- Средства индивидуальной защиты. Ответственность сливщика-разливщика за нарушение правил безопасности труда.

- Вопрос курса экономики.

- Вопрос курса системы менеджмента качества.

Сливщик-разливщик 2 разряд

##### Билет № 3

- Прием железнодорожных цистерн. Подготовка к сливу. Операции, выполняемые сливщиком-разливщиком до начала слива кислот.

- Физико-химические свойства соляной кислоты.

- Техническая схема подачи серной кислоты.

- Аварийная карточка. Действия сливщика-разливщика по плану ликвидации аварии.

- Вопрос курса экономики.

- Вопрос курса системы менеджмента качества.

Сливщик-разливщик 2 разряд

Билет № 4

- Оборудование железнодорожных цистерн. Опознавательная окраска и маркировка цистерн. Пломбирование цистерн. Отгрузочные документы.

- Физико-химические свойства серной кислоты.

- Технологическая схема слива соляной кислоты из железнодорожных цистерн в хранилища.

- Безопасность труда при работе с кислотой. Средства индивидуальной защиты. Первая помощь при попадании кислоты на кожные покровы.

- Вопрос курса экономики.

- Вопрос курса системы менеджмента качества.

Сливщик-разливщик 2 разряд

Билет № 5

- Устройство и работа насосов по перекачке кислот. Обвязка насосов.

- Токсичность соляной кислоты (отравляющее действие паров на организм человека).

- Технологическая схема отпуска серной кислоты цехам завода (кислотопроводы, запорная арматура).

- Требования безопасности труда при приеме и сливе железнодорожных цистерн.

- Вопрос курса экономики.

- Вопрос курса системы менеджмента качества.

Сливщик-разливщик 2 разряд

Билет № 6

- Сливо-наливная железнодорожная эстакада и ее оборудование.

- Нейтрализация кислот. Взаимодействие с водой.

- Схема обвязки насосов. Запорная арматура.

- Требования безопасности труда при подаче кислоты в цехе.

- Вопрос курса экономики.

- Вопрос курса системы менеджмента качества.

Сливщик-разливщик 2 разряд

##### Билет № 7

- Оборудование машинного зала. Назначение и устройство технологического оборудования.

- Плотность серной кислоты, единицы измерения. Понятие вязкости. Зависимость вязкости от температуры.

- Технологическая схема слива железнодорожных цистерн в хранилища.

- Прядок проведения плановых учетных занятий и тревог по плану ликвидации аварии. Действия сливщика-разливщика по ПЛА.

- Вопрос курса экономики.

- Вопрос курса системы менеджмента качества.

#### Сливщик-разливщик 2 разряд

Билет № 8

- Условия хранения кислот. Стационарные металлические резервуары, их устройство, схема обвязки резервуара.

- Токсичность серной кислоты (отравляющее действие паров кислоты на человеческий организм).

- Технологическая схема слива железнодорожных цистерн с соляной кислотой.

- Мероприятия по предупреждению производственного травматизма и профзаболеваний.

- Вопрос курса экономики.

- Вопрос курса системы менеджмента качества.

#### Сливщик-разливщик 2 разряд

Билет № 9

- Склады кислот, назначение. Устройство и виды резервуаров для хранения кислот.

- Токсичность соляной кислоты (отравляющее действие паров на организм человека).

- Технологическая схема отпуска серной кислоты цехам завода (кислотопроводы, запорная арматура).

- Аварийная карточка. Действия сливщика-разливщика по плану ликвидации аварии.

- Вопрос курса экономики.

- Вопрос курса системы менеджмента качества.

#### Сливщик-разливщик 2 разряд

Билет № 10

- Требования, предъявляемые к резервуарам для хранения кислот. Схема обвязки резервуара, запорная арматура.

- Химические и физические свойства серной кислоты. Вредное воздействие на организм человека.

- Техническая схема подачи серной кислоты.

- Средства индивидуальной защиты. Ответственность сливщика-разливщика за нарушение правил безопасности труда.

- Вопрос курса экономики.

- Вопрос курса системы менеджмента качества.

#### Сливщик-разливщик 3 разряд

Билет № 1

- Железнодорожные цистерны, прием, подготовка к сливу. Операции, выполняемые сливщиком-разливщиком до начала слива цистерны.

- Физико-химические свойства соляной кислоты.

- Технологическая схема подачи серной кислоты в цеха завода.

- Средства индивидуальной защиты. Ответственность сливщика-разливщика за нарушение правил безопасности труда.

- Контрольная, предупредительная и аварийная сигнализации и функции, которые они выполняют.

- Вопрос курса экономики.

- Вопрос курса системы менеджмента качества.

#### Сливщик-разливщик 3 разряд

Билет № 2

- Оборудование железнодорожных цистерн. Опознавательная окраска и маркировка цистерн. Пломбирование цистерн. Отгрузочные документы.

- Физико-химические свойства серной кислоты.

- Технологическая  схема подачи соляной кислоты в цеха завода.

- Аварийная карточка. Действия сливщика-разливщика по плану ликвидации аварии.

- Датчики расхода.

- Вопрос курса экономики.

- Вопрос курса системы менеджмента качества.

Сливщик-разливщик 3 разряд

Билет № 3

- Устройство и работа насосов. Обвязка насосов.

- Токсичность соляной кислоты (отравляющее действие паров на организм человека).

- Технологическая схема отпуска серной кислоты цехам завода.

- Техника безопасности при приеме цистерн и подготовка к сливу.

- Датчики уровня.

- Вопрос курса экономики.

- Вопрос курса системы менеджмента качества.

Сливщик-разливщик 3 разряд

Билет № 4

- Сливо-наливная железнодорожная эстакада и ее оборудование.

- Нейтрализация кислот, взаимодействие кислот с водой.

- Технологическая схема слива серной кислоты из железнодорожных цистерн в хранилище.

- Требования, предъявляемые к трубопроводам, транспортирующим кислоты. Безопасность труда при подаче кислоты в цеха.

- Значение автоматизации технологических процессов.

- Вопрос курса экономики.

- Вопрос курса системы менеджмента качества.

#### Сливщик-разливщик 3 разряд

Билет № 5

- Оборудование машинного зала. Назначение и устройство технологического оборудования.

- Плотность серной кислоты, единицы измерения. Понятие о вязкости. Зависимость вязкости от температуры.

- Технологическая система слива железнодорожных цистерн с соляной кислотой в хранилища.

- Порядок проведения плановых учебных занятий по плану ликвидации аварии. Действия сливщика-разливщика по ПЛА.

- Уровнемеры на хранилищах серной кислоты. Предельное заполнение хранилищ.

- Вопрос курса экономики.

- Вопрос курса системы менеджмента качества.

Сливщик-разливщик 3 разряд

Билет № 6

- Условия хранения кислот. Стационарные металлические резервуары, их устройство, схема обвязки.

- Токсичность серной кислоты (отравляющее действие паров серной кислоты на человеческий организм).

- Схема обвязки химических насосов. Запорная арматура.

- Мероприятия по предупреждению производственного травматизма и профзаболеваний.

- Уровнемеры на хранилищах соляной кислоты. Предельное заполнение хранилищ.

- Вопрос курса экономики.

- Вопрос курса системы менеджмента качества.

Сливщик-разливщик 3 разряд

Билет № 7

- Склады кислот, их назначение. Устройство и виды резервуаров для хранения кислот.

- Химические и физические свойства серной кислоты. Вредное воздействие на организм человека.

- Устройство и техническая характеристика насосов для перекачки кислот.

- Санитарные требования и безопасность при хранении, отпуске, перевозке кислот.

- Автоматизация процесса слива кислоты из железнодорожных цистерн.

- Вопрос курса экономики.

- Вопрос курса системы менеджмента качества.

Сливщик-разливщик 3 разряд

Билет № 8

- Требования, предъявляемые к резервуарам для хранения кислот. Схема обвязки резервуара.

- Химические и физические свойства соляной кислоты. Вредное воздействие на организм человека.

- Сливо-наливная эстакада, назначение, оборудование.

- Средства индивидуальной защиты. Безопасность труда при работе с кислотами.

- Автоматизация отпуска серной кислоты цехам.

- Вопрос курса экономики.

- Вопрос курса системы менеджмента качества.

Сливщик-разливщик 3 разряд

Билет № 9

- Склады кислот, назначение. Устройство и виды резервуаров для хранения кислот.

- Токсичность соляной кислоты (отравляющее действие паров на организм человека).

- Технологическая схема отпуска серной кислоты цехам завода (кислотопроводы, запорная арматура).

- Аварийная карточка. Действия сливщика-разливщика по плану ликвидации аварии.

- Датчики расхода.

- Вопрос курса экономики.

- Вопрос курса системы менеджмента качества.

### Сливщик разливщик 3 разряд

Билет № 10

- Требования, предъявляемые к резервуарам для хранения кислот. Схема обвязки резервуара, запорная арматура.

- Химические и физические свойства серной кислоты. Вредное воздействие на организм человека.

- Техническая схема подачи серной кислоты.

- Средства индивидуальной защиты. Ответственность сливщика разливщика за нарушение правил безопасности труда.

- Датчики уровня.

- Вопрос курса экономики.

- Вопрос курса системы менеджмента качества.