Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

|  |  | УТВЕРЖДАЮ: Начальник Управления по персоналу __________ Е.И. Дутова «____» __________ 2018 г. Приказ/ распоряжение от ___________ № ____ |
| --- | --- | --- |

# ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ СТРОПАЛЬЩИК

(код профессии - 18897)

Управление по персоналу

2018 г.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно "Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения" для обвязки, зацепки и навешивания груза на крюк грузоподъемной машины должны назначаться стропальщики. В качестве стропальщиков также могут допускаться другие рабочие (такелажники, монтажники и т.п.), обученные по профессии, квалификационной характеристикой которой предусмотрено выполнение работ по строповки грузов.

Настоящая программа предназначена для подготовки рабочих кадров на производстве по профессии стропальщик 3 разряда. Учебные планы и программы включают объем учебного материала, необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, соответствующих требованиям квалификационных характеристик стропальщика.

Учебный план и программа разработаны с учетом теоретических знаний и навыков рабочих кадров, имеющих среднее /полное/ общее образование. Продолжительность обучения 1 месяц.

Теоретическое обучение проводится в учебных классах. Для проведения теоретического обучения привлекаются специалисты, имеющие высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы.

Программа составлена с учетом знаний и навыков, полученных учащимися в общеобразовательных школах, и предусматривает изучение теоретических сведений и выработку практических навыков, необходимых стропальщику. Примерная последовательность изучения тем приводится в тематических планах.

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов.

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения всех требований и правил безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического и инструктор производственного обучения, помимо изучения общих правил по безопасности труда, предусмотренных программой, должны при изучении каждой темы или при переходе к новому виду работ при производственном обучении обращать внимание обучаемых на правила безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае.

К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями и нормами, установленными на предприятии.

Цель обучения: приобретения профессиональных навыков и технических знаний, соответствующих требованиям квалификационных характеристик стропальщика.

Категория слушателей: рабочий персонал

Продолжительность обучения: 164 часа

Форма обучения: с отрывом от работы

Режим занятий – согласно учебно-тематического плана.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

| № | Наименование предмета | Кол-во часов | Форма аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общетехнический курс | 6 |  |
| 2. | Специальный курс | 34 |  |
| 3. | Производственный курс | 124 |  |
|  | ИТОГО: | 164 |  |
|  | Форма аттестации |  | Экзамен Оценка (по бальной шкале от 1 до 5) |

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ

|  | Наименование предмета |  | Кол-во часов | Форма аттестации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий курс |  |  |  |
| 1 | Введение. Общие сведения о производстве и профессии. |  | 2 |  |
| 2 | Требования безопасности труда, производственная санитария и охрана окружающей среды. |  | 4 |  |
|  | Специальный курс |  |  |  |
| 3 | Основные сведения о грузоподъемных кранах. |  | 4 |  |
| 4 | Организация работ по безопасной эксплуатации грузоподъемных машин. |  | 6 |  |
| 5 | Грузозахватные органы, съемные грузозахватные приспособления и тара. |  | 4 |  |
| 6 | Виды и способы строповки грузов. |  | 6 |  |
| 7 | Производство работ. |  | 6 |  |
| 8 | Меры безопасности при производстве работ кранами вблизи линии электропередачи. |  | 2 |  |
| 8 | Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на предприятиях. |  | 4 |  |
| 9 | Охрана окружающей среды. |  | 2 |  |
|  | Производственный курс |  |  |  |
| 1 | Вводное занятие |  | 2 |  |
| 2 | Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности |  | 4 |  |
| 3 | Ознакомление с грузозахватными приспособлениями, тарой и подготовка их к работе. |  | 8 |  |
| 4 | Первичные навыки обвязки, строповки и отцепки грузов. Освоение подачи сигналов крановщику. |  | 10 |  |
| 5 | Приёмы строповки грузов. Схемы строповки грузов. |  | 10 |  |
| 6 | Подготовка грузозахватных приспособлений и тары к работе. |  | 10 |  |
| 7 | Подготовка груза к перемещению. |  | 10 |  |
| 8 | Самостоятельное выполнение работ в качестве стропальщика. Квалификационная работа. |  | 70 |  |
|  | ИТОГО: |  | 164 |  |
|  | Форма итоговой аттестации |  |  | Экзамен Оценка (по бальной шкале от 1 до 5) |

Квалификационная характеристика

Профессия – стропальщик

Квалификация – 3 разряд

Стропальщик должен знать:

1) схемы строповки, подъема и перемещения малогабаритных грузов;

2) визуальное определение массы перемещаемого груза;

3) места строповки типовых деталей;

4) условную сигнализацию для крановщиков;

5) назначение и правила применения стропов из цепей, канатов пеньковых и стальных;

6) предельные нормы нагрузки крана и стропов;

7) требуемую длину и диаметр стропов для перемещения грузов;

8) допускаемые нагрузки стропов и канатов;

9) особенности производства работ на участке;

10) основные положения о системе стандартов безопасности труда (ССБТ) и законодательство о труде;

11) рациональную организацию труда на рабочем месте;

12) безопасные приемы труда, основные средства и меры предупреждения и тушения пожаров, а также меры предупреждения других опасных ситуаций на своем рабочем месте;

13) производственную инструкцию и правила внутреннего распорядка;

14) правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментами;

15) конструктивные особенности грузозахватных приспособлений: стропов, траверс, захватов;

16) технические характеристики грузоподъемных кранов и требования безопасности при работе стреловых самоходных кранов вблизи линии электропередачи;

17) меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов;

18) средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения;

19) способы оказания помощи пострадавшим на производстве;

20) пути повышения эффективности производства: рост производительности труда, улучшения качества выполняемых работ, экономия материальных ресурсов на участке, в бригаде, на своем рабочем месте;

21) назначение и порядок установления тарифных ставок, норм и расценок, тарификации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов, пересмотра норм и расценок, установления обоснованных норм труда; зависимость фонда заработной платы от конечных результатов работы бригады, участка;

22) основные мероприятия по улучшению условий труда.

Стропальщик должен уметь:

1) выполнять обвязку и зацепку простых изделий, деталей, лесоматериалов и других аналогичных грузов для их подъема, перемещения и укладки;

2) выполнять отцепку стропов на месте установки или укладки;

3) выбирать необходимые стропы в соответствии с массой и размером перемещаемого груза;

4) определять пригодность стропов;

5) подавать сигналы крановщику и наблюдать за грузом при подъеме, перемещении и укладке;

6) своевременно и рационально подготавливать рабочее место к работе и производить его уборку;

7) подготавливать к работе оборудование, инструменты, приспособления и содержать их в надлежащем состоянии, принимать и сдавать смену;

8) соблюдать правила безопасности труда и внутреннего распорядка;

9) использовать при необходимости средства предупреждения и тушения пожаров;

10) оказывать первую помощь пострадавшим на производстве.

Условия реализации программы

- Кадровые условия: для проведения теоретического обучения привлекаются

специалисты, имеющие высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы.

- Материально - технические условия: магнитная доска, флопа - чат, телевизор, проектор, стол учебный, стул, компьютер, ноутбук, стул для преподавателя.

###### Библиотечные ресурсы

- Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения.

- Производственная инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ ПС.

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА:

Инженер по техническому

надзору                                                                                       А.М. Ковалёва

Согласовано:

Начальник УОТПБ и Э                                                             Н.Ю. Харина

Менеджер по подбору и обучению                                          Л.М. Музалевская

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

- УТВЕРЖДАЮ:

- Председатель квалификационной комиссии

- начальник УОТПБ и Э

___________________ Н.Ю. Харина

«_____» _______________ 2018 г.

- Экзаменационные билеты

для образовательной программы профессиональной подготовки по

профессии стропальщик

Согласовано:                                                                 Билеты  разработал:

Менеджер по подбору и обучению			   Инженер по тех. надзору

____________   Л. М. Музалевская                              ___________   А.М. Ковалёва

« ….. » ………….2018 г.			 	               « ….. » ………… 2018 г

Управление по персоналу

2018 г.

Б И Л Е Т № 1

1. Кто допускается к работе стропальщика.

2. Устройство стального каната для изготовления строп.

3. Правила погрузки краном автомашины.

4. Порядок расследования аварий и несчастных случаев.

5. Знаковая сигнализация.

- Б И Л Е Т № 2

1. Права стропальщика во время работы.

2. Браковка стальных строп.

3. Правила перемещения громоздких длинномерных грузов.

4. Что определяет Федеральный закон о промышленной безопасности.

5. Знаковая сигнализация.

Б И Л Е Т № 3

1. Обязанности стропальщика перед началом работы.

2. Требования, предъявляемые к грейферу.

3. Где должен находиться стропальщик при подъеме и опускании груза.

4. На какие организации распространяется Федеральный закон о промышленной безопасности.

5. Знаковая сигнализация.

Б И Л Е Т № 4

1. Обязанности стропальщика во время работы.

2. Сроки периодических осмотров съёмных грузозахватных приспособлений.

3. Правила подъёма и перемещения грузов кранами.

4. Что такое промышленная безопасность.

5. Знаковая сигнализация.

Б И Л Е Т № 5

1. Обязанности стропальщика по окончании работы.

2. Назначение тормоза механизма подъёма и его проверка.

3. Подъем груза одновременно двумя кранами с помощью траверсы.

4. Что такое авария.

5. Знаковая сигнализация.

Б И Л Е Т № 6

1. Требования, предъявляемые к стропальщику.

2. Расстояния между поворотной частью стрелового крана и строениями, штабелями грузов и другими предметами.

3. Правила разгрузки автомашин краном.

4. Что такое инцидент.

5. Знаковая сигнализация.

Б И Л Е Т № 7

1. Порядок и сроки проведения повторной проверки знаний стропальщика.

2. В каких случаях разрешается разворот груза руками.

3. Где должен находиться стропальщик при транспортировке груза.

4. Что такое промышленная безопасность.

5. Знаковая сигнализация.

Б И Л Е Т № 8

1. Что относится к съёмным грузозахватным приспособлениям.

2. Габариты укладки грузов вблизи козловых и башенных кранов.

3. Какие грузы разрешается поднимать и перемещать кранами.

4. На какие организации распространяется Федеральный закон о промышленной безопасности.

5. Знаковая сигнализация.

Б И Л Е Т № 9

1. Чем должен руководствоваться стропальщик при выполнении стропальных работ.

2. Браковка специальных съёмных грузозахватных приспособлений.

3. Какие грузы запрещается поднимать кранами.

4. Что относится к опасным производственным объектам?

5. Знаковая сигнализация.

Б И Л Е Т № 10

1. Определение грузоподъёмности крана.

2. Подбор строп по весу поднимаемого груза.

3. Подаём груза одновременно двумя кранами без траверсы.

4. Кто несет ответственность за организацию и осуществление производственного контроля?

5. Знаковая сигнализация.

Б И Л Е Т № 11

1. Определение грузоподъёмности съёмных грузозахватных приспособлений строп, тары.

2. Действие стропальщика при вынужденной остановке грузоподъёмного крана.

3. Порядок укладки грузов в штабели.

4. Порядок расследования аварий и несчастных случаев.

5. Знаковая сигнализация.

Б И Л Е Т № 12

1. Требования, предъявляемые к изготовлению тары.

2. Где должен находиться стропальщик при кантовке груза.

3. Перемещение грузов над перекрытиями, под которыми размешены производственные и служебные помещения.

4. Что определяет Федеральный закон о промышленной безопасности.

5. Знаковая сигнализация.

Б И Л Е Т № 13

1. Требования к изготовлению строп.

2. Правила укладки грузов на краю ямы, канавы.

3. Порядок разгрузки грузов из полувагонов.

4. Порядок расследования аварий и несчастных случаев.

5. Знаковая сигнализация.

Б И Л Е Т № 14

1. Требования, предъявляемые к изготовлению съёмных грузозахватных приспособлений.

2. Устройство и браковка грузовых крюков.

3. Порядок разгрузки грузов с ж/д платформы.

4. Основной закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов?

5. Знаковая сигнализация.

Б И Л Е Т № 15

1. Назначение ограничителя высоты подъёма и его проверка.

2. Браковка канатных строп.

3. Работа стреловых кранов под не отключенными проводами городского транспорта.

4. Какие объекты, использующие грузоподъемное оборудование относятся к опасным производственным объектам?

5. Знаковая сигнализация.

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е. И. Дутова

«_____» ________________2018 г

Приказ/распоряжение от ______

№__________

# Рабочая программа

# к  образовательной программе профессиональной подготовки по профессии стропальщик

(код профессии – 18897) по «Общему курсу»

Управление по персоналу

2018 г.

Основные сведения о  производстве и профессии.

Значение отрасли, в которой производится подготовка стропальщиков. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном производственном участке. Ознакомление с квалификационной характеристикой, программами теоретического и производственного обучения по профессии "Стропальщик" и правилами допуска в выполнению работ в качестве стропальщика.

Требования безопасности труда, производственная санитария и охрана окружающей среды.

Общие сведение о системе стандартов безопасности труда (ССБТ).

Положения Кодекса законов о труде и другие правовые акты, определяющие трудовой процесс и специфику производства.

Общие сведения о государственном надзоре, внутриведомственном, о общественном контроле за производством.

Административная и юридическая ответственность руководителей производства и граждан за нарушения в области рационального природопользования и охраны окружающей среды..

Правила внутреннего трудового распорядка. Правила поведения рабочего на территории предприятия. Правила поведения рабочего на рабочем месте. Порядок получения, пользования и хранения инструментов, приспособлений и т.п., а также порядок пользования машинами и оборудованием.

Основные опасные и вредные производственные факторы и причины несчастных случаев на производстве. Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях.

Основные методы и технические средства предупреждения несчастные случаев и профзаболеваний. Требования к производственному оборудованию и производственным процессам в стандартах ССБТ.

Устройства предохранительные, оградительные и сигнализирующие цвета и знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026–76.

Основные мероприятия по предупреждению электротравматизма. Правила безопасной работы с электрифицированным оборудованием и инструментом. Сведение о заземлении электроустановок.

Основные санитарно-гигиенические факторы производственной среды. Оценка технологий и технических средств на экологическую преемственность. Возможные загрязнения атмосферы, вод, земель при транспортировании, перемещении грузов грузоподъемными машинами и складировании.

Основные понятия о гигиене труда, о спецодежде, режиме отдыха и питания, об утомляемости. Предельно допустимые концентрации вредных факторов. Санитарно-бытовые помещения на территории предприятия. Сведения о вентиляции, освещении, шуме и воздействии вибрации на рабочих местах.

Основные мероприятия по улучшению условий труда (технические, организационные, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические).

Средства индивидуальной и коллективной защиты работающих. Общие требования и классификация согласно ГОСТ 12.4.001–87. Спецодежда, спецобувь, средства защиты рук, органов дыхания, головы, глаз и лица. Предохранительные приспособления. Порядок подбора, пригонки и пользования. Маркировка и испытание средств  защиты. Способы хранения и поддержания в работоспособном состоянии средств защиты.

Пожарная, газовая, химическая биологическая и другие виды опасности на производстве. Стандарты ССБТ, правила и инструкции по производственной безопасности. Основные причины возникновения производственной опасности и общие сведения о ее предупреждении. Первичные средства предотвращения опасности, правила пользования ими. Действия рабочих при возникновении опасных ситуаций на производстве.

Медицинское обслуживание на предприятии. Методы оказания до врачебной помощи на производстве при электротравмах, механических травмах, отравлениях, травмах глаз, термических ожогах, ожогах кислотами и щелочами. Содержание аптечки на производстве и порядок пользования ею. Порядок оповещения руководителя о несчастном случае при аварии на производстве.

Библиотечные ресурсы

- Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения.

- Производственная инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ ПС.

- Межотраслевые правила по охране труда при производстве погрузочно-разгрузочных работ.

Программа разработана

Инженер по техническому

надзору                                                                                   А.М. Ковалёва

Согласовано

Начальник ОТО                                                                       В.О. Птухин

Менеджер по подбору и обучению                                        Л.М. Музалевская

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е. И. Дутова

«_____» ________________2018 г

Приказ/распоряжение от ______

№__________

# Рабочая программа

# к образовательной программе профессиональной подготовки по профессии стропальщик по предмету «специальный курс»

Управление по персоналу

2018 г.

Основные сведения о грузоподъемных кранах.

Классификация кранов по типу ходового устройства, рабочего оборудования, привода. Основные типы крюковых подвесок крана.

Область применения кранов. Краны, на которые распространяются правила Госгортехнадзора.

Индексация грузоподъемных кранов. Грузовые характеристики кранов. Требования правил Госгортехнадзора о необходимости учета величины грузоподъемности крана, массы съемных грузозахватных устройств.

Допускаемый предел приближения кранов к зданиям, штабелям, транспортным средствам.

Безопасные места для прохода людей, передвижения транспорта, выходов из зданий с учетом рабочей зоны перемещения грузов.

Необходимость подачи сигналов машинисту крана о прекращении работ при появлении людей в рабочей зоне.

Освещение и сигнализация на кранах.

Рабочее движение крана, совмещение рабочих операций. Остановка (выключение) крана по аварийному сигналу "Стоп".

Аварийное опускание перемещаемого груза.

Организация работ по безопасной эксплуатации грузоподъемных машин.

Общая характеристика подъемно-транспортного оборудования на производстве. Классификация и область применения различных видов подъемно-транспортного оборудования.

Группа грузоподъемных машин и общие требования "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" к ним. Сведения о приборах и устройствах безопасности, тормозах и аппаратах управления. Понятие о технической характеристике и основных параметрах грузоподъемных машин, их конструктивные особенности (таль, кран-балка, мостовой кран или мостового типа, кран стреловой самоходный, башенный кран, портальный и т.п.).

Структура надзора за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин, съемных грузозахватных приспособлений и тары. Обязанности руководства предприятия по обеспечению содержания в исправном состоянии принадлежащих предприятию машин и оборудования. Содержание инструкций для специалистов и лиц, связанных с работой и обслуживанием грузоподъемных машин. Содержание производственной инструкции стропальщика на предприятии.

Требования к обучению специалистов и рабочих, связанных с эксплуатацией грузоподъемных машин. Порядок медицинского освидетельствования, аттестации, периодический проверки знаний ответственных лиц и персонала в соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов". Повышение квалификации стропальщиков и переподготовка рабочих на производстве.

Порядок допуска к работе специалистов в качестве ответственных лиц за безопасную эксплуатацию грузоподъемных машин, съемных грузозахватных приспособлений и тары, а также обслуживающего персонала (стропальщиков, машинистов кранов, слесарей и т.п.). Ответственность работников за нарушение Правил и инструкций.

Структура надзора за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин, съемных грузозахватных приспособлений и тары. Обязанности руководства предприятия по обеспечению содержания в исправном состоянии принадлежащих предприятию машин и оборудования. Содержание инструкций для специалистов и лиц, связанных с работой и обслуживанием грузоподъемных машин. Содержание производственной инструкции стропальщика на предприятии.

Грузозахватные органы, съемные грузозахватные приспособления и тара.

Общие сведения о съемных грузозахватных приспособлениях (стропы, траверсы, захваты). Классификация грузозахватных устройств и область их применения на производстве. Требования "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" к съемным грузозахватным приспособлениям (изготовление, испытание, маркировка, порядок расчета и применения, техническое обслуживание и браковка). Информационные материалы органов Госгортехнадзора в части изготовления и браковки схемных грузозахватных приспособлений.

Устройство и принцип работы съемных грузозахватных приспособлений.

Общие сведения о гибких элементах съемного приспособления (канаты стальные, пеньковые, хлопчатобумажные, синтетические, цепи сварные якорные и т.п.).

Стальные канаты. Конструктивные разновидности, условные обозначения.

Способы соединения концов канатов (заплетка, зажимы, клиновое соединение во втулке, опрессовка во втулке и др.). Конструкции узлов из различных канатов. Влияние направления связки в виде свивки (крестовая, односторонняя) на конструкцию узла.

Требования "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" к способам соединения концов каната.

Сведения о нагрузках в ветвях стропов в зависимости от угла их наклона к вертикали. Понятие о расчете стальных канатов съемных грузозахватных приспособлений и коэффициента запаса, прочности каната. Сгибаемость стальных и других канатов. Выбор диаметров блоков и полиспастов, а также накладок при обвязке остроугольных грузов.

Конструкция пеньковых и хлопчатобумажных канатов, применяемых на производстве для стропов. Область их применения. Техническое обслуживание и хранение.

Цепи, применяемые для съемных грузозахватных приспособлений (некалиброванные, короткозвенные, сварные). Техническое обслуживание и хранение. Способы

соединения.   Другие   гибкие   элементы съемных грузозахватных приспособлений

(полотенца, ленты и т.п.). Область применения и техническое обслуживание. Признаки и нормы браковки гибких элементов съемных грузозахватных приспособлений (канатов, цепей и т.п.). Требования к браковке стальных канатов и цепей.

Стропы и их разновидности.

Конструктивные элементы съемных грузозахватных приспособлений (коуши, крюки, карабины, эксцентриковые захваты, подхваты, звенья навесные, блоки и т.д.).

Влияние коушей на прочность и надежность канатов при использовании стропов.

Элементы грузозахватные (крюки, карабины и т.п.). Разновидности и область их применения. Замыкающие устройства на крюках стропов. Конструкции замыкающих устройств, обеспечивающие быструю и безопасную эксплуатацию съемного грузозахватного приспособления.

Специальные устройства съемных грузозахватных приспособлений (балансирные блоки, гидрокантователи и др.). Конструктивные особенности, область применения, порядок технического обслуживания.

Признаки и нормы браковки всех конструктивных элементов съемных грузозахватных приспособлений.

Траверсы (плоские и объемные). Конструктивные разновидности, порядок изготовления, область применения. Признаки и нормы браковки траверс на производстве.

Захваты (клещевые, грейферные, цанговые, эксцентриковые и др.), их разновидности и область применения. Признаки и нормы браковки захватов на производстве.

Подхваты, зацепы и другие специальные устройства и приспособление для перемещения груза при помощи грузоподъемных машин. Область их применения, техническое обслуживание и нормы браковки на производстве.

Крюковые подвески грузоподъемных машин. Разновидности и конструктивные особенности. Требования к крюкам и крюковым подвескам.

Тара несущая. Требования безопасности при эксплуатации тары. Порядок изготовления, испытания, маркировки и технического обслуживания тары в соответствии с требованиями правил безопасности. Область применения различных видов тары и ее хранение. Порядок браковки тары на производстве.

Виды и способы строповки грузов.

Характеристика и классификация перемещаемых грузов.

Выбор грузозахватного приспособления в зависимости от массы груза.

Определение массы груза по документации (по списку масс грузов). Определение мест строповки (зацепки) по графическим изображениям. Порядок обеспечения стропальщиков списками масс перемещаемых кранами грузов.

Основные способы строповки: зацепы крюков за петлю, двойной обхват или обвязка, мертвая петля (петля-удавка).

Разбор примеров графического изображения способов строповки и перемещения грузов, изучение плакатов по технике безопасности.

Личная безопасность стропальщика при строповке и подъеме груза на высоту 200300 мм для проверки правильности строповки.

Запрещение исправлять строповку (устранять перекос груза) на весу, становиться на край штабеля или концы межпакетных прокладок, пользоваться краном для подъема людей на штабель или спуска с него.

Личная безопасность стропальщика при расстроповке грузов. Складирование грузов на открытых площадках, на территории цеха или пункта грузопереработки.

Допускаемые габариты штабелей, проходов и проездов между штабелями (исходя из действующих правил техники безопасности). Непосредственное подчинение стропальщика при исполнении работ лицу, ответственному за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами.

Изучение Инструкции по безопасному ведению работ для стропальщиков (зацепщиков), обслуживающих грузоподъемные краны. Права и обязанности стропальщика. Порядок ведения работ. Указания по личной и общей безопасности при обслуживании грузоподъемных кранов, на которые распространяется действие "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов". Порядок выдачи инструкции стропальщику и его ответственность за нарушение изложенных в ней указаний.

Обязанности стропальщика перед началом работы. Подбор грузозахватных устройств, соответствующих массе и схеме строповки грузов, подлежащих перемещению кранами в течение смены. Проверка исправности грузозахватных устройств и наличия на них клейм или бирок с обозначением номера, даты испытания и грузоподъемности. Осмотр рабочего места.

Обязанности стропальщика при обвязке и зацепке грузов. Получение задания. Действия при неясности полученного задания или невозможности определить массу груза, а также при отсутствии схем строповки, защемленном или примерзшем к земле грузе. Проверка по списку или маркировке массы груза, предназначенного к перемещению. Обвязка грузов канатами без узлов, пере круток и петель с применением подкладок под ребра в местах строповки. Выполнение требования об исключении выпадения отдельных частей пакета груза и обеспечении его устойчивого положения при перемещении. Зацепка грузов за все предусмотренные для этого петли, рым-болты, цапфы, отверстия. Укрепление неиспользуемых стропов грузозахватных устройств.

Обязанности стропальщика при подъеме и перемещении груза. Подача сигнала крановщику о начале каждой операции по подъему и перемещению груза. Проверка надежности крепления груза и отсутствия его защемления. Удаления с груза деталей и других предметов. Осмотр груза и мест между грузом и стенами, колоннами, штабелями, оборудованием в зоне опускания стрелы. Предварительная подача сигнала для подъема на 200300 мм груза, масса которого близка к разрешенной грузоподъемности крана. Проверка при этом правильности строповки, равномерности натяжения стропов, устойчивости кранов и действия тормозов. Проверка грузоподъемности крана перед подъемом груза. Визуальное определение просвета не менее 500 мм между поднятым грузом и встречающимися на пути его горизонтального перемещения предметами. Сопровождение груза при его перемещении и применение специальных оттяжек для предотвращения самопроизвольного разворота длинномерных и громоздких грузов. Укладка грузов без нарушения установленных норм складирования. Подача сигнала крановщику в случае обнаружения неисправности крана или кранового пути.

Обязанности стропальщика при опускании груза. Осмотр места, на которое может быть опущен груз, и определение невозможности его падения, опрокидывания и сползания. Укладка на место установки груза подкладок для удобства извлечения из-под него стропов. Снятие стропов с груза.

Права стропальщика. Приостановка строповки груза, масса которого, неизвестна или превышает грузоподъемность крана. Замена и удаление с рабочего места поврежденных  или  немаркированных грузозахватных устройств. Прекращение обвязки и зацепки грузов способами не указанными на схемах строповки. Отказ производить обвязку, зацепку и подвешивание груза на крюк крана, находящегося на расстоянии ближе 30 м от крайнего провода линии электропередачи, без наряда-допуска или в отсутствии назначенного приказом по предприятию ответственного лица, фамилия которого должна быть указана в наряде-допуске. Прекращение подъема и перемещения груза, если люди находятся на нем или под ним. Приостановка работ до выяснения у лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, порядка выполнения операций по строповке грузов при сильном ветре, тумане, в ненастную погоду.

Производство работ.

Общие сведения о содержании проекта производства работ грузоподъемными машинами или технологической карты перемещения груза на производстве.

Система знаковой сигнализации при перемещении грузов кранами.

Понятие об опасных зонах на производстве, при работе грузоподъемных и других машин и при перемещении грузов. Обозначения опасных зон.

Сведения об установке грузоподъемных машин разных типов на предприятиях и на открытых объектах. Понятие об устойчивости кранов стрелового типа. Габариты установки кранов у сооружений, у откосов, котлованов и по отношению друг к другу.

Требования ФНП при установке и работе стреловых кранов вблизи линии электропередачи и в охранной зоне воздушных линий электропередачи; при работе нескольких кранов по перемещению одного груза; при установке стреловых и башенных кранов у откосов траншей; при перемещении грузов над перекрытиями производственных и служебных помещений; при подаче грузов в открытые проемы сооружений и люки в перекрытиях.

Организация погрузочно-разгрузочных работ на производстве. Требования ГОСТ 12.3.009–76 к безопасности погрузочно-разгрузочных работ. Информационно-директивные письма Госгортехнадзора России по организации погрузочно-разгрузочных работ на складах, грузовых дворах и площадках.

Общие сведения о складировании грузов на производстве. Технические условия, определяющие порядок складирования грузов. Проходы, подмостки при работе на территории склада.

Порядок подъема, перемещения и установки груза на заранее подготовленное место.

Опасные приемы в работе с грузами как причины несчастных случаев и аварий.

Порядок расследования аварий и несчастных случаев на производстве при перемещении грузов.

Меры безопасности при производстве работ кранами вблизи линии электропередачи.

Порядок выделения кранов для работы вблизи линии электропередачи. Требования к заземлению крана. Обязанности крановщика и стропальщика при установке крана. Меры безопасности при работе вблизи лини электропередачи. Наряд-допуск.

Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии.

Охрана труда. Условия труда. Забота государства об улучшении условий труда. Постановления правительства по вопросам охраны труда. Охрана труда женщин и подростков. Льготы и компенсации за особые  условия  труда.  Государственный  надзор и общественный контроль за соблюдением требований безопасности труда, безопасной эксплуатацией оборудования, установок и сооружений. Система стандартов по безопасности труда (ССБТ). Ответственность руководителей за соблюдением норм и правил охраны труда. Ответственность рабочих за нарушение правил безопасности труда и трудовой дисциплины.

Причины аварий и несчастных случаев на производстве. Травматизм и профзаболевания, меры их предупреждения. Соблюдение правил безопасности труда, производственной санитарии и трудовой дисциплины как одна из мер предупреждения производственного травматизма, профзаболеваний и несчастных случаев на производстве.

Требования безопасности труда на предприятии. Размещение производств на территории предприятия. Транспортные средства на территории предприятия. Предупреждение травматизма. Значение оградительной техники, предохранительных устройств и приспособлений; предупредительных надписей. Разрешение на проведение работ. Правила допуска к выполнению работ.

Требования безопасности труда в цехах предприятия и на рабочем месте. Инструктаж и требования по обслуживанию рабочих мест и безопасному выполнению работ. Требования к производственной среде, производственному процессу, оборудованию цеха. Средства защиты работающих Механизация и автоматизация как средства обеспечения безопасности работ на производстве и сокращения объема тяжелого ручного труда.Правила поведения на рабочем месте. Основные правила пользования инструментами, машинами, приспособлениями. Правила пуска и остановки машин, складирования материалов, изделий и оборудования, проведения погрузочно-разгрузочных работ. Основные причины травматизма в цехах. Средства индивидуальной защиты. Первая помощь при несчастных случаях на предприятии и в его цехах.

Электробезопасность. Виды электротравм. Требования электробезопасности. Меры и средства защиты от поражения электрическим током. Нормы и правила электробезопасности при эксплуатации и ремонте станков, машин, механизмов с электроприводом, электроприборов и. установок. Заземление оборудования. Правила безопасности при работе с электрифицированными инструментами, переносными осветительными приборами. Электрозащитные средства и правила пользования ими.

Правила работе в опасной зоне линии электропередачи.

Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров. Меры предупреждения пожаров. Противопожарный режим на производстве. Правила поведения при пожаре. Обеспечение пожарной безопасности при выполнении стропальных работ. Средства пожаротушения. Значение борьбы с пьянством, наркоманией, токсикоманией для предупреждения случаев травматизма.

Охрана окружающей среды.

Решения правительства по охране природы и рациональному природопользованию.

Административная и юридическая ответственность руководителей производства и граждан за нарушения в области рационального природопользования.

Связь между рациональным природопользованием и состоянием окружающей среды.

Энергосберегающие технологии. Совершенствование способов утилизации отходов, усиление контроля за предельно допустимыми концентрациями компонентов, поступающих в природную среду. Очистные сооружения.

Персональные возможности и ответственность рабочих в деле охраны окружающей среды.

Библиотечные ресурсы

- Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения.

- Производственная инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ ПС.

Программа разработана:

Инженер по техническому

надзору                                                                                    А.М. Ковалёва

Согласовано

Начальник УОТПБ и Э                                                               Н.Ю. Харина

Менеджер по подбору и обучению                                         Л.М. Музалевская

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е. И. Дутова

«_____» ________________2018 г

Приказ/распоряжение от ______

№__________

# Рабочая программа

к образовательной программе профессиональной подготовки по профессии стропальщик по предмету «Производственный курс»

Управление по персоналу

2018 г.

Вводное занятие.

Общая характеристика предприятия.

Роль производственного обучения в формировании навыков эффективного и качественного труда. Организация контроля качества работ. Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины в обеспечении качества работ. Ознакомление с работой участков предприятия и рабочим местом.

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление с производством.

Типы производства, цех, прирельсовый склад, база комплектации, строительная площадка и другие пункты грузопереработки. Система управления охраной труда. Организация службы безопасности на предприятии. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Применение средств техники безопасности и индивидуальной защиты. Инструктаж по безопасности труда при производстве стропильных работ. Производственная инструкция по безопасности труда и порядок пользования ею. Ознакомление с организацией труда и контролем качества работ.

Выбор площадки для переработки грузов. Виды работ на площадках, при выполнении которых производится перемещение грузов. Ознакомление с грузоподъемными кранами, перемещающими грузы. Осмотр мест установки и прохода кранов, подъездных путей, грузозахватных устройств, площадок для складирования материалов. Пожарная безопасность. Причины пожаров и меры предупреждения пожаров. Правила пользования электронагревательными приборами и электроинструментами. Меры предосторожности при пользовании пожароопасными материалами. Правила поведения при пожаре. Ознакомление с противопожарным оборудованием, инвентарем и противопожарными мероприятиями на участке.

Ознакомление с грузозахватными приспособлениями, тарой и подготовка их к работе.

Инструктаж по безопасности труда и организация рабочего места. Ознакомление с основными типами грузозахватных приспособлений и тары и выбор их по назначению. Ознакомление с последовательностью выполнения операций по подготовке грузозахватных приспособлений и тары к работе (навешивание их на крюк крана, ориентирование к местам зацепки груза, снятие с крюка крана). Порядок строповки тары, маркировка .Контроль качества выполняемых работ.

Первичные навыки обвязки, строповки и отцепки грузов. Освоение подачи сигналов крановщику.

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места.

Виды грузов в зависимости от рода материала, упаковки, способов укладки и хранения, габаритов и массы. Приобретение навыков в укладке, зацепке и расстроповке грузов, в освобождении стропов. Отработка приемов отвода стропов от груза для исключения случайной зацепки крюком стропа за груз или конструкцию. Подготовка площадки к размещению грузов. Освоение схемы вязки и способов строповки, укладки и отцепки грузов. Подъем и перемещение грузов. Изучение по схемам знаковой сигнализации, применяемой при перемещении грузов кранами. Отработка движений рук и корпуса при изучении знаковой сигнализации: подъем груза или крюка, опускание груза или крюка, подъем или опускание груза с вращением поворотной части, передвижение крана, аварийное опускание груза Совместная работа крановщика и стропальщика. Освоение сигналов, применяемых при работе на кране. Практическая отработка условных сигналов при их подаче крановщику. Контроль качества выполняемых работ.

Приемы строповки грузов. Схемы строповки.

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места.

Основные типы грузов, поднимаемых кранами на пункте грузопереработки (из дерева, железобетона, металла, сборочные единицы и составные части машин; сыпучие и пластичные грузы в емкостях, штучные грузы в пакетах и на поддонах). Опасные грузы (ядовитые, взрывоопасные, пожароопасные, расплавленные грузы, сжатые и сжиженные газы). Схемы строповки грузов (зацепка за петли, обхват, зажим клещами, закрепление стропующих устройств в отверстия). Упражнения в строповке и расстроповке штучных грузов, сборочных единиц и других простых грузов, имеющихся на данном производстве.

Особенности строповки грузов, находящихся в автотранспортных средствах, и укладки грузов на их платформы. Контроль качества выполняемых работ.

Подготовка грузозахватных приспособлений и тары к работе.

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места.

Подготовка крюковых подвесок кранов и съемных грузозахватных приспособлений и тары к работе. Ознакомление с различными съемными грузозахватными приспособлениями. Крюки, скобы (карабины), захваты, стропы, траверсы. Осмотр крюковых подвесок кранов и съёмных грузозахватных приспособлений, ознакомление с их устройством. Проверка наличия на съемных грузозахватных приспособлениях клейма или металлической бирки с указанием их номера, грузоподъемности и даты испытаний. Выбор съемных грузозахватных приспособлений в соответствии с типом груза и способом его строповки.

Ознакомление со средствами пакетирования и средствами перемещения сыпучих и пластичных грузов. Проверка исправности грузозахватных приспособлений и наличия на них клейм или бирок с указанием номера, грузоподъемности и даты испытания. Контроль качества выполняемых работ.

Подготовка груза к перемещению.

Инструктаж по безопасности труда и организация рабочего места. Проверка состояния петель и устойчивости груза в штабеле. Зацепка груза и контроль срабатывания предохранительного устройства для предотвращения выпадения каната. Пробный подъем с отрывом от пола на 200300 мм. Удаление с груза подкладок и других не закрепленных деталей. Обзор зоны работы крана и освобождение ее от посторонних лиц. Правила личной безопасности при строповке и пробном подъеме, сопровождении и расстроповке груза. Безопасное местонахождение стропальщика. Ориентирование груза перед его укладкой. Правила расстроповки груза при его временном закреплении. Приобретение навыков освобождения стропов на уровне основания и с приставной лестницы. Приемы отвода стропов от груза, исключающие возможность случайной зацепки грузозахватных устройств за транспортные средства, колонны цеха, здания, сооружения, оборудование.

Выбор и установка предохранительных подкладок для предотвращения повреждения петель и других мест зацепки груза.

Совместная работа стропальщика и крановщика. Выбор и фиксирование местонахождения стропальщика при подъеме груза вблизи колонн, стен, откосов, оборудования, а также при разгрузке и погрузке транспортных средств. Работа на высоте. Безопасные для стропальщика способы расстроповки грузов. Упражнения в подъеме грузов на 200300 мм. Предварительный подъем груза, масса которого близка к допустимой грузоподъемности крана, для проверки правильности строповки и надежности действия тормозов при сохранении устойчивости крана. Недопустимость оттяжки груза во время его подъема, перемещения и опускания. Последовательность снятия грузов. Упражнения в подъеме груза на 500 мм выше встречающихся на пути предметов при перемещении его в горизонтальном направлении. Подготовка места для укладки груза, применении подкладок для правильного и удобного освобождения стропов при складировании грузов. Особенности укладки грузов на транспортные средства.

Самостоятельное выполнение работ в качестве стропальщика.

Работа стропальщика по выполнению операций строповки и расстроповки груза в соответствии с требованиями квалификационной характеристики и инструкции по безопасному ведению работ для стропальщиков, обслуживающих грузоподъемные краны.

Совместная проверка стропальщиком и крановщиком перед началом работ исправности съемных грузозахватных приспособлений, наличия на них клейм или бирок с указанием грузоподъемности, даты испытания и номера. Инструктаж стропальщика лицом, ответственным за безопасное производство работ кранами, непосредственно в зоне действия крана, по безопасности производства погрузочно-разгрузочных работ, вертикального транспортирования материалов в местах складирования. Контроль качества выполняемых работ. Выполнение квалификационной пробной работы.

Библиотечный ресурс

- Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения.

- Производственная инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ ПС.

Программа разработана

Инженер по техническому

надзору                                                                                   А.М. Ковалёва

Согласовано

Начальник ОТО                                                                       В.О. Птухин

Менеджер по подбору и обучению                                         Л.М. Музалевская