ОАО «Северсталь-метиз»

Отдел развития персонала

УТВЕРЖДАЮ

Начальника отдела развития персонала

________________ И.Д. Маринова

«___» ________________ 2018 г.

.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ «КЛАДОВЩИК»

Профессия:  шлифовщик

Квалификация:  2-6 разряды

###### Код профессии:  19630

Разработал:

Инженер-технолог

инструментального цеха                                                                       С.С. Спасенков

подпись                                           инициалы, фамилия

Рецензент:

Начальник технологического бюро

инструментального цеха                                                                        Г.А. Батяев

подпись                                 инициалы, фамилия

Согласовано:

Начальник инструментального цеха   ______________________     Н.Г. Цыганков

наименование подразделения                                                           подпись                                  инициалы, фамилия

по принадлежности профессии

Менеджер УОТ, ПБ и Э                          ___________________         А.Н. Дубровина

подпись                                  инициалы, фамилия

Проверил: _________________      Е.В. Кирпичева

подпись                      инициалы, фамилия сотрудника ОРП

г. Череповец

2018 г

## СОДЕРЖАНИЕ

| Пояснительная записка………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| Квалификационная характеристика…………………………………… | 4 |
| Учебный план для подготовки и переподготовки рабочих по профессии шлифовщик 2 разряда | 7 |
| Программа теоретического обучения…………………………………. | 7 |
| Специальная технология……………………………………………….. | 10 |
| Производственное обучение…………………………………………… | 15 |
| Программа подготовки и переподготовки рабочих по профессии шлифовщик на 3-4 разряды…………………………………………… | 19 |
| Учебный план подготовки и переподготовки рабочих по профессии шлифовщик на 3-4 разряды…………………………………… | 23 |
| Программа теоретического обучения…………………………………. | 24 |
| Тематический план и программа специального курса…………………………………. | 27 |
| Тематический план и программа производственного обучения…………………………………. | 36 |
| Программа подготовки и переподготовки рабочих по профессии шлифовщик на 5-6 разряды…………………………………………… | 39 |
| Учебный план для подготовки и переподготовки рабочих по профессии шлифовщик на 5-6 разряды…………………………………… | 42 |
| Программа теоретического обучения…………………………………. | 43 |
| Тематический план и программа специального курса…………………………………. | 46 |
| Тематический план и программа производственного обучения…………………………………. | 49 |
| Литература……………………………………………………………… | 53 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящий сборник учебной документации предназначен для подготовки, переподготовки рабочих по профессии «шлифовщик».

В сборник включены: квалификационные характеристики, учебный и тематические планы и программы для подготовки и переподготовки рабочих на 2-й-6-й разряды. В конце данного сборника приведен список рекомендуемой литературы.

Продолжительность   обучения  новых  рабочих   составляет  4   месяца,   в   т.ч.   на теоретическое обучение отводится 198 часов, на производственное обучение - 440 часов.

Если при всех видах обучения аттестуемый на начальный разряд показывает знания и производственные умения выше установленных квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на разряд выше.

При переподготовке рабочим или специалистам со средним специальным или высшим образованием сроки обучения могут быть сокращены за счет теоретического обучения (общетехнических предметов, спецпредметов, типовых тем и др.).

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с действующим Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих.

Учебные программы, включенные в сборник, разработаны с учетом знаний и трудовых умений обучающихся, имеющих полное среднее образование.

Темы «Основы рыночной экономики» и «Система менеджмента качества» изучаются по типовым программам, утвержденным в ОАО «Северсталь-метиз» (далее ССМ).

К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, установленными на предприятии.

Практическая (квалификационная) работа проводится за счет времени, отведенного на производственное обучение.

Обновление технической и технологической базы современного производства требует систематического включения в действующие программы учебного материала по новой технике и технологии, экономии материалов, повышению качества продукции, передовым приемам и методам труда, а также исключения устаревшего учебного материала, терминов и стандартов.

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Профессия: шлифовщик

Квалификация: 2-й разряд

Шлифовщик 2-го разряда должен знать:

- устройство и принцип работы однотипных шлифовальных станков;

- наименование, назначение и условия применения наиболее распространенных приспособлений, устройство простого и средней сложности контрольно-измерительного инструмента;

- основные сведения о шлифовальных кругах;

- способы правки шлифовальных кругов и условия их применения в зависимости от обрабатываемых материалов и чистоты обработки;

- основные сведения о допусках и посадках, квалитеты (классы точности) и параметры шероховатости (классы чистоты обработки);

- назначение и свойства охлаждающих и смазывающих жидкостей;

- виды дефектов продукции, причины, их порождающие, способы выявления и устранения их;

- правила обслуживания оборудования, приспособлений и инструмента;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ;

- опыт работы новаторов производства и передовиков коллективов;

- рациональную организацию труда на рабочем месте;

- безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте;

- производственную инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка;

- основные сведения по комплексной механизации работ;

- мероприятия по охране окружающей среды;

- пути повышения эффективности производства - повышения производительности труда, качества работ,  экономии  материальных  ресурсов  на  участке,  в  бригаде,  снижения себестоимости работ, бригадных форм труда;

- назначение   и   порядок   установления   тарифных   ставок,   норм   и   расценок,   порядок тарификации работ, пересмотра норм и расценок, установления технически обоснованных норм;

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих на производстве;

- формы и системы заработной платы, условия оплаты труда при совмещении профессий и распределения заработка в бригаде

•	   основные    полномочия   трудовых    коллективов    и    формы    участия    в    управлении производством

Шлифовщик 2-го разряда должен уметь:

- шлифовать наружные поверхности простых устойчивых деталей из высококачественных марок     сталей круглого профиля по II-му квалитету (4-му классу точности) и параметру Rа 5-1,25 (по 5-7-му классам чистоты) на плоскошлифовальных, круглошлифовальных и бесцентрово-шлифовальных станках с соблюдением  последовательности  обработки и режимов резания по технологической карте с правкой шлифовальных кругов;

- выполнять  шлифование  и  доводку деталей  из  высококачественных  сталей  круглого профиля и плоскостей по 8-10-му квалитетам (3-му классу точности) и параметру Rа 1,25-0,63    (7-8-му    классам    чистоты)    на    специализированных    полуавтоматических    и автоматических станках, налаженных для обработки отдельных деталей;

- устанавливать и выверять детали на станке и в приспособлениях;

- предупреждать и устранять дефекты продукции;

- применять передовые методы труда и опыт работы новаторов;

- экономно     и     рационально    использовать     сырьевые,     топливно-энергетические    и материальные ресурсы;

- вести установленную техническую документацию;

- своевременно и рационально подготавливать к работе и производить уборку рабочего места;

- подготавливать к работе оборудование, инструмент, приспособления и содержать их в надлежащем состоянии, принимать и сдавать смену;

- соблюдать правила безопасности труда и внутреннего распорядка;

- пользоваться средствами предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке.

Учебный план и программы для подготовки рабочих

по профессии «Шлифовщик» 2-го разряда.

Срок обучения - 4 месяца

| № п/п | Наименование темы | Количество часов | Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теоретическое обучение | 198 |  |
| 1.1 | Основы экономики | 10 | зачет |
| 1.2 | Система менеджмента качества | 3 | зачет |
| 1.3 | Общетехнический курс | 35 |  |
| 1.3.1 | Материаловедение | 14 | зачет |
| 1.3.2 | Черчение (чтение чертежей, схем) | 11 | зачет |
| 1.3.3 | Допуски и технические измерения | 10 | зачет |
| 1.4 | Специальный курс | 150 | зачет |
| 2. | Производственное обучение, в т.ч. | 440 | зачет |
|  | Квалификационный экзамен |  |  |
|  | Итого: | 638 |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ

«ШЛИФОВЩИК»

2 разряда

(4 месяца)

| № п/п | ## Наименование курсов, ## предметов, тем | Недели |  |  |  |  |  |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-14 | 15-17 |  |
| 1. | Теоретическое обучение | 69 | 58 | 41 | 30 |  |  |  | 198 |
| 1.1. | Экономическое обучение | 4 | 4 | 2 |  |  |  |  | 10 |
| 1.2. | Система менеджмента качества | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |
| 1.2. | Общетехнический курс | 13 | 13 | 9 |  |  |  |  | 35 |
| 1.2.1. | Материаловедение | 5 | 5 | 4 |  |  |  |  | 14 |
| 1.2.2 | Чтение чертежей и схем | 4 | 4 | 3 |  |  |  |  | 11 |
| 1.2.3. | Допуски, посадки и технические измерения | 4 | 4 | 2 |  |  |  |  | 10 |
| 1.3 | Специальный курс | 50 | 40 | 30 | 30 |  |  |  | 150 |
| 2. | Производственное обучение | 11 | 22 | 39 | 50 | 78 | 120 | 112 | 432 |
|  | Квалификационная пробная работа |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 |
|  | ### Итого: | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | 120 | 120 | 638 |

Программа теоретического обучения

1.1   Основы экономики.

Изучается по типовой программе, разработанной в ОАО «ССМ» Череповецкий завод.

1.2    Система менеджмента качества.

Изучается по типовой программе, разработанной в ОАО «ССМ»   Череповецкий завод.

1.3 Общетехнический курс

Тема 1.3.1  Материаловедение

Основные свойства металлов: физические, химические, механические, технологические. Основные характеристики прочности. Твердость. Обозначение твердости в технической документации.

Основные способы изменения механических свойств металлов. Основные виды термической обработки. Химико-термическая обработка. Коррозия. Меры борьбы с коррозией.

Черные и цветные металлы, их сплавы.

Чугуны. Классификация. Механические, технологические свойства. Маркировка. Область применения.

Конструкционные стали. Классификация. Механические и технологические свойства. Маркировка. Область применения.

Инструментальные стали. Маркировка. Свойства. Применение.

Медь, медные сплавы. Маркировка, свойства, применение. Сплавы на основе алюминия. Маркировка, свойства, применение. Сплавы на основе титана. Маркировка, свойства, применение.

Антифрикционные сплавы. Твердые сплавы.

Неметаллические материалы. Абразивные материалы (природные и синтетические). Основные свойства, применение, маркировка.

Технические масла и смазки. Основные эксплуатационные свойства. Назначение. Смазочно-охлаждающие жидкости. Свойства. Применение.

Тема 1.3.2 Черчение (чтение чертежей, схем)

Роль чертежа в технике и на производстве. Значение графической грамоты для квалифицированного рабочего. Стандарты на чертежи, обязательность их применения.

Основные правила, методы и особенности изображений на чертежах. Форматы: принципы построения, обозначение. Шрифты чертежные, масштабы. Изображения, применяемые    на    чертежах.    Принцип    построения    изображений.    Виды    (основные, дополнительные, местные). Разрезы: назначение, правила выполнения. Условности и упрощения, применяемые при выполнении разрезов и сечений. Выносные элементы. Основные правила нанесения размеров.

Общие сведения о чертежах. Виды чертежей и конструкторских документов.

Рабочий чертеж детали. Нанесение размеров на чертежах.

Шероховатость поверхности, ее обозначение на чертежах.

Предельные отклонения формы и взаимного расположения поверхностей. Правила и особенности нанесения их на чертежах.

Виды соединений деталей и их изображение на чертеже. Резьбовые соединения. Шпоночные соединения. Зубчатые и шлицевые соединения. Штифтовые соединения. Неразъемные соединения: заклепочные, сварные, пайка, склеивание, запрессовка. Особенности изображения на чертежах.

Спецификация. Особенности обозначения размеров на сборочных чертежах. Упражнения в чтении простейших сборочных чертежей.

Тема 1.3.3 Допуски и технические измерения

Понятие о взаимозаменяемости. Виды соединений; сопрягаемые и несопрягаемые поверхности. Принцип взаимозаменяемости. Меры, обеспечивающие взаимозаменяемость. Виды взаимозаменяемости. Эффективность взаимозаменяемости.

Допуски и посадки гладких цилиндрических поверхностей. Номинальный, действительные, предельные размеры. Верхнее и нижнее отклонения. Допуск. Квалитеты. Посадки. Система отверстия и система вала.

Шероховатость поверхности. Параметры, характеризующие шероховатость поверхности. Влияние шероховатости на качество продукции. Контроль шероховатости.

Мерительный инструмент. Интервал деления, цена деления, точность отсчета пределы измерений. Погрешности измерения, причины их появления.

Классификация мерительных средств: инструмент с непосредственным отсчетом измеряемого размера, инструмент для контроля методом сравнения, меры, измерительные приборы.

Специальная технология

Тематический план

| № п/п | Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введение | 2 |
| 2. | Охрана труда, электробезопасность, пожарная безопасность, промышленная санитария | 18 |
| 3. | Общие сведения о шлифовании | 14 |
| 4. | Общие сведения о шлифовальном станке | 12 |
| 5. | Абразивный инструмент | 1-2 |
| 6. | Общие сведения о технологическом процессе | 26 |
| 7. | Круглое наружное шлифование | 24 |
| 8. | Плоское шлифование | 10 |
| 9. | Бесцентровое круглое наружное шлифование | 10 |
| 10. | Шлифование на специализированных станках | 18 |
| 11. | Стандартизация и контроль качества продукции | 4 |
|  | Итого: | 150 |

Программа

Тема 1.  Введение

Метизное производство - четвертый передел металлургии. Роль ОАО «ССМ» в развитии метизной подотрасли. Основные и вспомогательные цехи предприятия, их значение и взаимодействие. Ассортимент выпускаемой продукции, области применения продукции. Роль инструментального цеха в общем технологическом цикле предприятия. Основные участки и оборудование цеха. Продукция цеха и ее назначение. Ознакомление с квалификационной характеристикой «шлифовщика» 2-го разряда и программой теоретического обучения  по профессии.  Организация рабочего места шлифовщика.

Тема 2. Охрана труда, электробезопасность, пожарная безопасность, промышленная санитария

Законодательство об охране труда в РФ. Понятие об охране труда как системе государственных мер и гарантий по обеспечению безопасных и здоровых условий труда.

Государственный надзор и общественный контроль за соблюдением требований безопасности труда, безопасной эксплуатацией оборудования, установок и сооружений. Система стандартов по безопасности труда. Ответственность руководителей за соблюдение норм и правил охраны труда. Ответственность рабочих за нарушение правил безопасности труда, трудовой производственной и технологической дисциплины.

Причины аварий и несчастных случаев на производстве. Травматизм и профессиональные заболевания, меры их предупреждения. Соблюдение правил безопасности труда, производственной санитарии и трудовой дисциплины как одна из мер предупреждения производственного травматизма, профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве.

Требования безопасности труда на предприятии. Размещение производств (объектов) на территории предприятия. Транспортные средства, правила движения, требования к перевозке людей. Правила поведения на территории предприятия. Предупреждение травматизма. Значение ограждений, предохранительных устройств и приспособлений, предупредительных надписей. Разрешение на проведение работ. Правила допуска к выполнению работ.

Требования безопасности труда в механических цехах предприятия. Инструктаж и требования по обслуживанию рабочего места «шлифовщика» и безопасность труда при проведении процесса шлифования деталей. Требования к производственному оборудованию и производственным процессам для обеспечения безопасности труда.

Правила поведения в цехе, на рабочем месте. Правила поведения вблизи электрических линий и транспортирующих устройств. Требования безопасности труда при шлифовании.

Электробезопасность. Виды электротравм. Требования электробезопасности. Меры и средства защиты от поражения электрическим током. Нормы и правила электробезопасности при эксплуатации машин и механизмов с электроприводом, электроприборов и установок. Заземление     оборудования.     Правила    безопасной     работы    с     электрифицированным инструментом, переносными светильниками и приборами.  Электрозащитные средства и правила пользования ими.

Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров. Меры пожарной безопасности. Противопожарный режим на производстве. Правила поведения при пожаре. Обеспечение пожарной безопасности при выполнении работ. Средства пожаротушения.

Тема 3.   Общие сведения о шлифовании

Назначение, сущность шлифования. Элементы движений круга и заготовки при шлифовании.

Схема обработки резанием. Рабочая часть режущего инструмента и движения в процессе обработки резанием.

Назначение абразивного инструмента. Понятие об абразивной обработке. Виды абразивной обработки. Движения при шлифовании. Схемы шлифования поверхностей вращения и плоскостей. Виды шлифования в зависимости от расположения и формы обрабатываемой поверхности заготовки. Понятие о доводке.

Тема 4.  Общие сведения о шлифовальном станке

Основные сборочные единицы шлифовального станка. Конструкция станины. Назначение шлифовальной бабки. Способы крепления шлифовального круга. Конструкция стола (суппорта). Способы крепления заготовки. Конструкция пульта (панели) управления. Устройство шпинделя шлифовальной бабки и передней бабки. Назначение направляющих станины. Положения органов управления при включении станка и управлении его механизмами, элементами и устройствами.

Группы станков по виду выполняемой обработки и назначению. Типы шлифовальных станков, их модели.

Тема 5.   Абразивный инструмент

Природные и искусственные шлифовальные материалы, применяемые в рабочей части абразивного инструмента. Их химический состав, физические свойства, технология получения. Зернистость шлифпорошка и шлифзерна, ее обозначение. Понятие   об  основной

фракции, обозначение ее процентного содержания. Абразивные зерна. Назначение связок.

Неорганические и органические связки. Структура абразивного инструмента, ее обозначение.

Понятие о твердости абразивного инструмента, степени твердости.

Маркировка шлифовального круга. Основные виды шлифовальных инструментов. Способы правки шлифовальных кругов.

Тема 6.  Общие сведения о технологическом процессе

Понятие о процессе производства. Технологическая подготовка производства. Объем и программа выпуска. Типы производства. Характеристика массового, серийного и единичного производства.

Технологический процесс. Методы выполнения составных частей технологических процессов. Виды технологических процессов. Операционный и маршрутно-операционный технологический процесс. Правила записи и кодирование операций. Основные элементы технологического процесса. Установка. Позиция. Технологический и вспомогательный переходы. Рабочий и вспомогательный ходы. Понятие об изделии, детали, сборочной единице. Заготовка, полуфабрикат.

Технологические документы. Содержание операционных карт. Операционный эскиз.

Понятие о технологических базах.

Припуски на обработку резанием.

Тема 7.   Круглое наружное шлифование

Значение круглого наружного шлифования. Технологическая база. Применяемые приспособления для зажима заготовок.

Главное движение, движение подачи. Способы шлифования. Схема обработки.

Виды круглого наружного шлифования в зависимости от интенсивности съема припуска. Способы получения заготовки. Припуск на шлифование. Характеристика шлифовального круга. Режимы шлифования. Способы установки и крепления заготовок. Установка заготовки в неподвижных центрах станка. Форма центровых отверстий заготовки. Установление заготовки на оправке. Конструкции оправок, способы их крепления и установки. Способы базирования заготовок в патронах.

Правила управления станком при шлифовании наружных поверхностей простых деталей.

Тема 8.   Плоское шлифование

Плоское шлифование, его виды. Детали, обрабатываемые торцом круга. Способы установки и закрепления заготовок на станке. Конструкция тисков. Преимущества и недостатки магнитных плит, их применение для крепления простых деталей. Конструктивные особенности плоскошлифовальных станков для шлифования поверхностей торцом круга. Правила управления станком при шлифовании наружных поверхностей простых деталей.

Тема 9.  Бесцентровое круглое наружное шлифование

Сущность метода бесцентрового шлифования. Методы обработки заготовок на бесцентрово-шлифовальных станках. Режимы шлифования. Характеристика кругов. Установка и базирование заготовок на бесцентрово-шлифовальных станках.

Компоновка бесцентрово-шлифовальных станков. Расположение шлифовального и ведущего кругов. Правящий инструмент.

Тема 10.  Шлифование на специализированных станках

Назначение, область применения особенности конструкции специализированных полуавтоматических и автоматических шлифовальных станков.

Методы обработки заготовок на специализированных станках. Способы базирования деталей при бесцентровом шлифовании. Приспособления, применяемые для установки деталей при центровом шлифовании.

Тема 11. Стандартизация и контроль качества продукции

Стандартизация, ее роль в повышении качества продукции, ускорении научно-технического прогресса. Задачи стандартизации. Категория стандартов и объекты стандартизации. Виды стандартов и их характеристика. Стандарты по безопасности труда. Порядок утверждения и внедрения стандартов. Организация государственного надзора и ведомственного контроля за ведением и соблюдением стандартов и качеством выполняемых работ. Ответственность предприятий за выпуск продукции, не соответствующей стандартам и техническим условиям.

Система управления качеством выполняемых работ. Формы и методы контроля качества. Оценка уровня качества продукции. Организация технического контроля на предприятии.

Приемка продукции. Экономическая эффективность повышения качества продукции и меры поощрения за повышение качества.

Устройство простого и средней сложности контрольно-измерительного инструмента.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  ОБУЧЕНИЕ

Тематический план

| № п/п | Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление с производством и инструктаж по технике безопасности на рабочем месте шлифовщика | 8 |
| 2 | Обучение управлению шлифовальным станком | 19 |
| 3 | Техническое обслуживание шлифовального станка | 19 |
| 4 | Круглое наружное шлифование | 43 |
| 5 | Плоское шлифование | 43 |
| 6 | Бесцентровое круглое наружное шлифование | 43 |
| 7 | Шлифование на специализированных станках | 43 |
| 8 | Самостоятельное выполнение работ шлифовщика 2-го разряда | 214 |
|  | Практическая (квалификационная) работа | 8 |
|  | Итого: | 440 |

Программа

Тема 1. Ознакомление с производством и инструктаж по промышленной безопасности на рабочем месте шлифовщика.

Ознакомление с цехом, участками и оборудованием. Ознакомление с продукцией, изготовляемой в цехе.

Содержание труда, этапы профессионального роста и трудового становления рабочего.

Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины в обеспечении качества продукции.

Ознакомление обучающихся с режимом работы, формами организации труда и правилами внутреннего распорядка. Порядок получения и сдачи инструмента и приспособления. Расстановка обучающихся по рабочим местам.

Система управления охраной труда, организация службы безопасности труда на предприятии.

Инструктаж по технике безопасности на предприятии.

Применение средств техники безопасности и индивидуальной защиты.

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте шлифовщика.

Тема 2.  Обучение управлению шлифовальным станком

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места и безопасности труда.

Изучение     компоновки     станка.     Ознакомление     с     расположением     станины, шлифовальной бабки, шпиндельной бабки, задней бабки. Обучение установке и креплению заготовки.

Изучение конструкции пульта (панели) управления.

Обучение управлению шлифовальным станком.

Тема 3.  Техническое обслуживание шлифовального станка

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места и безопасности труда.

Очистка станка от загрязнений.

Смазывание трущихся частей.

Замена быстроизнашивающихся частей.

Очистка и промывка система подачи СОЖ. Полная замена жидкости.

Тема 4.  Круглое наружное шлифование

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места и безопасности труда.

Шлифование наружных поверхностей простых устойчивых деталей из высококачественных марок сталей круглого профиля. Установка и крепление заготовок на станке. Установка заготовки в неподвижных центрах. Установка заготовки на оправке. Закрепление заготовки в патроне. Шлифование с соблюдением последовательности обработки и режимов резания по технологической карте. Правка шлифовального круга.

Тема 5.  Плоское шлифование

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места и безопасности труда.

Шлифование наружных поверхностей простых устойчивых деталей из высококачественных марок сталей круглого профиля торцом круга. Зажим заготовок в тисках. Крепление заготовок на магнитных плитах. Шлифование с соблюдением последовательности обработки и режимов резания по технологической карте. Правка шлифовального круга.

Тема 6. Бесцентровое круглое наружное шлифование

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места и безопасности труда.

Шлифование наружных поверхностей простых устойчивых деталей из высококачественных марок сталей круглого профиля. Базирование заготовки на ведущем круге и опорном ноже. Шлифование на проход с продольной подачей заготовки с соблюдением последовательности обработки резания по технологической карте. Правка шлифовального круга.

Тема 7. Шлифование на специализированных станках

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места и безопасности труда.

Шлифование и доводка деталей из высококачественных сталей круглого профиля и плоскостей на специализированных станках, полуавтоматах и автоматах, налаженных для конкретных деталей. Установка деталей в специальных приспособлениях. Установка деталей на жестких опорах.

Тема 8. Самостоятельное выполнение работ шлифовщика 2-го разряда

Освоение всех видов работ, входящих в круг обязанностей шлифовщика. Овладение навыками в объеме требований квалификационной характеристики. Освоение передовых методов труда и выполнение установленных норм.

Практическая (квалификационная) работа

Программы повышения профессионльной подготовки и переподготовки рабочих по профессии «Шлифовщик» на 3 - 4-й разряды

Квалификационные характеристики:

Профессия: шлифовщик

Квалификация: 3-й разряд

Шлифовщик 3-го разряда должен знать:

- устройство,   правила   подналадки   и   проверки   на   точность   шлифовальных   станков различных типов;

- устройство      и      правила     применения      универсальных      и      специализированных приспособлений;

- назначение и правила применения сложного контрольно-измерительного инструмента и приборов;

- характеристики шлифовальных кругов в зависимости от формы, твердости;

- связки   и   зернистости,   условия   их   применения   в  зависимости   от   обрабатываемого материала, от способов обработки и требуемой чистоты обработки;

- допускаемые скорости вращения шлифовальных кругов;

- влияние температуры на размеры деталей;

- допуски и посадки, квалитеты (классы точности) и параметры шероховатости (классы чистоты обработки):

- основные свойства обрабатываемых материалов.

Шлифовщик 3-го разряда должен уметь:

•	выполнять   шлифование   и   доводку   деталей   средней   сложности,   инструмента   из высококачественных  сталей  круглого  профиля  по   8-10-му   квалитетам  (3-му   классу точности) и параметру Ra 1,25-0,63 (7-8-му классам чистоты) на шлифовальных станках различных типов;

- выполнять наладку станка;

- устанавливать и править шлифовальные круги с применением в необходимых случаях несложных шаблонов;

- выполнять шлифование и доводку деталей из высококачественных сталей круглого и плоского профиля по 7-8-му квалитетам (2-му классу точности) и параметру Ra 0,63-0,32 (8-9-му классам чистоты) на специализированных полуавтоматических и автоматических станках, налаженных для обработки определенных деталей;

- устанавливать детали на станках с выверкой по индикатору в двух плоскостях.

Примеры работ

1.	 Болты диаметром свыше 40мм - шлифование.

2.	 Валики шестеренные - бесцентровое наружное шлифование.

- Валы ступенчатые длиной до 1500мм - шлифование шеек.

- Втулки конусные - шлифование наружное конуса.

- Зенковки конусные - шлифование конуса и режущей части.

- Калибры плоские - шлифование с припуском под доводку.

- Кольца наружные и внутренние всех типов - бесцентровое шлифование наружное.

- Корпуса приспособлений - шлифование шпоночных канавок.

- Корпуса, ролики, конусы вальцовок - шлифование.

- Листы (пакетом по 3-5 листов) - шлифование кромок.

- Матрицы и пуансоны небольших размеров - шлифование плоское и профильное.

- Метчики машинные и ручные - шлифование шеек и рабочей части.

- Ножи к сборным режущим инструментам (фрезы, зенкеры, развертки) - шлифование плоское противоположной режущей поверхности.

- Ножи для гильотинных ножниц - шлифование плоское.

- Оси, оправки длиной до 1500мм - наружное шлифование.

- Пальцы шатунов, ролики - бесцентровое шлифование.

- Плашки круглые - шлифование наружное и плоское.

- Плашки резьбонакатные - шлифование режущих поверхностей.

- Пружины цилиндрические и конические всех размеров - шлифование торцов на двухшпиндельном и круглошлифовальном станках в кассетах на магнитной плите с самостоятельной наладкой.

- Развертки цилиндрические и конические - шлифование хвостовой части.

- Сверла диаметром свыше 3мм - шлифование хвостовой и рабочей части.

- Фланцы ведущих конических шестерен - шлифование.

- Щупы - шлифование.

Профессия: шлифовщик

Квалификация: 4-й разряд           Код профессии: 19630

Шлифовщик 4-го разряда должен знать:

- устройство,  кинематические  схемы  и  правила проверки  на точность  шлифовальных станков различных типов;

- конструктивные   особенности   и   правила  применения  универсальных  и   специальных приспособлений;

- устройство сложного контрольно-измерительного инструмента и приборов;

- возможные деформации при обработке деталей;

- требования, предъявляемые к чистоте отделки обрабатываемых деталей:

- систему допусков и посадок, квалитеты (классы точности) и параметры шероховатости (классы чистоты обработки);

- правила и способы балансировки и проверки шлифовальных кругов на прочность.

Шлифовщик 4-го разряда должен уметь:

•	выполнять шлифование и доводку плоскостей, цилиндрических и конусных наружных и внутренних плоскостей сложных и ответственных деталей и инструмента по 7-8-му квалитетам (2-му классу точности), зуборезного инструмента по 7-й степени точности и
параметру Ra 0,63-0,16 (8-10-му классам чистоты) на больших и сложных шлифовальных станках различных типов;

- устанавливать и выверять детали в нескольких плоскостях;

- шлифовать   и   нарезать   рифления   на  поверхности   бочки   валков   на   шлифовально-рифельных станках.

Примеры работ

- Валы распределительные - окончательное шлифование профильное кулачков.

- Валы ступенчатые длиной свыше 1500мм - шлифование шеек.

- Валы упорные - шлифование шеек и упорных гребней.

- Вальцовки - шлифование конуса и шейки

- Винты - шлифование.

- Втулки - шлифование.

- Втулки переходные - шлифование внутреннее конуса.

- Гребенки зубострогальные - шлифование профильное.

- Инструменты, оснащенные твердым сплавом - доводка.

10. Калибры - эталоны для конических шестерен - шлифование губок с  припуском на
доводку.

- Калибры гладкие - шлифование с припуском на доводку.

- Каретки, станины, мостики, суппорты станков - предварительное шлифование.

- Корпуса сложных многоместных приспособлений - полное шлифование.

- Кулачки специальные и шестерни - шлифование тонкостенных торцов.

- Кулачки токарных патронов - полное шлифование.

- Матрицы для пресс-форм (с несколькими рабочими отверстиями) - шлифование.

- Оси, оправки длиной свыше 1500мм - наружное шлифование.

- Оправки зажимные - наружное шлифование конуса разрезной цанги.

- Пальцы ведомых муфт - шлифование и доводка.

- Плашки «Лендис» - шлифование плоскостей, «ласточкина хвоста» и заборной части.

- Плашки резьбонакатные - шлифование боковых плоскостей в приспособлении.

- Призмы проверочные - шлифование.

- Приспособления для балансирования шестерен - шлифование.

- Развертки цилиндрические и конические — шлифование рабочей части.

- Резцы зубострогальные - полное шлифование.

- Резцы призматические фасонные - шлифование режущей части и «ласточкина хвоста» по шаблону.

- Резцы тангенциальные сложного профиля - шлифование.

- Сверла диаметром до 3 мм - шлифование рабочей части.

- Ступицы среднего диска вариатора - шлифование внутренней поверхности.

- Фрезы   резьбовые,   червячные   сборные   трехсторонние   и   трехсторонние   зенкеры,  шлифование.

- Фрезы пустотелые - шлифование отверстия, затылование и круглое шлифование.

- Фрезы торцевые, сверла и зенкеры с пластинами твердого сплава - шлифование.

- Шестерни - шлифование отверстия с выверкой по зубу и торцу.

- Эталоны для установки резцов - шлифование наружное и торцевое в размер.

Учебный план и программы

Подготовки и переподготовки рабочих

по профессии «Шлифовщик» на 3-4-й разряды

Срок обучения - 2 месяца

| № п/п | Наименование темы | Количество часов | Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теоретическое обучение | 103 |  |
| 1.1 | Основы рыночной экономики | 10 | зачет |
| 1.2 | Система качества | 3 | зачет |
| 1.3 | Общетехнический курс | 15 | зачет |
| 1.3.1 | Материаловедение | 4 |  |
| 1.3.2 | Чтение чертежей | 4 |  |
| 1.3.3 | Допуски и технические измерения | 4 |  |
| 1.3.4 | Основы электротехники | 3 |  |
| 1.4 | Специальный курс | 75 | зачет |
| 2 | Производственное обучение, в т.ч. | 200 | зачет |
|  | Квалификационный экзамен | 8 |  |
|  | Итого: | 303 |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ

«ШЛИФОВЩИК»

3-4 разряда

(2 месяца)

| № п/п | ## Наименование курсов, ## предметов, тем | Недели |  |  |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 |  |
| 1. | Теоретическое обучение | 60 | 43 |  |  | 103 |
| 1.1. | Экономическое обучение | 5 | 5 |  |  | 10 |
| 1.2. | Система менеджмента качества | 2 | 1 |  |  | 3 |
| 1.2. | Общетехнический курс | 8 | 7 |  |  | 15 |
| 1.2.1. | Материаловедение | 2 | 2 |  |  | 4 |
| 1.2.2 | Чтение чертежей и схем | 2 | 2 |  |  | 4 |
| 1.2.3. | Допуски, посадки и технические измерения | 2 | 2 |  |  | 4 |
| 1.2.4. | Основы электротехники | 2 | 1 |  |  | 3 |
| 1.3 | Специальный курс | 45 | 30 |  |  | 75 |
| 2. | Производственное обучение | 3 | 37 | 80 | 72 | 192 |
|  | Квалификационная пробная работа |  |  |  | 8 | 8 |
|  | ### Итого: | 63 | 80 | 80 | 80 | 303 |

Программа теоретического обучения

1.1 Основы экономики.

Изучается по типовой программе, разработанной на ОАО «ССМ» Череповецкий завод.

1.2 Система менеджмента качества.

Изучается по типовой программе, разработанной на ОАО «ССМ» Череповецкий завод.

1.3 Общетехнический курс

Тема 1.3.1 Материаловедение.

Понятие о стали как о сложном металлическом теле. Виды сплавов: механическая смесь, твердый раствор и химическое соединение.

Черные металлы и их сплавы. Краткая характеристика чутунов, передельных, литейных и доменных ферросплавов. Классификация сталей по способу производства, химическому составу и качеству. Краткая характеристика отдельных групп сталей.

Термическая обработка стали холодом и старением. Термическая обработка чугуна. Дефекты, возникающие при термической обработке, их предупреждение и устранение. Виброобработка чугуна и стали.

Твердые сплавы и их значение в машиностроении. Краткая характеристика отдельных марок твердых сплавов типа стеллит, сортомайт, ВК и ТК.

Важнейшие сплавы цветных металлов на медной, алюминиевой, магниевой основе и их физико-химические свойства. Понятие о заменителях цветных металлов и их значение в промышленности.

Виды абразивных материалов. Зернистость абразивных материалов. Абразивный инструмент краткие сведения об абразивной обработке металлов.

Классификация пластмасс. Основные составляющие пластмасс (связующие вещества, пластификаторы, наполнители) и их назначение. Характеристика текстолита, пенопласта и капрона.

Свойства и область применения резиновых и эбонитовых материалов. Жидкие и консистентные смазки. Выбор смазочных материалов. Охлаждающие жидкости, их состав и применение.

Тема 1.3.2 Чтение чертежей.

Виды изделий, детали, сборочные единицы, комплексы и комплекты.

Классификация чертежей по способу производства (эскиз, оригинал, подлинник, дубликат, копия).

Виды (основные, дополнительные, местные). Их расположение на чертеже и обозначение. Сечения (наложенные и вынесенные) и их обозначение. Правила выполнения сечений. Разрезы горизонтальные, вертикальные и наклонные. Простые и сложные разрезы (ступенчатые, ломаные). Местные разрезы. Соединение, половины вида с половиной разреза. Выносные элементы. Условности и упрощения на чертежах детали. Разбор чертежей детали. Определение формы детали. Анализ всех элементов чертежа в наложении их на всех проекциях.

Эскиз и выполнение по нему чертежа. Условные обозначения на чертеже по ЕСКД допусков, посадок, предельных отклонений, квалитетов, термической и химико-термической обработки, видов покрытия и материалов изготовления.

Соединения: заклепочные, резьбовые, шпоночные, штифтовые, сварные. Их изображение и обозначение на чертежах. Упрощенные и условные изображения резьбовых, стандартных крепежных изделий и соединений.

Передачи, зубчатые, цепные, червячные.

Рабочие чертежи и их назначение. Структура рабочего чертежа детали. Обозначения на чертежах основного производства. Нумерация чертежей.

Сборочные чертежи. Элементы сборочного чертежа и их краткая характеристика. Определение способов соединения деталей в сборочном чертеже. Изображение на сборочных чертежах деталей, имеющих вспомогательное значение. Порядок чтения сборочных чертежей.

Чертежи-схемы. Понятие о гидравлических, пневматических и электрических схемах. Условные обозначения деталей в этих схемах.

Тема 1.3.3 Допуски и технические измерения

Понятие о точности обработки деталей. Точность размера.

Отклонение от правильной геометрической формы: некруглость, конусность, бочкообразность, изогнутость, неплоскостность и т.д.

Погрешности взаимного расположения поверхностей: несоосность, непараллельность, неперпендикулярность и т.д.

Источники возникновения погрешностей и понятие об экономической точности обработки. Пределы шероховатости поверхности, получаемой при различных методах обработки. Влияние шероховатости поверхности на качество работы сопряженных деталей и их надежность. Основные понятия и определения; номинальные, предельный и действительный размеры. Допуск, верхнее и нижнее отклонения.

Причины возникновения шероховатости на обрабатываемой поверхности и факторы, влияющие на их величину.

Наименьший и наибольший зазор, наибольший и наименьший натяг (по абсолютному значению); посадки с зазором, натягом и переходные. Допуски и посадки. Расположение поля допуска основного отверстия и основного вала и поля допуска сопрягаемой детали. Определение зазоров и натягов. Понятие о комбинированных посадках.

Допуски и посадки для гладких цилиндрических сопряжений. Допуск и посадка для шпоночных и шлицевых соединений. Допуски и посадки для резьб резьбовых соединений. Методы измерения: абсолютные, относительные, контактные, бесконтактные и др. Основные метрологические показатели измерительных приборов: интервал деления, цена деления, пределы показания шкалы, пределы измерения. Измерительные усилия.

Чувствительность. Порог чувствительности. Погрешности показания. Погрешность измерения и факторы, влияющие на нее.

Измерительные приборы со встроенными микропроцессорными устройствами.

Тема 1.3.4  Основы электротехники.

Общие понятия о машинах постоянного тока и их устройство. Понятие о назначении и устройстве коллектора, обмотках якорей и ЭДС. Работа генератора постоянного тока.

Понятие о двигателях постоянного тока, регулировании скорости и измерении направления вращения вала. Пуск в ход двигателя постоянного тока.

Понятие о вращающемся магнитном поле. Типы электрических машин переменного тока. Устройство и работа асинхронного двигателя. Устройство и принцип работы синхронной машины.

Понятие об электрическом приводе и его назначении. Аппаратура управления и защиты:    рубильники,    переключатели,    пакетные    выключатели,   магнитные    пускатели, предохранители,   контакторы,   реле,   контроллеры,   ящики   сопротивлений,   пусковые   и регулировочные реостаты.

Понятие о промышленной электронике и ее назначении. Принцип действия ионных приборов (неоновые и газосветные лампы) и их применение. Понятие об электронных и полупроводниковых приборах.

Тематический план и программа специального курса

Тематический план

| № п/п | Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 2 |
| 2 | Охрана труда, электробезопасность, пожарная безопасность, промышленная санитария | 8 |
| 3 | Узлы и механизмы шлифовальных станков | 5 |
| 4 | Круглое наружное и внутреннее шлифование | 15 |
| 5 | Плоское шлифование | 4 |
| 6 | Бесцентровое круглое наружное шлифование | 15 |
| 7 | Шлифование на специализированных станках | 7 |
| 8 | Активный контроль при шлифовании | 5 |
| 9 | Основы резания металлов абразивными инструментами | 7 |
| 10 | Шлифовальные круги | 3 |
| 11 | Электропривод и электрооборудование | 2 |
| 12 | Гидрооборудование станков | 2 |
|  | Итого: | 75 |

Программа

Тема 1.   Введение

Роль ОАО «ССМ» в метизной подотрасли России. Перспектива развития завода. Ознакомление с квалификационными характеристиками шлифовщика 3-4-го разрядов, программой теоретического и производственного обучения.

Тема 2. Охрана труда, электробезопасность, пожарная безопасность, промышленная санитария

Законодательство по охране труда. Основные принципы государственной политики в области охраны труда. Правила по охране труда, обязательные для администрации предприятия. Требования законодательства к проведению инструктажей по технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности. Виды инструктажей. Требования к инструкциям по охране труда, контроль за их выполнением.

Правила внутреннего трудового распорядка. Правила поведения на территории завода. Инструктаж по технике безопасности, его виды.

Понятие о производственном травматизме. Его виды и основные причины (отсутствие или неисправность ограждений, неисправность инструмента, оборудования).

Действие электрического тока на организм человека. Условия, при которых возникает возможность поражения электрическим током.

Основные защитные мероприятия от опасности перехода напряжения на нетоковедущие части. Оказание помощи при поражении электрическим током.

Особенности безопасности труда при работе на шлифовальном оборудовании. Причины и характер травм при работе на шлифовальных станках. Защитные ограждения. Защита от стружки. Значение технологически правильной оснастки шлифовальных станков и организации рабочего места. Пусковые, отключающие, тормозные и блокирующие устройства оборудования, обеспечивающие безопасную работу.

Основные причины возникновения пожаров в цехах и на территории предприятия.

Классификация производств по степени пожароопасности.

Производственные источники воспламенения, их характеристика и причины образования. Противопожарные требования к оборудованию и технологическим процессам.

Средства огнетушения. Противопожарное водоснабжение. Первичные средства тушения пожаров. Стационарные установки пожаротушения. Средства пожарной сигнализации.

Ответственность руководителей предприятия и инженерно-технических работников за противопожарное состояние объектов цехов, лабораторий, мастерских, складов. Функции и права органов Государственного пожарного надзора.

Задачи производственной санитарии. Требования к территории предприятия, водоснабжению, канализации. Санитарное содержание помещений и оборудования.

Промышленная вентиляция, ее значение. Виды и системы промышленной вентиляции. Основные понятия о шумах и вибрациях. Борьба с шумом и вибрацией. Средства индивидуальной защиты от шума и вибраций.

Влияние освещенности на безопасность и производительность труда и требования, предъявляемые к нему. Нормы освещенности помещений и рабочих мест.

Личная гигиена. Самопомощь при несчастных случаях. Медицинское и санитарное обслуживание рабочих на предприятиях.

Тема 3. Узлы и механизмы шлифовальных станков

Станина и основные требования, предъявляемые к ней. Направляющие и их назначение. Виды направляющих.

Шлифовальная бабка, ее устройство и назначение.

Шпиндель станка, его назначение. Зависимость точности вращения шпинделя на получение требуемых размеров и шероховатости.

Механизмы движения подач. Виды подач.

Передняя бабка, ее назначение и устройство.

Задняя бабка, ее назначение и устройство.

Тема 4. Круглое наружное и внутреннее шлифование

Круглое наружное шлифование.

Технологические особенности круглого наружного шлифования.

Способы шлифования:

- врезное шлифование;

- осциллирующее шлифование;

- шлифование уступами;

- глубинное шлифование.

Режимы шлифования:

- обдирочное;

- предварительное;

- окончательное;

- точное.

Выбор скорости круга, частоты вращения заготовки. Определение фактической скорости заготовки.

Установка и крепление заготовки в центрах, на оправках и в патроне.

Конструктивные особенности и кинематика круглошлифовальных станков.

Назначение СОЖ.

Подготовка станка к работе.

Шлифование заготовок значительной длины.

Шлифование поверхностей с малой конусностью (угол конуса 12-14°).

Шлифование в центрах конусов с большим углом при вершине.

Шлифование плоских торцовых поверхностей фланцев.

Круглое внутреннее шлифование

Технологические особенности шлифования цилиндрической и конической формы с прямолинейной образующей:

- шлифование с продольной подачей;

- врезное шлифование с поперечной подачей;

- шлифование врезное с дополнительным осциллирующим движением круга;

- шлифование с планетарным движением шлифовального круга. Режимы шлифования. Выбор шлифовального круга и его скорости. Способ крепления заготовок:

- в патроне (трехкулачковые и четырехкулачковые патроны);

- бесцентровые зажимы.

Конструктивные особенности и кинематика внутришлифовальных станков. Наладка внутришлифовального станка с  базированием  заготовки  в патроне.  Наладка бесцентрового внутришлифовального станка с базированием заготовки на башмаках.

Тема 5. Плоское шлифование

Основные виды плоского шлифования:

- шлифование периферией круга;

- шлифование торцом круга.	.

Основные режимы резания при плоском шлифовании:

- скорость круга;

- скорость заготовки;

- поперечная (параллельная оси шпинделя) подача;

- глубина шлифования;

Установка и закрепление заготовок на станке:

- электромагнитные и магнитные плиты;

- в тисках;

- в синусных приспособлениях;

- на вакуумных столах.

Конструктивные особенности плоско шлифовальных станков:

•	плоскошлифовальные станки с горизонтальным шпинделем прямоугольным крестовым
столом;

•	плоскошлифовальные станки с прямоугольным столом общего назначения.

Кинематика плоскошлифовальных станков.

Подготовка станка к работе.

Тема 6. Бесцентровое круглое наружное шлифование

Сущность   метода   бесцентрового   шлифования.    Методы    обработки   заготовок   на бесцентрово-шлифовальных станках:

- шлифование на проход;

- шлифование до упора;

- врезное шлифование.

Режимы обработки и выбор шлифовального круга.

Установка и базирование заготовок на бесцентрово-шлифовальных станках.

Конструкция бесцентрово-шлифовальных станков:

- с подвижной шлифовальной бабкой;

- с неподвижной шлифовальной бабкой.

Виды станков по расположению линии центров:

•	горизонтальные;

- вертикальные;

- наклонные.

Виды станков по расположению опор шпинделей шлифовального и ведущего кругов:

- с консольным расположением кругов;

- станки с расположением кругов между опорами.

Подготовка к работе бесцентрово-шлифовальных станков и их наладка.

Тема 7.  Шлифование на специализированных станках

Отличие специализированных шлифовальных станков от универсальных и их назначение. Основные методы шлифования колец подшипников качения:

- врезное шлифование;

- шлифование с относительным качением заготовки и шлифовального круга. Виды базирования заготовок при бесцентровом шлифовании:

- шлифование  наружной  поверхности   кольца   с   базированием   по   той   же   наружной поверхности;

- шлифование наружной поверхности кольца с базированием по внутренней поверхности;

- шлифование внутренней поверхности кольца с базированием по наружной поверхности. Совмещенное шлифование разобщенных поверхностей у деталей типа: коленчатых валов

многоцилиндровых двигателей и компрессоров; распределительных кулачковых валов; валов коробок передач; шпинделей станков и т.д.

Шлифование  кулачков  методом   копирования  на  специальных  станках  с  числовым программным управлением.

Тема 8.  Активный контроль при шлифовании

Задачи   активного   контроля.   Средства   активного   контроля.

Типы   измерительных приборов, используемых в средствах активного контроля:

- механические;

- электроконтактные;

- пневматические;

- индуктивные.

Основные элементы средств активного контроля:

•  измерительный прибор;

- измерительная оснастка;

- командное устройство;

- усилитель командных сигналов;

- устройство сигнализации;

- источник питания.

Приборы, используемые для активного контроля:

- зубчатые;

- рычажно-пружинные;

- пружинные измерительные головки;

- пневматические.

Активный контроль при круглом наружном шлифовании, внутреннем, бесцентровом и плоском шлифовании (схема измерительной системы активного контроля).

Тема 9. Основы резания металлов абразивными инструментами

Основные схемы взаимодействия абразивного зерна с заготовкой. Механические деформации: обратимые и необратимые.

Механические   свойства   материалов.   Статические   и   динамические   характеристики шлифовального материала, его зернистости, связки, твердости и т.д. Образование поверхности при абразивной обработке.

Зоны процесса резания при шлифовании:

- зона упругого деформирования;

- зона пластического деформирования и оттеснения металла;

- зона микрорезания.

Тепловые явления при шлифовании. Влияние тепловых явлений на структуру заготовки и качество смазочно-охлаждающей жидкости и их назначение.

Износ шлифовальных кругов и их правка. Износостойкость инструмента, инструмент для правки абразивных кругов. Назначение балансировки шлифовальных кругов. Устройства для балансировки шлифовальных кругов.

Тема 10. Шлифовальные круги

Основные виды абразивных инструментов:

•	  шлифовальные абразивные круги;

- шлифовальные головки;

- бруски и сегменты;

- ленты и шнурки;

- алмазные и эльборовые круги.

Формы сечений абразивных шлифовальных кругов. Обозначение форм алмазных кругов. Применение форм абразивных шлифовальных кругов. Применение алмазных и эльборовых кругов.

Абразивные материалы:

- корунд;

- электрокорунд;

- карбид кремния;

- карбид бора;

- кубический карбид бора;

- природный алмаз.

Выбор круга по абразивному материалу. Зернистость шлифовальных материалов. Выбор круга по зернистости.

Виды связок абразивного инструмента:

- органическая;

- керамическая;

- металлическая.

Связи для алмазных кругов:

- органические с металлическим наполнителем (Б 156, БП 2, Т 02);

- органические с минеральным наполнителем (Б 1, Б 01);

- органические для алмазов без покрытия (Б 3, Б 1, БР, Р 9, Р 14 Е);

- металлические,   обеспечивающие  повышенную   производительность   (МВ   1,   ПМ   1); металлические повышенной стойкости (М 1, МК, М 15);

•	 гальванические никелевые;

- керамические (К 1);

- токопроводящие органические (БП 3).

Твердость абразивного инструмента. Выбор круга по твердости. Маркировка шлифовальных кругов.

Тема 11.  Электропривод и электрооборудование

Электропривод и его основные части.

Электропривод главного движения.

Электропривод подач.

Устройство асинхронного двигателя и электродвигателя постоянного тока.

Аппаратура управления и защиты на шлифовальных станках:

- рубильники;

- пакетные переключатели;

- кнопочные элементы;

- путевые переключатели;

- плавкие вставки, предохранители, тепловые реле и т.д. Виды электроприводов шпинделя шлифовального круга:

- ременная передача;

- зубчато-ременная передача;

- специального назначения (встроенный в шлифовальную бабку электродвигатель специального исполнения).

Тема 12.  Гидрооборудование станков

Гидравлический привод, его назначение и основные части.

Положительные стороны гидравлических приводов и их недостатки.

Минеральные масла, используемые в гидравлических приводах и требования к ним.

Обозначения насосов на принципиальных гидравлических схемах:

- шестеренный;

- пластинчатый;

- радиально-поршневой;

- аксиально-поршневой.

Обозначение   гидравлических   двигателей   на   принципиальных   гидравлических схемах:

- нерегулируемый с одним направлением потока;

- нерегулируемые с двумя направлениями потока;

- регулируемые с двумя направлениями потока;

- поворотный гидравлический двигатель.

Применение гидравлических приводов на шлифовальных станках.

Тематический план и программа производственного обучения

Тематический план

| № п/п | Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вводное занятие. Инструктаж по промышленной безопасности на рабочем месте шлифовщика | 8 |
| 2 | Круглое наружное шлифование | 32 |
| 3 | Круглое внутреннее шлифование | 24 |
| 4 | Плоское шлифование | 18 |
| 5 | Бесцентровое круглое наружное шлифование | 24 |
| 6 | Шлифование на специализированных станках | 8 |
| 7 | Самостоятельное выполнение работ шлифовщика 3 - 4-го разряда | 78 |
|  | Практическая (квалификационная) работа | 8 |
|  | Итого: | 200 |

Программа

Тема 1.  Вводное занятие. Инструктаж по промышленной безопасности на рабочем месте шлифовщика

Этапы профессионального роста и трудового становления рабочего.

Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины в обеспечении качества продукции.

Ознакомление с режимом работы, формами организации труда и правилами внутреннего распорядка. Порядок получения и сдачи инструмента и приспособлений.

Организация работы управления охраны труда, промышленной безопасности и экологии.

Применение средств индивидуальной защиты.

Инструктаж по промышленной безопасности на рабочем месте шлифовщика.

Тема 2.  Круглое наружное шлифование

Шлифование заготовок значительной длины с помощью люнета. Правка шлифовальных кругов с применением несложных шаблонов. Шлифование калибров гладких с припуском на доводку.

Шлифование инструмента, оснащенного твердым сплавом.

Шлифование и доводка цилиндрических и конусных наружных поверхностей сложных деталей и инструмента по 7-8-му квалитетам и параметру шероховатости Ra 1,25-0,16 на разных станках для наружной шлифовки.

Шлифование торцевых поверхностей.

Тема 3.  Круглое внутреннее шлифование

Шлифование внутренних цилиндрических и конических поверхностей по 7-10-му квалитетам и параметру шероховатости Ra 1,25-0,16 на разных станках для внутренней шлифовки.

Шлифование и доводка твердосплавного инструмента.

Шлифование матриц для пресс-форм (с несколькими рабочими отверстиями). Шлифование матриц для холодновысадочных автоматов.

Шлифовка с применением установки и выверки в нескольких плоскостях.

Шлифование инструмента с применением универсально-сборочных приспособлений.

Тема 4.  Плоское шлифование

Шлифование плоскостей сложных деталей и инструмента по 7-10-му квалитетам и параметру шероховатости Ra 1,25-0,16 на разных станках для плоской шлифовки.

Шлифование конусных поверхностей на синусных плитах. Шлифование пазов, призм проверочных и пресс-форм.

Шлифование изделий с выверкой по индикатору.

Тема 5.   Бесцентровое круглое наружное шлифование

Наладка бесцентровочно-шлифовального станка. Шлифование цилиндрических поверхностей сложных деталей и инструмента по 7-10-му квалитетам и параметру шероховатости Ra 1,25-0,16.

Шлифование осей, пуансонов, цилиндрических ножей и т.п.

Тема 6.  Шлифование на специализированных станках

Шлифование внутренних и наружных поверхностей сложных деталей и инструмента по 7-10-му квалитетам и параметру шероховатости Ra 1,25-0,16 на разных станках.

Шлифование колец подшипников качения. Совмещенное шлифование разобщенных поверхностей валов. Шлифование шеек коленчатого вала. Шлифование кулачков.

Тема 7.     Самостоятельное выполнение работ шлифовщика 3-4-го разряда

Подготовка станка к работе. Наладка станка; установление технологической последовательности обработки и оптимальных режимов шлифования.

Шлифование с несколькими переходами с применением нормальных шлифовальных кругов и универсальных приспособлений. Шлифование изделий по 8-10-му квалитетам с заправкой круга по шаблону и применением специальных приспособлений. Шлифование длинных и сложных изделий. Обработка плоскостей под различными углами.

При производстве указанных работ особое внимание следует уделять освоению передовых методов, обеспечению высокого качества выполняемых работ, выполнению норм выработки, соблюдению технологической дисциплины и правил по технике безопасности.

Практическая (квалификационная) работа.

Программы подготовки и переподготовки рабочих по профессии «Шлифовщик» на 5 - 6-й разряды

Профессия: шлифовщик

Квалификация: 5-й разряд           Код профессии: 19630

Шлифовщик 5-го разряда должен знать:

- конструктивные особенности и правила проверки на точность шлифовальных станков различных типов и универсальных типов и универсальных и специальных приспособлений;

- расчеты, связанные с наладкой станков;

- правила определения наивыгоднейшего режима шлифования в зависимости от материала, формы изделия и марки шлифовальных станков;

- правила настройки и регулирования сложного контрольно-измерительного инструмента и приборов;

- правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка.

Шлифовщик 5-го разряда должен уметь:

•	выполнять шлифование и доводку сложных ответственных деталей и инструмента с
большим числом переходов и установок по 6-му квалитету (1-2-му классам точности) и
зуборезного инструмента по 6-й степени точности, требующих комбинированного
крепления и точности выверки в нескольких плоскостях на шлифовальных станках
различных типов и конструкций;

- выполнять шлифование и доводку наружных и внутренних фасонных поверхностей и сопряженных с криволинейными цилиндрических поверхностей, с труднодоступными для обработки и измерения местами;

- шлифовать длинные валы и винты с применением нескольких люнетов;

- шлифовать сложные ответственные крупногабаритные детали и узлы на уникальном оборудовании;

- шлифовать электрокорунд.

Примеры работ

- Валы и отверстия многоконусные - шлифование и доводка.

- Винты микрометрические для точных приборов - доводка после резьбошлифовки.

- Калибры и пробки с трапецеидальной резьбой многозаходные - шлифование с доводкой.

- Каретки, станины, мостики, суппорты станков - шлифование профильное.

- Матрицы особо  сложные  с впадинами, расположенными по радиусам,  конусами  и лекальными поверхностями - шлифование.

- Ползуны - шлифование.

- Поперечины карусельного крупногабаритного станка - шлифование плоскости лицевых направляющих под планки.

- Пресс-формы многоместные - шлифование.

- Протяжки диаметром до 125мм, длиной до 1200мм, - окончательное шлифование.

- Станины металлообрабатывающих станков длиной до 3000мм - шлифование плоскости направляющих.

- Стойки карусельного крупногабаритного станка - шлифование плоскости направляющих.

- Фрезы червячные шлицевые с криволинейным профилем - профильное шлифование зубьев.

- Цилиндры паровых ковочных и штамповочных молотов - шлифование с доводкой.

Профессия: шлифовщик

Квалификация: 6-й разряд          Код профессии: 19630

Шлифовщик 6-го разряда должен знать:

- конструкцию и правила проверки на точность шлифовальных станков различных типов и конструкций;

- способы установки, крепления и выверки особо сложных деталей и инструмента и методы определения последовательности обработки;

- правила и способы правки шлифовальных кругов для обработки сложных профилей;

- физико-механические свойства обрабатываемых металлов;

- причины деформации деталей при их установке и обработке;

- способы достижения требуемых квалитетов и параметров шероховатости.

Шлифовщик 6-го разряда должен уметь:

- выполнять шлифование и доводку без копира и по копиру особо сложных экспериментальных и дорогостоящих деталей и инструмента по 1-5-му квалитетам (0-1-му классам точности) и зуборезного инструмента по 4-5-й степеням точности, имеющих большое число наружных и внутренних сопрягаемых поверхностей сложной конфигурации, с труднодоступными для обработки и измерений местами, требующих нескольких перестановок и точной выверки с применением оптических приборов;

- производить наладку станка с выполнением необходимых расчетов.

Примеры работ

- Долбяки зуборезные класса А, шеверы классов А и Б - шлифование профильное зуба.

- Колеса зубчатые измерительные для шестерен - шлифование профильное зуба.

- Накатки для профильного шлифования - шлифование профильное.

- Протяжки диаметром свыше 125мм, длиной свыше 1200мм - окончательное шлифование наружных передних поверхностей конуса и калибрующих зубьев.

- Протяжки с винтовым зубом фасонные, криволинейные, многогранные, радиусные -шлифование профильное.

- Протяжки эвольвентные, острошлицевые и шлицевые прямобочные - шлифование профильное.

- Резцы фасонные с профилем, очерченные сложными кривыми - изготовление.

- Резцы плоские или круглые с пластинами из твердого сплава со сложным многопереходным профилем и сложным сопряжением - шлифование алмазными шайбами.

- Сегменты матриц, пуансонов, эксцентриков со сложными лекальными кривыми -шлифование на оптико-шлифовальных станках.

- Станины металлообрабатывающих станков длиной свыше 3000мм - шлифование плоское направляющих.

- Фрезы червячные прецизионные и шлицевые с криволинейным профилем - шлифование профильное.

- Червяки многозаходные - шлифование.

- Шпиндели крупных и сложных станков - шлифование наружное шеек и отверстий.

Учебный план и программы

подготовки и переподготовки рабочих

по профессии «Шлифовщик» на 5-6-й разряды

Срок обучения - 2 месяца

| № п/п | Наименование темы | Количество часов | Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теоретическое обучение | 103 |  |
| 1.1 | Основы экономики | 10 | Зачет |
| 1.2 | Система менеджмента качества | 3 | Зачет |
| 1.3 | Общетехнический курс | 15 | Зачет |
| 1.3.1 | Материаловедение | 4 |  |
| 1.3.2 | Чтение чертежей | 4 |  |
| 1.3.3 | Допуски и технические измерения | 4 |  |
| 1.3.4 | Электротехника с основами промышленной электроники | 3 |  |
| 1.4 | Специальный курс | 75 | Зачет |
| 2 | Производственное обучение, в т.ч. | 200 | Зачет |
|  | Квалификационный экзамен | 8 |  |
|  | Итого: | 303 |  |

Примечание:    темы    1.1        и    1.2    изучаются    по   типовым   программам,   разработанным в ОАО «ССМ».

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ

«ШЛИФОВЩИК»

5-6 разряда

(2 месяца)

| № п/п | ## Наименование курсов, ## предметов, тем | Недели |  |  |  |  |  |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 |  |  |  |  |
| 1. | Теоретическое обучение | 60 | 43 |  |  |  |  |  | 103 |
| 1.1. | Экономическое обучение | 5 | 5 |  |  |  |  |  | 10 |
| 1.2. | Система менеджмента качества | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |
| 1.2. | Общетехнический курс | 8 | 7 |  |  |  |  |  | 15 |
| 1.2.1. | Материаловедение | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 4 |
| 1.2.2 | Чтение чертежей и схем | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 4 |
| 1.2.3. | Допуски, посадки и технические измерения | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 4 |
| 1.2.4. | Основы электротехники | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |
| 1.3 | Специальный курс | 45 | 30 |  |  |  |  |  | 75 |
| 2. | Производственное обучение |  | 22 | 80 | 90 |  |  |  | 192 |
|  | Квалификационная пробная работа |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |
|  | ### Итого: | 60 | 65 | 80 | 98 |  |  |  | 303 |

Программа теоретического обучения

1.3 Общетехнический курс

Тема 1.3.1  Материаловедение.

Металлография и ее сущность. Внутреннее строение металлов. Процесс кристаллизации металлов. Аллотропические превращения, происходящие в металле. Понятие о диаграммах состояния сплавов.

Свойства сплавов в зависимости от их состава и структуры. Методы определения технологических свойств металлов.

Испытание  на твердость  (методы   Бринелля,   Роквелла,  Виккерса).   Испытание  на растяжение, ударную вязкость, усталость, текучесть. Технологические испытания.

Влияние постоянных примесей на структуру и свойства чугуна. Основные сведения о высокопрочных, легированных и антифрикционных чугунах. Влияние на структуру сталей легирующих элементов.

Легированные конструкционные и инструментальные стали: основные марки, химические, физические, механические и технологические свойства, область применения. Стали со специальными свойствами (кислотостойкие, жаростойкие и др.). Термическая обработка сталей и ее связь с диаграммой состояния железо-углерод. Влияние температуры нагрева и скорости охлаждения на структуру стали. Защита от окисления стали при нагреве. Закалочные среды. Способы охлаждения стальных изделий при закалке и отпуске. Особенности термической обработки легированных сталей. Методы поверхностной закалки: с нагревом в пламени и токами высокой частоты, область применения.

Химико-термическая обработка.  Цементация в твердом карбюризаторе. Понятие о жидкой и газовой цементации.

Виброобработка чугуна и стали.

Тема 1.3.2.   Чтение чертежей

Общее понятие об аксонометрических проекциях. Резьбы. Понятие о винтовой линии. Однозаходные и многозаходные винтовые линии. Профиль резьбы, элементы резьбы. Табличные чертежи на резьбы. Стандарты на болты, гайки и винты. Обозначение основных типов резьб по промышленным стандартам.

Изображение зубчатых колес. Понятие об элементах зуба (модуль, число зубьев, шаг, высота зуба). Условное изображение на чертеже цилиндрического зубчатого колеса. Правила изображения на чертеже конического зубчатого колеса, червячного колеса и червяков, храпового колеса и рейки. Графическое изображение пружин. Надписи на чертежах с изображением пружин. Понятие о табличных чертежах на пружины.

Нумерация рабочих чертежей (обезличенная и предметная) пневматических и электрических схем. Изображение на сборочных чертежах резьбовых, шпоночных и шлицевых соединений. Определение размеров шпонок и пазов по таблицам.

Понятие о принципиальных и монтажных схемах. Чтение гидравлических, пневматических и электрических схем.

Тема 1.3.3.    Допуски и технические измерения

Понятие о взаимозаменяемости. Категории и виды стандартов. Экономическая целесообразность применения стандартных и унифицированных изделий.

Виды сопряжений по форме контактных поверхностей, характеру контакта, степени регулируемости и назначению.

Точность изготовления деталей. Понятие о нормальных линейных размерах в машиностроении. Посадки, гарантированные зазоры и натяги. Выбор посадок. Понятие о допусках на подшипники качения, резьбовые и зубчатые соединения. Сведения о нормах точности и степенях точности зубчатых и червячных передач.

Разновидности отклонений от правильной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей. Предельные отклонения в зависимости от степеней точности. Влияние отклонений на посадку. Обозначение отклонений на чертежах.

Приборы контроля зубчатых и червячных передач: шагомер, нормалемер, эвольвентомер. Устройство и принцип их использования.

Понятие о полуавтоматических и автоматических приборах измерения и контроля размеров.

Современные требования к измерениям. Факторы, влияющие на точность измерения, точность и исправность инструмента. Правильные приемы измерения и температура при измерении.

Формы контроля: 100-процетный, выборочный, статистический, активный, контроль средств измерения. Принцип выбора средств и методов измерений с учетом их методологических и экономических показателей.

Правила и приемы измерения резьбовых, зубчатых и червячных передач.

Правила и приемы измерения и контроля валов и отверстий, углов и конусов. Измерение отклонений формы и расположения поверхностей.

Измерительные приборы со встроенными микропроцессорами.

Тема 1.3.4.    Электротехника с основами промышленной электроники

Общие сведения об электрооборудовании станков, автоматических линий, машин и механизмов.

Устройство и принцип работы машин постоянного тока. Основные характеристики генераторов постоянного тока при различных схемах включения обмоток возбуждения. Электродвигатели постоянного тока, их характеристика, схема включения двигателя с реостатом, реверсирование и регулирование скорости вращения.

Работа синхронной машины в режиме генератора и двигателя. Современные типы синхронных и асинхронных двигателей, способы их пуска, реверсирования и регулирования скорости вращения двигателей.

Электрические приводы. Управление главным приводом. Управление вспомогательными приводами, установочными перемещениями и подачами.

Устройства для механического переключения скоростей перемещением блоков и переключением электромагнитных муфт. Их преимущества и недостатки.

Понятие о следящих системах.

Размещение приводов и аппаратуры управления. Электропроводка неподвижная и подвижная.

Элементы электронного управления и их преимущества.

Понятие об элементах числового управления и программного управления.

Устройство путевого контроля для отключения двигателей в зависимости от режимов работы (скорости, величины, нагрузки и др.).

Тематический план и программа специального курса

Тематический план

| № п/п | Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 2 |
| 2 | Охрана труда, электробезопасность, пожарная безопасность, промышленная санитария | 6 |
| 3 | Технологические особенности шлифования и доводки ответственных и особо сложных деталей и инструмента | 23 |
| 4 | Профильное шлифование | 26 |
| 5 | Конструктивные особенности особо сложных шлифовальных станков | 18 |
|  | Итого: | 75 |

Программа

Тема 1.  Введение

Ознакомление с результатами развития общества на момент обучения. Роль цеха в общем технологическом цикле предприятия. Новые виды продукции. Задачи инструментального цеха в освоении новых видов продукции.

Ознакомление с квалификационными характеристиками шлифовщика 5-6-го разрядов, программой теоретического и производственного обучения.

Тема 2. Охрана труда, электробезопасность, пожарная безопасность, промышленная санитария

Раскрывается согласно тематическому плану и программе специального курса по профессии «шлифовщик» 3-4 разряда с учетом выделенного времени.

Тема 3.  Технологические   особенности   шлифования   и   доводки ответственных и особо сложных деталей и инструмента

Виды шлифования:

- шлифование периферией круга;

- шлифование торцом круга.

Понятие об абразивном полировании. Зернистость абразивного инструмента. Шлифпорошки, микропорошки, тонкие микрошлифпорошки и их маркировка. Твердость абразивного инструмента.

Виды шлифовального инструмента:

- шлифовальные круги;

- шлифовальные головки;

- шлифовальные сегменты;

- шлифовальная шкурка;

- абразивные бруски;

- притиры.

Подготовка абразивного инструмента к работе.

Способы правки шлифовальных кругов:

- обтачивание;

- обкатывание;

- шлифование.

Понятие о балансировке шлифовальных кругов.

Виды технологических процессов:

- типовой технологический процесс;

- временный технологический процесс;

- маршрутный технологический процесс;

- операционный технологический процесс;

- маршрутно-операционный процесс.

Технологические базы и их виды. Припуски на обработку при шлифовании. Точность обработки. Условное обозначение отклонения формы и расположения поверхностей на чертежах. Шероховатость и волнистость поверхности.

Особенности и физическая сущность притирки. Притирочные инструменты и материалы. Притирка наружных, внутренних и плоских поверхностей. Контроль размеров и формы притертых поверхностей.

Общие сведения о резьбах и их применение. Виды и способы резьбошлифования. Подбор и эксплуатация резьбошлифовальных кругов. Шлифование остроугольных цилиндрических резьб. Правка и балансировка резьбошлифовальных кругов. Основные принципы построения технологического процесса при резьбошлифовании. Шлифование резьбовых гребенок, фасонных резцов и остроугольной резьбы с затылованным профилем. Основные типы резьбошлифовальных станков.

Тема 4.  Профильное шлифование

Понятие о профильном шлифовании.

Методы профильного шлифования:

- метод копирования;

- метод огибания;

- метод эквидистантного шлифования.

Правка рабочей поверхности шлифовальных кругов.

Методы правки шлифовальных кругов:

- точение алмазами в оправке;

- правка алмазными карандашами;

- правка алмазными роликами врезной и тангенциональной подачами;

•	правка алмазным фасонным бруском и алмазными гребешками.

Приспособления для правки кругов по прямолинейной образующей, по радиусу, копиру и их устройство. Профилешлифовальные станки с механической и оптической системой и их кинематика.

Тема 5.    Конструктивные особенности особо сложных шлифовальных станков

Развитие     конструкций     прецизионных     шлифовальных     станков.     Конструктивные особенности шпиндельных узлов прецизионных шлифовальных станков:

- шпиндельные узлы с опорами качения;

- шпиндельные узлы с гидродинамическими и гидростатическими опорами;

- шпиндельные узлы с аэростатическими опорами;

- шпиндельные узлы с магнитными опорами.

Обеспечение    статической    жесткости    шпиндельного    узла.    Обеспечение    высоких динамических характеристик шпиндельного узла. Обеспечение тепловой стабильности и точности вращения шпиндельного узла. Правка шлифовального круга на станках с числовым программным управлением. Устройство автоматической балансировки кругов. Применение числового программного управления на шлифовальных станках. Устройство автоматической смены шлифовальных кругов. Приборы активного контроля на станках с числовым программным управлением. Применение шлифовальных кругов на основе кубического нитрида бора.

Тематический план и программа производственного обучения

Тематический план

| № п/п | Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте шлифовщика 5-6 р. | 8 |
| 2 | Шлифование и доводка сложных ответственных деталей и инструмента | 32 |
| 3 | Профильное шлифование | 32 |
| 4 | Шлифование на специальных станках | 32 |
| 5 | Самостоятельное выполнение работ шлифовщика 5-го, 6-го разряда | 88 |
|  | Практическая (квалификационная) работа | 8 |
|  | Итого: | 200 |

Программа

Тема 1.  Вводное занятие. Инструктаж по промышленной безопасности на рабочем месте шлифовщика 5-6 разряда

Этапы профессионального роста и трудового становления рабочего. Значение   соблюдения  трудовой   и  технологической  дисциплины   в   обеспечении качества продукции.

Применение средств техники безопасности и индивидуальной защиты. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте шлифовщика.

Тема 2.  Шлифование и доводка сложных ответственных деталей и инструмента

Шлифование и доводка корпусных деталей с несколькими переходами и установками по 6-му квалитету.

Шлифование роликов с фасонным сложным рабочим профилем.

Шлифование длинных валов с применением 2х люнетов.

Шлифование шпинделя токарных и фрезерных станков (шлифовка наружных и внутренних шеек).

Шлифовка ступенчатых валов длиной более 1500 мм и инструмента, оснащенного твердым сплавом.

Шлифовка гладких калибров с применением припусков на доводку.

Шлифовка сложных пресс-форм и деталей для штампов.

Шлифовка ползунов для металлообрабатывающих станков.

Шлифовка и доводка многоконусных изделий.

Шлифовка роликов сложной конфигурации труднодоступными для обработки и измерения местами с применением оптических приборов.

Тема 3.  Профильное шлифование

Шлифование матриц, пуансонов, эксцентриков со сложными лекальными кривыми. Шлифование фрез криволинейным профилем.

Шлифование роликов со сложным рабочим профилем.

Шлифование угловых шаблонов.

Шлифовка инструмента с использованием координатно-делительньгх и оптических приспособлений.

Наладка станка с выполнением необходимых расчетов.

Шлифование сложного профиля и его контроль по геометрическим размерам с применением концевых мер.

Правка шлифовального круга сложного профиля приспособлениями. Шлифование профиля по участкам с переносом. Шлифовка и доводка профиля   в размер.

Тема 4.  Шлифование на специальных станках

Шлифование и доводка метрической резьбы на резьбошлифовальных станках.

Шлифование многозаходной трапецеидальной резьбы с применением оптических приборов.

Балансировка резьбошлифовальных кругов и их правка. Устранение дисбаланса шлифовальных кругов.

Шлифование и измерение червяка.

Шлифование трапецеидальной резьбы многониточным шлифовальным кругом.

Шлифование накатных винтов для накатки роликов и сегментов и проверка их по геометрическим размерам. Шлифование резьбы на ходовых винтах и метчиках. Шлифование осей по 6-му квалитету на бесцентровочно-шлифовальных станках.

Тема 5.  Самостоятельное выполнение работ «шлифовщика» 5-6-го разряда

Подготовка станка к работе. Наладка станка; установление технологической последовательности обработки и оптимальных режимов шлифования.

Шлифование с несколькими переходами с применением нормальных шлифовальных кругов и универсальных приспособлений.

Шлифование изделий по 8-10-му квалитетам с заправкой круга по шаблону и применением специальных приспособлений.

Шлифование длинных и сложных изделий. Обработка плоскостей под различными углами.

При производстве указанных работ особое внимание следует уделять освоению передовых методов, обеспечению высокого качества выполняемых работ, выполнению норм выработки, соблюдению технологической дисциплины и правил по технике безопасности.

Практическая (квалификационная) работа

Оценка качества освоения программы

Формы промежуточной аттестации. Текущий контроль

Освоение данной основной программы профессионального обучения сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом.

Учебным планом в качестве формы промежуточной аттестации предусмотрен зачет. Зачет проводится консультантом/наставником обучающегося в форме устного опроса, собеседования по каждой теме, предмету Учебного плана. Промежуточная аттестация проводится в следующие сроки:

- по предметам «Общетехнического курса» - до начала освоения тем «Специального курса»;

- по темам «Специального курса» – не позднее даты окончания обучения.

Результаты сдачи зачетов по каждому предмету, теме заносятся в зачетную книжку.

Текущий контроль освоения данной программы осуществляет консультант/наставник/непосредственный руководитель путем устного опроса обучающегося, наблюдения за правильностью выполнения им практических операций с целью получения объективной информации о ходе освоения программы обучения и степени усвоения обучающимся учебного материала. Сроки проведения текущего контроля – в течение всего периода обучения.

Форма итоговой аттестации

Формой итоговой аттестации обучающихся является квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен считается сданным при условии успешного выполнения квалификационной (пробной) работы и успешной сдачи экзамена по теоретической части программы по разработанным для данной программы экзаменационным билетам. Результат считается успешным при получении обучающимся оценок «5», «4», «3» по 5-ти балльной шкале.

Результаты сдачи квалификационного экзамена заносятся в протокол.

Литература

- Закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» (№181-ФЗ от 17.0799 г.)

- Федеральный закон № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Бабаев СП,  Садыков П.Г.  Притирка и доводка поверхностей деталей  машин.- М: Машиностроение, 1976.

- Бабулин Н.А. и Морозов В. Альбом машиностроительных чертежей. Учебное пособие. М.: Изд. Стандартов. 1994.

- Баранова Л.А. Основы черчения. Учебник. Изд. 3-е перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1996.

- Белкин И.М. Допуски и посадки (основные нормы взаимозаменяемости). Учебник. -М.: Машиностроение, 1992.

- Ганевский   Г.М.   и   Гольдин   Н.И.   Допуски,   посадки   и   технические   измерения   в машиностроении. Учебник для ПТУ. Изд. 2-е, исп. и доп. - М.: Высшая школа, 1993.

- Инструкция для станочников металлорежущих станков. ОАО "ЧСПЗ". ИОТ 0.04-00.

- Карабчиевский   Л.П.,   Воскресенский   В.А.   Автоматизация   шлифовальных   станков. Машиностроение, 1982.

- Космачев Н.Г. Алмазные инструменты в машиностроении. Лениздат, 1965.

- Левицкий В.С. Машиностроительное черчение  (Учебник для ВТУЗов) - изд. 2-е, исп. и доп. - М.: Высшая школа, 1994.

- Попов С.А. Шлифовальные работы.- М.: Высшая школа, 1987.

- Постников Б.А., Шкаев М.А. Практика профильного шлифования.- М.: Машиностроение, 1987.

- Правила пожарной безопасности для предприятий черной металлургии. ППБО-136-86.

- Современные прецизионные шлифовальные станки. ВНИИИТЭМР, 1991.

- Травин О.В., Травина Н.Т. Материаловедение. - М.: Металлургия, 1989.

- Тульпо СМ. Резьбошлифовальные работы.- М.: Высшая школа, 1985.

- Черкешин В.Н. Профильное шлифование.- М.: Машиностроение, 1971.

- Электротехника и электроника. Учебное пособие для ПТУ. - М.: Высшая школа, 1991.