АО «Северсталь канаты»

Согласовано:                                                        Утверждаю:

Главный механик                                                    Исполнительный директор

филиала «Волгоградский»

__________ Кучумаров А.В.                                    ____________ Блинков Ю.Г.

(подпись)                      (Ф.И.О.)                                                           (подпись)                  (Ф.И.О.)

«___»_____________2019г.                                     «___»______________2019г.

Менеджер (отдела развития персонала)

АО «Северсталь Менеджмент»

_____________ Банькина А.В.

(подпись)                      (Ф.И.О.)

«___»______________2019г.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ «СТРОПАЛЬЩИК» №___

Квалификация: 2 разряд

Код профессии: 18897

| Разработал: | Байбаков А.В. инженер по техническому надзору |
| --- | --- |
|  | (Ф.И.О.) (должность) |
| Рецензент: | Плахотная Е.Н. Начальник УОТПБиЭ |
|  | (Ф.И.О.) (должность) |

г. Волгоград

2019 г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная основная программа профессионального обучения предназначена для переподготовки рабочих по профессии «стропальщик» 2 разряда.

В программу включены: требования к квалификации/ к результатам освоения программ, учебные планы для переподготовки стропальщиков, календарные учебные графики, тематические планы производственного обучения; программы теоретического и производственного обучения, формы промежуточной и итоговой аттестации, текущего контроля освоения программы.

Требования к квалификации стропальщиков 2 разряда/ к результатам освоения программ составлены в соответствии с «Единым тарифно-квалификационным справочником профессий рабочих» (выпуск 1, 2007г) и адаптированы к условиям АО «Северсталь канаты».

Срок обучения при подготовке, переподготовке рабочих установлен 1 месяц. На теоретическое обучение предусмотрено 40 часов, на производственное - 80 часов.

Обучение по данной программе проводится в очно-заочной форме.

Теоретическая часть должна быть освоена в форме семинаров и лекций, консультаций, самостоятельной подготовки с использованием учебников, интернет-сайтов, содержащих сведения по общим и профессиональным знаниям.

Программы тем «Охрана труда и промышленная безопасность» реализуются в рамках отдельных курсов «Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды». По результату их прохождения ставится отметка в зачетной книжке.

Производственное обучение организуется непосредственно на рабочих местах. К концу обучения рабочие должны выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, установленными на предприятии.

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен, включающий в себя выполнение квалификационной (пробной) работы и экзамен по теоретическому курсу в объеме учебной программы. Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на производственное обучение. На квалификационный экзамен по теоретической части программы предусматривается 2 часа, с учетом времени на подготовку и сдачу экзамена.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ

«СТРОПАЛЬЩИК» 2 РАЗРЯДА

Требования к результатам освоения программ

Обучающийся, успешно освоивший основную программу профессионального обучения для переподготовки рабочих по профессии «стропальщик» 2 разряда, должен обладать знаниями и умениями, необходимыми для выполнения следующих трудовых функций:

| №№ п/п | Наименование трудовой функции |
| --- | --- |
|  | Строповка и увязка простых изделий, деталей, лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных грузов массой до 5 т для их подъема, перемещения и укладки. |
|  | Отцепка стропов на месте установки или укладки. |
|  | Подача сигналов машинисту крана (крановщику) и наблюдение за грузом при подъеме, перемещении и укладке. |
|  | Выбор необходимых стропов в соответствии с массой и размером перемещаемого груза. |
|  | Определение пригодности стропов. |

и компетенцией: соблюдение требований правил и норм охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, электробезопасности, производственной санитарии, экологической безопасности.

По завершении обучения по программе обучающийся должен уметь:

- Зацепка простых изделий и грузов, их перемещение и укладка.

- Отцепка стропов на месте установки или укладки.

- Выбор необходимых стропов в соответствии с массой и размером поднимаемого груза.

- Определение пригодности стропов.

- Подача сигналов крановщику и наблюдение за грузом при подъеме, перемещении и укладке.

- Рациональная организация своего рабочего места.

- Подготовка к работе оборудования, инструментов, приспособлений и содержание их в надлежащем состоянии, приемка и сдача.

- Использование при необходимости средств пожаротушения.

- Оказание доврачебной медицинской помощи пострадавшим на производстве.

По завершении обучения по программе обучающийся должен знать:

- Схемы строповки, подъема и перемещения малогабаритных грузов.

- Визуальное определение массы перемещаемого груза.

- Условную сигнализацию для машинистов кранов (крановщиков).

- Назначение и правила применения стропов-цепей, канатов и др.

- Предельные  нормы нагрузки крана и стропов.

- Требуемую длину и диаметр стропов для перемещения грузов.

- Допускаемые нагрузки стропов и канатов.

- Особенности производства работ на участке.

- Рациональную организацию труда на рабочем месте.

- Безопасные методы труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров, а также предупреждения других опасных ситуаций на своем рабочем месте.

- Правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментом.

- Конструктивные особенности грузозахватных приспособлений (стропов, траверс, захватов и т.д.).

- Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов.

- Средства индивидуальной защиты и порядок их применения.

- Способы оказания помощи пострадавшим на производстве.

- Производственную инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка. Инструкции по охране труда по профессии и соответствующим видам работ.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

для переподготовки рабочих по профессии

«Стропальщик» 2 разряда

Срок обучения –  1 месяц

| № п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Кол-во часов | Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Теоретическое обучение | 40 |  |
| 1. | Введение | 1 |  |
| 2. | Охрана труда и промышленная безопасность | 20 | Зачет |
| 3. | Основные сведения о грузоподъемных машинах | 2 |  |
| 4. | Грузозахватные органы, съемные грузозахватные приспособления и тара | 5 | Зачет |
| 5. | Виды и способы строповки грузов | 6 | Зачет |
| 6. | Организация работ по безопасной эксплуатации ПС. Производство работ | 6 | Зачет |
|  | Производственное обучение | 80 |  |
|  | Квалификационный экзамен | 2 |  |
|  | Итого: | 120 |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ

«СТРОПАЛЬщик» 2 разряда

| №№ п/п | ## Наименование курсов, ## предметов, тем | Недели |  |  |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Теоретическое обучение |  |  |  |  |  |
| 1. | Введение | 1 |  |  |  | 1 |
| 2. | Охрана труда и промышленная безопасность. | 10 | 10 |  |  | 20 |
| 3 | Основные сведения о грузоподъемных машинах | 2 |  |  |  | 2 |
| 4 | Грузозахватные органы, съемные грузозахватные приспособления и тара | 2 | 3 |  |  | 6 |
| 5 | Виды и способы строповки грузов | 3 | 3 |  |  | 6 |
| 6 | Организация работ по безопасной эксплуатации ПС. Производство работ | 3 | 3 |  |  | 6 |
|  | Производственное обучение | 9 | 11 | 30 | 30 | 80 |
|  | Квалификационный экзамен |  |  |  |  | 2 |
|  | ### Итого: | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |

ПРОГРАММА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

1 Введение

Основные сведения о технологическом процессе и оборудовании предприятий, цеха, участка.

Ознакомление с квалификационной характеристикой, программами теоретического, производственного обучения и правилами допуска к выполнению работ в качестве стропальщика.

2 Охрана труда

Законодательство об охране труда в Российской Федерации. Требования международного стандарта OHSAS 18001:2007

Понятие об охране труда как системе государственных мер и гарантий по обеспечению безопасных и здоровых условий труда, правовой защиты работников.

Основные принципы государственной политики в области охраны труда. Правила по охране труда, обязательные для администрации предприятий. Требования законодательства к проведению инструктажей по безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. Виды инструктажей. Требования к инструкциям по охране труда, контроль их выполнения.

Обязанности администрации по расследованию и учету несчастных случаев. Порядок выдачи спецодежды, средств индивидуальной защиты, мыла и обезвреживающих веществ. Медицинские осмотры работников предприятия. Перевод на более легкую работу, оплата труда таких работников. Материальная ответственность предприятий за ущерб, причиненный работникам повреждением их здоровья.

Надзор и контроль соблюдения законодательства об охране труда (государственный и внутриведомственный). Функции надзорных и контролирующих органов. Системы стандартов по безопасности труда (ССБТ).

Требования международного стандарта OHSAS 18001:2007. Элементы OHSAS 18001:2007. Общие требования к управлению промышленной безопасностью и охраной труда в организациях. Требования к СУПБ и ОТ. Предпосылки создания СУПБ и ОТ. Принципы управления промышленной безопасностью и охраной труда в ПАО «Северсталь». Оценка рисков, как основная составляющая СУПБ и ОТ. Способы снижения рисков.

Безопасность труда.

Понятие о единой системе работы по охране труда в ПАО "Северcталь". Обязанности рабочих по обеспечению безопасных условий труда.

Порядок обучения и допуска рабочих к самостоятельной работе. Понятие о производственном травматизме и профзаболеваниях. Абсолютные и относительные показатели травматизма: количество несчастных случаев и дней нетрудоспособности, вызываемых ими, коэффициент частоты травм с утратой трудоспособности - LTIFR.

Порядок расследования несчастных случаев, мероприятия по их предотвращению. Основные причины несчастных случаев на производстве.

Классификация опасных и вредных производственных факторов (физические, химические, биологические, психофизиологические). Опасные и вредные производственные факторы для монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций.

Огнеопасность и токсичность веществ. Действие вредных веществ на организм человека.

Технические средства безопасности (ограничительные, блокирующие и предохранительные устройства, средства сигнализации). Знаки безопасности и их назначение. Телефоны экстренных служб.

Требования Общей инструкции по охране труда для лиц, участвующих в производственной деятельности. Требования инструкции по охране труда для монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций. Меры безопасности при работе на высоте, при подъеме и перемещении тяжестей, работе с ручным слесарным,  электро - пневмоинструментом. Меры безопасности при работе с электросварщиком и газорезчиком. Меры безопасности при работе монтажным пистолетом.

Назначение, сущность и порядок применения бирочной системы.

Безопасные приемы выполнения погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования строительных конструкций. Меры безопасности при работе со строительными машинами и оборудованием.

Меры безопасности при подготовке конструкций к монтажу.

Правила газобезопасности. Свойства горючих газов (жидкостей), продуктов разделения воздуха, их воздействие на организм человека. Признаки отравления газами, оказание первой помощи при отравлении газами. Индивидуальные защитные средства органов дыхания и правила пользования ими.   Газоопасные места и работы в цехах ПАО "Северсталь". Правила выполнения газоопасных работ. Требования наряд-допускной системы по работе в газоопасных местах. Организационно - технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ. Меры безопасности при выполнении работ в газоопасных местах I, II, III, IV группы.

Электробезопасность.

Понятие электробезопасности. Группы по электробезопасности. Понятие электротехнологического и электротехнического персонала. Действие электрического тока на организм человека. Виды поражения электрическим током, характер их воздействия в зависимости от величины тока. Условия, при которых возникает опасность поражения человека электрическим током. Классификация помещений по электробезопасности. Понятие о шаговом напряжении. Ограждение и изоляция токоведущих частей, заземление электрооборудования. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. Первая помощь при поражении электрическим током.

Пожарная безопасность.

Основные положения Правил пожарной безопасности на предприятиях черной металлургии.

Основные причины возникновения пожаров в ПАО "Северсталь". Правила безопасности при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и материалами, при проведении огневых работ.

Классификация взрывоопасных и пожароопасных помещений, особенности ведения работ в них. Требования к содержанию территории и рабочих мест. Самовозгорание веществ и материалов. Основные условия горения веществ. Правила хранения и транспортировки горюче – смазочных и изоляционных материалов.

Хранение обтирочного материала. Контроль за исправностью электропроводки.

Способы тушения горящих веществ, материалов, огнеопасных жидкостей. Применение воды. Газообразные и порошкообразные средства пожаротушения. Типы и принцип действия огнетушителей (порошковые, углекислотные). Особенности тушения возгорания в электроустановках.

Первичные средства пожаротушения (ящики с песком, ломы, лопаты, ведра, кошма, ПК, багры и т.д.).

Сведения об установках автоматического пожаротушения.

Государственный пожарный надзор, добровольные пожарные дружины, их организация и задачи.

Действия работников при возникновении пожара (задымлении).

Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма.

Понятие о производственной санитарии и гигиене труда. Физиологические основы трудовой деятельности. Понятие об утомляемости и мерах борьбы с нею.

Санитарные требования по устройству и содержанию территории предприятий, производственных и вспомогательных помещений.

Метеорологические факторы производственной среды и их составляющие: температура и влажность воздуха, тепловая радиация, атмосферное давление и другие.

Нормы температуры, влажности, скорости движения воздуха, регламентируемые санитарными нормами для промышленных предприятий. Мероприятия по снижению запыленности рабочих мест.

Технические и гигиенические мероприятия для предотвращения неблагоприятного воздействия метеорологических и производственных факторов. Требования к вентиляции.

Требования к спецодежде, обуви, индивидуальным средствам защиты. Порядок их выдачи и замены. Нормы выдачи.

Освещенность рабочих мест, нормы освещенности.

Основные нормы по размещению санитарно-бытовых помещений.

Требования, предъявляемые к обеспечению работающих питьевой водой.

Правила личной гигиены работников. Нормы выдачи моющих средств.

Медицинское обслуживание работников ПАО «Северсталь». Порядок профилактических осмотров, обязательное медицинское страхование.

Профилактика профессиональных заболеваний и производственного травматизма. 	Краткая санитарно-гигиеническая характеристика условий труда на предприятии. Основные меры профилактики, влияние опасных и вредных производственных факторов на здоровье работников.

Оказание первой доврачебной помощи.

Понятие первой доврачебной помощи, её срочность. Оценка состояния пострадавшего. Последовательность оказания первой помощи. Назначение основных медикаментов и медицинских средств аптечки.

Понятие клинической смерти. Реанимация пострадавшего: искусственное дыхание в сочетании с закрытым (непрямым) массажем сердца.

Первая помощь пострадавшему от электрического тока в зависимости от оценки его состояния.

Первая помощь при ранениях и кровотечениях. Виды кровотечений, способы остановки кровотечений.

Классификация термических (электрических) ожогов по степеням. Правила оказания первой помощи при термических (электрических) ожогах. Первая помощь при химических ожогах.

Правила оказания первой помощи при обморожении и переохлаждении организма.

Правила оказания первой помощи при повреждении головы, позвоночника, переломах костей таза, ключиц, ребер и конечностей, при ушибах, вывихах и растяжениях связок. Иммобилизация травмированных конечностей.

Правила оказания первой помощи при попадании инородных тел под кожу, в глаза и дыхательные пути.

Первая помощь при обмороках, тепловом и солнечном ударах.

Правила переноски и транспортировки пострадавших с учетом тяжести травм (заболеваний).

Требования безопасности в опасной зоне ЛЭП.

Законодательство в области охраны природной среды и экологии.

Персональные возможности и ответственность рабочих в деле охраны окружающей среды.

3 Основные сведения о грузоподъемных кранах

Классификация ПС по типу ходового устройства, рабочего оборудования, привода. Основные типы крюковых подвесок кранов.

ПС, на которые распространяются Правила Ростехнадзора.

Допускаемый предел приближения кранов к зданиям, штабелям, транспортным средствам.

Безопасные места для прохода людей, передвижения транспорта, выходов из здания с учетом рабочей зоны перемещения грузов.

Необходимость подачи сигналов машинисту крана о прекращении работ при появлении людей в рабочей зоне.

Освещение и сигнализация на кранах.

Зона работы ПС, назначение сигнальщика, остановка ПС по сигналу «СТОП».

Аварийное опускание перемещаемого груза.

4 Грузозахватные органы, съемные грузозахватные приспособления и тара

Общие сведения о съемных грузозахватных приспособлениях (стропы, цепи, траверсы, захваты, тара и т.д.). Классификация грузозахватных устройств. Требования ФНиП к съемным грузозахватным приспособлениям (изготовление, испытание, маркировка, порядок расчета, техническое обслуживание и браковка). Информационные материалы органов технического надзора в части изготовления и браковки съемных грузозахватных приспособлений.

Устройство и принцип работы съемных грузозахватных приспособлений (стропа стальные, цепные, текстильные, тары и т.д.).

Стальные канаты. Конструктивные разновидности, условные обозначения.

Способы соединения концов канатов (элементы, зажимы, клиновое соединение во втулке, опрессовка во втулке, заплетка и др.).

Стропа стальные крестовой и односторонней свивки.

Сведения о нагрузках в ветвях стропов в зависимости от угла и наклона к вертикали.

Понятия о расчете стальных канатов, съемных грузозахватных приспособлений.  Способы правильной строповки грузозахватных приспособлений.

Цепи, применяемые для съемных грузозахватных приспособлений (сварные, якорные и т.д.). Техническое обслуживание и хранение.

Нормы браковки съемных грузозахватных приспособлений (стропа стальные, цепные, текстильные, тара и т.п.).

Элементы грузозахватных приспособлений (коуши, крюки, карабины, звенья, навесные блоки и т.д.).

Траверсы (плоские и объемные). Конструктивные разновидности, порядок изготовления, область применения и нормы браковки.

Захваты (клещевые, грейферные, цанговые и др.), разновидности, область применения  и нормы браковки.

Крюковые подвески ПС. Разновидности и конструктивные особенности. Требования к крюкам, крюковым подвескам и нормы браковки.

Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации тары. Порядок изготовления, испытания, маркировки и технического обслуживания тары  в соответствии с требованиями ФНиП. Область применения различных видов тары и ее хранения. Порядок браковки тары.

5 Виды и способы строповки грузов

Характеристика и классификация перемещаемых грузов на предприятии.

Выбор грузозахватного приспособления в зависимости от массы поднимаемого груза.

Определение массы груза по документации (списку масс грузов). Определение мест строповки (зацепки) по графическим изображениям. Порядок обеспечения стропальщиков списками масс перемещаемых краном грузов.

Основные способы строповки грузов.

Изучение технологических карт складирования и способов строповки перемещаемых грузов, изучение плакатов по безопасности труда.

Личная безопасность стропальщика при строповке, подъеме, перемещении, установке груза, а также при снятии грузозахватных приспособлений.

Складирование грузов на открытых площадках  на территории цеха, участка.

Допускаемые габариты штабелей, проходов и проездов между штабелями (исходя из действующих правил безопасности), складирование грузов вдоль железнодорожных путей.

Изучение инструкции по безопасному ведению работ для стропальщика. Ответственность за нарушение ФНиП.

Обязанности стропальщика перед началом работы, во время работы и по окончанию работ.

6 Организация работ по безопасной эксплуатации ПС.  Производство работ

Общие требования правил устройства и безопасной эксплуатации ПС. Структура надзора за безопасной эксплуатацией ПС, съемных грузозахватных приспособлений и тары. Порядок допуска к работе персонала, обслуживающего ПС. Ответственность работников за нарушения Правил и инструкций.

Техническая документация, необходимая для безопасной эксплуатации ПС, съемных грузозахватных приспособлений и тары.

Организация погрузо-разгрузочных работ на производстве.

Подготовка рабочего места к работе, средства индивидуальной защиты.

Порядок допуска к работе стропальщика.

Подбор грузозахватных приспособлений для транспортировки технологических грузов.

Осмотр механизмов и грузозахватного органа кран-балки, управляемой с пола перед началом работы.

Выполнение производственной инструкции по охране труда для стропальщика.

Общие сведения о содержании проекта производства работ (технологических карт) при работе с ПС.

Знаковая сигнализации при производстве погрузо-разгрузочных работ.

Тематический план

производственного обучения

| № п/п | Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление с производством, инструктаж по безопасности труда. | 8 |
| 2 | Ознакомление с оборудованием, грузозахватными приспособлениями, тарой и подготовка их к работе. | 8 |
| 3 | Первичные навыки строповки и отцепки грузов. | 8 |
| 4 | Приемы строповки различных грузов. Схемы строповки. | 8 |
| 5 | Подготовка грузозахватных приспособлений и тары к работе. Подготовка груза к перемещению. | 8 |
| 6 | Самостоятельное выполнение работ в качестве стропальщика. | 40 |
|  | Экзамен | 2 |
|  | ИТОГО | 80 |

Программа производственного обучения

1 Ознакомление с производством, инструктаж по безопасности труда

Ознакомление с рабочим местом стропальщика, площадками складирования, местами хранения с грузозахватных приспособлений.

Ознакомление с ПС, перемещающими грузы. Осмотр мест установки и проходов, подъездных путей, грузозахватных устройств и т.д.

Ознакомление на участке (в цехе) с противопожарным оборудованием, инвентарем.

Инструктаж по безопасности труда при производстве стропальных работ. Производственная инструкция по безопасности труда и порядок пользования ею.

2 Ознакомление с оборудованием ПС, грузозахватными приспособлениями, тарой и подготовка их к работе

Ознакомление с основными типами грузозахватных приспособлений и тары, выбор их по назначению. Ознакомление с последовательностью выполнения операций, по подготовке грузозахватных приспособлений и тары к работе: навешивание их на крюк ПС, ориентирование к местам зацепки груза, снятие с крюка ПС. Порядок строповки тары.

3 Первичные навыки строповки и отцепки грузов

Виды грузов в зависимости от материалов, упаковки, способов укладки и хранения, габаритов и массы.

Приобретение навыков в укладке, зацепке и расстановке грузов, в освобождении стропов. Отработка приемов отвода стропов от груза, исключающих возможность случайной зацепки крюком стропа за груз или конструкции.

Подготовка площадки к размещению грузов. Освоение схемы способов строповки, укладки и отцепки грузов. Подъем и перемещение грузов.

Отработка знаковой сигнализации, применяемой при перемещении грузов кранами. Отработка движения рук и корпуса знаковой сигнализации при выполнении операций; подъем груза или крюка, опускание груза или крюка, перемещение груза влево, вправо, передвижение моста ПС влево, вправо, сигнал «СТОП», сигнал «ОСТОРОЖНО».

Освоение приемов совместной работы крановщика и стропальщика и применением знаковой сигнализации.

4 Приемы строповки различных грузов. Схемы строповки

Основные типы грузов, поднимаемых кранами в цехе, на участке: технологические грузы (шпули, катушки, барабаны, мотки и проволоки и т.д.), длинномерный груз (трубы, доски, бревна и т.д.), штучные материалы в пакетах и на поддонах и т.д., детали машин, сыпучие и мелкоштучные материалы. Опасные грузы: ядовитые, взрывоопасные, расплавленные грузы, сжатые и сниженные газы.

Схемы строповки грузов, зацепка за петли, обхват, зажим клещами.

Упражнения в строповке и расстроповке технологических грузов, штучных сборочных единиц и других простых грузов, имеющихся на данном производстве.

Особенности строповки грузов, находящихся в автотранспортных средствах, и укладке грузов на их платформы.

5 Подготовка грузозахватных приспособлений и тары к работе

Подготовка крюковых подвесок и съемных грузозахватных приспособлений и тары к работе.

Ознакомление с различными съемными грузозахватными приспособлениями: крюки, скобы, (карабины), захваты, стропы, траверсы и т.д. Осмотр крюковых подвесок, кранов и съемных грузозахватных приспособлений, ознакомление с их устройством. Изучение маркировки ГЗП и тары. Выбор съемных грузозахватных приспособлений в соответствии с типом груза и способом его строповки.

Ознакомление с транспортировкой грузов, имеющих острые кромки (пакеты, металла и др.).

Ознакомление с правилами транспортировки тары.

Проверка исправности грузозахватных приспособлений и наличия на них клейм или бирок с указанием номера, грузоподъемности и даты испытания.

Проверка состояния петель и устойчивости груза в штабеле. Зацепка груза, и контроль за срабатыванием предохранительных устройств для предотвращения выпадения каната. Пробный подъем груза на высоту 200-300мм, удаления с груза подкладок и других незакрепленных деталей, обзор зоны работы ПС.

Правила личной безопасности при строповке и пробном подъеме, сопровождении и расстроповке груза, безопасное местонахождение стропальщика.

Выбор установки предохранительных подкладок для предотвращения повреждения петель и других мест зацепки груза.

Предварительный подъем груза массой близкой к допустимой грузоподъемности ПС, для проверки правильности строповки и надежности  действия тормозов.

Упражнения в подъеме груза на 500мм выше встречающихся предметов на пути передвижения ПС.

Подготовка места для укладки груза, применение подкладок для правильного и удобного освобождения стропов при складировании грузов. Особенности укладки грузов на транспортные средства.

6 Самостоятельное выполнение работ в качестве стропальщика

Работа стропальщика по выполнению операций строповки и расстроповки грузов в соответствии с требованиями квалификационной характеристики, с соблюдением Инструкции по безопасному ведению работ для стропальщиков, обслуживающих ПС.

Проверка съемных грузозахватных приспособлений перед началом работы.

Проведение инструктажа стропальщику ответственным лицом непосредственно в зоне работы крана.

Оценка качества освоения программы

Формы промежуточной аттестации. Текущий контроль

Освоение данной основной программы профессионального обучения сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом.

Учебным планом в качестве формы промежуточной аттестации предусмотрен зачет. Зачет проводится консультантом/наставником обучающегося в форме устного опроса, собеседования по каждой теме, предмету Учебного плана.

Результаты сдачи зачетов по каждому предмету, теме заносятся в зачетную книжку.

Текущий контроль освоения данной программы осуществляет консультант/наставник/непосредственный руководитель путем устного опроса обучающегося, наблюдения за правильностью выполнения им практических операций с целью получения объективной информации о ходе освоения программы обучения и степени усвоения обучающимся учебного материала. Сроки проведения текущего контроля – в течение всего периода обучения.

Форма итоговой аттестации

Формой итоговой аттестации обучающихся является квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен считается сданным при условии успешного выполнения квалификационной (пробной) работы и успешной сдачи экзамена по теоретической части программы по разработанным для данной программы экзаменационным билетам. Результат считается успешным при получении обучающимся оценок «5», «4», «3» по 5-ти балльной шкале.

Результаты сдачи квалификационного экзамена заносятся в протокол.

Список рекомендуемой литературы

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной езопасности "правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"

2. Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"

Экзаменационные билеты

БИЛЕТ № 1.

- Назначение концевого включателя механизма подъема, место его установки.

- Правила подъема груза, близкого к предельной грузоподъемности крана.

- Знаковая сигнализация при работе с подъемным сооружением.

- Когда стропальщик может подойти к грузу?

- Правила строповки и перевозки длинномерного груза.

БИЛЕТ № 2.

- Назначение и устройство блочной подвески с крюком.

- Порядок транспортировки грузов в цехе. Показать знаковую сигнализацию.

- Крепление крюка к блочной подвеске, определение его пригодности к работе.

- Техника безопасности при работе стропальщика в ночное время.

- Правила обмена сигналами с крановщиком при отсутствии видимости.

БИЛЕТ № 3.

- Крепление крюка к блочной подвеске, определение его пригодности к работе.

- Порядок организации работ по зацепке грузов и подачи сигналов крановщику при бригадном обслуживании.

- Угол, допустимый между ветвями стропов.

- Изготовление стропов и правила их хранения. Маркировка стропов.

- Правила обмена сигналами с крановщиком при отсутствии видимости.

БИЛЕТ № 4.

- Правила перевозки листового металла.

- Как определить вес поднимаемого груза.

- Правила строповки и перевозки длинномерного груза.

- Обязанности стропальщика перед началом работы.

- Браковка канатных стропов.

БИЛЕТ № 5.

- При каких неисправностях бракуется цепной строп.

- Какие грузы запрещается поднимать.

- Обязанности стропальщика во время работы.

- Маркировка стропов. Знаковая сигнализация при работе с подъемным сооружением.

- Угол, допустимый между ветвями стропов.

БИЛЕТ № 6.

- Цепные стропы, требования к ним, их выбраковка.

- Правила обмена сигналами с крановщиком при отсутствии видимости.

- Когда стропальщик может подойти к грузу.

- Действия стропальщика перед подъемом груза.

- Маркировка стропа.

БИЛЕТ № 7.

- Виды грузозахватных приспособлений, требования, предъявляемые к ним.

- В каком случае стропальщик должен немедленно дать сигнал «СТОП» крановщику.

- Меры, применяемые стропальщиком при вынужденной остановке крана с подвешенным  грузом.

- Обязанности стропальщика во время работы.

- Правила строповки и перевозки длинномерного груза.

БИЛЕТ № 8.

- Правила подъема груза, имеющего незакрепленные части.

- Высота, допускаемая при складировании и укладке в штабели пакетов металла и других грузов.

- Маркировка стропа. Нормы браковки цепи, крюка.

- Кто может быть допущен к работе стропальщика.

- Правила обмена сигналами с крановщиком при отсутствии видимости.

БИЛЕТ № 9.

- Правила испытания стропов, маркировка стропов.

- Браковка канатных стропов.

- Правила погрузки грузов в автомашину, платформу, полувагон.

- Знаковая сигнализация при работе с подъемным сооружением.

- Правила кантовки шпулей и других грузов.

БИЛЕТ № 10.

- Кто может быть допущен к обслуживанию подъемных сооружений.

- При каких неисправностях блочной подвески с крюком запрещено работать.

- Правила перевозки грузов по пролетам и над встречающимися предметами.

- Правила подъема груза двумя подъемными сооружениями.

- Угол, допустимый между ветвями стропов.

БИЛЕТ № 11.

- Какой строп, и какая цепь считаются пригодными к эксплуатации.

- Чем опасен подъем груза с косым натяжением каната.

- В каком случае крановщик  имеет право не выполнять команду стропальщика.

- Браковка канатного стропа по обрыву проволок.

- Угол, допустимый между ветвями стропов.

БИЛЕТ № 12.

- Какие грузы запрещено поднимать.

- Какие устройства применяются для транспортировки сыпучих и мелкоштучных грузов.

- Транспортировка грузов над встречающимися предметами.

- Знаковая сигнализация.

- Браковка канатных стропов.

БИЛЕТ № 13.

- Как правильно подобрать грузозахватные приспособления для транспортировки различных грузов.

- Правила перевозки пакетов металла.

- Правила погрузки и выгрузки автомашин, полувагонов.

- Обязанности стропальщика по окончании работы.

- Браковка канатных стропов.

БИЛЕТ № 14.

- Порядок  организации работ при подъеме груза двумя подъемными сооружениями.

- Правила кантовки шпулей и других грузов.

- Какие меры должен принять стропальщик при обнаружении неисправности в блочной подвеске.

- Порядок испытания и маркировки грузозахватных приспособлений.

- Чем опасен подъем груза с косым натяжением грузового каната.

БИЛЕТ № 15.

- Транспортировка грузов по пролету и над встречающимися предметами.

- Тара, требования к ней.

- Порядок строповки грузов с острыми кромками.

- Порядок подъема и опускания груза, находящегося вблизи стен, колонн, штабелей.

- Как правильно подобрать грузозахватные приспособления для транспортировки различных грузов.

БИЛЕТ № 16.

- На какой высоте транспортируется груз.

- Каким грузом испытываются грузозахватные приспособления.

- Периодичность осмотра грузозахватных приспособлений.

- Кто допускается к работе с краном.

- Требования к площадкам складирования грузов.

БИЛЕТ № 17.

- Порядок подъема и перемещения предельных грузов.

- Кто имеет право подавать команду «СТОП» крановщику.

- Когда назначаются два стропальщика.

4.	Определить безопасное расстояние от поднятого груза до стропальщика.               5.   Знаковая сигнализация.

БИЛЕТ № 18.

- Тара, изготовление, маркировка, периодичность осмотров.

- Место нахождения стропальщика при транспортировке грузов.

- Какой груз можно поднимать проволочными стропами, выбраковка их.

- Какими документами руководствуется стропальщик при производстве погрузоразгрузочных работ.

- Определить безопасное расстояние от поднятого груза до стропальщика.

БИЛЕТ № 19.

- Обязанности стропальщика после отцепки грузозахватного приспособления.

- Что такое технологическая карта складирования и технологическая  карта погрузоразгрузочных работ.

- Правила погрузки и выгрузки автомашины, полувагона.

- Маркировка тары, требование к таре.

- Как правильно подобрать грузозахватные приспособления для транспортировки различных грузов.

БИЛЕТ № 20.

- Порядок подъема и перемещения предельных грузов.

- Знаковая сигнализация, когда возможна подача сигнала голосом.

- Требования к площадкам складирования грузов.

- Требования безопасности к перемещению грузов подъемными сооружениями.

- Когда назначаются два стропальщика.