Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е. И. Дутова

«_____»________________2019г.

Приказ/распоряжение от                   №

Образовательная программа профессионального обучения повышения

квалификации по профессии электрогазосварщик (5 разряд)

(код профессии - 19756)

Управление по персоналу

2019 г.

# Пояснительная  записка

Учебная программа предназначена  для повышения квалификации рабочих по  профессии электрогазосварщик 5 разряда. Сборник программ содержит квалификационную характеристику, учебный план, тематические планы и программу производственного обучения, специальных и общетехнических предметов. Квалификационная характеристика составлена в соответствии с ЕТКС  и  содержит требования к основным знаниям, умениям, навыкам, которые должны иметь рабочие указанной профессии и квалификации.

Продолжительность обучения составляет 1 месяц в количестве 164 часов.

Учебный план и программа разработаны с учетом теоретических знаний и навыков рабочих кадров, имеющих среднее / общее образование.

Программа теоретического обучения предусматривает изучение теоретических сведений, необходимых  волочильщику для практической работы и расширения технического кругозора. Для проведения теоретического обучения должны быть привлечены высококвалифицированные специалисты, имеющие  высшее или среднее специальное образование, стаж работы по специальности не менее 3-х лет. Изложение учебного материала необходимо иллюстрировать примерами из производственной практики участков, где будут работать обучаемые и вести в соответствии с действующими инструкциями. Теоретическое обучение проводится в учебных классах.

Программа производственного обучения рассчитана  на подготовку рабочих непосредственно на рабочих местах. В качестве инструкторов привлекаются высококвалифицированные рабочие или мастера, имеющие стаж работы по данной профессии не менее 3 лет, общее среднее или среднее специальное образование.

В процессе выполнения обучающимися учебно-производственных заданий инструкторы должны систематически давать им необходимые разъяснения и указания, своевременно исправлять ошибки в их работе, прививать высокую культуру труда, навыки бережного обращения с оборудованием и инструментами, стремление изыскивать и использовать имеющиеся резервы экономии сырья, материалов, энергии и т.д.

Программы теоретического и производственного обучения необходимо систематически дополнять учебным материалом о новом оборудовании, современных технологических процессах и передовых приёмах и методах труда, которые начали внедряться в отечественную и зарубежную практику, исключить из них устаревшую терминологию и стандарты, заменяя их новыми.

К концу обучения каждый рабочий должен самостоятельно выполнять все виды работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями и нормами, установленными на предприятии. Квалификационная пробная работа проводится за счёт времени, выделенного на производственное обучение. К самостоятельному выполнению работ обучающиеся рабочие допускаются только после сдачи экзамена по безопасности труда. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается менять.

Цель обучения: обучение    рабочего персонала  с целью приобретения ими методов и навыков, необходимых для выполнения работы по профессии электрогазосварщик.

Категория слушателей: рабочий персонал

Продолжительность обучения: 164 часов

Форма обучения: с отрывом от производства

Режим занятий: согласно календарному учебному графику

Учебный план теоретического обучения

| № п/п | Наименование курса | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общеобразовательный курс | 8 |
| 2 | Общетехнический курс | 16 |
| 3 | Специальный курс | 48 |
| 4 | Производственный курс | 92 |
|  | Итого | 164 |
|  | Форма аттестации | Экзамен Оценка (по бальной шкале от 1 до 5) |

Учебно-тематический план теоретического обучения

| № п/п | Наименование курса | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общеобразовательный курс |  |
| 1.1 | Система менеджмента качества |  |
| 1.1.1 | Введение. Международные стандарта ИСО серии 9000 | 1 |
| 1.1.2 | Основные принципы и термины менеджмента качества | 1 |
| 1.1.3 | Требования ИСО 9001 | 2 |
| 1.1.4 | Аудит: понятие, виды аудита, участники аудита | 2 |
| 1.1.5 | Сертификация систем менеджмента качества | 2 |
| 2 | Общетехнический курс |  |
| 2.1 | Допуски и технические измерения. Рабочий и мерительный инструмент | 4 |
| 2.2 | Основы технического черчения | 4 |
| 2.3 | Охрана труда и промышленная безопасность | 8 |
| 3 | Специальный курс |  |
| 3.1 | Электрические схемы и конструкции различных сварочных машин, автоматов, полуавтоматов и источников питания | 16 |
| 3.2 | Технологические процессы сварки, наплавки, строгания сложных и ответственных деталей, узлов, конструкций из различных металлов и сплавов | 16 |
| 3.3 | Контроль сварных швов | 16 |
| 4 | Производственный курс |  |
| 4.1 | Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность. Инструктаж по безопасности труда. | 8 |
| 4.2 | Овладение технологическими приемами сварки, наплавки и резки сложных деталей, узлов, конструкций из различных металлов и сплавов | 32 |
| 4.3 | Самостоятельное выполнение работ электрогазосварщика 5 разряда | 44 |
| 4.4 | Квалификационная пробная работа. | 8 |
|  | Итого | 164 |
|  | Форма промежуточной аттестации | Экзамен |
|  | Форма итоговой аттестации | Оценка (по бальной шкале от 1 до 5) |

# Квалификационная  характеристика

## Профессия- электрогазосварщик

Квалификация - 5 разряд

Должен уметь:

- владеть техникой газовой сварки (наплавки) сложных и ответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;

- контролировать с применением измерительного инструмента сваренные газовой сваркой (наплавкой) сложные и ответственные конструкции на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке;

- исправлять дефекты газовой сваркой;

- проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом (РД)

- настраивать сварочное оборудование для РД с учетом его специализированных функций (возможностей);

- владеть техникой РД сложных и ответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;

- владеть техникой дуговой резки металла;

- контролировать с применением измерительного инструмента сваренные РД сложные и ответственные конструкции на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке;

- исправлять дефекты РД сваркой;

- производить автоматическую и механическую сварку сложных аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из различных сталей, цветных металлов и сплавов;

- производить автоматическую сварку строительных и технологических конструкций, работающих под динамическими и вибрационными нагрузками.

Должен знать:

- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых газовой сваркой (наплавкой), сложных и ответственных конструкций;

- основные группы и марки материалов сложных и ответственных конструкций свариваемых газовой сваркой (наплавкой);

- сварочные (наплавочные) материалы для газовой сварки (наплавки) сложных и ответственных конструкций;

- техника и технология газовой сварки (наплавки) сложных и ответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;

- методы контроля и испытаний сложных и ответственных конструкций;

- специализированные функции (возможности) сварочного оборудования для РД;

- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений сложных и ответственных конструкций, выполняемых РД;

- основные группы и марки материалов сложных и ответственных конструкций, свариваемых РД;

- сварочные (наплавочные) материалы для РД сложных и ответственных конструкций;

- техника и технология РД сложных и ответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;

- методы контроля и испытаний сложных и ответственных конструкций;

- порядок исправления дефектов сварных швов;

- электрические схемы и конструкции различных сварочных машин, автоматов, полуавтоматов и источников питания;

- выбор технологической последовательности наложения сварных швов;

- влияние термической обработки на свойства сварного шва.

Условия реализации программы

- Кадровые условия: для проведения теоретического обучения привлекаются высококвалифицированные специалисты, имеющие  высшее или среднее специальное образование, стаж работы по специальности не менее 3-х лет.

- Материально-технические условия: магнитная доска, флип-чат, телевизор, проектор, стол учебный, стул, компьютер, ноутбук, стул для преподавателя.

Библиотечные ресурсы

- ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

- ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования.

- Лахтин Ю. М., Леонтьева В. П. Материаловедение: Учебник для высших технических учебных заведений. —3-е изд., перераб. и доп. — М.: Машиностроение, 1990.

- Анухин В.И. Допуски и посадки. Выбор и расчет, указание на чертежах: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2001.

- Кострицкий В. Г. и др. Контрольно-измерительные инструменты и приборы в машиностроении : Справочник.— К. : Техшка, 1986.

- Вышнепольский И.С. Техническое черчение (с элементами программированного обучения: Учебник для профессионально-технических училищ. -2-е изд., перераб. – М: Машиностроение, 1978.

- ИОТ 05090.13.2016 Общая инструкция по охране труда для работников ООО «ОСПАЗ».

- ИОТ 05090.05.2016 Инструкция по применению ключ-бирочной системы.

- ИОТ 05090.14.2016 Инструкция по охране труда для электрогазосварщика.

- Глизманенко Д.Л. Сварка и резка металлов.- 5-е изд., перераб. 1969.

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

- УТВЕРЖДАЮ:

- Председатель квалификационной комиссии

- Начальник Ремонтно-механического цеха

___________________ С.И. Подрезов

«_____» _______________ 2019 г.

- Экзаменационные билеты

Для образовательной программы профессионального обучения повышения квалификации по профессии  электрогазосварщик (5 разряд)

(код профессии - 19756)

Согласовано:                                                                 Билеты  разработал:

Менеджер по подбору и обучению			   Инженер-технолог РМЦ

____________   Л. М. Музалевская                              ___________   О.В. Желанова

« ….. » ………….2019 г.			 	               « ….. » ………….2019 г

Управление по персоналу

2019 г.

- Билет №1

1. Особенности сварки  вертикальных, горизонтальных и потолочных швов.

2. Защитные газы. Их назначение. Хранение и транспортировка газов.

3. Подготовка рабочего места к работе.

4. Система менеджмента качества - это?

- Билет №2

- 1. Требования, предъявляемые к сварочным трансформаторам.

- 2. Газовая сварка. Технология газовой сварки.

- 3. Содержание инструкции по охране труда по специальности.

- 4. В каком документе сформулированы задачи в области качества на предприятии?

- Билет №3

1. Контрольно-измерительные инструменты

2. Подготовка металла, деталей под сварку. Сборка конструкции под сварку.

3. Общие требования пожарной безопасности по предотвращению пожаров на производстве.

4. Какие документы составляют основу системы менеджмента качества?

- Билет №4

1. Источники  питания для дуговой сварки. Область применения. Преимущества и недостатки различных источников питания.

2. Технология ручного электродугового воздушного строгания.3. Правила внутреннего трудового распорядка. Основные обязанности рабочих.

4. Какие проводятся проверки для подтверждения соответствия системы менеджмента качества предприятия?

- Билет №5

1. Флюс: его назначение, свойства, состав. Выбор флюса.

2. Одно- и многопостовые трансформаторы.

3. Требования безопасности, предъявляемые к складированию материалов на производстве.

4. Возможно ли применение на рабочем месте устаревшей или не учтенной документации?

Билет №6

1. Коррозия металлов. Виды коррозии. Способы защиты металлов от коррозии.

2. Оборудование для  ручной сварки и рабочее место сварщика (электродержатели, сварочные провода, щитки).

3. Мероприятия по обеспечению безопасности производства работ грузоподъемными механизмами.

4. Идентификация и прослеживаемость продукции.

Билет №7

1. Основные виды соединения (стыковое, угловое, внахлест, и  др.). Типы сварных швов.

2. Условное изображение и обозначение сварного шва на чертежах.

3. Средства индивидуальной защиты работников, порядок обеспечения и нормы выдачи.

4. Где должна находиться несоответствующая продукция?

Билет №8

1. Дефекты сварных швов. Причины  возникновения и сущность основных видов дефектов.

2.	Уход за сварочными генераторами, выпрямителями. Неисправности сварочных машин постоянного тока и способы их устранения.

3. Основные меры защиты работников от действия электрического тока.

4. Стандарт предприятия системы менеджмента качества - это?

Билет №9

1. Деформации и напряжения при сварке. Классификация. Причины образования. Меры по предотвращению образования и по устранению сварочных напряжений и деформации.

2. Сварочные электроды. Классификация. Типы. Марки. Основные требования к покрытию электродов.

3. Ответственность за несоблюдение требований правил, инструкций по охране труда.

4. Система менеджмента качества - это?

Билет №10

1. Что такое сборочные чертежи?

2. Сварочная проволока. Виды. Назначение. Требования, предъявляемые к ней. Упаковка, транспортировка и хранение сварочной проволоки.

3. Правила безопасности при хождении по территории завода и цеха.

4. В каком документе сформулированы задачи в области качества на предприятии?

Билет №11

1. Виды пазов и уступов. Типы пазов по форме

2. Как осуществляется проверка горизонтально-расточного станка на точность?

3. Инструктаж по безопасности труда, порядок проведения и оформления.

4. Какие документы составляют основу системы менеджмента качества?

Билет №12

1. Предварительный и сопутствующий подогрев сварного шва в процессе сварки. Термообработка детали (изделия) после сварки.

2. Трансформаторы сварочные – схема и устройство трансформатора типа СТЭ.

3. Шум. Методы борьбы с шумом.

4. Какие проводятся проверки для подтверждения соответствия системы менеджмента качества предприятия?

Билет №13

1. Технология резки металла (нагрев металла, положение резака, выбор мундштука, регулировка давления).

2. Основные виды дефектов сварного шва.

3. Вибрация. Общие требования к защите от воздействия вибрации.

4. Идентификация и прослеживаемость продукции.

Билет №14

1. Причины образования трещин в сварных соединениях. Виды трещин.

2. Устройство баллона для кислорода.

3. Оказание первой доврачебной помощи при поражении работника электротокам.

4. Где должна находиться несоответствующая продукция?

Билет №15

1. Технологические особенности сварки кольцевых швов.

2. Положение шва в пространстве. Особенности сварки в каждом из положений.

3. Оказание первой доврачебной помощи при переломах костей конечностей.

4. Стандарт предприятия системы менеджмента качества - это?

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е. И. Дутова

«_____»________________2019 г

Приказ/распоряжение от                    №

Рабочая программа к образовательной программе профессионального обучения повышения квалификации по профессии

электрогазосварщик (5 разряд)

(код профессии - 19756)

по «Общеобразовательному курсу»

г. Орёл

2019 г.

Система менеджмента качества

Введение. Международные стандарта ИСО серии 9000

Что такое Международная организация по стандартизации (ИСО). Период основания. Основные задачи технических комитетов.

Этапы развития систем менеджмента качества.

Цели разработки стандартов и создания системы менеджмента качества.

Семейство стандартов ИСО 9000. Применение и назначение стандартов семейства ИСО 9000. Состав семейства ИСО 9000:

- ИСО 9000:2005;

- ИСО 9001:2008;

- ИСО 9004:2009;

- ИСО 19011:2011.

Основные принципы и термины менеджмента качества

Восемь принципов менеджмента качества. Назначение принципов менеджмента качества.

1. Ориентация на потребителя.

2. Роль руководства.

3. Вовлечение работников.

4. Процессный подход.

5. Системный подход к менеджменту.

6. Постоянное улучшение.

7. Принятие решения, основанное на фактах.

8. Взаимовыгодное отношение с поставщиками.

Терминология ИСО 9000:2005. Основные термины: качество, система менеджмента качества, постоянное улучшение, политика в области качества, цели в области качества, аудит (проверка), несоответствие, корректирующее действие, сертификация.

Требования ИСО 9001

Что такое ИСО 9001:2008. Структура стандарта. Краткое содержание некоторых элементов ИСО 9001:2008, соответствующих профилю работы обучаемых.

Обязательная документация, требуемая стандартом. Что такое Бизнес-модель предприятия. Ее назначение. Карта процесса. Применение карт процесса. Политика в области качества. Ее назначение. Цели в области качества предприятия. Отличия целей в области качества предприятия, от целей в области качества подразделения. Вклад персонала в достижение целей в области качества. Удовлетворенность потребителя.

Аудит: понятие, виды аудита, участники аудита

История термина «Аудит». Определение аудита. Классификация аудитов. Виды аудитов. Назначение аудита СМК. Объект аудита СМК. Нормативная основа аудита СМК. Примеры аудитов СМК.

Назначение аудита процесса (технологии). Объект аудита процесса. Нормативная основа аудита процесса. Примеры аудитов процесса.

Назначение аудита продукции (услуги). Объект аудита продукции. Нормативная основа аудита продукции. Примеры аудитов продукции.

Что такое внутренний аудит (первой стороной). Его назначение. Состав аудиторов при проведении внутренних аудитов.

Что такое внешний аудит. «Аудиты второй стороной». «Аудиты третьей стороной». Требования к организациям, проводящим внешний аудит.

Участники аудита. Определения терминов - аудитор, главный аудитор, заказчик аудита, проверяемое подразделение/организация.

Сертификация систем менеджмента качества

Определение сертификации. На соответствие чему проводится сертификация. Кто устанавливает соответствие.

Орган по сертификации ОАО «Северсталь-метиз». Документ, выдаваемый после проведения сертификации. Срок выдачи документа (сертификата). Подтверждение действия сертификата, его продление. Виды сертификации. Периодичность проведения сертификации (в зависимости от вида сертификации). 	Возможность организации после проведения сертификации. 	Положительные стороны при получении сертификата.

Литература

- ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

- ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования.

Программа разработана:

Инженер-технолог                                                                      О.В. Желанова

Согласовано:

Начальник ремонтно-механического цеха                               С.И. Подрезов

Менеджер по подбору и обучению                                            Л.М. Музалевская

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е. И. Дутова

«_____»________________2019 г

Приказ/распоряжение от                    №

Рабочая программа к образовательной программе профессионального обучения повышения квалификации по профессии

электрогазосварщик (5 разряд)

(код профессии - 19756)

по «Общетехническому курсу»

г. Орёл

2019 г.

Допуски и технические измерения. Рабочий и мерительный инструмент

Понятие о взаимозаменяемости деталей. Стандартизация и нормализация деталей.

Свободные и сопрягаемые размеры. Точность обработки. Номинальный, действительный и предельный размеры. Допуск, его назначение и определение. Определение предельных размеров и допусков. Классы точности и их применение. Зазоры и натяги. Посадки, их виды и назначение. Система отверстия и система вала. Таблица допусков. Обозначение допусков и посадок на чертежах. Шероховатость поверхностей. Классы шероховатости поверхностей.

Метрология и основные задачи, которые она решает. Основные группы средств измерений. Калибры и их характерные особенности. Шкала, отметка шкалы, указатель, цена деления шкалы, пределы показания шкалы. Чувствительность и порог чувствительности. Прямой и косвенный методы измерений. Погрешности метода измерений.

Средства для линейных измерений. Плоскопараллельные меры длины. Назначение концевых мер, классы точности, набор мер. Универсальные средства измерения.

Штангенциркуль. Приемы измерения указанным инструментом.

Микрометр, его устройство, точность измерения. Приемы измерения микрометром. Микрометрический нутромер и глубиномер, правила пользования ими.

Средства измерения плоских поверхностей: линейки лекальные, линейки с широкой поверхностью, поверочные плиты. Средства контроля и измерения шероховатости поверхностей.

Калибры для проверки длин, высот, уступов.

Выбор средства измерения. Основные факторы, определяющие выбор измерения. Таблица для выбора средств измерения.

Допуски и средства измерения углов и гладких конусов.

Правила пользования угольниками, угловыми мерами, угломерами и другим инструментом.

Допуски, посадки и средства измерения метрических резьб. Основные элементы метрической крепежной резьбы. Отклонения отдельных параметров резьбы и взаимосвязь между ними. Допуски метрических резьб. Степени точности резьбы и ряда отклонений. Калибры для контроля болтов и гаек. Микрометры со вставками метрические.

Допуски и средства измерения шпоночных и шлицевых соединений.

Основы технического черчения

Роль чертежа на производстве. Стандарты на чертежи, обязательность их применения.

Виды чертежей, формы, порядок чтения, линии чертежа. Основные сведения о размерах и их точности. Понятие о шероховатости поверхности.

Элементы геометрии в контурах плоских технических деталей. Приемы геометрических построений в черчении и при разметке. Сопряжения, применяемые при вычерчивании и разметке контуров технических деталей.

Основы проекционной графики. Прямоугольные проекции. Анализ проекций геометрических тел на три плоских проекции.

Назначение эскизов. Последовательность выполнения эскизов.

Сечение и разрезы. Правила их выполнения и обозначения. Частичные разрезы, половинчатые, сложные, правила выполнения.

Основные виды чертежей. Требования к чертежам. Условности и упрощения изображения деталей на чертежах. Нанесение размеров. Нанесемте и чтение обозначений шероховатости поверхностей, обозначение покрытий, термической и других видов обработки. Содержание и правила изложения технических требований в рабочих чертежах деталей. Изображение резьбы на чертежах. Изображение резьбового соединения в разрезе и изображение зубчатых колес, зубчатой передачи. Изображение пружины на чертеже.

Общие сведения о сборочных чертежах, содержание, спецификация, нанесение размеров, разделов. Последовательность чтения сборочных чертежей. Понятие о схемах. Классификация схем по видам. Таблицы к схемам.

Охрана труда и промышленная безопасность

Безопасность труда на производстве. Понятие о трудовой дисциплине. Правила внутреннего трудового распорядка. Обязанности работников по охране труда. Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих трудовых обязанностей).

Политика в области охраны труда и промышленной безопасности компаний ОАО « Северсталь».

Ключевые правила безопасности. Ответственность за нарушение Ключевых правил безопасности.

Назначение и основное содержание технологических инструкций и инструкций по охране труда.

Требования охраны труда при нахождении на территории и в цехах ООО «ОСПАЗ».

Требования охраны труда при следовании  пешком. Требования охраны труда при следовании на транспортном средстве в качестве пассажира.

Требования, предъявляемые к ручному слесарному  инструменту (молотки, кувалды, гаечные ключи, отвертки, пассатижи, плоскогубцы, кусачки, тиски).  Периодичность осмотра ручного инструмента.

Требования безопасности при переноске тяжестей в ручную, погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке грузов с помощью грузоподъемных машин и механизмов.

Бирочная система. Назначение и сущность бирочной системы. Основные виды используемых бирок, правила их хранения, использования и передачи при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте механизмов, укомплектованных ключ-бирками и жетон-бирками. Действия и ответственность персонала при утере жетон-бирки (ключ-бирки).

Производственная санитария и гигиена труда.  Понятие о производственной санитарии и гигиене труда. Физиологические основы трудовой деятельности. Понятие об утомляемости и мерах борьбы с нею.

Шум и влияние его на организм человека. Методы и средства борьбы с шумом. Защита от него. Освещенность рабочих мест, нормы освещенности.

Правила личной гигиены работников.

Медицинское обслуживание работников ООО «ОСПАЗ», порядок проведения медицинских осмотров (предварительные, периодические, внеочередные).

Средства индивидуальной и коллективной защиты. Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, химической чистки, сушки, ремонта и т.п. Порядок обеспечения дежурными средствами индивидуальной защиты, теплой специальной одеждой и обувью.

Сигнальные цвета. Знаки безопасности. Знаки пожарной безопасности. Сигнальная разметка.

Средства коллективной защиты: от повышенной запыленности и загазованности воздуха, повышенного уровня шума и др.

Пожарная безопасность.	Причины возникновения пожаров  в ООО «ОСПАЗ» и меры по их профилактике. Классификация пожаров. Требования к содержанию территории и рабочих мест. Первичные средства пожаротушения, их классификация, размещение, назначение. Огнетушители, их классификация, применение, меры безопасности при эксплуатации. Пожарный инвентарь, применяемый при тушении пожаров (ящики с песком, ломы, лопаты, багры, топоры, ведра и др.). Пожарные краны и средства обеспечения их использования, порядок содержания, их применение. Покрывала для изоляции очага возгорания, их применение, меры безопасности. Способы тушения горящих твердых веществ, материалов и жидкостей, в том числе в резервуарах и емкостях. Применение воды. Особенности тушения пожара в электроустановках. Действия работников при возникновении пожара (задымлении). Планы эвакуации.

Литература

- Лахтин Ю. М., Леонтьева В. П. Материаловедение: Учебник для высших технических учебных заведений. —3-е изд., перераб. и доп. — М.: Машиностроение, 1990.

- Анухин В.И. Допуски и посадки. Выбор и расчет, указание на чертежах: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2001.

- Кострицкий В. Г. и др. Контрольно-измерительные инструменты и приборы в машиностроении : Справочник.— К. : Техшка, 1986.

- Усольцев А.А. Общая электротехника: Учебное пособие. – СПб: СПбГУ ИТМО, 2009.

- Вышнепольский И.С. Техническое черчение (с элементами программированного обучения: Учебник для профессионально-технических училищ. -2-е изд., перераб. – М: Машиностроение, 1978.

- ИОТ 05090.13.2016	Общая инструкция по охране труда для работников ООО «ОСПАЗ».

- ИОТ 05090.05.2016	Инструкция по применению ключ-бирочной системы.

- ИОТ 05090.14.2016 Инструкция по охране труда для электрогазосварщика.

Программа разработана:

Инженер-технолог                                                                      О.В. Желанова

Согласовано:

Начальник ремонтно-механического цеха                               С.И. Подрезов

Менеджер по подбору и обучению                                            Л.М. Музалевская

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е. И. Дутова

«_____»________________2019 г

Приказ/распоряжение от                    №

Рабочая программа к образовательной программе профессионального обучения повышения квалификации по профессии

электрогазосварщик (5 разряд)

(код профессии - 19756)

по «Специальному курсу»

г. Орёл

2019 г.

Электрические схемы и конструкции различных сварочных машин, автоматов, полуавтоматов и источников питания

Конструкции, электрические схемы, принцип действия различных электро- и газосварочных машин, автоматов и полуавтоматов. Принципиальное устройство  электронных схем управления ими.

Конструкции, кинематические и электрические схемы автоматов и полуавтоматов, предназначенных для электросварки неплавящимся и плавящимся электродами под флюсом, в среде защитных газов и открытой дугой.

Особенности их схем: принцип действия, основные операции, которые обеспечивает электрическая схема. Порядок работы на этих автоматах и полуавтоматах.

Источники питания. Номинальные данные, их внешние характеристики.

Сварочные трансформаторы: для ручной, автоматической, электрошлаковой сварки. Их конструкции, принцип действия, электромагнитные схемы. Преимущества и недостатки каждого вида трансформаторов.

Сварочные преобразователи. Их назначение и устройство, внешние характеристики. Сварочные генераторы, как часть сварочного преобразователя. Области применения генераторов, их преимущества и недостатки.

Сварочные генераторы переменного тока повышенной частоты. Их назначение, конструкция, область применения. Преобразователь с этим генератором. Его принципиальная электрическая схема, принцип действия, преимущества.

Осцилляторы. Их назначение, конструкция, принцип действия, область применения. Принципиальные электрические схемы осцилляторов, их технические данные.

Импульсный возбудитель дуги. Его принцип действия, преимущества. Схема включения импульсного возбудителя дуги.

Сварочные выпрямители. Конструкция, назначение, область применения. Основные параметры сварочных выпрямителей по ГОСТу. Типы в зависимости от формы, внешних характеристик. Принципиальные электрические схемы. Устройство понижающего трансформатора, выпрямительного блока, дросселя. Достоинства и недостатки  каждого типа сварочного выпрямителя.

Работа источников питания. Параллельная работа источников питания. Причины включения источников питания на параллельную работу. Основные правила при включении на параллельную работу. Схемы включения.

Правила эксплуатации электрогазосварочного оборудования и источников питания.

Технологические процессы сварки, наплавки, строгания сложных и ответственных деталей, узлов, конструкций из различных металлов и сплавов

Технологический процесс сварки сложных, ответственных, изделий, конструкций, строительных и технологических конструкций, работающих под динамическими и вибрационными нагрузками. Основные операции технологического процесса: заготовительная, обрабатывающая, отделочная. Содержание каждой операции при ручной электродуговой, газоэлектрической  и газовой  сварке сложных и ответственных деталей, узлов, конструкций из различных сталей, сплавов и чугуна

Подготовка металла под сварку, выбор и установление режимов сварки. Подготовка деталей, оборудования, сварочного материала, рабочего места под сварку. Сборка конструкций под сварку.

Сварка титана и его сплавов. Аргонодуговая сварка. Выбор электродов, присадочных прутков. Подготовка деталей под сварку.

Особенности сварки этих металлов и сплавов (сварка с подогревом, последующая термообработка сварного изделия). Особенности выбора сварочных материалов. Выбор режимов сварки металлов и сплавов с ограниченной свариваемостью.  Признаки, характеризующие недостаточную свариваемость. Техника выполнения сварки. Термическая обработка сварных соединений. Виды термообработки, применяемые после сварки изделия из металлов с ограниченной свариваемостью. Разновидности термообработки в зависимости от ее назначения.

Автоматическая (полуавтоматическая) сварка под флюсом. Выбор режимов сварки, присадочной проволоки. Техника сварки.

Технология изготовления решетчатых и балочных конструкций. Используемый вид сварки. Сборка стержней решетки. Порядок выполнения швов. Сварка близкорасположенных швов.

Контроль сварных швов

Виды контроля при сварке.

Дефекты сварных швов. Внешние дефекты: отклонения по ширине и высоте швов, трещины, подрезы, незаплавленные углубления (кратеры), остатки шлака и неровная поверхность шва, наплывы. Внутренние дефекты: поры, шлаковые включения и окислы, непровар, внутренние трещины, перегрев, пережог. Причины их появления.

Способы контроля сварных швов и изделий. Наружный осмотр и проверка размеров шва. Испытание механических свойств наплавленного металла и сварного соединения. Засверливание шва. Исследование макро- и микроструктуры. Гидравлические и пневматические испытания резервуаров и сосудов. Плотность шва. Просвечивание швов. Ультразвуковой и магнитный методы контроля швов. Контроль с помощью электронно-оптического преобразователя.

Литература

- Глизманенко Д.Л. Сварка и резка металлов.- 5-е изд., перераб. 1969.

Программа разработана:

Инженер-технолог                                                                      О.В. Желанова

Согласовано:

Начальник ремонтно-механического цеха                               С.И. Подрезов

Менеджер по подбору и обучению                                            Л.М. Музалевская

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е. И. Дутова

«_____»________________2019 г

Приказ/распоряжение от                  №

Рабочая программа к образовательной программе профессионального обучения повышения квалификации по профессии

электрогазосварщик (5 разряд)

(код профессии - 19756)

по «Производственному курсу»

г. Орёл

2019 г.

Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность. Инструктаж по безопасности труда.

Требования безопасности труда. Причины травматизма. Виды травматизма.

Меры предупреждения травматизма. Основные правила и инструкции по безопасности труда  и  их  выполнение.  Соблюдение правил безопасности труда при работе.

Пожарная безопасность. Причины предупреждения пожаров. Правила поведения при пожаре. Порядок вызова пожарной команды. Правила  пользования  первичными средствами   пожаротушения. Устройство и применение огнетушителей и пожарных кранов. Оказание первой помощи при ожогах.

Электробезопасность. Правила пользования электронагревательный приборами, электроинструментом: отключение  электросети. Порядок проведения инструктажа по безопасности труда.

Овладение технологическими приемами сварки, наплавки и резки сложных деталей, узлов, конструкций из различных металлов и сплавов

Сварка высоколегированных сталей. Овладение приемами дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Ручная дуговая наплавка валиков специальными покрытыми электродами и в защитных газах на пластины из хромистых, хромоникелевых и других высоколегированных сталей. Наплавка параллельных и смежных валиков.  Наплавка уширенных валиков. Сварка пластин встык, в угол, внахлест при различных положениях шва в пространстве. Подбор и установка режимов сварки. Применение предварительного подогрева и термообработки изделия. Проверка качества сварки по внешнему виду и излому. Исправление дефектных участков сварного шва.

Комплексные работы. Ручная дуговая сварка покрытыми электродами, сварка в среде защитных газов ответственных узлов, конструкций и трубопроводов из различных марок стали, цветных металлов и их сплавов во всех пространственных положениях  сварного шва. Сварка ответственных  сложных строительных и технологических конструкций, работающих в тяжелых условиях. Ручная дуговая воздушная строжка ответственных деталей из высокоуглеродистых, легированных, специальных сталей и чугуна в любом пространственном положении. Устранение и заварка дефектов ответственных деталей машин, механизмов и конструкций. Сварка ответственных строительных и технологических конструкций, работающих под динамическими и вибрационными нагрузками, и конструкций особо сложной конфигурации. Проведение работ по определению технологической свариваемости различных конструкционных углеродистых и легированных сталей. Экспериментальная проверка свариваемости сталей по эквивалентному содержанию углерода.

Овладение приемами полуавтоматической сварки ответственных аппаратов, узлов, конструкций, трубопроводов, строительных и технологических конструкций, работающих под динамическими и вибрационными нагрузками, при выполнении сварных швов в потолочном положении и на вертикальной плоскости.

Овладение технологическими приемами электродугового воздушного строгания сложных и ответственных деталей из различных металлов и сплавов в различных пространственных положениях.

Безопасность труда при освоении каждого вида работ.

Самостоятельное выполнение работ электрогазосварщика 5 разряда.

Самостоятельное выполнение /под руководством инструктора производственного обучения всего комплекса работ, предусмотренных квалификационной характеристикой электрогазосварщика 5 разряда.

Квалификационная  пробная  работа.

Литература

- Глизманенко Д.Л. Сварка и резка металлов.- 5-е изд., перераб. 1969.

Программа разработана:

Инженер-технолог                                                                      О.В. Желанова

Согласовано:

Начальник ремонтно-механического цеха                               С.И. Подрезов

Менеджер по подбору и обучению                                            Л.М. Музалевская