Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е. И. Дутова

«_____»________________2018г.

Приказ/распоряжение от                   №

Образовательная программа профессионального обучения повышения

квалификации по профессии слесарь-ремонтник (6 разряд)

(код профессии - 18559)

Управление по персоналу

2018г.

# Пояснительная  записка

Учебная программа предназначена  для повышения квалификации рабочих по  профессии слесарь-ремонтник 6 разряда. Сборник программ содержит квалификационную характеристику, учебный план, тематические планы и программу производственного обучения, специальных и общетехнических предметов. Квалификационная характеристика составлена в соответствии с ЕТКС  и  содержит требования к основным знаниям, умениям, навыкам, которые должны иметь рабочие указанной профессии и квалификации.

Продолжительность обучения составляет 1 месяц в количестве 164 часов.

Учебный план и программа разработаны с учетом теоретических знаний и навыков рабочих кадров, имеющих среднее / общее образование.

Программа теоретического обучения предусматривает изучение теоретических сведений, необходимых  волочильщику для практической работы и расширения технического кругозора. Для проведения теоретического обучения должны быть привлечены высококвалифицированные специалисты, имеющие  высшее или среднее специальное образование, стаж работы по специальности не менее 3-х лет. Изложение учебного материала необходимо иллюстрировать примерами из производственной практики участков, где будут работать обучаемые и вести в соответствии с действующими инструкциями. Теоретическое обучение проводится в учебных классах.

Программа производственного обучения рассчитана  на подготовку рабочих непосредственно на рабочих местах. В качестве инструкторов привлекаются высококвалифицированные рабочие или мастера, имеющие стаж работы по данной профессии не менее 3 лет, общее среднее или среднее специальное образование.

В процессе выполнения обучающимися учебно-производственных заданий инструкторы должны систематически давать им необходимые разъяснения и указания, своевременно исправлять ошибки в их работе, прививать высокую культуру труда, навыки бережного обращения с оборудованием и инструментами, стремление изыскивать и использовать имеющиеся резервы экономии сырья, материалов, энергии и т.д.

Программы теоретического и производственного обучения необходимо систематически дополнять учебным материалом о новом оборудовании, современных технологических процессах и передовых приёмах и методах труда, которые начали внедряться в отечественную и зарубежную практику, исключить из них устаревшую терминологию и стандарты, заменяя их новыми.

К концу обучения каждый рабочий должен самостоятельно выполнять все виды работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями и нормами, установленными на предприятии. Квалификационная пробная работа проводится за счёт времени, выделенного на производственное обучение. К самостоятельному выполнению работ обучающиеся рабочие допускаются только после сдачи экзамена по безопасности труда. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается менять.

Цель обучения: обучение    рабочего персонала  с целью приобретения ими методов и навыков, необходимых для выполнения работы по профессии слесарь-ремонтник.

Категория слушателей: рабочий персонал

Продолжительность обучения: 164 часов

Форма обучения: с отрывом от производства

Режим занятий: согласно календарному учебному графику

Учебный план теоретического обучения

| № п/п | Наименование курса | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общеобразовательный курс | 8 |
| 2 | Общетехнический курс | 16 |
| 3 | Специальный курс | 48 |
| 4 | Производственный курс | 92 |
|  | Итого | 164 |
|  | Форма аттестации | Экзамен Оценка (по бальной шкале от 1 до 5) |

Учебно-тематический план теоретического обучения

| № п/п | Наименование курса | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общеобразовательный курс |  |
| 1.1 | Система менеджмента качества |  |
| 1.1.1 | Введение. Международные стандарта ИСО серии 9000 | 1 |
| 1.1.2 | Основные принципы и термины менеджмента качества | 1 |
| 1.1.3 | Требования ИСО 9001 | 2 |
| 1.1.4 | Аудит: понятие, виды аудита, участники аудита | 2 |
| 1.1.5 | Сертификация систем менеджмента качества | 2 |
| 2 | Общетехнический курс |  |
| 2.1 | Допуски и технические измерения. Рабочий и мерительный инструмент | 4 |
| 2.2 | Основы технического черчения | 4 |
| 2.3 | Охрана труда и промышленная безопасность | 8 |
| 3 | Специальный курс |  |
| 3.1 | Слесарная обработка деталей особо сложного оборудования, агрегатов и машин | 16 |
| 3.2 | Монтаж и демонтаж особо сложного оборудования, агрегатов и машин | 16 |
| 3.3 | Техническое обслуживание особо сложного оборудования, агрегатов и машин | 8 |
| 3.4 | Подготовка оборудования, агрегатов и машин к испытанию | 8 |
| 4 | Производственный курс |  |
| 4.1 | Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность. Инструктаж по безопасности труда. | 8 |
| 4.2 | Освоение приемов ремонта, монтажа и демонтажа оборудования и его испытания | 32 |
| 4.3 | Самостоятельное выполнение работ слесаря-ремонтника 6 разряда | 44 |
| 4.4 | Квалификационная пробная работа. | 8 |
|  | Итого | 164 |
|  | Форма промежуточной аттестации | Экзамен |
|  | Форма итоговой аттестации | Оценка (по бальной шкале от 1 до 5) |

# Квалификационная  характеристика

## Профессия-слесарь-ремонтник

Квалификация - 6 разряд

Должен уметь:

- выполнять слесарную обработку деталей особо сложного оборудования, агрегатов и машин;

- поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места при слесарной обработке;

- читать техническую документацию общего и специализированного назначения;

- выбирать слесарные инструменты и приспособления для слесарной обработки деталей особо сложного оборудования, агрегатов и машин;

- производить измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов;

- определять межоперационные припуски и допуски на межоперационные размеры;

- производить разметку в соответствии с требуемой технологической последовательностью;

- производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, зенкерование, зенкование, развертывание деталей особо сложного оборудования, агрегатов и машин в соответствии с установленной технологической последовательностью;

- выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, притирку, доводку, полирование;

- контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов;

- выполнять слесарную обработку при соблюдении требований охраны труда;

- производить монтаж и демонтаж особо сложного оборудования, агрегатов и машин;

- выбирать механизированный инструмент при выполнении монтажных и демонтажных работ;

- изготавливать приспособления для монтажных и демонтажных работ;

- производить замену сборочных единиц особо сложного оборудования, агрегатов и машин;

- производить регулировку особо сложного оборудования, агрегатов и машин;

- выполнять подъем особо сложного оборудования, агрегатов и машин с временным расположением в различных положениях;

- контролировать качество выполняемых монтажных и демонтажных работ	  - выполнять монтажные и демонтажные работы с соблюдением требований охраны труда

- выполнять техническое обслуживание особо сложного оборудования, агрегатов и машин;

- производить контрольно-диагностические, крепежные, регулировочные, смазочные работы;

- производить визуальный контроль изношенности особо сложного оборудования, агрегатов и машин;

- оформлять техническую документацию на ремонтные работы при техническом обслуживании;

- составлять дефектные ведомости на ремонт сложного оборудования, агрегатов и машин;

- контролировать качество выполняемых работ при техническом обслуживании особо сложного оборудования, агрегатов и машин;

- осуществлять техническое обслуживание с соблюдением требований охраны труда;

- производить подготовку оборудования, агрегатов и машин к испытанию;

- производить испытание на холостом ходу, на виброустойчивость, мощность, температурный нагрев, чистоту обработки деталей, жесткость, точность;

- вести испытания в соответствии с техническим регламентом;

- определять и устранять дефекты оборудования, агрегатов и машин при проведении испытаний;

- производить регулировку особо сложного оборудования, агрегатов и машин по результатам испытаний;

- производить испытания с соблюдением требований охраны труда.

Должен знать:

- требования к планировке и оснащению рабочего места;

- правила чтения чертежей;

- общие сведения о системе допусков и посадок, квалитетах и параметрах шероховатости по квалитетам;

- назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения слесарного и контрольно-измерительных инструментов;

- основные механические свойства обрабатываемых материалов;

- наименование, маркировка и правила применения масел, моющих составов, металлов и смазок;

- типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины их появления и способы предупреждения;

- способы устранения дефектов в процессе выполнения слесарной обработки;

- способы размерной обработки деталей;

- способы и последовательность проведения пригоночных операций слесарной обработки деталей особо сложного оборудования, агрегатов и машин;

- основные виды и причины брака, способы предупреждения и устранения;

- требования охраны труда при выполнении слесарных работ;

- требования технической документации особо сложного оборудования, агрегатов и машин;

- способы диагностики технического состояния особо сложного оборудования, агрегатов и машин;

- условия эксплуатации особо сложного оборудования, агрегатов и машин;

- правила и порядок разборки, сборки и замены особо сложного оборудования, агрегатов и машин;

- правила и порядок выполнения подгоночных и регулировочных операций для особо сложного оборудования, агрегатов и машин;

- виды и назначение ручного и механизированного инструмента;

- требования охраны труда при выполнении монтажных и демонтажных работ;

- требования охраны труда при техническом обслуживании оборудования, агрегатов и машин;

- устройство оборудования, агрегатов и машин;

- основные технические данные и характеристики механизмов, оборудования, агрегатов и машин;

- периодичность и чередование обслуживания оборудования, агрегатов и машин;

- технологическая последовательность выполнения операций при выполнении крепежных, регулировочных, смазочных работ;

- методы проведения диагностики рабочих характеристик особо сложного оборудования, агрегатов и машин;

- способы выполнения крепежных, регулировочных, смазочных работ;

- правила эксплуатации оборудования, агрегатов и машин для сохранения основных параметров, технических характеристик;

- перечень операций технического обслуживания оборудования, агрегатов и машин;

- правила и порядок оформления технической документации на ремонтные работы при техническом обслуживании:

- методы и способы контроля качества выполненной работы;

- технический и технологический регламент проведения испытания на холостом ходу, на виброустойчивость, мощность, температурный нагрев, чистоту обработки деталей, жесткость, точность;

- методы испытаний особо сложного оборудования, агрегатов и машин;

- виды дефектов работы оборудования, агрегатов и машин и способы их устранения;

- правила регулировки особо сложного оборудования, агрегатов и машин по результатам испытаний;

- требования охраны труда при проведении испытаний особо сложного оборудования, агрегатов и машин.

Условия реализации программы

- Кадровые условия: для проведения теоретического обучения привлекаются высококвалифицированные специалисты, имеющие  высшее или среднее специальное образование, стаж работы по специальности не менее 3-х лет.

- Материально-технические условия: магнитная доска, флип-чат, телевизор, проектор, стол учебный, стул, компьютер, ноутбук, стул для преподавателя.

Библиотечные ресурсы

- ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

- ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования.

- Анухин В.И. Допуски и посадки. Выбор и расчет, указание на чертежах: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2001.

- Кострицкий В. Г. и др. Контрольно-измерительные инструменты и приборы в машиностроении : Справочник.— К. : Техшка, 1986.

- Вышнепольский И.С. Техническое черчение (с элементами программированного обучения: Учебник для профессионально-технических училищ. -2-е изд., перераб. – М: Машиностроение, 1978.

- ИОТ 05090.13.2016 Общая инструкция по охране труда для работников ООО «ОСПАЗ».

- ИОТ 05090.05.2016 Инструкция по применению ключ-бирочной системы.

- ИОТ 05090.28.2018 Инструкция по охране труда для слесарей по ремонту и обслуживанию оборудования

- Арбузов М.О. Справочник молодого слесаря-ремонтника. М.: Высшая школа, 1985г.

- Дубровский В.А. Пособие слесаря ремонтника, Колос, 1973г.

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

- УТВЕРЖДАЮ:

- Председатель квалификационной комиссии

- Начальник Ремонтно-механического цеха

___________________ С.И. Подрезов

«_____» _______________ 2018 г.

- Экзаменационные билеты

Для образовательной программы профессионального обучения повышения квалификации по профессии слесарь-ремонтник

(6 разряд)

(код профессии - 18559)

Согласовано:                                                                 Билеты  разработал:

Менеджер по подбору и обучению			   Инженер-технолог РМЦ

____________   Л. М. Музалевская                              ___________   О.В. Желанова

« ….. » ………….2018 г.			 	               « ….. » ………….2018 г

Управление по персоналу

2018 г.

- Билет №1

1. Какие условные обозначения применяются на чертежах

2. Порядок выполнения разборки сборочных единиц оборудования.

3. Подготовка рабочего места к работе.

4. Система менеджмента качества - это?

- Билет №2

- 1. Что такое допуск? Какие классы точности существуют. Как обозначается допуск на чертеже?

- 2. Основные методы и цели диагностирования оборудования.

- 3. Содержание инструкции по охране труда по специальности.

- 4. В каком документе сформулированы задачи в области качества на предприятии?

- Билет №3

1. Контрольно-измерительные инструменты

2. Перечислите характерные ошибки при сборке узлов с подшипниками качения.

3. Общие требования пожарной безопасности по предотвращению пожаров на производстве.

4. Какие документы составляют основу системы менеджмента качества?

- Билет №4

1. Порядок проведения обкатки оборудования после монтажа.

2. Технология ремонта включает следующие основные работы.

3. Правила внутреннего трудового распорядка. Основные обязанности рабочих.

4. Какие проводятся проверки для подтверждения соответствия системы менеджмента качества предприятия?

- Билет №5

1. Последовательность разборки узлов.

2. Инструменты применяемые при слесарной обработки деталей

3. Требования безопасности, предъявляемые к складированию материалов на производстве.

4. Возможно ли применение на рабочем месте устаревшей или не учтенной документации?

Билет №6

1. Последовательность сборки узлов.

2. Основные типы резьбы и их обозначение.

3. Мероприятия по обеспечению безопасности производства работ грузоподъемными механизмами.

4. Идентификация и прослеживаемость продукции.

Билет №7

1. Виды напильников.

2. Виды технического обслуживания.

3. Средства индивидуальной защиты работников, порядок обеспечения и нормы выдачи.

4. Где должна находиться несоответствующая продукция?

Билет №8

1. Порядок проведения ремонта Т1.

2. Какой документ регламентирует периодичность проведения технического обслуживания?

3. Основные меры защиты работников от действия электрического тока.

4. Стандарт предприятия системы менеджмента качества - это?

Билет №9

1. Где фиксируется техническое состояние оборудования?

2. Для чего нужно диагностирование оборудования?

3. Ответственность за несоблюдение требований правил, инструкций по охране труда.

4. Система менеджмента качества - это?

Билет №10

1. Что такое сборочные чертежи?

2. Чем регулируется зазор в разъемных подшипниках качения?

3. Правила безопасности при хождении по территории завода и цеха.

4. В каком документе сформулированы задачи в области качества на предприятии?

Билет №11

1. С помощью каких приспособлений происходит распрессовка крестовин карданных валов?

2. С помощью какого инструмента производят проверку на биение тел вращения?

3. Инструктаж по безопасности труда, порядок проведения и оформления.

4. Какие документы составляют основу системы менеджмента качества?

Билет №12

1. С чего начинается подготовка к испытанию оборудования.

2. Для чего нужна частичная разборка при обкатке оборудования.

3. Шум. Методы борьбы с шумом.

4. Какие проводятся проверки для подтверждения соответствия системы менеджмента качества предприятия?

Билет №13

1. Что подлежит проверке при обкатке.

2. Что такое Гарантийный ремонт.

3. Вибрация. Общие требования к защите от воздействия вибрации.

4. Идентификация и прослеживаемость продукции.

Билет №14

1. Проверка качества отремонтированного оборудования наружным осмотром.

2. Каково назначения зенкера, развертки?

3. Оказание первой доврачебной помощи при поражении работника электротокам.

4. Где должна находиться несоответствующая продукция?

Билет №15

1. Испытание оборудование на холостом ходу и под нагрузкой.

2. Гидравлические и пневматические схемы и методы их регулировки.

3. Оказание первой доврачебной помощи при переломах костей конечностей.

4. Стандарт предприятия системы менеджмента качества - это?

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е. И. Дутова

«_____»________________2018г

Приказ/распоряжение от                    №

Рабочая программа к образовательной программе профессионального обучения повышения квалификации по профессии слесарь-ремонтник

(6 разряд)

(код профессии - 18559)

по «Общеобразовательному курсу»

г. Орёл

2018г.

Система менеджмента качества

Введение. Международные стандарта ИСО серии 9000

Что такое Международная организация по стандартизации (ИСО). Период основания. Основные задачи технических комитетов.

Этапы развития систем менеджмента качества.

Цели разработки стандартов и создания системы менеджмента качества.

Семейство стандартов ИСО 9000. Применение и назначение стандартов семейства ИСО 9000. Состав семейства ИСО 9000:

- ИСО 9000:2005;

- ИСО 9001:2008;

- ИСО 9004:2009;

- ИСО 19011:2011.

Основные принципы и термины менеджмента качества

Восемь принципов менеджмента качества. Назначение принципов менеджмента качества.

1. Ориентация на потребителя.

2. Роль руководства.

3. Вовлечение работников.

4. Процессный подход.

5. Системный подход к менеджменту.

6. Постоянное улучшение.

7. Принятие решения, основанное на фактах.

8. Взаимовыгодное отношение с поставщиками.

Терминология ИСО 9000:2005. Основные термины: качество, система менеджмента качества, постоянное улучшение, политика в области качества, цели в области качества, аудит (проверка), несоответствие, корректирующее действие, сертификация.

Требования ИСО 9001

Что такое ИСО 9001:2008. Структура стандарта. Краткое содержание некоторых элементов ИСО 9001:2008, соответствующих профилю работы обучаемых.

Обязательная документация, требуемая стандартом. Что такое Бизнес-модель предприятия. Ее назначение. Карта процесса. Применение карт процесса. Политика в области качества. Ее назначение. Цели в области качества предприятия. Отличия целей в области качества предприятия, от целей в области качества подразделения. Вклад персонала в достижение целей в области качества. Удовлетворенность потребителя.

Аудит: понятие, виды аудита, участники аудита

История термина «Аудит». Определение аудита. Классификация аудитов. Виды аудитов. Назначение аудита СМК. Объект аудита СМК. Нормативная основа аудита СМК. Примеры аудитов СМК.

Назначение аудита процесса (технологии). Объект аудита процесса. Нормативная основа аудита процесса. Примеры аудитов процесса.

Назначение аудита продукции (услуги). Объект аудита продукции. Нормативная основа аудита продукции. Примеры аудитов продукции.

Что такое внутренний аудит (первой стороной). Его назначение. Состав аудиторов при проведении внутренних аудитов.

Что такое внешний аудит. «Аудиты второй стороной». «Аудиты третьей стороной». Требования к организациям, проводящим внешний аудит.

Участники аудита. Определения терминов - аудитор, главный аудитор, заказчик аудита, проверяемое подразделение/организация.

Сертификация систем менеджмента качества

Определение сертификации. На соответствие чему проводится сертификация. Кто устанавливает соответствие.

Орган по сертификации ОАО «Северсталь-метиз». Документ, выдаваемый после проведения сертификации. Срок выдачи документа (сертификата). Подтверждение действия сертификата, его продление. Виды сертификации. Периодичность проведения сертификации (в зависимости от вида сертификации). 	Возможность организации после проведения сертификации. 	Положительные стороны при получении сертификата.

Литература

- ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

- ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования.

Программа разработана:

Инженер-технолог                                                                      О.В. Желанова

Согласовано:

Начальник ремонтно-механического цеха                               С.И. Подрезов

Менеджер по подбору и обучению                                            Л.М. Музалевская

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е. И. Дутова

«_____»________________2018г

Приказ/распоряжение от                    №

Рабочая программа к образовательной программе профессионального обучения повышения квалификации по профессии слесарь-ремонтник

(6 разряд)

(код профессии - 18559)

по «Общетехническому курсу»

г. Орёл

2018г.

Допуски и технические измерения. Рабочий и мерительный инструмент

Понятие о взаимозаменяемости деталей. Стандартизация и нормализация деталей.

Свободные и сопрягаемые размеры. Точность обработки. Номинальный, действительный и предельный размеры. Допуск, его назначение и определение. Определение предельных размеров и допусков. Классы точности и их применение. Зазоры и натяги. Посадки, их виды и назначение. Система отверстия и система вала. Таблица допусков. Обозначение допусков и посадок на чертежах. Шероховатость поверхностей. Классы шероховатости поверхностей.

Метрология и основные задачи, которые она решает. Основные группы средств измерений. Калибры и их характерные особенности. Шкала, отметка шкалы, указатель, цена деления шкалы, пределы показания шкалы. Чувствительность и порог чувствительности. Прямой и косвенный методы измерений. Погрешности метода измерений.

Средства для линейных измерений. Плоскопараллельные меры длины. Назначение концевых мер, классы точности, набор мер. Универсальные средства измерения.

Штангенциркуль. Приемы измерения указанным инструментом.

Микрометр, его устройство, точность измерения. Приемы измерения микрометром. Микрометрический нутромер и глубиномер, правила пользования ими.

Средства измерения плоских поверхностей: линейки лекальные, линейки с широкой поверхностью, поверочные плиты. Средства контроля и измерения шероховатости поверхностей.

Калибры для проверки длин, высот, уступов.

Выбор средства измерения. Основные факторы, определяющие выбор измерения. Таблица для выбора средств измерения.

Допуски и средства измерения углов и гладких конусов.

Правила пользования угольниками, угловыми мерами, угломерами и другим инструментом.

Допуски, посадки и средства измерения метрических резьб. Основные элементы метрической крепежной резьбы. Отклонения отдельных параметров резьбы и взаимосвязь между ними. Допуски метрических резьб. Степени точности резьбы и ряда отклонений. Калибры для контроля болтов и гаек. Микрометры со вставками метрические.

Допуски и средства измерения шпоночных и шлицевых соединений.

Основы технического черчения

Роль чертежа на производстве. Стандарты на чертежи, обязательность их применения.

Виды чертежей, формы, порядок чтения, линии чертежа. Основные сведения о размерах и их точности. Понятие о шероховатости поверхности.

Элементы геометрии в контурах плоских технических деталей. Приемы геометрических построений в черчении и при разметке. Сопряжения, применяемые при вычерчивании и разметке контуров технических деталей.

Основы проекционной графики. Прямоугольные проекции. Анализ проекций геометрических тел на три плоских проекции.

Назначение эскизов. Последовательность выполнения эскизов.

Сечение и разрезы. Правила их выполнения и обозначения. Частичные разрезы, половинчатые, сложные, правила выполнения.

Основные виды чертежей. Требования к чертежам. Условности и упрощения изображения деталей на чертежах. Нанесение размеров. Нанесемте и чтение обозначений шероховатости поверхностей, обозначение покрытий, термической и других видов обработки. Содержание и правила изложения технических требований в рабочих чертежах деталей. Изображение резьбы на чертежах. Изображение резьбового соединения в разрезе и изображение зубчатых колес, зубчатой передачи. Изображение пружины на чертеже.

Общие сведения о сборочных чертежах, содержание, спецификация, нанесение размеров, разделов. Последовательность чтения сборочных чертежей. Понятие о схемах. Классификация схем по видам. Таблицы к схемам.

Охрана труда и промышленная безопасность

Безопасность труда на производстве. Понятие о трудовой дисциплине. Правила внутреннего трудового распорядка. Обязанности работников по охране труда. Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих трудовых обязанностей).

Политика в области охраны труда и промышленной безопасности компаний ОАО « Северсталь».

Ключевые правила безопасности. Ответственность за нарушение Ключевых правил безопасности.

Назначение и основное содержание технологических инструкций и инструкций по охране труда.

Требования охраны труда при нахождении на территории и в цехах ООО «ОСПАЗ».

Требования охраны труда при следовании  пешком. Требования охраны труда при следовании на транспортном средстве в качестве пассажира.

Требования, предъявляемые к ручному слесарному  инструменту (молотки, кувалды, гаечные ключи, отвертки, пассатижи, плоскогубцы, кусачки, тиски).  Периодичность осмотра ручного инструмента.

Требования безопасности при переноске тяжестей в ручную, погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке грузов с помощью грузоподъемных машин и механизмов.

Бирочная система. Назначение и сущность бирочной системы. Основные виды используемых бирок, правила их хранения, использования и передачи при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте механизмов, укомплектованных ключ-бирками и жетон-бирками. Действия и ответственность персонала при утере жетон-бирки (ключ-бирки).

Производственная санитария и гигиена труда.  Понятие о производственной санитарии и гигиене труда. Физиологические основы трудовой деятельности. Понятие об утомляемости и мерах борьбы с нею.

Шум и влияние его на организм человека. Методы и средства борьбы с шумом. Защита от него. Освещенность рабочих мест, нормы освещенности.

Правила личной гигиены работников.

Медицинское обслуживание работников ООО «ОСПАЗ», порядок проведения медицинских осмотров (предварительные, периодические, внеочередные).

Средства индивидуальной и коллективной защиты. Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, химической чистки, сушки, ремонта и т.п. Порядок обеспечения дежурными средствами индивидуальной защиты, теплой специальной одеждой и обувью.

Сигнальные цвета. Знаки безопасности. Знаки пожарной безопасности. Сигнальная разметка.

Средства коллективной защиты: от повышенной запыленности и загазованности воздуха, повышенного уровня шума и др.

Пожарная безопасность.	Причины возникновения пожаров  в ООО «ОСПАЗ» и меры по их профилактике. Классификация пожаров. Требования к содержанию территории и рабочих мест. Первичные средства пожаротушения, их классификация, размещение, назначение. Огнетушители, их классификация, применение, меры безопасности при эксплуатации. Пожарный инвентарь, применяемый при тушении пожаров (ящики с песком, ломы, лопаты, багры, топоры, ведра и др.). Пожарные краны и средства обеспечения их использования, порядок содержания, их применение. Покрывала для изоляции очага возгорания, их применение, меры безопасности. Способы тушения горящих твердых веществ, материалов и жидкостей, в том числе в резервуарах и емкостях. Применение воды. Особенности тушения пожара в электроустановках. Действия работников при возникновении пожара (задымлении). Планы эвакуации.

Литература

- Анухин В.И. Допуски и посадки. Выбор и расчет, указание на чертежах: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2001.

- Кострицкий В. Г. и др. Контрольно-измерительные инструменты и приборы в машиностроении : Справочник.— К. : Техшка, 1986.

- Вышнепольский И.С. Техническое черчение (с элементами программированного обучения: Учебник для профессионально-технических училищ. -2-е изд., перераб. – М: Машиностроение, 1978.

- ИОТ 05090.13.2016	Общая инструкция по охране труда для работников ООО «ОСПАЗ».

- ИОТ 05090.05.2016	Инструкция по применению ключ-бирочной системы.

- ИОТ 05090.28.2018 Инструкция по охране труда для слесарей по ремонту и обслуживанию оборудования

Программа разработана:

Инженер-технолог                                                                      О.В. Желанова

Согласовано:

Начальник ремонтно-механического цеха                               С.И. Подрезов

Менеджер по подбору и обучению                                            Л.М. Музалевская

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е. И. Дутова

«_____»________________2018г

Приказ/распоряжение от                    №

Рабочая программа к образовательной программе профессионального обучения повышения квалификации по профессии слесарь-ремонтник

(6 разряд)

(код профессии - 18559)

по «Специальному курсу»

г. Орёл

2018г.

Слесарная обработка деталей особо сложного оборудования, агрегатов и машин

Виды и назначение разметочного инструмента. Правила применения разметочного инструмента. Правка заготовок перед обработкой в холодном состоянии. Сведения об оборудовании для правки: вальцы для правки листа, углового и другого проката. Правка вручную молотком и киянкой. Сведения о правке деталей с местным подогревом. Особенности правки деталей из пластичных, закаленных и хрупких материалов. Схема гибки. Способы предотвращения утяжки материала по периферии. Холодная и горячая гибка. Расчет заготовок для гибки. Назначение и применение ручной рубки. Угол заточки рабочей части зубил для стали, чугуна, и цветных металлов. Назначение и виды резки. Устройство ручных и рычажных ножниц для резке листового материала. Основные части ручной ножовки. Приемы резки металла ручной ножовкой и ножницами. Механизация резки. Назначение и применение опиливания в слесарных работах. Типы и классы напильников, их назначение. Методы и средства контроля обработанной поверхности, дефекты при выполнении опиловочных работ, их виды, причины и меры предупреждения.

Назначение сверления. Виды сверл. Приспособления применяемые для крепления сверл. Геометрические параметры режущей части сверла. Типы сверлильных станков. Приспособления для сверлильных станков. Приемы сверления. Назначение зенкования, зенкерования, развертывания. Оснащение рабочего места. Виды зенковок, Определение межоперационных припусков и допусков на межоперационные размеры. Разметка поверхностей. Выполнение основных слесарных операций при изготовлении различных деталей единичных и небольшими партиями (разметка, рубка, гибка, опиливание, сверление, нарезание резьбы, шабрение, притирка). Выполнение работ по рабочим чертежам и картам технологического процесса с самостоятельной настройкой сверлильных станков и применение различного инструмента. Определение припуска для зенкерования и развертывания.

Сущность операции распиливания и припасовки. Применяемые инструменты и приспособления. Приемы распиливания отверстий различного сечения и формы. Припасовка полукруглых, наружных и внутренних контуров, припасовка сложного контура по сопрягаемой детали. Обработка с применением надфилей, вращающихся напильников, цилиндрических и профильных шлифовальных кругов. Технологическая последовательность выполнения работ. Дефекты, их причины и меры их предупреждения.

Назначение и область применения шабрения. Основные виды шабрения. Припуски на шабрение плоских и цилиндрических поверхностей. Инструменты и приспособления для шабрения плоских поверхностей. Шаберы их конструкция и материалы. Величины углов в зависимости от твердости обрабатываемого материала. Проверочные плиты, линейки и клинья: материал, устройство, размеры, формы и обращения с ними. Подготовка поверхности к шабрению.

Ручная, машинная, машинно-ручная и механическая притирка и их применение. Параметры шероховатости поверхности и точность, достигаемая при притирке и доводке. Подготовка поверхности под притирку. Припуски на обработку. Притиры для притирки плоских и криволинейных поверхностей. Приспособления применяемые при притирке. Материалы для изготовления притиров. Порошки, микропорошки, пасты; их состав и применение. Способы насыщения притиров абразивами.

Монтаж и демонтаж особо сложного оборудования, агрегатов и машин

Организация рабочего места при разборке/сборке оборудования. Требования к планировке и оснащению рабочего места. Методы диагностики технического состояния узлов и механизмов. Специальные эксплуатационные требования к сборочным единицам.

Последовательность операций при выполнении монтажных и демонтажных работ. Требования технической документации на узлы и механизмы.

Виды и назначение ручного и механизированного инструмента для сборки, разборки. Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения слесарного и контрольно-измерительных инструментов.

Методы и способы контроля качества разборки и сборки.

Правила и последовательность выполнения сборочных/разборочных работ в соответствии с техническими характеристиками деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин.

Принцип работы, методы диагностик и ремонта гидравлических и пневматических систем. Гидравлические и пневматические схемы и методы их регулировки.

Техническое обслуживание особо сложного оборудования, агрегатов и машин

Ремонт. Планирование ремонтов. Текущий ремонт. Средний ремонт. Капитальный ремонт. Межремонтное обслуживание. Профилактические осмотры. Очистка оборудования. Водопроводный трубопровод. Ременные  передачи. Подшипниковые узлы на валах вращения и роликах. Заземляющие устройства.

Диагностирование электрооборудования. Методы проведения диагностики рабочих характеристик механизмов, оборудования, агрегатов и машин.

Способы выполнения крепежных работ.

Правила эксплуатации оборудования, агрегатов и машин для сохранения основных параметров, технических характеристик.

Способы выполнения регулировочных работ.

Правила и порядок оформления технической документации на ремонтные работы при техническом обслуживании.

Подготовка оборудования, агрегатов и машин к испытанию

Послеремонтная обкатка и испытание машин. Проверка качества отремонтированного оборудования наружным осмотром, испытанием на холостом ходу и под нагрузкой, а также специальными испытаниями. Меры безопасности при обкатке и испытании машин.

Литература

- Арбузов М.О. Справочник молодого слесаря-ремонтника. М.: Высшая школа, 1985г.

- Дубровский В.А. Пособие слесаря ремонтника, Колос, 1973г.

Программа разработана:

Инженер-технолог                                                                      О.В. Желанова

Согласовано:

Начальник ремонтно-механического цеха                               С.И. Подрезов

Менеджер по подбору и обучению                                            Л.М. Музалевская

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е. И. Дутова

«_____»________________2018г

Приказ/распоряжение от                  №

Рабочая программа к образовательной программе профессионального обучения повышения квалификации по профессии слесарь-ремонтник

(6 разряд)

(код профессии - 18559)

по «Производственному курсу»

г. Орёл

2018г.

Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность. Инструктаж по безопасности труда.

Требования безопасности труда. Причины травматизма. Виды травматизма.

Меры предупреждения травматизма. Основные правила и инструкции по безопасности труда  и  их  выполнение.  Соблюдение правил безопасности труда при работе на строгальных станках.

Пожарная безопасность. Причины предупреждения пожаров. Правила поведения при пожаре. Порядок вызова пожарной команды. Правила  пользования  первичными средствами   пожаротушения. Устройство и применение огнетушителей и пожарных кранов. Оказание первой помощи при ожогах.

Электробезопасность. Правила пользования электронагревательный приборами, электроинструментом: отключение  электросети. Порядок проведения инструктажа по безопасности труда.

Освоение приемов ремонта, монтажа и демонтажа оборудования и его испытания

Подбор ручного и механизированного инструмента при выполнении монтажных и демонтажных работ.

Подготовка оборудования, агрегатов и машин к испытанию. Устранение дефектов оборудования, агрегатов и машин при проведении испытаний.                                                                                                      Производить регулировку особо сложного оборудования, агрегатов и машин по результатам испытаний.

Соблюдать технический и технологический регламент проведения испытания на холостом ходу, на мощность, на температурный нагрев, на чистоту обработки деталей, на жесткость, на точность.

Самостоятельное выполнение работ слесаря-ремонтника 6 разряда.

Самостоятельное выполнение /под руководством инструктора производственного обучения всего комплекса работ, предусмотренных квалификационной характеристикой слесаря-ремонтника 6 разряда.

Квалификационная  пробная  работа.

Литература

- Арбузов М.О. Справочник молодого слесаря-ремонтника. М.: Высшая школа, 1985г.

- Дубровский В.А. Пособие слесаря ремонтника, Колос, 1973г.

Программа разработана:

Инженер-технолог                                                                      О.В. Желанова

Согласовано:

Начальник ремонтно-механического цеха                               С.И. Подрезов

Менеджер по подбору и обучению                                            Л.М. Музалевская