АО «Северсталь канаты»

Согласовано:                                                                 	Утверждаю:

Главный механик		                                          	Исполнительный директор

филиала «Волгоградский»

__________ Кучумаров А.В.                                              ____________ Блинков Ю.Г.

(подпись)                      (Ф.И.О.)                                                                    (подпись)                  (Ф.И.О.)

«___»_____________2019г.                                        	«___»______________2019г.

(подпись)                      (Ф.И.О.)

Менеджер (отдела развития персонала)

АО «Северсталь Менеджмент»

_____________ Банькина А.В.

(подпись)                      (Ф.И.О.)

«___»______________2019г.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ №______

«СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК»

Квалификация: 4-6 разряды

Код профессии: 18559

| Разработал: | Микуленко М.В. Механик СТС |
| --- | --- |
|  | (Ф.И.О.) (должность) |
| Рецензент: | Фомичев А.В. Менеджер СТС |
|  | (Ф.И.О.) (должность) |

г. Волгоград

2019 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная основная программа профессионального обучения предназначена для переподготовки рабочих по профессии «слесарь-ремонтник» 4 разряда и повышения их квалификации до уровня 5-6 разряда.

В программу включены: требования к квалификации/ к результатам освоения программ, учебные планы для подготовки, переподготовки и повышения квалификации слесарь-ремонтника, календарные учебные графики, тематические планы производственного обучения; программы теоретического и производственного обучения, формы промежуточной и итоговой аттестации, текущего контроля освоения программы, список рекомендуемой литературы. Экономический курс изучается по отдельно издаваемой программе.

Требования к квалификации слесаря-ремонтника 4 - 6 разряда/ к результатам освоения программ составлены в соответствии с профессиональным стандартом «Слесарь-ремонтник промышленного оборудования» (рег. номер 359, код 40.077, утв. приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 26 декабря 2014 г. N 1164н) и адаптированы к условиям АО «Северсталь канаты».

Срок обучения при переподготовке рабочих установлен 3 месяца. На теоретическое обучение предусмотрено 119 часов, на производственное - 335 часа. При повышении квалификации на теоретическое обучение отводится 53 часов, на производственное – 208 часов.

Обучение по данной программе проводится в очно-заочной форме.

Теоретическая часть должна быть освоена в форме семинаров и лекций, консультаций, самостоятельной подготовки с использованием учебников, интернет-сайтов, содержащих сведения по общим и профессиональным знаниям.

Последовательность освоения курсов, предметов, тем теоретической части программы устанавливается следующим образом:

- в первую очередь, должен быть освоен «Общетехнический курс». Очерёдность освоения входящих в него предметов не устанавливается и может быть любой;

- далее – темы «Специального курса»;

- «Экономический курс» может быть освоен на любом этапе подготовки/переподготовки рабочих.

Программы тем «Охрана труда и промышленная безопасность» и «Охрана окружающей среды» реализуются в рамках отдельных курсов «Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды». По результату их прохождения ставится отметка в зачетной книжке.

В программы обучения не включены вопросы строповки, подъема и перемещения грузов, ПТЭ грузоподъемных машин и механизмов, управляемых с пола, так как машинисты по навивке канатов обучаются второй профессии ''стропальщик'' и на курсах целевого назначения на право управления подъемными сооружениями с пола.

Производственное обучение организуется непосредственно на рабочих местах. К концу обучения рабочие должны выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, установленными на предприятии.

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен, включающий в себя выполнение квалификационной (пробной) работы и экзамен по теоретическому курсу в объеме учебной программы. Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на производственное обучение. На квалификационный экзамен по теоретической части программы предусматривается 2 часа, с учетом времени на подготовку и сдачу экзамена.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ «СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК»

4 РАЗРЯДА

Требования к результатам освоения программ

Обучающийся, успешно освоивший основную программу профессионального обучения для переподготовки рабочих по профессии «слесарь-ремонтник» 4 разряда, должен обладать знаниями и умениями, необходимыми для выполнения следующих трудовых функций:

| №№ п/п | Наименование трудовой функции |
| --- | --- |
|  | Монтаж демонтаж узлов технологического оборудования |
|  | Механическая обработка узлов технологического оборудования |
|  | Слесарная обработка деталей |

и компетенцией: соблюдение требований правил и норм охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, электробезопасности, производственной санитарии, экологической безопасности.

По завершении обучения по программе обучающийся должен уметь:

Характеристика работ: разборка, ремонт, сборка и испытание сложных и особо сложных узлов и механизмов. Ремонт, монтаж, демонтаж, испытание, регулирование, наладка сложного оборудования, агрегатов и машин и сдача после ремонта. Слесарная обработка деталей по 7-10 квалитетам (2-3-м классам точности). Изготовление сложных приспособлений для ремонта и монтажа. Составление дефектных ведомостей на ремонт.

По завершении обучения по программе обучающийся должен знать:

#### устройство ремонтируемого оборудования, агрегатов и машин; правила регулирования машин; способы устранения дефектов в процессе ремонта, сборки и  испытания оборудования, агрегатов и машин; устройство, назначение и правила применения сложного контрольно-измерительного инструмента; конструкцию универсальных и специальных приспособлений; систему допусков и посадок, квалитетов и параметров шероховатости; способы разметки и обработки несложных различных деталей; свойства кислотоупорных и других сплавов; основные положения планово-предупредительного ремонта оборудования.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

для переподготовки рабочих по профессии

«Слесарь-ремонтник» 4 разряда

Срок обучения – 3 месяца

| № п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Кол-во часов | Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Теоретическое обучение | 119 |  |
|  | Общетехнический курс |  |  |
| 1. | Материаловедение | 2 | Зачет |
| 2. | Основы электротехники | 2 | Зачет |
| 3. | Допуски и технические измерения | 2 | Зачет |
| 4 | Чтение чертежей | 3 | Зачет |
| 5 | Техническое обслуживание и ремонты | 2 |  |
| 6 | Специальный курс |  |  |
| 6.1 | Введение. Основные сведения о производстве и организации рабочего места. | 2 | Зачет |
| 6.2 | Охрана труда и промышленная безопасность | 20 | Зачет |
| 6.3 | Технология слесарных работ | 20 | Зачет |
| 6.4 | Технологический процесс ремонта оборудования | 46 | Зачет |
| 7 | Экономический курс | 4 | Зачет |
| 8 | Система менеджмента качества | 4 | Зачет |
| 9 | Инструменты Бизнес-системы | 12 | Зачет |
|  | Производственное обучение | 335 |  |
|  | Квалификационный экзамен | 2 |  |
|  | Итого: | 456 |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ

«СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК» 4 разряда

| №№ п/п | ## Наименование курсов, ## предметов, тем | Недели |  |  |  |  |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-12 |  |
|  | Теоретическое обучение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общетехнический курс |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Материаловедение | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |
| 2. | Основы электротехники | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |
| 3. | Чтение чертежей | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |
| 4 | Допуски и технические измерения | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 5 | Техническое обслуживание и ремонты | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 6 | Специальный курс |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Введение. Основные сведения о производстве и организации рабочего места. | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 6.2 | Охрана труда и промышленная безопасность | 10 | 10 |  |  |  |  | 20 |
| 6.3 | Технология слесарных работ | 10 | 10 | 20 | 26 |  |  | 66 |
| 7 | Экономический курс | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 |
| 8 | Система менеджмента качества. | 4 |  |  |  |  |  | 4 |
| 9 | Инструменты Бизнес-системы | 6 | 6 |  |  |  |  | 12 |
|  | Производственное обучение |  | 23 | 70 | 82 | 110 | 50 | 335 |
|  | Квалификационный экзамен |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
|  | ### Итого: | 41 | 55 | 90 | 108 | 110 | 52 | 456 |

##### Программа теоретического обучения

##### 1 Материаловедение

### Значение металлов для народного хозяйства. Основные физические, химические, механические и технические свойства металлов. Зависимость свойств металлов от их структуры. Понятие об испытании металлов.

Общее понятие о производстве чугуна. Виды чугуна. Его физические, механические и технологические свойства. Примеси чугуна в зависимости от его свойств. Сварка чугуна.

Отличие стали от чугуна. Основные способы получения стали. Структура стали. Физические, химические и технологические свойства стали в зависимости от содержания углерода, способа производства и содержание легирующих примесей.

Классификация и маркировка сталей: конструкционная сталь, требования к свойствам, область применения. Инструментальные стали для режущих инструментов, для измерительных инструментов, для инструментов холодного и горячего деформирования, их свойства, марки. Свойства и применение инструментальных твердых сплавов. Стали и сплавы с особыми свойствами: жаростойкие, жаропрочные, коррозионностойкие (нержавеющие), магнитные.

Термическая и химико-термическая обработка сталей. Виды термической обработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск. Понятие об изменении свойств стали в результате термической обработки. Возможные дефекты закалки сталей. Основные понятия о поверхностной закалке и обработке холодом. Виды химико-термической обработки сталей: цементация, азотирование, хромирование.

Цветные металлы и сплавы, их основные свойства и область применения. Баббит, свойства и применение. Титан и его сплавы, их свойства и применение.

Антифрикционные материалы, их свойства и применение. Коррозия металлов, ее сущность. Химическая и электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии.

Неметаллические материалы. Пластмассы, их свойства и применение. Абразивные материалы. Применение абразивов при обработке металлов. Смазочные и охлаждающие вещества, требования, предъявляемые к ним.

2. Основы электротехники

Понятие об электрическом токе. Постоянный и переменный ток. Напряжение, сила тока, мощность, сопротивление, проводимость. Единицы измерения. Закон Ома. Последовательно, параллельное, смешанное соединения потребителей и источников электрического тока.

Магнитное поле электрического тока. Напряженность магнитного поля. Магнитная индукция и магнитный поток

Принцип работы электродвигателей, трансформаторов.

Понятие об электроснабжении производства, рациональное использование электроэнергии. Требования к заземлению оборудования. Понятие о статическом электричестве. Молниезащита зданий и коммуникаций.

Освещение рабочих мест, стационарное, переносное, индивидуальное освещение.

Заземление. Виды заземления. Понятие об элементах силовых цепей. Пускорегулирующая аппаратура. Защитные устройства.

### Чтение чертежей

Роль чертежа на производстве. Стандарты на чертежи, обязательность их применения.

Виды чертежей, формы, порядок чтения, линии чертежа. Основные сведения о размерах и их точности. Понятие о шероховатости поверхности.

Элементы геометрии в контурах плоских технических деталей. Приемы геометрических построений в черчении и при разметке. Сопряжения, применяемые при вычерчивании и разметке контуров технических деталей.

Основы проекционной графики. Прямоугольные проекции. Анализ проекций геометрических тел на три плоских проекции.

Назначение эскизов. Последовательность выполнения эскизов.

Сечение и разрезы. Правила их выполнения и обозначения. Частичные разрезы, половинчатые, сложные, правила выполнения.

Основные виды чертежей. Требования к чертежам. Условности и упрощения изображения деталей на чертежах. Нанесение размеров. Нанесение и чтение обозначений шероховатости поверхностей, обозначение покрытий, термической и других видов обработки. Содержание и правила изложения технических требований в рабочих чертежах деталей. Изображение резьбы на чертежах. Изображение резьбового соединения в разрезе и изображение зубчатых колес, зубчатой передачи. Изображение пружины на чертеже.

Общие сведения о сборочных чертежах, содержание, спецификация, нанесение размеров, разделов. Последовательность чтения сборочных чертежей. Понятие о схемах. Классификация схем по видам. Таблицы к схемам.

###### 4.  Допуски и технические измерения

Понятие о взаимозаменяемости деталей. Стандартизация и нормализация деталей.

Свободные и сопрягаемые размеры. Точность обработки. Номинальный, действительный и предельный размеры. Допуск, его назначение и определение. Определение предельных размеров и допусков. Классы точности и их применение. Зазоры и натяги. Посадки, их виды и назначение. Система отверстия и система вала. Таблица допусков. Обозначение допусков и посадок на чертежах. Шероховатость поверхностей. Классы шероховатости поверхностей.

Метрология и основные задачи, которые она решает. Основные группы средств измерений. Калибры и их характерные особенности. Шкала, отметка шкалы, указатель, цена деления шкалы, пределы показания шкалы. Чувствительность и порог чувствительности. Прямой и косвенный методы измерений. Погрешности метода измерений.

Средства для линейных измерений. Плоскопараллельные меры длины. Назначение концевых мер, классы точности, набор мер. Универсальные средства измерения.

Штангенциркуль и штангенглубиномер. Приемы измерения указанным инструментом.

Микрометр, его устройство, точность измерения. Приемы измерения микрометром. Микрометрический нутромер и глубиномер, правила пользования ими.

Средства измерения плоских поверхностей: линейки лекальные, линейки с широкой поверхностью, поверочные плиты. Средства контроля и измерения шероховатости поверхностей; образцы шероховатости и профилографы-профилометры контактные. Калибры для проверки длин, высот, уступов.

Выбор средства измерения. Основные факторы, определяющие выбор измерения. Таблица для выбора средств измерения. Допуски и средства измерения углов и гладких конусов. Правила пользования угольниками, угловыми мерами, угломерами и другим инструментом.

Допуски, посадки и средства измерения метрических резьб. Основные элементы метрической крепежной резьбы. Отклонения отдельных параметров резьбы и взаимосвязь между ними. Допуски метрических резьб. Степени точности резьбы и ряда отклонений. Калибры для контроля болтов и гаек. Микрометры со вставками метрические. Допуски и средства измерения шпоночных и шлицевых соединений.

5.Техническое обслуживание и ремонты

Конструктивные особенности оборудования, правила эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями производственно - технической документации. Требования операционных карт по тех. обслуживанию. Требование бирочной системы. Основы электротехники. Состав подшефного оборудования и стандарт состояния рабочего места. Знать карты профилактического обслуживания. Основные места возникновения неисправностей (дефектовка) причины их возникновения, способы их выявления и предупреждения. Правила эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями производственно - технической документации. Требования бирочной системы. Требования инструкций по охране труда слесарей-ремонтников, инструкций и стандартов чистоты оборудования. Правила правильного применения и совмещения СИЗ.

Тематический план и программа предмета

### "Специальный курс"

| № | #### Наименование тем | Количество ##### часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 2 |
| 2 | Технология слесарных работ | 20 |
| 3 | Технологический процесс ремонта оборудования | 46 |
| 4 | Охрана труда и промышленная безопасность | 20 |
|  | ИТОГО | 88 |

Программа предмета

##### 1.  Введение

Ознакомление обучаемых с квалификационными характеристиками слесаря-ремонтника 4-го разрядов, учебной программой и графиком занятий.

Рабочее место слесаря-ремонтника - стационарное и передвижное. Организация и техническое обслуживание рабочего места. Правила расположения на рабочем месте приспособлений и инструмента.

2.Технология слесарных работ

Техника безопасности труда при выполнении слесарных работ.

Плоскостная разметка, ее назначение, применяемые инструменты и приспособления.

Способы определения пригодности заготовок и подготовки к разметке. Порядок разметки. Способы выполнения разметки, проверка разметки и кернения деталей. Разметка по чертежу и шаблонам. Разметка от кромок и центровых линий. Механизация процессов разметки (механической, электрический кернер и другие приспособления).

Разметка деталей со сложной конфигурацией. Особенности пространственной разметки деталей, имеющих сложные контуры. Способы и правила выполнения объемной сложной разметки. Выбор баз при проведении пространственной разметки без перекантовки и с перекантовкой детали, с одной и несколькими установками, с необработанной и обработанной базами. Способы разметки с применением различных установочных приспособлений (призм, клиньев, домкратов, разметочных ящиков и т.д.) и различных шаблонов. Последовательность выполнения разметки сложных деталей. Инструменты и приспособления, применяемые при сложной и точной разметке, их назначение и правила пользования ими.

Построение разметок цилиндрических и конических тел. Передовые методы труда при разметке.

Опиливание, распиливание и припасовка деталей средней сложности. Способы распиливания различных по конфигурации криволинейных отверстий вручную и на распиловочных станках по разметке, с проверкой по шаблонам. Способы проверки припасовки деталей с различной конфигурацией. Подбор инструментов, приспособлений, оборудования для выполнения операций распиловки отверстий.   Шабрение сопряженных и криволинейных поверхностей. Способы шабрения плоскостей, расположенных параллельно и перпендикулярно, под различными углами как с внутренней, так и с внешней стороны дета ли, криволинейных поверхностей (разъемных, цельных, цилиндрических и конических). Способы проверки точности шабрения. Инструменты, применяемые для шабрения. Механизация процесса шабрения. Углы заточки инструмента под различные материалы.

Способы и приемы выполнения доводочных и притирочных работ (наружных и внутренних) на закаленных деталях средней сложности до заданных размеров и параметры шероховатости. Инструменты, приспособления и оборудование, применяемые в доводочных и притирочных работах.

Материалы, применяемые при доводке и притирке, их свойства и правила применения. Способы шаржирования притирочных и доводочных кругов, плит и притиров. Передовые методы и механизация доводочных и притирочных работ.

Полирование. Материалы, применяемые при полировании деталей. Способы выполнения полировальных работ механизированными инструментами. Способы шаржирования полировальных кругов. Особенности полирования пресс-форм, металлических форм, моделей и других инструментов.

- Технологический процесс ремонта оборудования

Износ деталей. Долговечность и надежность работы машин и механизмов. Факторы, влияющие на интенсивность износа: материал деталей, смазка поверхностей, удельное давление, относительные скорости движения и т.д.

Износы естественные (нормальные) и аварийные. Причины аварийных износов: нарушение режимов смазки, перегрузка механизмов, нарушение условий эксплуатации, несвоевременный или некачественный ремонт отдельных механизмов или агрегатов в целом.

Качество поверхностей трущихся деталей.

Определение наличия износа по показателям обработки (качеству работы), измерениями, визуально, по возрастанию уровня шума, изменение температурного режима, падение давления и уровня жидкости.

Механический износ при трении скольжения и трении качения. Нарушение геометрических форм, размеров и качества поверхностей трущихся деталей. Нормы износа. Компенсаторы износа.

Тепловой износ, коррозионный износ, влияние химически активной среды.

Выбор материалов сопрягаемых деталей. Подбор антифрикционных материалов с учетом скоростей скольжения и удельного давления.

Виды износов прямолинейных направляющих внутренних поверхностей цилиндров, шеек валов (шпинделей), подшипников втулок, зубчатых колес, шлицевых и резьбовых соединений, подшипников качения.

Повышение твердости и износоустойчивости деталей.

Основные правила эксплуатации и технического обслуживания оборудования. Защита рабочих поверхностей от абразивных частиц (пыль, стружка и т.д.)

Значение режима смазки и применяемых смазывающих веществ для увеличения долговечности работы деталей и сборочных единиц машин. Сухое и жидкостное трение, промежуточные стадии. Схема расположения вала в подшипнике в состоянии покоя при различных скоростях вращения (перемещения) и нагрузках.

Смазочные масла и мази. Вязкости масел и их зависимость от изменения температуры и удельного давления. Перечень наиболее применяемых сортов смазочных материалов и их использование. Масла для быстроходных, тихоходных и тяжело нагруженных механизмов.

Смазочные устройства для непрерывной и периодической подачи смазочного материала на трущиеся поверхности. Смазка распылением.

Масляные ванны, смазочные кольца, ролики, подушки из войлока и фетра, уплотнение и лабиринты, фильтры.

Способы восстановления и повышения долговечности деталей.

Восстановление изношенных и поломанных деталей сваркой, возможность применения данного восстановления. Особенности газокислородной и электрической сварки и область их применения. Зоны термического влияния сварки и плавки на стальных и чугунных деталях. Наплавка поверхностей твердыми сплавами.

Дефекты, исправляемые сваркой и наплавкой. Значение свариваемости материалов. Особенности ремонта сваркой крупногабаритных деталей, корпусных деталей. Порядок подготовки деталей к сварке и наплавке.

Восстановление и упрочнение электролитической и химико-термической обработки, хромирование (твердое и пористое), осталивание, борирование и др.

Восстановление и упрочнение деталей электроискровой обработкой. Упрочнение деталей пластическим деформированием (обкаткой роликами, шариками, наклепывание поверхностей), поверхностной термообработкой.

Восстановление изношенных деталей склеиванием.

Применение современных материалов для восстановления и реставрации деталей.

Ремонт неподвижных соединений и трубопроводов. Характерные дефекты в разъемных соединениях.

Резьбовые соединения; причины износа и типичные дефекты. Способы извлечения обломанных винтов и шпилек, замена элемента резьбовой пары, восстановление профиля резьбы, исправление головок болтов и винтов наплавкой, опиливанием, фрезерованием, прорезка шлицев. Исправление скрепляемых деталей взаимной прогонкой и правкой. Диаметры сверловки под основную резьбу с обычным шагом.

Ремонт штифтовых соединений. Извлечение деформированного или сломанного штифта, обеспечение соосности и исправление посадочного отверстия, прогонка и установка нового штифта. Подбор материалов и размеров штифта соответственно материалу соединяемых деталей и действующей нагрузке.

Ремонт заклепочных соединений. Проверка качества соединения, удаление деформированных или не обеспечивающих необходимого натяга заклепок, исправление деформированного отверстия, подбор и установка новых заклепок. Чеканка заклепочного шва. Применение различного заклепочного материала в зависимости от назначения узла.

Ремонт паяных и сварных соединений. Разделка и очистка места соединения, обеспечение наибольшей площади контакта и минимальных зазоров между соединяемыми деталями, ориентирование соединяемых деталей и пайка или подготовка под сварку. Обработка после сварки. Контроль шва на прочность и герметичность. Использование вспомогательных приспособлений для обеспечения размерных параметров ремонтируемого узла.

Ремонт трубопроводов. Применение трубопроводных систем в станках, машинах и промышленных установках. Трубы: материал, способы изготовления и назначение. Стандартные размеры труб. Соединительные части трубопровода: муфты, фланцы, арматура.

Обеспечение герметичности соединения. Временная заделка течи в трещинах с последующей заменой звена или заваркой, заделка с помощью эпоксидных смол, клеев. Устранение течи в шарнирных соединениях трубопроводов. Способы подсоединения шлангов. Установка арматуры. Порядок замены арматуры в действующих трубопроводных системах.

Перекрытие трубопроводов и установка заглушек. Съем или вырез дефектного участка Разметка и заготовка новой части трубопровода (гнутье, отбортовка, нарезание резьбы). Развальцовка труб.

Техника безопасности труда при ремонте неподвижных соединений и трубопроводов. Порядок и нормы опрессовки трубопроводов.

Ремонт деталей и механизмов производственного оборудования. Виды износов и повреждение шпинделей и валов. Ремонт валов и шпинделей. Методы восстановления формы и размеров посадочных мест, шеек валов и шпинделей. Ремонт резьб и шлицев. Исправление разработанных шпоночных пазов, замена шпонок, изготовление ступенчатых шпонок. Шлифование и притирка шеек шпинделей. Правка валов. Нормы ремонтной точности по радиальному и осевому биению шпинделей. Правила хранения отремонтированных шпинделей и валов. Ремонт деталей подшипниковых сборочных единиц. Конструкция подшипников скольжения (неразъемные и разъемные). Втулки и биметаллические вкладыши. Заливка баббитовых подшипников, расточка и пришабривание, напайка дефектного слоя баббита и пришабривание.

Ремонт регулируемых бронзовых подшипников, восстановление металлизацией и напылением. Размещение и разделка смазочных канавок. Шабрение вкладышей разъемных подшипников.

Координатное шабрение соосных подшипников. Регулирование зазоров в подшипнике, в зависимости от типа смазки.

Конструкция сборочных единиц с подшипниками качения. Возможные повреждения подшипников качения. Отбраковка подшипников с деформированными сепараторами, выкрошенными бортами, со следами усталостного износа на беговых дорожках и телах качения, с коррозией рабочих и посадочных поверхностей деталей, сопрягаемых с подшипником. Назначение и установка компенсаторов. Замена уплотнений. Способы регулировки ответственных подшипников сборочных единиц. Сведения об устройстве гидростатических подшипников и подшипников качения с преднатягом. Классификация подшипников качения по направлению действия нагрузки.

Ремонт шкивов. Основные виды износа и дефекты шкивов плоскоременных и клиноременных передач. Ремонт обода, ступиц и спиц. Условия обеспечения установленного передаточного отношения передачи. Балансировка шкива. Требование к шкивам быстроходных передач.

Ремонт муфт. Функции, выполняемые муфтами в машинах. Основные виды постоянных соединительных муфт: втулочные, жесткие, компенсирующие, упругие компенсирующие и демпфирующие.

Управляемые муфты: кулачковые, фрикционные - нормально разомкнутые и нормально замкнутые (с ручным, пневматическим, гидравлическим и электромагнитным управлением).

Основные виды дефектов и износов; способы ремонта и восстановления работоспособности муфт. Регулирование управляемых муфт.

Ремонт деталей зубчатых и цепных передач. Методы приближенного определения шага, модуля зацепления, диаметров зубчатого колеса, размеров головки и ножки зуба, угла зацепления. Понятие о коррекции. Виды износа и дефектов зубчатых колес и реек.

Определение содержания ремонта в соответствии с назначением передачи. Замена зубчатой пары, малого колеса, установка нового венца, наплавка зуба, перемена активного работающего профиля. Обработка зубьев после наплавки. Методы контроля размера зуба.

Основные виды износа червяка и червячного колеса; методы ремонта - замена червяка и обода червячного колеса, перемена активно работающего профиля червячного колеса. Способы устранения люфта в передаче.

Проверка параллельности и перпендикулярности осей (или установленного угла осей конической передачи), равномерности хода и уровня шума передачи; контроля по пятнам контакта.

Виды износа звездочек и цепных передач. Ремонт зубьев, звездочек, изготовление новых звездочек; ремонт цепей (замена звеньев и изношенных втулок, изготовление отдельных щечек взамен оборонных и др.)

Ремонт деталей механизмов преобразования движения. Ремонт деталей механизма винт-гайка. Ремонт резьбовых пар, работающих с большим односторонним давлением (в винтовых' прессах, домкратах, нажимных устройствах). Характер износа винтов и гаек. Требование к точности винтовой пары. Характер и норма износа. Ремонт ходовых винтов с заменой сопряженных с ними деталей: восстановление гаек сти-ракрилом. Сведения о ремонте резьбовых пар делительных устройств и механизма винт-гайка качения.

Правка винтов, устранение продольных люфтов в раздвижных (регулируемых) гайках, ремонт разъемных гаек.

Ремонт деталей кривошипно-шатунных, кривошипно-кулисных и кулачковых механизмов. Назначение этих механизмов в передаче; основные детали. Виды и нормы износа поршней и колец, шатунов, кривошипов, коленчатых валов, кулачков; методы определения износа. Схема работы кулисных механизмов, с качающейся и вращающейся кулисой. Характер износа кулисы, кулисного камня, винтовой пары и рабочих поверхностей зубчатых колес. Содержание ремонта изношенных деталей; особенности ремонта направляющих кулисы, отверстий; прогонка камня.

Ремонт базовых и корпусных деталей. Наиболее распространенные конструкции базовых и корпусных деталей, станин, столов, суппортов и т.п. Виды и конструкции, направляющих скольжения и качения. Ремонт и восстановление направляющих, координатное шабрение, применение компенсирующих наделок. Ремонт, восстановление и регулирование клиньев и прижимных пленок. Защита направляющих. Схемы проверки качества работ, применяемые приспособления и контрольно-измерительные инструменты.

Основные виды износа цилиндров, овальность, конусность, задиры, трещины. Система ремонтных размеров цилиндров. Восстановление рабочей поверхности цилиндров растачиванием и хонингованием. Перегильзовка цилиндра.

Правила безопасности труда при ремонте деталей и механизмов оборудования.

Ремонт деталей и сборочных единиц пневмо- и гидроаппаратуры. Характерные дефекты в работе пневматических и гидравлических устройств и их причины.

Виды износа пневмоцилиндров, труб, пневмокамер, клапанов, деталей передачи движения и усилий (рычагов, вилок, толкателей и др.). Замена гибких элементов в пневмокамерах.

Наиболее часто встречающиеся дефекты шестеренчатых, лопастных и поршневых насосов, устранение их шлифованием и притиркой. Восстановление или замена изношенных деталей, статоров, роторов, шестерен, плунжеров, золотников, клапанов. Ремонт штоков, замена уплотнителей. Ремонт регулирующей и управляющей аппаратуры.

Сведения об испытании насосов на производительность и объемный К.П.Д.

Правила безопасности труда при ремонте деталей пневмо - и гидроаппаратуры.

Технология ремонта и приемка оборудования. Порядок подготовки оборудования к ремонту. Содержание работ при осмотре, текущем, среднем и капитальном ремонтах пневмосъемов, гидравлических прессов. Система ремонтных размеров деталей и сопряжений.

Порядок и правила разборки оборудования. Промывка деталей, определение степени их пригодности. Ремонт деталей и выполнение пригоночных работ. Балансировка деталей и ее значение для надежности и долговечности работы машины. Контроль отремонтированных деталей. Методы проверки установки, положения базовых деталей и состояния фундамента.

Приспособления и инструменты, применяемые при разборке, ремонте и восстановлении деталей. Организация рабочего места и меры безопасности труда при разборке оборудования и выполнении ремонтных работ.

Порядок подготовки деталей к сборке; промывка, ревизия смазочных отверстий и каналов. Общие понятия о размерных цепях; расчет размерных цепей простых сборочных единиц машин и механизмов.

Методы сборки при ремонте оборудования (при полной взаимозаменяемости, выборочной сборки, сборки с применением компенсаторов и с индивидуальной подгонкой).

Порядок сборки сборочных единиц и агрегатов в целом, регулирование механизмов, установление осевых зазоров вращающихся деталей прокладками, с помощью дистанционных колец, гайками с фиксирующими устройствами и т.д. Порядок выполнения соединений с гарантированным натягом на месте сборки.

Соединения механизмов агрегата, обеспечения надежности крепления, согласованной работы и точного взаимодействия деталей (сборочных единиц).

Установка и крепление оградительных устройств, защитных устройств, подсоединение коммуникаций (транспортирующих устройств, систем воздухе- и водоснабжения и т.п.).

Обкатка на холостом ходу. Проверка правильности срабатывания приборов управления, педалей, рукояток и др.

Методика проверки на точность по техническим условиям и по ГОСТу (для оборудования, на котором стандартизованы нормы точности), проверка агрегатов в работе на всех режимах и на потребляемую мощность. Порядок наладки и вывода на технологический режим.

Межремонтное обслуживание. Периодические плановые профилактические операции: осмотр, промывка, смена смазки, профилактические проверки и испытания.

Плановые ремонтные операции: текущий, средний и капитальный ремонт, их содержание. Внеплановые ремонты. Ремонтные нормативы. Категории ремонтной сложности и их определение. Измеритель сложности ремонта; агрегат-эталон. Трудоемкости ремонтных работ. Нормативы времени в часах для агрегата первой ремонтной сложности.

Периодичность ремонтных операций: межремонтный период, межосмотровой период, ремонтный цикл.

Продолжительность ремонтного цикла, межремонтного и межосмотрового периода для металлорежущего, кузнечнопрессового, литейного, подъемно-транспортного и другого оборудования.

Структура ремонтного цикла. Методы производства ремонтных работ.

Комплексные цеховые ремонтные бригады. Специализированные ремонтные бригады.

Порядок подготовки оборудования к ремонту: подготовка чертежей, ведомостей дефектов, технических условий, инструментов, приспособлений, грузоподъемных и транспортных средств.

4 Охрана труда

Законодательство об охране труда в Российской Федерации. Требования международного стандарта OHSAS 18001:2007

Понятие об охране труда как системе государственных мер и гарантий по обеспечению безопасных и здоровых условий труда, правовой защиты работников.

Основные принципы государственной политики в области охраны труда. Правила по охране труда, обязательные для администрации предприятий. Требования законодательства к проведению инструктажей по безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. Виды инструктажей. Требования к инструкциям по охране труда, контроль их выполнения.

Обязанности администрации по расследованию и учету несчастных случаев. Порядок выдачи спецодежды, средств индивидуальной защиты, мыла и обезвреживающих веществ. Медицинские осмотры работников предприятия. Перевод на более легкую работу, оплата труда таких работников. Материальная ответственность предприятий за ущерб, причиненный работникам повреждением их здоровья.

Надзор и контроль соблюдения законодательства об охране труда (государственный и внутриведомственный). Функции надзорных и контролирующих органов. Системы стандартов по безопасности труда (ССБТ).

Требования международного стандарта OHSAS 18001:2007. Элементы OHSAS 18001:2007. Общие требования к управлению промышленной безопасностью и охраной труда в организациях. Требования к СУПБ и ОТ. Предпосылки создания СУПБ и ОТ. Принципы управления промышленной безопасностью и охраной труда в ПАО «Северсталь». Оценка рисков, как основная составляющая СУПБ и ОТ. Способы снижения рисков.

Безопасность труда.

Понятие о единой системе работы по охране труда в ПАО "Северcталь". Обязанности рабочих по обеспечению безопасных условий труда.

Порядок обучения и допуска рабочих к самостоятельной работе. Понятие о производственном травматизме и профзаболеваниях. Абсолютные и относительные показатели травматизма: количество несчастных случаев и дней нетрудоспособности, вызываемых ими, коэффициент частоты травм с утратой трудоспособности - LTIFR.

Порядок расследования несчастных случаев, мероприятия по их предотвращению. Основные причины несчастных случаев на производстве.

Классификация опасных и вредных производственных факторов (физические, химические, биологические, психофизиологические). Опасные и вредные производственные факторы для монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций.

Огнеопасность и токсичность веществ. Действие вредных веществ на организм человека.

Технические средства безопасности (ограничительные, блокирующие и предохранительные устройства, средства сигнализации). Знаки безопасности и их назначение. Телефоны экстренных служб.

Требования Общей инструкции по охране труда для лиц, участвующих в производственной деятельности. Требования инструкции по охране труда для монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций. Меры безопасности при работе на высоте, при подъеме и перемещении тяжестей, работе с ручным слесарным, электро - пневмоинструментом. Меры безопасности при работе с электросварщиком и газорезчиком. Меры безопасности при работе монтажным пистолетом.

Назначение, сущность и порядок применения бирочной системы.

Безопасные приемы выполнения погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования строительных конструкций. Меры безопасности при работе со строительными машинами и оборудованием.

Меры безопасности при подготовке конструкций к монтажу.

Правила газобезопасности. Свойства горючих газов (жидкостей), продуктов разделения воздуха, их воздействие на организм человека. Признаки отравления газами, оказание первой помощи при отравлении газами. Индивидуальные защитные средства органов дыхания и правила пользования ими.   Газоопасные места и работы в цехах ПАО "Северсталь". Правила выполнения газоопасных работ. Требования наряд-допускной системы по работе в газоопасных местах. Организационно - технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ. Меры безопасности при выполнении работ в газоопасных местах I, II, III, IV группы.

Электробезопасность.

Понятие электробезопасности. Группы по электробезопасности. Понятие электротехнологического и электротехнического персонала. Действие электрического тока на организм человека. Виды поражения электрическим током, характер их воздействия в зависимости от величины тока. Условия, при которых возникает опасность поражения человека электрическим током. Классификация помещений по электробезопасности. Понятие о шаговом напряжении. Ограждение и изоляция токоведущих частей, заземление электрооборудования. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. Первая помощь при поражении электрическим током.

Пожарная безопасность.

Основные положения Правил пожарной безопасности на предприятиях черной металлургии.

Основные причины возникновения пожаров в ПАО "Северсталь". Правила безопасности при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и материалами, при проведении огневых работ.

Классификация взрывоопасных и пожароопасных помещений, особенности ведения работ в них. Требования к содержанию территории и рабочих мест. Самовозгорание веществ и материалов. Основные условия горения веществ. Правила хранения и транспортировки горюче – смазочных и изоляционных материалов.

Хранение обтирочного материала. Контроль за исправностью электропроводки.

Способы тушения горящих веществ, материалов, огнеопасных жидкостей. Применение воды. Газообразные и порошкообразные средства пожаротушения. Типы и принцип действия огнетушителей (порошковые, углекислотные). Особенности тушения возгорания в электроустановках.

Первичные средства пожаротушения (ящики с песком, ломы, лопаты, ведра, кошма, ПК, багры и т.д.).

Сведения об установках автоматического пожаротушения.

Государственный пожарный надзор, добровольные пожарные дружины, их организация и задачи.

Действия работников при возникновении пожара (задымлении).

Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма.

Понятие о производственной санитарии и гигиене труда. Физиологические основы трудовой деятельности. Понятие об утомляемости и мерах борьбы с нею.

Санитарные требования по устройству и содержанию территории предприятий, производственных и вспомогательных помещений.

Метеорологические факторы производственной среды и их составляющие: температура и влажность воздуха, тепловая радиация, атмосферное давление и другие.

Нормы температуры, влажности, скорости движения воздуха, регламентируемые санитарными нормами для промышленных предприятий. Мероприятия по снижению запыленности рабочих мест.

Технические и гигиенические мероприятия для предотвращения неблагоприятного воздействия метеорологических и производственных факторов. Требования к вентиляции.

Требования к спецодежде, обуви, индивидуальным средствам защиты. Порядок их выдачи и замены. Нормы выдачи.

Освещенность рабочих мест, нормы освещенности.

Основные нормы по размещению санитарно-бытовых помещений.

Требования, предъявляемые к обеспечению работающих питьевой водой.

Правила личной гигиены работников. Нормы выдачи моющих средств.

Медицинское обслуживание работников ПАО «Северсталь». Порядок профилактических осмотров, обязательное медицинское страхование.

Профилактика профессиональных заболеваний и производственного травматизма. 	Краткая санитарно-гигиеническая характеристика условий труда на предприятии. Основные меры профилактики, влияние опасных и вредных производственных факторов на здоровье работников.

Оказание первой доврачебной помощи.

Понятие первой доврачебной помощи, её срочность. Оценка состояния пострадавшего. Последовательность оказания первой помощи. Назначение основных медикаментов и медицинских средств аптечки.

Понятие клинической смерти. Реанимация пострадавшего: искусственное дыхание в сочетании с закрытым (непрямым) массажем сердца.

Первая помощь пострадавшему от электрического тока в зависимости от оценки его состояния.

Первая помощь при ранениях и кровотечениях. Виды кровотечений, способы остановки кровотечений.

Классификация термических (электрических) ожогов по степеням. Правила оказания первой помощи при термических (электрических) ожогах. Первая помощь при химических ожогах.

Правила оказания первой помощи при обморожении и переохлаждении организма.

Правила оказания первой помощи при повреждении головы, позвоночника, переломах костей таза, ключиц, ребер и конечностей, при ушибах, вывихах и растяжениях связок. Иммобилизация травмированных конечностей.

Правила оказания первой помощи при попадании инородных тел под кожу, в глаза и дыхательные пути.

Первая помощь при обмороках, тепловом и солнечном ударах.

Правила переноски и транспортировки пострадавших с учетом тяжести травм (заболеваний).

Тема 7. Экономический курс.

- Производственные фонды предприятия: основные и оборотные

- Производительность труда, пути повышения производительности труда

- Тарифная система и системы оплаты труда	 на предприятии

- Нормирование труда: виды норм, порядок их введения и пересмотра

- Время труда и отдыха

Вопросы трудового законодательства

Тема 8 Система менеджмента качества.

Введение. История развития менеджмента качества. Описание и характеристика семейства стандартов ИСО 9000.

Восемь принципов менеджмента качества:

Требования МС ИСО 9001 к системе менеджмента качества организации

Бизнес-процессы организации.

Виды и назначение аудитов

Тема 9 Бизнес система Северсталь

8 видов потерь

Программа «5С»

СМЕД – методика быстрого выполнения переналадок

Общая эффективность оборудования (ОЭО)

Методика поиска первопричин – Пять «Почему»

Стандарты

Тематический план

производственного обучения

| № | #### Наименование тем | Количество ##### часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инструктаж по безопасности труда и ознакомление с производством | 8 |
| 2 | Монтаж демонтаж узлов технологического оборудования | 160 |
| 3 | Механическая обработка узлов технологического оборудования | 79 |
| 4 | Слесарная обработка деталей | 80 |
| 5 | Квалификационная (пробная) работа | 8 |
|  | #### Итого | 335 |

Программа производственного обучения

1. Инструктаж по безопасности труда. Ознакомление с рабочим местом, оборудованием

Инструктаж по безопасности труда, пожарной и электробезопасности. Ознакомление с цехом, участком, отделениями цеха. Ознакомление с рабочим местом и обязанностями слесаря-ремонтника.

Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка.

Ознакомление с квалификационной характеристикой слесаря-ремонтника и программой производственного обучения.

2. Монтаж демонтаж узлов технологического оборудования

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места слесаря

Читать техническую документацию общего и специализированного назначения

Определять техническое состояние особо сложного оборудования, агрегатов и машин

Выполнять подготовку сборочных единиц. Производить замену сборочных единиц особо сложного оборудования, агрегатов и машин. Выполнять подгонку особо сложного оборудования, агрегатов и машин. Выбирать слесарный инструмент и приспособления. Выбирать механизированный инструмент при выполнении монтажных и демонтажных работ

Производить измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов. Производить регулировку особо сложного оборудования, агрегатов и машин

Изготавливать приспособления для монтажных и демонтажных работ

Выполнять установку особо сложного оборудования, агрегатов и машин на различной высоте. Выполнять монтажные и демонтажные работы с соблюдением требований охраны труда

Контролировать качество выполняемых монтажных и демонтажных работ

3 Механическая обработка узлов технологического оборудования

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места при механической обработке

Читать техническую документацию общего и специализированного назначения

Определять размеры деталей и узлов универсальными и специализированными измерительными инструментами в соответствии с технической документацией.

Основные виды и причины брака при механической обработке, способы предупреждения и устранения

Принципы действия обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станков. Технологический процесс механической обработки на обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станках

Управлять обдирочным станком, настольно-сверлильным станком, заточным станком.

Проверять соответствие сложных деталей и узлов и вспомогательных материалов требованиям технической документации (карты). Устанавливать и закреплять детали и узлы в зажимных приспособлениях различных видов. Выбирать и готовить к работе режущий и контрольно-измерительный инструмент в зависимости от обрабатываемого материала, вести обработку в соответствии с технологическим маршрутом

Контролировать качество выполняемых работ при механической обработке деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов

4 Слесарная обработка деталей

Читать техническую документацию общего и специализированного назначения

Выбирать слесарные инструменты и приспособления для слесарной обработки деталей особо сложного оборудования, агрегатов и машин. Производить разметку в соответствии с требуемой технологической последовательностью. Производить измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов

Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, зенкерование, зенкование, развертывание деталей особо сложного оборудования, агрегатов и машин в соответствии с установленной технологической последовательностью. Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, притирку, доводку, полирование

Определять межоперационные припуски и допуски на межоперационные размеры. Выполнять слесарную обработку при соблюдении требований охраны труда. Контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов

Выполнение квалификационной (пробной) работы.

Оценка качества освоения программы

Формы промежуточной аттестации. Текущий контроль

Освоение данной основной программы профессионального обучения сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом.

Учебным планом в качестве формы промежуточной аттестации предусмотрен зачет. Зачет проводится консультантом/наставником обучающегося в форме устного опроса, собеседования по каждой теме, предмету Учебного плана. Промежуточная аттестация проводится в следующие сроки:

- по предметам «Общетехнического курса» - до начала освоения тем «Специального курса»;

- по темам «Специального курса» – не позднее даты окончания обучения.

Результаты сдачи зачетов по каждому предмету, теме заносятся в зачетную книжку.

Текущий контроль освоения данной программы осуществляет консультант/наставник/непосредственный руководитель путем устного опроса обучающегося, наблюдения за правильностью выполнения им практических операций с целью получения объективной информации о ходе освоения программы обучения и степени усвоения обучающимся учебного материала. Сроки проведения текущего контроля – в течение всего периода обучения.

Форма итоговой аттестации

Формой итоговой аттестации обучающихся является квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен считается сданным при условии успешного выполнения квалификационной (пробной) работы и успешной сдачи экзамена по теоретической части программы по разработанным для данной программы экзаменационным билетам. Результат считается успешным при получении обучающимся оценок «5», «4», «3» по 5-ти балльной шкале.

Результаты сдачи квалификационного экзамена заносятся в протокол.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ «СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК»

ДО УРОВНЯ 5-6 РАЗРЯДА

Требования к результатам освоения программ

Обучающийся, успешно освоивший основную программу профессионального обучения для повышения квалификации рабочих по профессии «слесарь-ремонтник» 5 разряда, должен обладать знаниями и умениями, необходимыми для выполнения следующих трудовых функций:

| №№ п/п | Наименование трудовой функции |
| --- | --- |
|  | Владение навыками работы с технической документацией |
|  | Техническое обслуживание оборудования |
|  | Испытание и пуск в работу оборудования |

и компетенцией: соблюдение требований правил и норм охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, электробезопасности, производственной санитарии, экологической безопасности.

Для повышения квалификации рабочих по профессии «слесарь-ремонтник» до уровня 6 разряда должен обладать знаниями и умениями, необходимыми для выполнения следующих трудовых функций:

| №№ п/п | Наименование трудовой функции |
| --- | --- |
|  | Владение навыками работы с технической документацией |
|  | Обслуживание компрессорного оборудования |
|  | Обслуживание газового оборудования |

и компетенцией: соблюдение требований правил и норм охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, электробезопасности, производственной санитарии, экологической безопасности.

По завершении обучения по программе обучающийся на 5-6 разряды должен уметь:

Характеристика работ: ремонт, монтаж, демонтаж, испытание, регулировка и наладка особо сложного оборудования, агрегатов и машин. Слесарная обработка деталей и узлов по 6-7-м квалитетам (1-2-м классам точности). Разборка, ремонт, сборка узлов и оборудования в условиях напряженной и плотной посадок.

ремонт, монтаж, испытание и регулировка особо сложного крупногабаритного, уникального, экспериментального и опытного оборудования, агрегатов и машин. Выявление и устранение дефектов во время эксплуатации оборудования и при проверке в процессе ремонта. Проверка на точность и испытание под нагрузкой отремонтированного оборудования

По завершении обучения по программе обучающийся на 5-6 разряды должен знать:

#### конструктивные особенности ремонтируемого оборудования, агрегатов и машин; технические условия на ремонт, сборку, испытание и регулировку и правильность установки оборудования, агрегатов и машин; технологический процесс ремонта, сборки и монтажа оборудования; правила испытания оборудования на статистическую и динамическую балансировку машин; геометрические построения при сложной разметке; способы определения преждевременного износа деталей; способы восстановления и упрочнения изношенных деталей и нанесения защитного покрытия.

#### кинематические и гидравлические схемы ремонтируемого оборудования, агрегатов и машин; методы ремонта, сборки, монтажа, проверки на точность и испытания отремонтированного оборудования; допустимые нагрузки на работающие детали, узлы, механизмы оборудования и профилактические меры по предупреждению поломок, коррозионного износа и аварий.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

для повышения квалификации рабочих по профессии

«Слесарь-ремонтник» 5-6 разряда

| № п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Кол-во часов | Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Теоретическое обучение | 53 |  |
|  | Общетехнический курс |  |  |
| 1. | Материаловедение | 1 | Зачет |
| 2. | Основы электротехники | 1 | Зачет |
| 3. | Допуски и технические измерения | 1 | Зачет |
| 4 | Чтение чертежей | 2 | Зачет |
| 6 | Специальный курс |  |  |
| 6.1 | Введение. Основные сведения о производстве и организации рабочего места. | 1 | Зачет |
| 6.2 | Охрана труда и промышленная безопасность | 8 | Зачет |
| 5.3 | Технология слесарных работ | 10 | Зачет |
| 6.4 | Технологический процесс ремонта оборудования | 23 | Зачет |
| 7 | Экономический курс | 2 | Зачет |
| 8 | Система менеджмента качества | 4 | Зачет |
|  | Производственное обучение | 208 |  |
|  | Квалификационный экзамен | 2 |  |
|  | Итого: | 263 |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ «СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК» 5-6 разряда

| №№ п/п | ## Наименование курсов, ## предметов, тем | Недели |  |  |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3-4 | 5-6 |  |
|  | Теоретическое обучение |  |  |  |  |  |
|  | Общетехнический курс |  |  |  |  |  |
| 1. | Материаловедение | 1 |  |  |  | 1 |
| 2. | Основы электротехники | 1 |  |  |  | 1 |
| 3. | Допуски и технические измерения | 1 |  |  |  | 1 |
| 4 | Чтение чертежей | 2 |  |  |  | 2 |
| 5 | Специальный курс |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Введение. Основные сведения о производстве и организации рабочего места. | 1 |  |  |  | 1 |
| 5.2 | Охрана труда и промышленная безопасность | 4 | 4 |  |  | 8 |
| 5.3 | Технология слесарных работ | 10 | 10 | 13 |  | 33 |
| 6 | Экономический курс | 2 |  |  |  | 2 |
| 7 | Система менеджмента качества. | 4 |  |  |  | 4 |
|  | Производственное обучение | 14 | 26 | 86 | 82 | 208 |
|  | Квалификационный экзамен |  |  |  | 2 | 2 |
|  | ### Итого: | 40 | 40 | 99 | 84 | 263 |

##### Программа теоретического обучения

##### 1 Материаловедение

### Значение металлов для народного хозяйства. Основные физические, химические, механические и технические свойства металлов. Зависимость свойств металлов от их структуры. Понятие об испытании металлов.

Общее понятие о производстве чугуна. Виды чугуна. Его физические, механические и технологические свойства. Примеси чугуна в зависимости от его свойств. Сварка чугуна.

Отличие стали от чугуна. Основные способы получения стали. Структура стали. Физические, химические и технологические свойства стали в зависимости от содержания углерода, способа производства и содержание легирующих примесей.

Классификация и маркировка сталей: конструкционная сталь, требования к свойствам, область применения. Инструментальные стали для режущих инструментов, для измерительных инструментов, для инструментов холодного и горячего деформирования, их свойства, марки. Свойства и применение инструментальных твердых сплавов. Стали и сплавы с особыми свойствами: жаростойкие, жаропрочные, коррозионностойкие (нержавеющие), магнитные.

Термическая и химико-термическая обработка сталей. Виды термической обработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск. Понятие об изменении свойств стали в результате термической обработки. Возможные дефекты закалки сталей. Основные понятия о поверхностной закалке и обработке холодом. Виды химико-термической обработки сталей: цементация, азотирование, хромирование.

Цветные металлы и сплавы, их основные свойства и область применения. Баббит, свойства и применение. Титан и его сплавы, их свойства и применение.

Антифрикционные материалы, их свойства и применение. Коррозия металлов, ее сущность. Химическая и электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии.

Неметаллические материалы. Пластмассы, их свойства и применение. Абразивные материалы. Применение абразивов при обработке металлов. Смазочные и охлаждающие вещества, требования, предъявляемые к ним.

2. Основы электротехники

Понятие об электрическом токе. Постоянный и переменный ток. Напряжение, сила тока, мощность, сопротивление, проводимость. Единицы измерения. Закон Ома. Последовательно, параллельное, смешанное соединения потребителей и источников электрического тока.

Магнитное поле электрического тока. Напряженность магнитного поля. Магнитная индукция и магнитный поток

Принцип работы электродвигателей, трансформаторов.

Понятие об электроснабжении производства, рациональное использование электроэнергии. Требования к заземлению оборудования. Понятие о статическом электричестве. Молниезащита зданий и коммуникаций.

Освещение рабочих мест, стационарное, переносное, индивидуальное освещение.

Заземление. Виды заземления. Понятие об элементах силовых цепей. Пускорегулирующая аппаратура. Защитные устройства.

###### 3.  Допуски и технические измерения

Понятие о взаимозаменяемости деталей. Стандартизация и нормализация деталей.

Свободные и сопрягаемые размеры. Точность обработки. Номинальный, действительный и предельный размеры. Допуск, его назначение и определение. Определение предельных размеров и допусков. Классы точности и их применение. Зазоры и натяги. Посадки, их виды и назначение. Система отверстия и система вала. Таблица допусков. Обозначение допусков и посадок на чертежах. Шероховатость поверхностей. Классы шероховатости поверхностей.

Метрология и основные задачи, которые она решает. Основные группы средств измерений. Калибры и их характерные особенности. Шкала, отметка шкалы, указатель, цена деления шкалы, пределы показания шкалы. Чувствительность и порог чувствительности. Прямой и косвенный методы измерений. Погрешности метода измерений.

Средства для линейных измерений. Плоскопараллельные меры длины. Назначение концевых мер, классы точности, набор мер. Универсальные средства измерения.

Штангенциркуль и штангенглубиномер. Приемы измерения указанным инструментом.

Микрометр, его устройство, точность измерения. Приемы измерения микрометром. Микрометрический нутромер и глубиномер, правила пользования ими.

Средства измерения плоских поверхностей: линейки лекальные, линейки с широкой поверхностью, поверочные плиты. Средства контроля и измерения шероховатости поверхностей; образцы шероховатости и профилографы-профилометры контактные. Калибры для проверки длин, высот, уступов.

Выбор средства измерения. Основные факторы, определяющие выбор измерения. Таблица для выбора средств измерения. Допуски и средства измерения углов и гладких конусов. Правила пользования угольниками, угловыми мерами, угломерами и другим инструментом.

Допуски, посадки и средства измерения метрических резьб. Основные элементы метрической крепежной резьбы. Отклонения отдельных параметров резьбы и взаимосвязь между ними. Допуски метрических резьб. Степени точности резьбы и ряда отклонений. Калибры для контроля болтов и гаек. Микрометры со вставками метрические. Допуски и средства измерения шпоночных и шлицевых соединений.

### Чтение чертежей

Роль чертежа на производстве. Стандарты на чертежи, обязательность их применения.

Виды чертежей, формы, порядок чтения, линии чертежа. Основные сведения о размерах и их точности. Понятие о шероховатости поверхности.

Элементы геометрии в контурах плоских технических деталей. Приемы геометрических построений в черчении и при разметке. Сопряжения, применяемые при вычерчивании и разметке контуров технических деталей.

Основы проекционной графики. Прямоугольные проекции. Анализ проекций геометрических тел на три плоских проекции.

Назначение эскизов. Последовательность выполнения эскизов.

Сечение и разрезы. Правила их выполнения и обозначения. Частичные разрезы, половинчатые, сложные, правила выполнения.

Основные виды чертежей. Требования к чертежам. Условности и упрощения изображения деталей на чертежах. Нанесение размеров. Нанесение и чтение обозначений шероховатости поверхностей, обозначение покрытий, термической и других видов обработки. Содержание и правила изложения технических требований в рабочих чертежах деталей. Изображение резьбы на чертежах. Изображение резьбового соединения в разрезе и изображение зубчатых колес, зубчатой передачи. Изображение пружины на чертеже.

Общие сведения о сборочных чертежах, содержание, спецификация, нанесение размеров, разделов. Последовательность чтения сборочных чертежей. Понятие о схемах. Классификация схем по видам. Таблицы к схемам.

Тематический план и программа предмета

### "Специальный курс"

| № | #### Наименование тем | Количество ##### часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 1 |
| 2 | Технология слесарных работ | 10 |
| 3 | Технологический процесс ремонта оборудования | 23 |
| 4 | Охрана труда и промышленная безопасность | 8 |
|  | ИТОГО | 42 |

Программа предмета

1 Введение

Значение повышения профессионального мастерства рабочих в новых экономических условиях.

Характеристика предприятия и его структурных подразделений. Продукция, выпускаемая предприятием; требования к качеству продукции.

Организация рабочего места слесаря-ремонтника и техническое обслуживание. Правила внутреннего распорядка

Ознакомление с квалификационными характеристиками и учебной программой слесаря-ремонтника 5-6-го разрядов.

- Технология слесарных работ

Классификация металлорежущего оборудования.

Металлорежущие станки, основные процессы обработки металлов резанием (точение, фрезерование, строгание, сверление и шлифование).

Токарные станки, их устройство и назначение Кинематическая схема станка. Назначение и устройство револьверных станков

Фрезерные станки; устройство и назначение, консольно-фрезерные (горизонтальные и вертикальные), бесконсольно-фрезерные, универсально-фрезерные, их назначение и конструкция.

Сверлильные станки (вертикально - и радиально-сверлильные); назначение и конструкция.

Строгальные станки (продольно-строгальные и радиально-строгальные), их назначение и конструкция.

Кузнечнопрессовое оборудование; устройство, назначение, схемы работы.

Подъемно-транспортное оборудование, его назначение и разновидность.

Технические требования к оборудованию.

Слесарная обработка. Понятие о технологическом процессе. Порядок разработки технологического процесса слесарной обработки. Техническая документация.

Разметка деталей со сложной конфигурацией. Особенности пространственной разметки деталей, имеющих сложные контуры. Способы и правила выполнения объемной сложной разметки. Меры повышения точности разметочных работ. Особенности разметки крупных деталей. Приемы точной разметки деталей, использование специальных приспособлений, кондукторов. Способы разметки с применением различных установочных приспособлений. Последовательность выполнения разметки сложных деталей. Инструменты и приспособления, применяемые при сложной и точной разметке, их назначение и правила пользования ими.

Опиливание, распиливание и припасовка сложных деталей. Припасовка деталей со сложными профилями. Способы проверки припасовки деталей с различной конфигурацией. Шабрение сопряженных и криволинейных поверхностей. Способы проверки точности шабрения. Механизированный инструмент для шабрения. Способы и приемы выполнения доводочных и притирочных работ на закаленных деталях средней сложности до заданных размеров и шероховатости поверхности. Инструменты, приспособления и оборудование, применяемое в доводочных и притирочных работах. Материалы, применяемые при доводке и притирке, их свойства и правила применения.

Способы шаржирования притирочных и доводочных кругов, плит и притиров. Передовые методы и механизация доводочных и притирочных работ.

Полирование. Материалы, применяемые при полировании деталей. Способы выполнения полировальных работ механизированными инструментами. Особенности полирования пресс-форм, металлических форм, моделей и других инструментов.

Сверление, зенкерование и развертывание отверстий. Механизированный инструмент для сверления.

Организация производства ремонтных работ. Методы выполнения слесарных работ (до термической обработки и после нее) деталей сложной конфигурации и ремонта оборудования.

Методы ремонта чугунных деталей, корпусных деталей и станин, пригонки стыков корпусов и станин.

Методы взаимного расположения базовых поверхностей. Окончательная сборка после ремонта агрегатов, машин и исполнительных механизмов. Обеспечение установленных технических требований.

Наладка, регулировка и проведение испытаний отремонтированных машин, агрегатов, автоматических линий и т.п. Проверка станков, машин и агрегатов на точность.

- Технологический процесс ремонта оборудования

Особенности эксплуатации оборудования предприятия.

Последовательность выполнения работ при разборке оборудования. Порядок и правила разборки. Промывка и определение годности деталей.

Современные приспособления и инструмент для сборки и разборки сборочных единиц деталей. Износ деталей. Характер и признаки износа. Определение величины износа направляющих, шеек валов и внутренних поверхностей. Предельные износы. Пути и средства повышения долговечности оборудования. Способы восстановления и упрочнения деталей Восстановление деталей методами наименьшего и наибольшего ремонтного размеров. Преимущества и недостатки этих методов

Ремонт станин и направляющих. Особенности ремонта направляющих длиной более 3000 мм, круговых направляющих. Методы и средства контроля, направляющих после ремонта.

Технологические процессы разборки и сборки оборудования с различными видами передач. Сборка зубчатых и червячных передач.

Методы сборки ответственных зубчатых и червячных передач Проверка положения осей и межосевых расстояний. Установка радиальных и осевых зазоров. Проверка правильности зацепления (по расположению пятен контакта).

Ремонт гидравлических и пневматических систем оборудования

Характерные неполадки в работе элементов гидросистемы и гидроприводов.

Ремонт гидросистем, штоков и поршней.

Ремонт пневматических и пневмогидравлических проводов. Технология ремонта металлорежущих станков. Типовые технологические процессы ремонта. Технология ремонта автоматов и полуавтоматов, бесцентровых круглошлифовальных, токарных многошпиндельных и др.

Сборка станка. Проверка станка на герметичность после сборки. Прием и испытание станков после ремонта: испытание на холостом ходу, под нагрузкой и в работе; проверка точности по установленным ГОСТами нормам точности, испытание на жесткость

Тематический план

производственного обучения

| № | #### Наименование тем | Количест-во ##### часов 5 разряд | Количест-во часов 6 разряд |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инструктаж по безопасности труда и ознакомление с производством | 8 | 8 |
| 2 | Владение навыками работы с технической документацией | 40 | 40 |
| 3 | Техническое обслуживание оборудования | 76 |  |
| 4 | Испытание и пуск в работу оборудования | 76 |  |
| 5 | Обслуживание компрессорного оборудования |  | 76 |
| 6 | Обслуживание газового оборудования |  | 76 |
| 7 | Квалификационная (пробная) работа | 8 | 8 |
|  | #### Итого | 208 | 208 |

Программа производственного обучения

1. Инструктаж по безопасности труда. Ознакомление с рабочим местом, оборудованием

Инструктаж по безопасности труда, пожарной и электробезопасности. Ознакомление с цехом, участком, отделениями цеха. Ознакомление с рабочим местом и обязанностями слесаря-ремонтника.

Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка.

Ознакомление с квалификационной характеристикой слесаря-ремонтника и программой производственного обучения.

2. Владение навыками работы с технической документацией

Правила чтения чертежей.

Устройство оборудования, агрегатов и машин.  Правила и порядок оформления технической документации на ремонтные работы.

Читать техническую документацию общего и специализированного назначения.    Составлять дефектные ведомости на ремонт сложного оборудования, агрегатов и машин.

Оформлять техническую документацию на ремонтные работы

3. Техническое обслуживание оборудования

Правила чтения чертежей.  Устройство оборудования, агрегатов и машин. Основные технические данные и характеристики механизмов, оборудования, агрегатов и машин.

Периодичность и чередование обслуживания оборудования, агрегатов и машин.

Технологическая последовательность выполнения операций при выполнении крепежных, регулировочных, смазочных работ.

Методы проведения диагностики рабочих характеристик особо сложного оборудования, агрегатов и машин.

Отключать и обесточивать особо сложное оборудование, агрегаты и машины.

Составлять дефектные ведомости на ремонт сложного оборудования, агрегатов и машин.

Читать техническую документацию общего и специализированного назначения.

Выбирать слесарный инструмент и приспособления.

Выполнять измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов.     Производить визуальный контроль изношенности особо сложного оборудования, агрегатов и машин.

Производить контрольно-диагностические, крепежные, регулировочные, смазочные работы.

Осуществлять техническое обслуживание с соблюдением требований охраны труда.

Оформлять техническую документацию на ремонтные работы при техническом обслуживании.

Контролировать качество выполняемых работ при техническом обслуживании особо сложного оборудования, агрегатов и машин

4. Испытание и пуск в работу оборудования

Технический и технологический регламент проведения испытания на холостом ходу, на виброустойчивость, мощность, температурный нагрев, чистоту обработки деталей, жесткость, точность.  Методы испытаний особо сложного оборудования, агрегатов и машин.  Виды дефектов работы оборудования, агрегатов и машин и способы их устранения. Правила регулировки особо сложного оборудования, агрегатов и машин по результатам испытаний.

Требования охраны труда при проведении испытаний особо сложного оборудования, агрегатов и машин

Производить подготовку оборудования, агрегатов и машин к испытанию.

Вести испытания в соответствии с техническим регламентом.

Определять и устранять дефекты оборудования, агрегатов и машин при проведении испытаний.

Производить регулировку особо сложного оборудования, агрегатов и машин по результатам испытаний.

Производить испытания с соблюдением требований охраны труда

5. Обслуживание компрессорного оборудования

Устройство компрессорного оборудования.

Основные технические данные и характеристики компрессорного оборудования.                                                                                                      Периодичность обслуживания компрессорного оборудования.

Технологическая последовательность выполнения операций при выполнении крепежных, регулировочных, смазочных работ.

Методы проведения диагностики рабочих характеристик.

Способы выполнения крепежных, регулировочных, смазочных работ. Правила эксплуатации компрессорного оборудования, для сохранения основных параметров, технических характеристик. Печень операций технического обслуживания компрессорного оборудования Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения слесарного и контрольно-измерительных инструментов

Правила и порядок оформления технической документации на ремонтные работы при техническом обслуживании.  Методы контроля качества выполненной работы

Отключать и обесточивать компрессорное оборудование.

Составлять дефектные ведомости на ремонт компрессорного оборудования

Читать техническую документацию специализированного назначения.

Выбирать слесарный инструмент и приспособления.

Выполнять измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов.

Производить визуальный контроль изношенности компрессорного оборудования

Производить контрольно-диагностические, крепежные, регулировочные, смазочные работы. Осуществлять техническое обслуживание с соблюдением требований охраны труда

Оформлять техническую документацию на ремонтные работы при техническом обслуживании.

Контролировать качество выполняемых работ при техническом обслуживании компрессорного оборудования

6. Обслуживание газового оборудования

Устройство газового оборудования.

Основные технические данные и характеристики газового оборудования.

Периодичность обслуживания газового оборудования

Технологическая последовательность выполнения операций при выполнении крепежных, регулировочных, смазочных работ. Методы проведения диагностики рабочих характеристик газового оборудования.

Способы выполнения крепежных, регулировочных, смазочных работ. Правила эксплуатации газового оборудования, для сохранения основных параметров, технических характеристик.  Перечень операций технического обслуживания газового оборудования Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения слесарного и контрольно-измерительных инструментов

Правила и порядок оформления технической документации на ремонтные работы при техническом обслуживании.  Методы и способы контроля качества выполненной работы

Отключать газовое оборудование.

Составлять дефектные ведомости на ремонт газового оборудования

Читать техническую документацию специализированного назначения.

Выбирать слесарный инструмент и приспособления.

Выполнять измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов.

Производить визуальный контроль состояния газового оборудования

Производить контрольно-диагностические, крепежные, регулировочные, смазочные работы.

Осуществлять техническое обслуживание с соблюдением требований охраны труда

Оформлять техническую документацию на ремонтные работы при техническом обслуживании.

Контролировать качество выполняемых работ при техническом обслуживании газового оборудования

Выполнение квалификационной (пробной) работы.

Формы промежуточной аттестации. Текущий контроль

Освоение данной основной программы профессионального обучения сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом.

Учебным планом в качестве формы промежуточной аттестации предусмотрен зачет. Зачет проводится консультантом/наставником обучающегося в форме устного опроса, собеседования по каждой теме, предмету Учебного плана. Промежуточная аттестация проводится в следующие сроки:

- по предметам «Общетехнического курса» - до начала освоения тем «Специального курса»;

- по темам «Специального курса» – не позднее даты окончания обучения.

Результаты сдачи зачетов по каждому предмету, теме заносятся в зачетную книжку.

Текущий контроль освоения данной программы осуществляет консультант/наставник/непосредственный руководитель путем устного опроса обучающегося, наблюдения за правильностью выполнения им практических операций с целью получения объективной информации о ходе освоения программы обучения и степени усвоения обучающимся учебного материала. Сроки проведения текущего контроля – в течение всего периода обучения.

Форма итоговой аттестации

Формой итоговой аттестации обучающихся является квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен считается сданным при условии успешного выполнения квалификационной (пробной) работы и успешной сдачи экзамена по теоретической части программы по разработанным для данной программы экзаменационным билетам. Результат считается успешным при получении обучающимся оценок «5», «4», «3» по 5-ти балльной шкале.

Результаты сдачи квалификационного экзамена заносятся в протокол.

Список рекомендуемой литературы

- Бабулин Н.А., Морозов В.А. Альбом машиностроительных чертежей. – М.: Изд. Стандартов, 1994.

- Белкин И.М. Допуски и посадки. – Машиностроение, 1992.

- Гольберг В.Т., Пекелис Г.Д. Ремонт промышленного оборудования. – Высшая школа, 1996.

- Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела. – М.: Высшая школа, 1996.

- Материаловедение и технология металлов. – М.: Металлургия, 1994.

- Скакун В.А. Производственное обучение общеслесарным работам. – М.: Высшая школа, 1989.

- Пукинец И.К., Мурашов Н.В. Ремонт промышленного оборудования. Учебное пособие для повышения квалификации слесарей-ремонтников. – М.: высшая школа, 1986.

- Положение по техническому оборудованию и ремонту механического оборудования. Под ред. Гончаровой Н.Я., 1985.

- Учебные планы и программы для подготовки и повышения квалификации, рабочих на производстве. Под ред. Черноскутовой Н.Г. Екатеринбург: ЕЦОКП, 2000.

- Шатин В.П., Данилов П.С. Режущий и вспомогательный инструмент. Справочник. – М.: Машиностроение, 1989.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

Билет 1

(слесарь-ремонтник 4 разряда)

- Подшипники скольжения (материалы для изготовления и особенности работы).

- Виды износа шестеренчатых, лопастных и поршневых насосов.

Рассчитать передаточное число i цилиндрической зубчатой передачи и рассчитать n1 об\мин на ведущем валу.

nвед

n2 = 200 об/мин

Z=20

Z=60

Z=30

Z=90

- Основные понятия (охрана труда, промышленная безопасность, условия труда, опасные и вредные производственные факторы и др.) согласно ТР РФ (ст. 209).

Обязанности рабочего перед началом работы (согласно инструкции по охране труда изучаемой профессии).

##### Билет 2

(слесарь-ремонтник 4 разряда)

- Методы упрочнения деталей.

- Дефекты, устраняемые методом наплавки и порядок подготовки деталей под восстановление.

- Прочитать чертеж (кинематическую схему).

1

2

3

5

7

1)

2)

3)

4

6

9

8

10

11

12

- Кто и каким образом осуществляет производственный контроль за соблюдением правил промышленной безопасности на предприятии.

# Билет 3

(слесарь-ремонтник 4 разряда)

1. Буквенное обозначение химических элементов в марках стали, расшифровка обозначения 15Х6СЮ.

2. Смазочное устройство для непрерывной и периодической подачи смазочного материала.

3. Схема расположения вала в подшипнике в состоянии покоя, при различных скоростях вращения и нагрузках.

4. Что относится к опасным производственным объектам. Кто осуществляет контроль и надзор за состоянием охраны труда (ст. 352-354 ТК РФ).

# Билет 4

(слесарь-ремонтник 4 разряда)

- Подшипниковые стали. Подшипники качения (классификация по направлению действия нагрузки).

- Подготовка места соединения под сварку, контроль шва на прочность и герметичность.

- Примерное определения модуля цилиндрической прямозубой зубчатой передачи (формула).

- Что такое авария на опасном производственном объекте (ОПО), классификация аварий, порядок технического расследования причин аварий, оформление материалов, учет и анализ.

# Билет 5

(слесарь-ремонтник 4 разряда)

- Виды термической обработки деталей машин.

- Материалы, применяемые для притирки и доводки сопрягаемых деталей.

- Примерное определение диаметра (De) зубчатой цилиндрической прямозубой передачи.

- Что такое инцидент на опасном производственном объекте (ОПО), классификация инцидентов, расследование причин, анализ и учет инцидентов, происшедших на ОПО.

Ограничение выполнения тяжелых работ и работ с внедрением и опасными условиями труда (ст.224 ТК РФ).

## Билет 6

(слесарь-ремонтник 4 разряда)

- Бабиты: условия применения, назначение, обозначение.

- Арматура запорная (вентили, клапаны: виды, назначения, возможные неисправности и методы их устранения).

- Основные виды постоянных соединительных муфт (назначение, область применения), условно обозначенных на кинематических схемах.

а)                                          б)                                     в)                                 г)

- Обязанности работника в области охраны труда и промышленной безопасности. Ответственность работника за нарушение требований охраны труда и промышленной безопасности (ст. 214 ТК РФ).

Меры безопасности при производстве работ по изучаемой профессии (согласно инструкции по охране труда по изучаемой профессии).

### Билет 7

(слесарь-ремонтник 4 разряда)

- Выбор материалов сопрягаемых деталей.

- Виды износов поверхностей цилиндров, монтажный и предельный зазор в направляющих части и у верхней кромки поршня в ВМТ.

- Муфты фикционные (назначение, принцип работы). Обозначить типы муфт, условно обозначенные на кинематических схемах.

а)                                                     б)                                         в)

- На каких объектах разрабатываются планы ликвидации аварий. Кто разрабатывает план ликвидации аварий и срок действия ПЛА.

Требования к освещенности рабочего места, к осветительным и нагревательным приборам.

# Билет 8

(слесарь-ремонтник 4 разряда)

- Смазочные материалы, применяемые в редукторах в зависимости от оборотов и воспринимаемых нагрузках.

- Типы насосов (назначение, области применения).

- Прочитать сборочный чертеж.

- Что включает в себя план ликвидации аварий (ПЛА). Какие меры безопасности должны соблюдаться работником при выполнении работы по изучаемой профессии (согласно инструкции по охране труда).

# Билет 9

(слесарь-ремонтник 4 разряда)

- Виды химико-термической обработки металлов.

- Компрессоры: проблемы и меры их устранения.

- Прочитать чертеж шестерни:

HRC 40…50

1,5х4,5

2 фаски

- Опасный и вредный производственный факторы в метизном производстве.

Требования к ограждениям, площадкам и лестницам на металлургических предприятиях.

## Билет  10

(слесарь-ремонтник 4 разряда)

- Диаметры сверловки отверстий под основные резьбы от М4 до М30.

- Виды износа пневмо и гидроаппаратуры.

- Типы редукторов относительно осей валов.

- Какие несчастные случаи подлежат расследованию и учету как производственные несчастные случаи (ст.227 ТК РФ).

Какими техническими средствами безопасности оснащено Ваше рабочее место, требования к техническим средствам безопасности.

### Билет 11

(слесарь-ремонтник 4 разряда)

- Подшипники ответственные (заливка бабитом и шабрение – способы проверки точности шабрения; нормы износа).

- Углы заточки слесарного инструмента в зависимости от обрабатываемых материалов.

- Виды и нормы износа коленчатых валов.

- В какие сроки расследуется несчастные случаи, происшедшие на производстве, и сколько экземпляров актов формы Н-1 при этом оформляется.

Что запрещается работнику во время работы (согласно инструкции по охране труда).

# Билет 12

(слесарь-ремонтник 4 разряда)

- Чугун (свойства, область применения).

- Подшипники скольжения (применяемые материалы, достоинства и недостатки).

- Обозначить типы подшипников с указанием воспринимаемых нагрузок, условно обозначенные на кинематических схемах.

- Противоаварийные тренировки, график проведения, с кем проводятся. Кто расследует несчастные случаи на территории предприятия и имеет право пострадавший или его доверенное лицо принимать участие в расследовании.

#### Билет 13

(слесарь-ремонтник 4 разряда)

- Расшифровать слав Бр А Ж 9-4 9 (область применения, преимущество перед другими материалами в той или иной конструкции).

- Виды посадок деталей машин.

- Приборы и инструменты, применяемые для регулирования машин.

- Чем отличаются производственные несчастные случаи от бытовых несчастных случаев. Какие несчастные случаи не учитываются как производственные и оформляются актом произвольной формы.

##### Билет 14

(слесарь-ремонтник 4 разряда)

- Основные положения ППР.

- Редукторы, редукционные клапаны: назначения, принцип работы.

- Прочитать кинематическую схему.

- Общие и индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током. Сила тока и напряжения, безопасные для человека. Оказание первой помощи при поражении электрическим током.

Средства индивидуальной защиты, необходимые при работе по изучаемой профессии.

##### Билет 15

(слесарь-ремонтник 4 разряда)

- Методы упрочения деталей.

- Система допусков и посадок.

- Примерное определения модуля цилиндрической прямозубой зубчатой передачи (формула).

- Что такое производственная санитария и какое влияние она оказывает на человека. Требования к питьевому режиму.

Меры безопасности при перемещении по территории предприятия.

Билет 1

(слесарь-ремонтник 5 разряда)

- Сталь Ш Х15 и Ш Х15СГ. Указать содержание и область применения.

- Основные положения ППР.

- Ремонт деталей кривошипно-шатунных механизмов. Виды и характер износов.

- Основные понятия (охрана труда, промышленная безопасность, условия труда, опасные и вредные производственные факторы и др.) согласно ТР РФ (ст. 209).

Обязанности рабочего перед началом работы (согласно инструкции по охране труда изучаемой профессии).

# Билет 2

(слесарь-ремонтник 5 разряда)

- Обозначение химических элементов в марках стали. Марка стали 30хГС.

- Составление дефектных ведомостей.

- Рассчитать диаметр шкива D, при:

        - D2 = 900 об\мин,

        - n1  = 750 об\мин,

        - рекомендуемое n2 = 300 об\мин.

- Кто и каким образом осуществляет производственный контроль за соблюдением правил промышленной безопасности на предприятии.

Обязанности работника во время работы (согласно инструкции по охране труда по изучаемой профессии).

# Билет 3

(слесарь-ремонтник 5 разряда)

- Материалы – пасты, применяемые для притирки рабочих поверхностей ответственных клапанов.

- Определение характера и величины износа деталей машин.

- Поршневые насосы: принцип работы, возможные неисправности и меры по их устранению.

- Что относится к опасным производственным объектам. Кто осуществляет контроль и надзор за состоянием охраны труда (ст. 352-354 ТК РФ).

# Билет 4

(слесарь-ремонтник 5 разряда)

- Состав сплава ЛМц 58-2л и области применения.

- Текущий, средний и капитальный ремонты.

- Прочитать чертеж (кинематическая схема)

1

2

3

5

7

1)

2)

3)

4

6

9

8

10

11

12

- Что такое авария на опасном производственном объекте (ОПО), классификация аварий, порядок технического расследования причин аварий, оформление материалов, учет и анализ.

Билет 5

(слесарь-ремонтник 5 разряда)

- Методы упрочнения деталей.

- Статистическая и динамическая балансировка деталей.

- Определение износа шеек валов и предельные ремонтные величины (формула).

- Что такое инцидент на опасном производственном объекте (ОПО), классификация инцидентов, расследование причин, анализ и учет инцидентов, происшедших на ОПО.

Ограничение выполнения тяжелых работ и работ с внедрением и опасными условиями труда (ст.224 ТК РФ).

## Билет 6

(слесарь-ремонтник 5 разряда)

- Методы ремонта чугунных деталей, пригонка стыков корпусов.

- Проведение испытаний, наладка и регулировка отремонтированных машин и агрегатов.

- Межосевое расстояние между ведущим и ведомым зубчатыми колесами А (формула).

- Обязанности работника в области охраны труда и промышленной безопасности. Ответственность работника за нарушение требований охраны труда и промышленной безопасности (ст. 214 ТК РФ).

Меры безопасности при производстве работ по изучаемой профессии (согласно инструкции по охране труда по изучаемой профессии).

Билет 7

(слесарь-ремонтник 5 разряда)

- Материалы, применяемые для уплотнения прилегаемых деталей.

- Управляемые и самоуправляемые муфты (назначение, область применения).

Прочитать чертеж шестерни.

HRC 40…50

1,5х4,5

2 фаски

- На каких объектах разрабатываются планы ликвидации аварий. Кто разрабатывает план ликвидации аварий и срок действия ПЛА.

Требования к освещенности рабочего места, к осветительным и нагревательным приборам.

##### Билет 8

(слесарь-ремонтник 5 разряда)

- Выбор стали и вида термической обработки деталей, подвергаемых значительному износу.

- Последовательность выполнения работ при разборке оборудования, определения дефектов.

- Прочитать кинематическую схему.

1

2

3

5

7

1)

2)

3)

4

6

9

8

10

11

12

- Что включает в себя план ликвидации аварий (ПЛА). Какие меры безопасности должны соблюдаться работником при выполнении работы по изучаемой профессии (согласно инструкции по охране труда).

Билет 9

(слесарь-ремонтник 5 разряда)

- Химико-термическая обработка деталей.

- Подшипники качения (классификация по направлению действия воспринимаемой нагрузки). Подшипниковые стали.

- Рассчитать передаточное число i цилиндрической зубчатой передачи и рассчитать n1 об\мин на ведущем валу.

nвед

n2 = 200 об/мин

Z=20

Z=60

Z=30

Z=90

- Опасный и вредный производственный факторы в метизном производстве.

Требования к ограждениям, площадкам и лестницам на металлургических предприятиях.

Билет 10

(слесарь-ремонтник 5 разряда)

- Описать состав сплава Бр ОЦС 4-4-2,5. Механические свойства и область применения.

- Редукторы (назначение, типы – относительно осей передач). Назвать тип редуктора на кинематической схеме:

- Примерное определения модуля цилиндрической прямозубой зубчатой передачи m (формула).

- Какие несчастные случаи подлежат расследованию и учету как производственные несчастные случаи (ст.227 ТК РФ).

Какими техническими средствами безопасности оснащено Ваше рабочее место, требования к техническим средствам безопасности.

Билет 11

(слесарь-ремонтник 5 разряда)

- Антифрикционные пластические смазки, области применения.

- Арматура запорная (вентили, клапаны: виды, назначения, возможные неисправности и методы их устранения).

- Основные виды постоянных соединительных муфт, условно обозначенные на кинематических схемах, их функции и требования, предъявляемые к соосности.

а)                                          б)                                     в)                                 г)

- В какие сроки расследуется несчастные случаи, происшедшие на производстве, и сколько экземпляров актов формы Н-1 при этом оформляется.

Что запрещается работнику во время работы (согласно инструкции по охране труда).

# Билет 12

# (слесарь-ремонтник 5 разряда)

- Минеральные масла (физико-химические свойства, область применения).

- Подшипники качения (стали, применяемые для изготовления, классификация по виду воспринимаемой нагрузки, условно обозначенные на кинематических схемах).

- Определить диаметр De зубчатой цилиндрической прямозубой  шестерни при Z = 28, m = 10.

- Противоаварийные тренировки, график проведения, с кем проводятся. Кто расследует несчастные случаи на территории предприятия и имеет право пострадавший или его доверенное лицо принимать участие в расследовании.

Билет 13

(слесарь-ремонтник 5 разряда)

- Выбор материалов сопрягаемых деталей. Расшифровать сплав Бр А Ж 9-4 (область применения, преимущество перед другими материалами в той или иной конструкции).

- Компрессоры: проблемы и меры по их устранению.

- Подшипники ответственные (заливка бабитом и шабрение – способы проверки прочности шабрения; нормы износа).

- Чем отличаются производственные несчастные случаи от бытовых несчастных случаев. Какие несчастные случаи не учитываются как производственные и оформляются актом произвольной формы.

Билет 14

(слесарь-ремонтник 5 разряда)

- Смазочные устройства для непрерывной и периодической подачи смазочного материала. Приборы контроля, применяемые в системах подачи.

- Классификация валов.

- Приборы контроля технологического процесса (приборы измерения, учета и аварийного отключения).

- Общие и индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током. Сила тока и напряжения, безопасные для человека. Оказание первой помощи при поражении электрическим током.

Средства индивидуальной защиты, необходимые при работе по изучаемой профессии.

Билет 15

(слесарь-ремонтник 5 разряда)

- Система допусков и посадок.

- Виды износов поверхностей цилиндров, шеек валов, вкладышей, зубчатых колес, шлицевых соединений и методы по их профилактике и устранения.

- Виды износов пневмо и гидротуры.

- Что такое производственная санитария и какое влияние она оказывает на человека. Требования к питьевому режиму.

Меры безопасности при перемещении по территории предприятия.

# Билет 16

(слесарь-ремонтник 5 разряда)

- Износ деталей машин. Определение причин износа, методы восстановления и повышения срока службы.

- Организация производства ремонтных работ.

- Установка радиальных и осевых зазоров; приборы, применяемые для выверки машин при пуско-наладочных работах.

- Причины возникновения пожаров на производстве. Первичные средства пожаротушения и правила пользования ими.

Какими требованиями должно отвечать вспомогательное оборудование, имеющееся на Вашем рабочем месте.

Литература

- Бабулин Н.А., Морозов В.А. Альбом машиностроительных чертежей. – М.: Изд. Стандартов, 1994.

- Белкин И.М. Допуски и посадки. – Машиностроение, 1992.

- Гольберг В.Т., Пекелис Г.Д. Ремонт промышленного оборудования. – Высшая школа, 1996.

- Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела. – М.: Высшая школа, 1996.

- Материаловедение и технология металлов. – М.: Металлургия, 1994.

- Скакун В.А. Производственное обучение общеслесарным работам. – М.: Высшая школа, 1989.

- Пукинец И.К., Мурашов Н.В. Ремонт промышленного оборудования. Учебное пособие для повышения квалификации слесарей-ремонтников. – М.: высшая школа, 1986.

- Положение по техническому оборудованию и ремонту механического оборудования. Под ред. Гончаровой Н.Я., 1985.

- Учебные планы и программы для подготовки и повышения квалификации, рабочих на производстве. Под ред. Черноскутовой Н.Г. Екатеринбург: ЕЦОКП, 2000.

- Шатин В.П., Данилов П.С. Режущий и вспомогательный инструмент. Справочник. – М.: Машиностроение, 1989.